5.2.7主要功能房间的隔声性能良好。（总分10分）

- 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 构件及相邻房间之间的空气声隔声性能达到现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》 GB 50118 中的低限标准限值和高要求标准限值的平均值 | 3 | 0 |
|  | 达到高要求标准限值 | 5 |  |
| 2 | 楼板的撞击声隔声性能达到现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》 GB 50118 中的低限标准限值和高要求标准限值的平均值 | 3 | 0 |
|  | 达到高要求标准限值 | 5 |  |
| 合计 |  | 10 | 0 |

- 评价要点

- 构件隔声性能：

简要说明建筑围护结构的构造做法、采用的隔声措施。（200字以内）

屋顶构造：石灰水泥砂浆（混合砂浆）、石灰砂浆、粉煤灰陶粒混凝土(ρ=1100)、钢筋混凝土、石灰砂浆； 改造后屋顶构造：水泥砂浆、碎石、卵石混凝土、难燃型挤塑聚苯板、SBS改性沥青防水卷材、水泥砂浆、黏土陶粒混凝土、钢筋混凝土、水泥砂浆 外墙构造：水泥砂浆、岩棉板、加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)、水泥砂浆 外窗构造：50系列铝塑共挤平开窗+6高透光Low-E玻璃+9~12空气+6白玻，使用中空玻璃。

主要功能房间围护结构的空气声隔声性能列表：

| 主要功能房间名称/构件名称 | 空气声隔声量（dB） | 单值评价量+频谱修正量（dB） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 低限要求 |
| 办公室(办公建筑)外墙 | 41 | 低限:≥45,高要求:≥50 |
| 办公室(办公建筑)与普通房间之间隔墙 | 43 | 低限:>45,高要求:>50 |
| 办公室(办公建筑)与产生噪声房间之间隔墙 | 40 | 低限:>45,高要求:>50 |
| 办公室(办公建筑)与产生噪声房间之间楼板 | 52 | 低限:>45,高要求:>50 |
| 办公室(办公建筑)与普通房间之间楼板 | 56 | 低限:>45,高要求:>50 |
| 办公室(办公建筑)的门 | 33 | 低限:≥20,高要求:≥25 |
| 产生噪声房间的门 | 49 | 低限:≥25,高要求:≥30 |
| 办公室(办公建筑)外窗 | 25 | 低限:≥25,高要求:≥30 |

主要功能房间楼板的撞击声隔声性能列表：

| 主要功能房间楼板部位 | 撞击声隔声量（dB） | 单值评价量（dB） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 低限要求 |
| 办公室(办公建筑)顶板 | 85 | 低限:<75,高要求:<65 |

- 证明材料：

建议提交材料及技术要求：

| 专业分类 | 材料名称 | 技术要求 | 评价阶段 | 建筑类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑设计 | 围护结构的构造说明 | 应体现各围护结构类型，并与设计说明中描述的相对应 | 预评价/ 评价 | 居建/公建 |
|  | 大样图纸 | 应体现不同构件的详细构造及热桥部位的处理方式 | 预评价/ 评价 | 居建/公建 |
| 其他材料 | 主要构件隔声性能分析报告或主要构件隔声性能的实验室检测报告 | 应包含空气隔声性能和撞击声隔声性能两种类型 | 运行评价 | 居建/公建 |
|  | 房间之间空气声隔声性能、楼板撞击声隔声性能的现场检测报告 | 应涵盖每栋建筑的各类主要房间类型，选取具有代表性的典型房间进行检测，检测的房间数量不少于房间总数的2%，且每个单体建筑中同一功能类型房间的检测数量不少于3间（若该类型房间少于3间，需全检） | 运行评价 | 居建/公建 |

实际提交材料：