[image: image5.png]




建筑节能设计报告书
居住建筑－综合权衡
	工程名称
	翠牟居

	工程地点
	云南-临沧

	设计编号
	

	建设单位
	

	设计单位
	

	设 计 人
	

	校 对 人
	

	审 核 人
	

	设计日期
	2020年12月25日


[image: image1.png]



	采用软件
	节能设计BECS2020

	软件版本
	20200505(SP1)

	研发单位
	北京绿建软件股份有限公司

	正版授权码
	T18313194879


目  录
3

1
建筑概况

3

2
设计依据

3

3
综合权衡

3

3.1
采暖空调能耗计算

3

3.1.1
计算条件

4

3.1.2
综合权衡

4

3.2
生活热水能耗计算

4

3.2.1
依据说明

5

3.2.2
计算条件

5

3.2.3
计算结果

5

3.3
照明能耗计算

5

3.3.1
依据说明

6

3.3.2
计算条件

6

3.3.3
灯具选型

6

3.3.4
计算结果

6

3.4
动力能耗计算

6

3.4.1
依据说明

6

3.4.2
计算条件

7

3.4.3
动力设备规格参数及节能措施

7

3.4.4
计算结果

7

3.5
全能耗组成

7

3.5.1
全能耗计算结果

9

4
结论




建筑概况
	工程名称
	新建项目

	工程地点
	云南-临沧

	地理位置
	北纬：28.90°
	东经：100.10°

	建筑面积
	地上11032㎡    地下0㎡

	建筑层数
	地上5          地下0

	建筑高度
	19.9m

	建筑（节能计算）体积
	43555.81

	建筑（节能计算）外表面积
	15219.34

	北向角度
	90

	结构类型
	

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.75

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.75


设计依据
1. 《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》（JGJ 134-2010）

2. 《民用建筑热工设计规范》(GB50176)

3. 《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）

综合权衡

采暖空调能耗计算

计算条件

	
	设计建筑
	参照建筑

	体形系数S
	0.35
	0.35

	屋顶传热系数K [W/(m2·K)]
	0.83
	1.00

	外墙（包括非透明幕墙）传热系数K [W/(m2·K)]
	1.19
	1.50

	屋顶透明部分传热系数
K [W/(m2·K)]
	－
	－

	屋顶透明部分遮阳系数
	－
	－

	底面接触室外的架空或外挑楼板传热系数K [W/(m2·K)]
	1.19
	1.50

	楼板K [W/(m2·K)]
	－
	－

	分户墙K [W/(m2·K)]
	－
	－

	外窗（包括透明幕墙）
	朝向
	窗墙比
	传热
系数
	遮阳系数
	窗墙比
	传热
系数
	遮阳系数

	
	
	
	
	夏季
	冬季
	
	
	夏季
	冬季

	
	南向
	0.21
	普窗3.90、
凸窗－
	0.75
	0.75
	0.21
	普窗4.00、
凸窗－
	－－
	－－

	
	北向
	0.19
	普窗3.90、
凸窗－
	0.75
	0.75
	0.19
	普窗4.70、
凸窗－
	－－
	－－

	
	东向
	0.17
	普窗3.90、
凸窗－
	0.75
	0.75
	0.17
	普窗4.70、
凸窗－
	－－
	－－

	
	西向
	0.17
	普窗3.90、
凸窗－
	0.75
	0.75
	0.17
	普窗4.70、
凸窗－
	－－
	－－

	室内参数和气象条件设置
	按《夏热冬冷地区居住建筑节能标准》5.0.6条设置


备注：1. — 代表本工程无对应项; 2. ——代表参照建筑不要求，取值同设计建筑。

综合权衡

	
	设计建筑
	参照建筑
	基础建筑

	空调能耗[kWH]
	7718.00
	7229.00
	14458.00

	采暖能耗[kWH]
	134586.00
	152328.00
	304656.00

	空调采暖能耗[kWH]
	142304.00
	159557.00
	319114.00

	空调能耗指标[kWH/㎡]
	0.70
	0.66
	1.31

	采暖能耗指标[kWH/㎡]
	12.20
	13.81
	27.62

	空调采暖源能耗指标[kWH/㎡]
	12.90
	14.46
	28.93

	相对于基础建筑的节能率
	55.41%


生活热水能耗计算

依据说明

1、根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003），确定人均年用水量。
2、项目选取热水器节能产品能效等级，依据《储水式电热水器能效限定值及能效限定等级》（GB201519-2008），确定对应的电热水器24h固有能耗系数及热水输出率。
3、生活热水初始温度及设计温度依据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）,根据项目地点进行确定。
	地区
	地面水温度(℃)
	地下水温度(℃)

	广东、台湾全部，广西大部分，福建、云南的南部
	10～15
	20

	重庆、贵州全部，四川、云南的大部分，湖南、湖北的西部，陕西和甘肃秦岭以南地区，广西偏北的一小部分
	7
	15～20


计算条件

	
	设计建筑
	参照建筑

	建筑面积S(㎡)
	11031.61
	11031.61

	热水用水定额(L/人/天)
	10.00
	10.00

	设计人员密度（人/平方米）
	40.00
	40.00

	地面用水初始温度(℃)
	7.00
	7.00

	地下用水初始温度(℃)
	－
	－

	生活用水设计温度(℃)
	60
	60

	水的比热容[kJ/(kg·℃)]
	4.2
	4.2

	电热水器能效等级
	3
	5

	节能产品24小时固有能耗系数
	0.80
	1

	节能产品热水输出率
	0.55
	0.5

	太阳能热水转换率
	－
	0.6

	太阳能热水保证率
	－
	0.6


注意：
1、设计建筑地下用水初始温度为“—” 代表不使用地热源，参照建筑总是不使用热源。
2、设计建筑太阳能热水转换率为“—”代表不使用太阳能，参照建筑总是不使用太阳能。
计算结果

	
	设计建筑
	参照建筑

	生活热水总能耗[kWH]
	27387.17
	31121.79

	单位面积生活热水能耗[KWH/㎡]
	2.48
	2.82

	相对于参照建筑的节能率
	12.00%


照明能耗计算

依据说明

1、建筑照明能耗理论值的计算方法根据《建筑照明设计标准》GB50034-2004中表6.1.1中要求。
2、根据《建筑采光设计标准》（GB50033-2012）,在建筑设计阶段，应考虑自然采光节能效果，进行采光节能效果评价，进行采光节能计算。
3、项目设计了光诱导孔时，应考虑光诱导节能效果。
4、项目采用光伏发电等可再生能源发电措施时，应对应实际效果进行折减。
计算条件

	
	设计建筑
	参照建筑

	光气候分区(1~5)
	2.00
	2.00

	光诱导孔数
	0.00
	－

	光伏发电量(KWH)
	0.00
	－


灯具选型

	房间类型名称
	面积(㎡)
	设计建筑
照明功率密度
(W/㎡)
	参照建筑
照明功率密度
(W/㎡)

	起居室
	7485.42
	2.00
	2.00


计算结果

	
	设计建筑
	参照建筑

	照明总能耗[kWH]
	38254.00
	38254.00

	单位面积照明能耗[KWH/㎡]
	3.47
	3.47

	相对于参照建筑的节能率
	0.00%


动力能耗计算

依据说明

计算条件

	电梯额定功率P
	曳引式电梯采取节能措施的节能率

	P
	电梯能量回馈装置a
	直流调速电梯b
	永磁变频c
	人工智能控制电梯d
	无齿轮电梯e

	
	35%
	6%
	15%
	15%
	30%


	电梯额定功率P
	液压式电梯采取节能措施的节能率

	P
	电梯能量回馈装置a
	增设对重和蓄能器装置b
	永磁变频c
	人工智能控制电梯d
	无齿轮电梯e

	
	35%
	20%
	15%
	15%
	30%


	电动机额定功率P
	水泵和新风系统电动机节能措施

	P
	高效电动机a
	开关磁阻电动机调速系统b
	电动机Δ/Y改接降压运行c


	
	30%
	30%
	35%


动力设备规格参数及节能措施

曳引式电梯

液压式电梯

自动扶梯

水泵

风机

计算结果

	
	设计建筑
	参照建筑

	动力总能耗[kWH]
	0.00
	0.00

	单位面积动力能耗[KWH/㎡]
	0.00
	0.00

	相对于参照建筑的节能率
	－%


全能耗组成

全能耗计算结果

	耗电量（含其它能源类型折算）
	设计建筑
	基础建筑

	空调能耗[kWH]
	7718.00
	14458.00

	采暖能耗[kWH]
	134586.00
	304656.00

	照明总能耗[kWH]
	38254.00
	76508.00

	生活热水总能耗[kWH]
	27387.17
	31121.79

	动力总能耗[kWH]
	0.00
	0.00

	总能耗[kWH]
	207945.17
	426743.79

	单位面积总能耗[kWH/㎡]
	18.85
	38.68

	相对于基础建筑的节能率
	51.27%


[image: image2.png]=T mRE =@ AEEHRK aEh





[image: image3.png]B TE B RE s BE-REEHK w )





[image: image4.png]30.00

25.00

20.00

15.00

10.00

5.00

0.00

REAEXT EL B B (AL :kwh/m?)

2762

12.2

R
= R

6.94

131
0.70
0.00 0.00
] ikl gk #nH





结论

	序号
	检查项
	结论

	1
	可开启面积
	满足

	2
	隔热检查
	满足

	3
	外窗气密性
	满足

	结论
	满足


 4 / 4

[image: image5.png]