工程说明

该项目为镇康县经典润城美食城既有建筑改造项目，位于云南省临沧市。原建筑为5层综合楼，一层为美食城，其余为办公室。建筑占地面积5857.93平方米，总建筑面积18377.77平方米。结构形式为钢筋混凝土框架结构，抗震设防烈度为八度,建筑主体结构设计使用年限为50年，建筑高度为18.85米。

在Revit建模的基础上，通过斯维尔绿色建筑软件进行建筑物理环境模拟分析，包括日照、建筑室内外风环境、建筑节能、建筑噪声等物理模拟分析。经过计算，既有建筑在物理环境方面存在的问题，并根据当地特色将该既有建筑改造成佤族特色民宿，进行调整改造。在日照时间长的东西两侧增设挑檐以达到降低室内温度的效果，以被动式节能方式降低空调能耗，从而提升绿色建筑指标。挑檐用当地佤族独有的巨龙竹制作，通过边檐将雨水收集用于植物的灌溉。在原建筑二楼增设游泳池，可将游泳池更换的水用于公共卫生的使用（如：卫生间冲厕供水），同时兼作低区自动喷水灭火系统的消防用水，以减少屋面水箱的容积，降低结构承重成本。