工程说明

- 设计依据

- 经指导老师确定的设计文件。

- 现行的国家有关建设设计规划规范和规定。

《既有建筑绿色改造评价标准》GB/T51141-2015

《民用建筑设计通则》（JGJ 37-87）

《建筑楼梯模数协调标准》（GBJ 101-87）

《建筑设计防火规范》（GBJ 121-88）

《房屋建筑统一制图标准）（GBJ—86

《屋面工程技术规划》(GB50345-2011)

《住宅设计规范》GB 50096-2011

- 项目概况

- 建设地点位于湖北省荆州市荆州区长江大学东校区二号学生宿舍。

- 本工程用地面积1023.46m²，地上有五层。

- 建筑有5层，建筑高度为17.53m。

- 建筑结构形式为剪力墙结构，合理使用年限为50年，抗震设防烈度为7度。

- 建筑耐火等级为二级。

- 设计标高

- 本工程±0.000相当于绝对标高为40.0m。

- 各层标注标高为建筑完成面标高，屋面标高为结构地面标高。

- 本工程标高以“m”为单位，总平面尺寸以“m”为单位，其他尺寸以“mm”为单位。

- 墙体工程

1、在原有的墙体上引入吸音墙：

采用离墙式吸音墙，在原有的墙体上加入隔声棉，然后50隔墙轻钢龙骨@300不足300加一根（天地，竖龙骨及穿心骨），在外加上9.5厚石膏板，两遍腻子。

- 屋面工程

1、本工程的屋面防水等级为二，防水层合理使用年限为15年。

2、屋面作法为不上人平屋顶。不上人屋顶构造做法：

植被层

轻质营养基质层

生态型种植容器

保温层（矿棉、聚苯乙烯泡沫塑料）

隔汽层（橡胶卷材防水材料）

结构层（采用钢筋混凝土）

- 屋面排水组织见屋面排水平面图，屋面排水均采用外排水，外排雨水斗、雨水管采用PVC材质，雨水管得公称直径为DN120。

- 隔气层的设置：本工程的屋面均设置隔气层，隔气层与女儿墙泛水处卷边高度超过保温层。

- 设热系统，能够收集热量并用于生产热水，屋顶平台上覆盖光伏板，能够生成建筑所需的能量（大部分）

- 门窗工程

- 建筑外门窗抗风压性能分级为4级，气密性能分级为四级，水密性能分级为五级，保温性能分级为八级，隔声性能分级为三级。

- 门窗玻璃的选用应遵照《建筑玻璃应用技术规程》和《建筑安全玻璃管理规定》发改运行（2003）2116号及地方主管部门的有关规定。

- 门窗立面均表示门洞尺寸，门窗加工尺寸要按照装修面厚度以调整。

- 公共走廊上疏散用的平开防水门应设闭门器，双扇平开防火门安装闭门器和顺序器，常开防火门须安装信号控制关闭和反馈装置。

- 提高窗户气密性能，采用平开窗，密封胶效果要求良好。尽可能的减小门窗框、扇相邻构件装配间隙; 框与扇之间留有适量的配合间隙;框和扇之间搭接量适中;密封条、毛条等装配均匀、牢固，接口严密，无脱槽、收缩、虚压等现象;减小压条脚部对接间隙。

- 百分之九十的外部噪声是从门窗外传进来的，现在比较流行的方法是选用中空双层玻璃窗和塑钢平开密封窗，可以隔离百分之七十到百分之八十来自外界的噪声，而普通的铝合金单层玻璃窗只能隔离百分之三十到百分之四十的噪声。

- 在装修的时候多选用布艺装饰和软性装饰，因为布艺饰品有非常好的吸音效果。一般来说，越厚的窗帘吸音效果越好，质地以棉麻最佳。一条质地好的窗帘可以减少5％~15％来自外界的噪声。

- 各层吊顶构造

- 结构在原有房屋隔音效果不理想的情况下，在房屋表面增设一道隔音墙。具体做法：轻钢龙骨（框内填吸声绵）＋石膏板+隔音毡+石膏板。总厚度在10-20CM左右，经过这种改造后的房顶能降低楼上挪动凳子走路蹦跳噪音。

- 灯光处采用铝格栅吊顶，面光灯嵌入吊顶里，顶部四周采用聚酯纤维吸音板，形成美观造型的吊顶。

- 地板构造

- 在走廊地面采用实木地板隔音效果更好，在安装地砖的时候应该采用地面浮著隔音工艺，可以很有效的降低地板的传音。在地面或者在通道部分铺装地毯也可以降低噪声。

- 在房间采用贴瓷砖，有利于保持室内干净整洁的同时，能够减少室内摩擦，减少噪音。

- 在灯光设计上，在脚踏板，感应灯可以采用柔和的点光源作为走廊的采光。

- 卫生间的PVC下水管传声问题

- 解决卫生间的PVC下水管传声问题，可以在水管上包覆吸音板，也可以在装修时在下水管道外安装龙骨支架，然后在外面钉上吸音板，还可以在吸音板里面粘上一层海绵或者聚氯乙烯泡沫板(板材厚度应在1厘米以上)。

- 内部天井

- 建筑中间的楼梯旁边，将原有的片墙拆除，上下挖空。来给建筑两边的走廊补充更多的采光与通风。

- 天井上方采用玻璃盖子，用钢支架支撑，使得具有通风，采光的同时，还具有了遮雨等功能。

十一、室外工程

- 在建筑中，把进出气口位置设在中央，气流直通，对是室内气流分布较为有利，2栋就采用两端和中间三个进出口，采用通廊式，起到良好的通风效果.

- 建筑周围绿化安排合理，成片绿化起阻挡或导流作用，可改变建筑周围和内部的气流场。利用绿化布置引导气流进入室内。

- 设置500长的室外外挑绿化平台（不可上人平台）。既可以隔热降温、又可遮阳吸声、挡风。

- 种植树木于建筑周围2栋北面靠马路，荆州又是亚热带季风气候，冬季主导西北风，所以沿道路边缘布置合适的“常青”树木，使冬季能够阻挡一定会的寒风，但又不影响夏季能后正常的通风。合理配置由常绿(或落叶期短)乔木和灌木组成的绿化林带，且靠近噪声源植树比靠近防护对象植树效果要好。密植乔灌结合的绿化林带每10m宽度可降低噪声1.0～1.5dB，但对于城市道路，由于空间的限制，种植林带不符合实际，可以种植密集的松柏、侧柏等绿色长廊把机动车道与步行道隔离，并在步行道和建筑物之间再配以乔、灌木和草地等与道路环境相协调的植物群落。

- 利用高反射率材质可减少热岛效应，利用浅色外表面饰面可以降低日照的影响。

- 室外采用花岗石、建筑外表面采用带有纹理的大理石与红色的砖相结合。建筑的两侧窗户可以使用古典意蕴的风格。从而来呼应荆州古城的文化特色。