8 室内环境质量

| 子项 | 条文编号 | 条文 | 满分 | 不参评分 | 达标/得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 控制项 | 8.1.1 | 室内噪声级 | / | — | √ |
|  | 8.1.2 | 构件隔声性能 | / | — | √ |
|  | 8.1.3 | 照明数量质量 | / | — | √ |
|  | 8.1.4 | 暖通设计参数 | / | — | √ |
|  | 8.1.5 | 内表面结露 | / | — | √ |
|  | 8.1.6 | 内表面温度 | / | — | √ |
|  | 8.1.7 | 空气污染物浓度 | / | / | ✖ |
| 评分项 | 8.2.1 | 室内噪声级 | 6 | 0 | 3 |
|  | 8.2.2 | 构件隔声性能 | 9 | 0 | 7 |
|  | 8.2.3 | 噪声干扰 | 4 | 0 | 4 |
|  | 8.2.4 | 专项声学设计 | 3 | 0 | 3 |
|  | 8.2.5 | 户外视野 | 3 | 0 | 3 |
|  | 8.2.6 | 采光系数 | 8 | 0 | 8 |
|  | 8.2.7 | 天然采光优化 | 14 | 0 | 10 |
|  | 8.2.8 | 可调节遮阳 | 12 | 0 | 6 |
|  | 8.2.9 | 空调末端调节 | 8 | 0 | 4 |
|  | 8.2.10 | 自然通风优化 | 13 | 0 | 10 |
|  | 8.2.11 | 气流组织 | 7 | 0 | 7 |
|  | 8.2.12 | IAQ监控 | 8 | 0 | 8 |
|  | 8.2.13 | CO检测 | 5 | 0 | 5 |
| 合计 |  |  | 100.0 | 0.0 | 78.0 |

### 8.1.1 主要功能房间的室内噪声级应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的低限要求。

- 达标自评

□达标  □不达标

- 评价要点

简要说明建筑室内、外噪声源及其传播途径、采用的降噪措施。（200字以内）

主要功能房间室内噪声值列表：

| 主要功能房间名称 | 室内噪声值（dB(A)） | 允许噪声级（A声级，dB） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 低限标准 |

- 证明材料

建议提交材料及要求：

1、建筑设计说明及平面图：应包括对建筑室内噪声级要求的说明，同时应有对建筑围护结构类型的描述，如外墙构造形式、门窗类型等；

2、暖通空调设计说明：应包括设备噪声值、空调房间噪声限值、噪声与振动控制的要求和措施等；

3、场地环评报告书：应包括室外噪声源类型、场地环境噪声测试结果以及防护降噪措施等；

34、室内噪声预测分析报告：应包括室外噪声级现状、场地环境条件变化（如道路车流量的增长）后对应噪声改变情况的预测及相应降噪方案与措施；围护结构的类型、隔声能力及其证明文件（如隔声性能检验报告）；建筑内部噪声源种类、噪声级大小、传播途径及降噪措施（如设备及机房的隔声减振消声设计）；噪声敏感房间室内噪声源种类、噪声级大小、传播途径及降噪措施（如空调系统消声设计计算书）等内容，以及根据上述内容分析确定主要功能房间（应含易受噪声影响的房间）的室内噪声级的预测值。

实际提交资料：

### 8.1.2 主要功能房间的外墙、隔墙、楼板和门窗的隔声性能应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的低限要求。

- 达标自评

□达标   □不达标

- 评价要点

简要说明建筑周边主要噪声源，围护结构隔声措施。（200字以内）

主要功能房间外墙、隔墙、楼板、门窗及相邻房间之间的空气声隔声性能列表：

| - 主要功能房间名称/构件名称 | 空气声隔声值（dB） | GB 50118标准低限要求（dB） |
| --- | --- | --- |

主要功能房间楼板撞击声隔声性能列表：

| 主要功能房间楼板部位 | 撞击声隔声值（dB） | GB 50118标准低限要求（dB） |
| --- | --- | --- |

- 证明材料

建议提交材料及要求：

1、建筑设计说明：应包括对建筑围护结构隔声性能要求的说明，同时应有对建筑围护结构类型的描述，如外墙构造形式、楼板构造形式、门窗类型等；

2、建筑设计节点详图：应提供围护结构做法详图；

3、围护结构（应包括门、窗、外墙、隔墙和楼板）隔声性能分析报告或构件隔声性能实验室检验报告。

实际提交资料：

### 8.1.3 建筑照明数量和质量应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034的规定。

- 达标自评

□达标  □不达标

- 评价要点

| 房间或场所 | 照度（Lx） |  | 统一眩光值 |  | 照度均匀度 |  | 一般显色指数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 设计值 | 标准值 | 设计值 | 标准值 | 设计值 | 标准值 | 设计值 | 标准值 |

- 证明材料

建议提交材料及要求：

1、照明设计图纸：应包含功能房间照度值、照度均匀度、眩光值、一般显色指数等，拟选灯具的名称、型号、性能参数等相关内容；

2、照明设计计算书：应包含主要功能房间照度的计算结果，所选用灯具色温、统一眩光值以及一般显色指数等内容；

3、拟选或使用灯具的产品说明。

实际提交资料：

### 8.1.4 采用集中供暖空调系统的建筑，房间内的温度、湿度、新风量等设计参数应符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736的规定。

- 达标自评（非集中供暖空调的建筑，本项目不参评。）

□达标   □不达标   □不参评，原因：

- 评价要点

主要功能房间室内设计温湿度：

| 房间类型 | 温度（℃） |  |  |  | 相对湿度（％） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 夏季空调 |  | 冬季采暖 |  | 夏季空调 |  | 冬季采暖 |  |
|  | 设计值 | 标准值 | 设计值 | 标准值 | 设计值 | 标准值 | 设计值 | 标准值 |

主要功能房间室内设计新风量：

| 房间类型 | 新风量[m3/(h·人)] |  |
| --- | --- | --- |
|  | 设计值 | 标准值 |

- 证明材料

建议提交材料及要求：

1、暖通设计说明及计算书：应说明集中供暖空调系统的室内设计参数，包括温湿度、风速和新风量等以及参照的设计标准；

2、空调系统设计图纸：应提供为达到设计参数所采用的空调系统的设计图纸，包括温湿度调节设施、风速保障和调节措施、新风量设计值和新风量控制措施等。

实际提交材料：

### 8.1.5 在室内设计温、湿度条件下，建筑围护结构内表面不得结露。

- 达标自评（温和地区和夏热冬暖地区或没有采暖需求的建筑，本项目不参评。）

□达标   □不达标   □不参评，原因：

- 评价要点

简要说明防结露、防潮措施：（200字以内）

- 证明材料

建议提交材料及要求：

1、建筑设计说明：应说明建筑围护结构形式；

2、热工计算书：应详细说明围护结构防结露措施；

3、防结露、防潮措施构造做法详图；

4、防结露验算书：结露判断应参考《民用建筑热工设计规范》GB 50176进行验算。

实际提交材料：

### 8.1.6 屋顶和东、西外墙隔热性能应满足现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB50176的要求。

- 达标自评

□达标   □不达标

- 评价要点

简要说明隔热措施：（200字以内）

在自然通风条件下，房间的屋顶内表面最高温度为    ℃；

东外墙的内表面最高温度为    ℃，西外墙的内表面最高温度为    ℃。

- 证明材料

建议提交材料及要求：

1、建筑设计说明：应说明建筑围护结构形式；

2、热工计算书：应详细说明围护结构隔热措施；

3、隔热措施构造做法详图；

4、内表面温度计算书：应参考《民用建筑热工设计规范》GB 50176进行各围护结构内表面通风温度的详细计算。

实际提交材料：

### 8.1.7 室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度应符合现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T 18883的有关规定。

设计评价不参评。

### 8.2.1主要功能房间室内噪声级。（总分6分）

- 得分自评

| 评价内容 |  | 评价 分值 | 自评 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 噪声级达到现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的 | 低限标准限值和高要求标准限值的平均值 | 3 |  |
|  | 高要求标准限值 | 6 |  |
| 合计 |  | 6 |  |

- 评价要点

简要说明建筑室内、外噪声源及其传播途径、采用的降噪措施。（200字以内）

主要功能房间室内噪声值列表：

| 主要功能房间名称 | 室内噪声值（dB） | 允许噪声级（A声级，dB） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 低限标准 | 高要求标准 |

- 证明材料

建议提交材料及要求：

1、建筑设计说明及平面图：应包括对建筑室内噪声级要求的说明，同时应有对建筑围护结构类型的描述，如外墙构造形式、门窗类型等；

2、暖通空调设计说明：应包括设备噪声值、空调房间噪声限值、噪声与振动控制的要求和措施等；

3、场地环评报告书：应包括室外噪声源类型、场地环境噪声测试结果以及防护降噪措施等；

34、室内噪声预测分析报告：应包括室外噪声级现状、场地环境条件变化（如道路车流量的增长）后对应噪声改变情况的预测及相应降噪方案与措施；围护结构的类型、隔声能力及其证明文件（如隔声性能检验报告）；建筑内部噪声源种类、噪声级大小、传播途径及降噪措施（如设备及机房的隔声、减振机房和消声设计）；噪声敏感房间室内噪声源种类、噪声级大小、传播途径及降噪措施（如空调系统消声设计计算书）等内容，以及根据上述内容分析确定主要功能房间（应含易受噪声影响的房间）的室内噪声级的预测值。

实际提交材料：

### 8.2.2 主要功能房间的隔声性能良好。（总分9分）

- 得分自评

| 评价内容 |  | 评价 分值 | 自评 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 构件及相邻房间之间的空气声隔声性能达到现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的 | 低限标准限值和高要求标准限值的平均值 | 3 |  |
|  | 高要求标准限值 | 5 |  |
| 楼板的撞击声隔声性能达到现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的 | 低限标准限值和高要求标准限值的平均值 | 3 |  |
|  | 达到高要求标准限值 | 4 |  |
| 合计 |  | 9 |  |

- 评价要点

简要说明建筑周边主要噪声源，围护结构隔声措施。（200字以内）

主要功能房间外墙、隔墙、楼板、外门、外窗及相邻房间之间的空气声隔声性能列表：

| 主要功能房间名称/构件名称 | 空气声隔声值（dB） | 低限标准值（dB） | 高要求标准值（dB） |
| --- | --- | --- | --- |

主要功能房间楼板撞击声隔声性能列表：

| 主要功能房间楼板部位 | 撞击声隔声值（dB） | 隔声标准要求（dB） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 低限标准 | 高要求标准 |

- 证明材料

建议提交材料及要求：

1、建筑设计说明：应包括对建筑围护结构隔声性能要求的说明，同时应有对建筑围护结构类型的描述，如外墙构造形式、楼板构造形式、门窗类型等；

2、建筑设计节点详图：应提供围护结构做法详图；

3、围护结构（应包括门、窗、外墙、隔墙和楼板）隔声性能分析报告或构件隔声性能实验室检验报告。

实际提交资料：

### 8.2.3 采取减少噪声干扰的措施。（总分4分）

1)       得分自评

| 评价内容 | 评价 分值 | 自评 得分 |
| --- | --- | --- |
| 建筑平面、空间布局合理，没有明显的噪声干扰 | 2 | 2 |
| 采用同层排水或其他降低排水噪声的有效措施，使用率不小于50% | 2 | 2 |
| 合计 | 4 | 4 |

2)       评价要点

简要说明建筑外界噪声源的情况，及建筑平面布局和空间功能的合理安排，以及对应的降噪措施。（200字以内）

外界声源主要是学生路过嬉闹讨论交流以及来往车辆声音，建筑考金马路一侧设为用餐区，另一侧为食堂内部工作区，有效隔离。

简要说明建筑排水系统形式和采取的降噪措施。（200字以内）

措施:1.多采用单立管排水，减弱主立管中水流的撞击声 2.控制流速 3.固定管道的各种支架与管道接触处，应用橡胶垫或毛毡隔开 4.装水锤消除器

3)       证明材料

建议提交材料及要求：

1、建筑总平面图、平剖面图：应反映交通干道布置，噪声源与噪声敏感房间的布置；

2、场地环评报告书：应包括室外噪声源类型、场地环境噪声测试结果以及防护降噪措施等；

3、给水排水系统设计说明、平面图、系统图：应有采用同层排水或其他降低排水噪声的有效措施的使用率（对于卫生间集中布置并与噪声敏感房间有一定距离相隔的办公建筑、商业建筑等公共建筑，认同为采用了其他降低排水噪声的有效措施）；

4、新型降噪管与普通PVC排水管的排水噪声测量分析报告。

实际提交资料：

建筑总平面图：2规划设计/ 建筑总平面图.png 给排水设计说明：6给排水设计/ 给排水说明书.docx 建筑施工平面图：3建筑设计/ 建筑总平面图.png 给排水施工图：6给排水设计/ 给排水施工图.dwg 暖通空调设计说明：5暖通设计/ 暖通空调说明书.docx

### 8.2.4 公共建筑中的多功能厅、接待大厅、大型会议室和其他有声学要求的重要房间进行专项声学设计，满足相应功能要求。（总分3分）

- 得分自评

| 评价内容 | 评价 分值 | 自评 得分 |
| --- | --- | --- |
| 公共建筑中的多功能厅、接待大厅、大型会议室和其他有声学要求的重要房间进行专项声学设计，满足相应功能要求 | 3 |  |
| 合计 | 3 |  |

（不含上述有声学要求的重要房间的公共建筑，本项目不参评。）

- 评价要点

简要说明建筑中有声学要求的重要房间声学设计方案，包括建筑体型设计、混响时间设计、噪声控制设计以及扩声设计要点。（200字以内）

- 证明材料

建议提交材料及要求：

1、建筑设计平面图；

2、建筑声学与扩声系统设计图纸；

3、声学设计专项报告：应包括建筑声学设计及扩声系统设计（若设有扩声系统）。建筑声学设计主要应包括体型设计、混响时间设计与计算、噪声控制设计与计算等方面的内容；扩声系统设计应包括最大声压级、传声频率特性、传声增益、声场不均匀度、语言清晰度等设计指标，设备配置及产品资料、系统连接图、扬声器布置图、计算机模拟辅助设计成果等。

实际提交资料：

### 8.2.5 建筑主要功能房间具有良好的户外视野。（总分3分）

1)       得分自评

居住建筑：

| 评价内容 | 评价 分值 | 自评 得分 |
| --- | --- | --- |
| 其与相邻建筑的直接间距超过18m | 3 |  |
| 合计 | 3 |  |

公共建筑：

| 评价内容 | 评价 分值 | 不参 评分 | 自评 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 其主要功能房间能通过外窗看到室外自然景观，无明显视线干扰 | 3 |  | 3 |
| 合计 | 3 |  | 3 |

2)       评价要点

居住建筑：

两幢住宅楼居住空间的水平视线距离最小为    m，这两幢楼为：    。

公共建筑：

主要功能房间（除走廊、核心筒、卫生间、电梯间等特殊功能房间外的空间）是否出现无法看到室外自然环境，或存在构筑物或周边建筑物造成明显视线干扰的情况：

☐是 ☑否

若“是”，相应房间的位置为：   。

3)       证明材料

建议提交材料及要求：

对于居住建筑：

1、建筑总平面图：应体现项目场地内建筑布局、体型和相对位置，并标明住宅楼之间的水平视线距离；

2、建筑立面图：应明确建筑外立面窗户的设置情况。

对于公共建筑：

1、规划图纸和总平面图、建筑平立面图：应包括建筑功能空间布局、门窗位置和门窗表等信息，建筑平面图中体现主要功能房间的位置、门窗等开口位置；

2、户外视野分析报告：结合规划和总平面图，以及建筑功能空间布局，分析主要功能空间是否出现无法看到室外自然环境的情况，以及存在构筑物或周边建筑造成视线干扰的情况。

实际提交材料：

建筑总平面图：2规划设计/ 建筑总平面图.png 户外视野模拟分析报告：2规划设计/ 视野率.doc 建筑施工平面图：3建筑设计/ 建筑总平面图.png 建筑设计施工图：3建筑设计/ 建筑总平面图.png

### 8.2.6 主要功能房间的采光系数满足现行国家标准《建筑采光设计标准》GB50033的要求。（总分8分）

- 得分自评

居住建筑：

| 评价内容 | 评价 分值 | 自评 得分 |
| --- | --- | --- |
| 卧室、起居室的窗地面积比达到1/6 | 6 |  |
| 卧室、起居室的窗地面积比达到1/5 | 8 |  |
| 合计 | 8 |  |

公共建筑：

| 评价内容 | 评价 分值 | 自评 得分 |
| --- | --- | --- |
| 主要功能房间60%（含）以上面积的采光系数满足现行国家标准《建筑采光设计标准》GB 50033要求 | 4 |  |
| 主要功能房间65%（含）以上面积的采光系数满足现行国家标准《建筑采光设计标准》GB 50033要求 | 5 |  |
| 主要功能房间70%（含）以上面积的采光系数满足现行国家标准《建筑采光设计标准》GB 50033要求 | 6 |  |
| 主要功能房间75%（含）以上面积的采光系数满足现行国家标准《建筑采光设计标准》GB 50033要求 | 7 |  |
| 主要功能房间80%（含）以上面积的采光系数满足现行国家标准《建筑采光设计标准》GB 50033要求 | 8 |  |
| 合计 | 8 |  |

- 评价要点

居住建筑：

卧室、起居室的窗地面积比统计表

| 房间类型 | 采光等级 | 外窗类型（侧窗、矩形天窗、锯齿形天窗、平天窗） | 窗地面积比 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 实际值 | 标准要求 |

公共建筑：

主要功能房间采光系数统计表

| 分析区域 | 主要功能空间面积（m2） | 达标面积（m2） | 采光达标面积比例（%） |
| --- | --- | --- | --- |

- 证明材料

建议提交材料及要求：

对于居住建筑：

1、建筑平面图、剖面图、门窗表；

2、窗地面积比计算书：应有对各典型户型内各空间窗地面积比例的计算说明，并与设计图纸吻合。

对于公共建筑：

1、建筑平面图、剖面图、门窗表；

2、自然采光模拟分析报告：应包含主要功能房间的采光系数满足现行国家标准《建筑采光设计标准》GB50033要求的面积比例。

实际提交材料：

### 8.2.7 改善建筑室内天然采光效果。（总分14分）

1)       得分自评

| 评价内容 | 评价 分值 | 自评 得分 |
| --- | --- | --- |
| 主要功能房间有合理的控制眩光措施 | 6 | 6 |
| 内区采光系数满足采光要求的面积比例达到60%（或无内区，或住宅建筑） | 4 | 4 |
| 地下空间平均采光系数≥0.5%的面积达到首层地下室面积的5% | 1 |  |
| 地下空间平均采光系数≥0.5%的面积达到首层地下室面积的10% | 2 |  |
| 地下空间平均采光系数≥0.5%的面积达到首层地下室面积的15% | 3 |  |
| 地下空间平均采光系数≥0.5%的面积达到首层地下室面积的20%（或无地下室） | 4 |  |
| 合计 | 14 | 10 |

2)       评价要点

概述改善室内防眩光采用的措施。（200字以内）

1、遮光角大于30度 ​2、增大光源的安装高度 ​3常规灯具加蜂窝炫光

内区采光系数达标统计表

| 分析区域 | 主要功能空间面积（m2） | 达标面积（m2） | 采光达标面积比例（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 餐厅 | 3358.44 | 2709.39 | 81 |
| 客房 | 15.62 | 0 |  |

地下空间采光系数达标统计表

| 分析区域 | 首层地下室面积（m2） | 达标面积（m2） | 采光达标面积比例（%） |
| --- | --- | --- | --- |

3)       证明材料

建议提交材料及要求：

1、建筑设计图纸和设计说明：应体现室内防眩光设计措施，建筑平面图中门窗等自然采光开口、功能空间的设置等采取防眩光措施；

2、自然采光模拟分析报告：应包括眩光计算、采光系数计算及满足标准要求的面积比例统计等内容。

实际提交材料：

自然采光效果优化模拟计算报告：9其他材料/ 建筑采光分析报告书.doc 建筑设计说明：3建筑设计/ 工程说明.docx 建筑设计施工图：3建筑设计/ 建筑总平面图.png

### 8.2.8 采取可调节遮阳措施，降低夏季太阳辐射得热。（总分12分）

- 得分自评

| 评价内容 | 评价 分值 | 自评 得分 |
| --- | --- | --- |
| 外窗和幕墙透明部分中，有可控遮阳调节措施的面积比例达到25% | 6 |  |
| 外窗和幕墙透明部分中，有可控遮阳调节措施的面积比例达到50% | 12 |  |
| 合计 | 12 |  |

- 评价要点

有阳光直射的外窗和幕墙透明部分面积为     m2，其中有可控遮阳调节措施的面积为     m2，比例为     %。

简要说明所采用的可控遮阳技术及使用位置。（200字以内）

- 证明材料

建议提交材料及要求：

1、遮阳设计说明：应对建筑透明围护结构总面积、有太阳直射部分的面积、以及采取可调节遮阳措施的面积进行分项统计；

2、遮阳设计图纸：需提供遮阳系统详细的控制安装节点图，以及遮阳系统的平面图、立面图；

3、遮阳装置的产品说明书。

实际提交材料

### 8.2.9 供暖空调系统末端现场可独立调节。（总分8分）

- 得分自评

| （非集中供暖空调的建筑，本项目不参评。） 评价内容 | 评价 分值 | 自评 得分 |
| --- | --- | --- |
| 供暖、空调末端装置可独立启停的主要功能房间数量比例达到70% | 4 |  |
| 供暖、空调末端装置可独立启停的主要功能房间数量比例达到90% | 8 |  |
| 合计 | 8 |  |

- 评价要点

主要功能房间个数为    ，空调末端可独立调节的房间个数为    ，比例为    。

简述所采用的空调系统末端形式和调节方式。（200字以内）

- 证明材料

建议提交材料及要求：

1、暖通系统图纸和设计说明：应对末端形式和主要功能空间的调节方式做详细说明，并与暖通系统图纸中的内容吻合；

2、暖通设计说明中应有末端装置可独立启停的主要功能房间的数量比例；

3、末端独立调节装置的产品说明书。

实际提交材料：

### 8.2.10 优化建筑空间、平面布局和构造设计，改善自然通风效果。（总分13分）

- 得分自评

居住建筑：

| 评价内容 |  | 评价 分值 | 自评 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 通风开口面积与房间地板面积的比例 | 在夏热冬暖地区达到10% | 10 |  |
|  | 在夏热冬冷地区达到8% | 10 |  |
|  | 在其他地区达到5% | 10 |  |
| 设有明卫 |  | 3 |  |
| 合计 |  | 13 |  |

公共建筑：

| 评价内容 |  | 评价 分值 | 自评 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 在过渡季典型工况下主要功能房间平均自然通风换气次数不小于2次/h的面积比例 | ≥60% | 6 |  |
|  | ≥65% | 7 |  |
|  | ≥70% | 8 |  |
|  | ≥75% | 9 |  |
|  | ≥80% | 10 |  |
|  | ≥85% | 11 |  |
|  | ≥90% | 12 |  |
|  | ≥95% | 13 |  |
| 合计 |  | 13 |  |

- 评价要点

建筑所处城市的建筑气候分区：

居住建筑：

主要功能房间通风开口面积与房间地板面积比列表：

| 功能房间类型 | 通风开口面积与房间地板面积比 | 是否达标 |
| --- | --- | --- |

公共建筑：

简要描述建筑改善室内自然通风效果的技术措施及改善后的效果。（200字以内）

- 证明材料

建议提交材料及要求：

对于居住建筑：

1、建筑设计平面图、立面图：应体现卫生间开窗情况；

2、门窗列表及门窗详图；

3、主要功能房间通风开口面积与房间地板面积比例计算书。

对于公共建筑：

1、建筑设计平面图、立面图：应体现通风优化措施在图纸中的落实情况；

2、门窗列表及门窗详图；

3、自然通风模拟分析报告：应体现优化前后的通风效果对比，并需有主要功能房间的平均自然通风换气次数不小于2次/h的面积比例。

实际提交资料：

### 8.2.11 气流组织合理。（总分7分）

- 得分自评

| 评价内容 | 评价 分值 | 自评 得分 |
| --- | --- | --- |
| 重要功能区域供暖、通风与空调工况下的气流组织满足热环境设计参数要求 | 4 |  |
| 避免卫生间、餐厅、地下车库等区域的空气和污染物串通到其他空间或室外活动场所 | 3 |  |
| 合计 | 7 |  |

- 评价要点

简要说明建筑重要功能区域气流组织形式。（200字以内）

简要说明建筑中防止污浊空气或者污染物串通到其他空间或者室外的措施。（200字以内）

- 证明材料

建议提交材料及要求：

1、建筑总平面图、平面图和立面图；

2、暖通设计图纸和设计说明：应说明重要功能区域环境参数设计情况，以及气流组织形式；

3、如有高大空间（如剧院、体育场馆、博物馆、展览馆等）或对气流组织有特殊要求的区域，还需要提供气流组织模拟分析报告。

实际提交资料：

### 8.2.12 主要功能房间中人员密度较高且随时间变化大的区域设置室内空气质量监控系统。（总分8分）

- 得分自评

| 评价内容 | 评价 分值 | 自评 得分 |
| --- | --- | --- |
| 对室内的二氧化碳浓度进行数据采集、分析，并与通风系统联动 | 5 |  |
| 实现室内污染物浓度超标实时报警，并与通风系统联动 | 3 |  |
| 合计 | 8 |  |

（住宅建筑及非集中通风空调的公共建筑，本项目不参评。）

- 评价要点

简要说明室内空气质量监控系统监控参数,系统功能以及控制策略。（200字以内）

- 证明材料

建议提交材料及要求：

1、暖通设计说明：应包含空气质量监控系统的说明；

2、暖通平面图：应标注空气质量监测传感器位置；

3、BA监控原理图：应包含空气质量监控系统以及联动系统原理图；

4、BA监控点数表：应包含空气质量监测传感器的点数。

实际提交资料：

### 8.2.13 地下车库设置与排风设备联动的一氧化碳浓度监测装置。（总分5分）

- 得分自评

| 评价内容 | 评价 分值 | 自评 得分 |
| --- | --- | --- |
| 地下车库设置一氧化碳浓度监测装置并与排风设备联动 | 5 |  |
| 合计 | 5 |  |

（未设地下车库的建筑，本项目不参评。）

- 评价要点

简要说明地下车库CO监控系统功能以及控制策略。（200字以内）

- 证明材料

建议提交材料及要求：

1、暖通设计说明：应包含地下车库CO监控系统的说明；

2、地下车库通风平面图：应标注地下车库CO监测传感器位置；

3、BA监控原理图：应包含地下车库CO监控系统以及联动系统原理图；

4、BA监控点数表：应包含地下车库CO监测传感器的点数。

实际提交资料：