建筑可开启面积比例计算书

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 工程地点 | 福州 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 设计日期 |  |

| 采用软件 | 绿建斯维尔建筑通风Vent2020 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20200606 |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T13799009496 |

# 建筑概况

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 工程地点 | 福州 |
| 建筑面积 | 2637m2 |
| 建筑层数 | 地上7层 |
| 建筑高度 | 27.3m |

# 计算依据

1. 《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2014)

2. 《绿色建筑评价技术细则》

3.  相关建筑图纸

# 计算目的

为了使室内人员在较好的室外气象条件下，可通过开启外窗通风来获得热舒适性和良好的室内空气品质。另外，做好自然通风气流组织设计，保证一定的外窗可开启面积，可以减少房间空调设备的运行时间，节约能源，提高舒适性。

《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2014)中规定：

5.2.2 外窗、玻璃幕墙的可开启部分能使建筑获得良好的通风，评价总分值为6 分，并按下列规则评分：

1 设玻璃幕墙且不设外窗的建筑，其玻璃幕墙透明部分可开启面积比例达到5 % ，得4 分；达到1 0 %，得6 分。

2 设外窗且不设玻璃幕墙的建筑，外窗可开启面积比例达到3 0 %，得4 分；达到3 5 %，得6 分。

3 设玻璃幕墙和外窗的建筑，对其玻璃幕墙透明部分和外窗分别按本条第1 款和第2 款进行评价，得分取两项得分的平均值。

《绿色建筑评价技术细则》5.2.2的【具体评价方式】中规定：

当建筑层数大于18层时，18层以上部分不参评，仅对其第18层及以下各层的外窗和玻璃幕墙可开启面积比例进行评价。

本计算书主要通过对建筑18层及18层以下部分的外窗与玻璃幕墙可开启面积比例的计算，判断设计建筑对该条文的符合情况。

# 计算内容和方法

## 计算内容

本计算书为建筑可开启面积比例的计算书。

## 计算方法

4.2.1 外窗可开启面积比例计算：

式中：

—外窗可开启面积比例（%）；

—18层及18层以下部分的外窗可开启面积之和（m2）；

—18层及18层以下部分的外窗面积之和（m2）；

注：可开启面积即可开启窗扇的洞口面积。如图1所示。

4.2.2 玻璃幕墙可开启面积比例计算：

式中：

—玻璃幕墙可开启面积比例（%）；

—18层及18层以下部分的玻璃幕墙可开启面积之和（m2）；

—18层及18层以下部分的玻璃幕墙透明部分面积之和（m2）；

图1	可开启面积和通风开口面积关系示意图

# 可开启面积比例统计

表1-建筑可开启面积比例统计计算表

外窗

| 外窗 |  |  | 外窗尺寸 |  |  | 外窗可开启面积尺寸 |  |  |  | 可开启面积比例(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 数量(个) | 宽度(m) | 高度(m) | 面积(㎡) | 宽度(m) | 高度(m) | 数量(个) | 面积(㎡) |  |
| C1206 | 推拉窗-向右开 | 14 | 1.20 | 0.60 | 0.72 | 0.60 | 0.60 | 1 | 0.36 | 50 |
| C1219 | 平开窗-左合页、平开窗-右合页 | 1 | 1.20 | 1.90 | 2.28 | 0.60 | 1.90 | 2 | 2.28 | 100 |
| C1226 | 平开窗-左合页 | 6 | 1.20 | 2.60 | 3.12 | 1.20 | 2.60 | 1 | 3.12 | 100 |
| C1809 | 推拉窗-向右开 | 7 | 1.80 | 0.90 | 1.62 | 0.90 | 0.90 | 1 | 0.81 | 50 |
| C1818 | 推拉窗-向右开 | 1 | 1.50 | 1.80 | 2.70 | 0.90 | 1.80 | 1 | 1.62 | 60 |
| C2709 | 推拉窗-向右开 | 1 | 2.70 | 0.90 | 2.43 | 1.35 | 0.90 | 1 | 1.22 | 50 |
| C2718 | 推拉窗-向右开 | 6 | 2.70 | 1.80 | 4.86 | 1.35 | 1.80 | 1 | 2.43 | 50 |
| C2726 | 平开窗-左合页、平开窗-右合页 | 6 | 2.70 | 2.60 | 7.02 | 1.35 | 2.60 | 2 | 7.02 | 100 |
| C2728 | 平开窗-左合页、平开窗-右合页 | 1 | 2.70 | 2.80 | 7.56 | 1.35 | 2.80 | 2 | 7.56 | 100 |
| C3018 | 推拉窗-向右开 | 1 | 3.00 | 1.80 | 5.40 | 1.50 | 1.80 | 1 | 2.70 | 50 |
| C3118 | 推拉窗 | 5 | 3.18 | 1.80 | 5.72 | 3.18 | 1.80 | 1 | 5.72 | 100 |
| C3218 | 推拉窗-向右开 | 4 | 3.24 | 1.80 | 5.83 | 1.62 | 1.80 | 1 | 2.92 | 50 |
| C3323 | 推拉窗 | 1 | 3.30 | 2.30 | 7.59 | 3.30 | 2.30 | 1 | 7.59 | 100 |
| C3328 | 推拉窗-向右开 | 1 | 3.30 | 2.80 | 9.24 | 1.65 | 2.30 | 1 | 3.80 | 41 |
| C4018 | 推拉窗-向右开 | 7 | 4.08 | 1.80 | 7.34 | 1.02 | 1.80 | 2 | 3.67 | 50 |
| C4109 | 推拉窗-向右开 | 4 | 4.08 | 1.80 | 7.34 | 1.02 | 1.80 | 2 | 3.67 | 50 |
| C4118 | 推拉窗-向右开 | 7 | 4.14 | 1.80 | 7.45 | 1.02 | 1.80 | 2 | 3.67 | 49 |
| C4223 | 推拉窗-向右开 | 1 | 4.24 | 2.30 | 9.75 | 1.06 | 2.30 | 2 | 4.88 | 50 |
| C4228 | 推拉窗-向右开 | 1 | 4.24 | 2.80 | 11.87 | 1.06 | 2.80 | 2 | 5.94 | 50 |
| C4323 | 推拉窗-向右开 | 2 | 4.30 | 2.30 | 9.89 | 1.08 | 2.30 | 2 | 4.95 | 50 |
| C4328 | 推拉窗-向右开 | 2 | 4.30 | 2.80 | 12.04 | 1.06 | 2.30 | 2 | 4.88 | 41 |
| C6923 | 推拉窗-向右开 | 1 | 6.88 | 2.30 | 15.82 | 1.72 | 2.30 | 2 | 7.91 | 50 |
| C6928 | 推拉窗-向右开 | 1 | 6.88 | 2.80 | 19.26 | 1.72 | 2.30 | 2 | 7.91 | 41 |
| DC5719 | 平开窗-左合页、平开窗-右合页 | 1 | 5.70 | 1.90 | 10.83 | 1.43 | 1.90 | 4 | 10.83 | 100 |
| DC5726 | 平开窗-左合页、平开窗-右合页 | 6 | 5.70 | 2.60 | 14.82 | 1.43 | 2.60 | 4 | 14.82 | 100 |
| 透光门-M0921 | 推拉窗-向右开 | 9 | 0.90 | 2.10 | 1.89 | 0.90 | 2.10 | 1 | 1.89 | 100 |
| 透光门-M1821 | 平开窗-左合页、平开窗-右合页 | 1 | 1.80 | 2.10 | 3.78 | 0.90 | 2.10 | 2 | 3.78 | 100 |
| 合计 | — | 98 | — | — | 554.62 | — | — | 46 | 386.08 | 70 |

玻璃幕墙

| 玻璃幕墙 |  |  | 玻璃幕墙透明部分尺寸 |  |  | 玻璃幕墙可开启面积尺寸 |  |  |  |  | 可开启面积比例(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 数量(个) | 宽度(m) | 高度(m) | 面积(㎡) | 幕墙插窗 | 宽度(m) | 高度(m) | 数量(个) | 面积(㎡) |  |
| 01 | 框支撑 | 1 | 3.03 | 2.80 | 8.48 | 透光门-M1521 | 1.50 | 2.10 | 1 | 3.15 | 37.13 |
| 02 | 框支撑 | 1 | 5.42 | 2.80 | 15.18 | C0612 | 0.60 | 1.20 | 3 | 2.16 | 14.23 |
| 04 | 框支撑 | 1 | 1.90 | 2.80 | 5.32 | / | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 04 | 框支撑 | 1 | 1.90 | 3.50 | 6.65 | / | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 04 | 框支撑 | 1 | 1.90 | 3.50 | 6.65 | / | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 04 | 框支撑 | 1 | 1.90 | 3.50 | 6.65 | / | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 04 | 框支撑 | 1 | 1.90 | 3.50 | 6.65 | / | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 04 | 框支撑 | 1 | 1.90 | 3.50 | 6.65 | / | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 04 | 框支撑 | 1 | 1.90 | 3.50 | 6.65 | / | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 05 | 框支撑 | 1 | 1.66 | 2.80 | 4.65 | / | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 05 | 框支撑 | 1 | 1.66 | 3.50 | 5.81 | / | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 05 | 框支撑 | 1 | 1.66 | 3.50 | 5.81 | / | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 05 | 框支撑 | 1 | 1.66 | 3.50 | 5.81 | / | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 05 | 框支撑 | 1 | 1.78 | 3.50 | 6.23 | / | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 05 | 框支撑 | 1 | 1.78 | 3.50 | 6.23 | / | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 05 | 框支撑 | 1 | 1.78 | 3.50 | 6.23 | / | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 08 | 框支撑 | 1 | 5.84 | 2.80 | 16.36 | 透光门-M1521 | 1.50 | 2.10 | 2 | 6.30 | 38.51 |
| 08 | 框支撑 | 1 | 3.16 | 3.50 | 11.06 | C0612 | 0.60 | 1.20 | 2 | 1.44 | 13.02 |
| 08 | 框支撑 | 1 | 3.16 | 3.50 | 11.06 | C0612 | 0.60 | 1.20 | 2 | 1.44 | 13.02 |
| 08 | 框支撑 | 1 | 3.16 | 3.50 | 11.06 | C0612 | 0.60 | 1.20 | 2 | 1.44 | 13.02 |
| 08 | 框支撑 | 1 | 3.16 | 3.50 | 11.06 | C0612 | 0.60 | 1.20 | 2 | 1.44 | 13.02 |
| 08 | 框支撑 | 1 | 3.16 | 3.50 | 11.06 | C0612 | 0.60 | 1.20 | 2 | 1.44 | 13.02 |
| 08 | 框支撑 | 1 | 3.16 | 3.50 | 11.06 | C0612 | 0.60 | 1.20 | 2 | 1.44 | 13.02 |
| 09 | 框支撑 | 1 | 5.53 | 3.50 | 19.36 | C0612 | 0.60 | 1.20 | 3 | 2.16 | 11.16 |
| 09 | 框支撑 | 1 | 5.53 | 3.50 | 19.36 | C0612 | 0.60 | 1.20 | 3 | 2.16 | 11.16 |
| 09 | 框支撑 | 1 | 5.53 | 3.50 | 19.36 | C0612 | 0.60 | 1.20 | 3 | 2.16 | 11.16 |
| 09 | 框支撑 | 1 | 5.53 | 3.50 | 19.36 | C0612 | 0.60 | 1.20 | 3 | 2.16 | 11.16 |
| 09 | 框支撑 | 1 | 5.53 | 3.50 | 19.36 | C0612 | 0.60 | 1.20 | 3 | 2.16 | 11.16 |
| 09 | 框支撑 | 1 | 5.53 | 3.50 | 19.36 | C0612 | 0.60 | 1.20 | 3 | 2.16 | 11.16 |
| 10 | 框支撑 | 1 | 5.84 | 2.30 | 13.44 | / | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | — | 30 | — | — | 321.94 | — | — | — | 36 | 33.21 | 10.32 |

# 结论

建筑外窗可开启面积比例为69.6%，玻璃幕墙可开启面积比例为10.3%，综合5.2.2中条款1、条款2和条款3的规定，该项目建筑的总得分为6.0分。

# 附录：门窗详图

说明：红色线框表示窗洞，绿色线框表示开启扇。

| 门窗编号 | C1206 | 门窗编号 | C1219 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门窗面积(㎡) | 0.72 | 门窗面积(㎡) | 2.28 |
| 开启面积(㎡) | 0.36 | 开启面积(㎡) | 2.28 |

| 门窗编号 | C1226 | 门窗编号 | C1809 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门窗面积(㎡) | 3.12 | 门窗面积(㎡) | 1.62 |
| 开启面积(㎡) | 3.12 | 开启面积(㎡) | 0.81 |

| 门窗编号 | C1818 | 门窗编号 | C2418 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门窗面积(㎡) | 3.24 | 门窗面积(㎡) | 4.32 |
| 开启面积(㎡) | 1.62 | 开启面积(㎡) | 2.16 |

| 门窗编号 | C2709 | 门窗编号 | C2718 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门窗面积(㎡) | 2.43 | 门窗面积(㎡) | 4.86 |
| 开启面积(㎡) | 1.22 | 开启面积(㎡) | 2.43 |

| 门窗编号 | C2726 | 门窗编号 | C2728 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门窗面积(㎡) | 7.02 | 门窗面积(㎡) | 7.56 |
| 开启面积(㎡) | 7.02 | 开启面积(㎡) | 7.56 |

| 门窗编号 | C3018 | 门窗编号 | C3218 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门窗面积(㎡) | 5.40 | 门窗面积(㎡) | 5.83 |
| 开启面积(㎡) | 2.70 | 开启面积(㎡) | 2.92 |

| 门窗编号 | C3328 | 门窗编号 | C4018 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门窗面积(㎡) | 7.59 | 门窗面积(㎡) | 7.34 |
| 开启面积(㎡) | 3.80 | 开启面积(㎡) | 3.67 |

| 门窗编号 | C4106 | 门窗编号 | C4109 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门窗面积(㎡) | 2.45 | 门窗面积(㎡) | 7.34 |
| 开启面积(㎡) | 1.22 | 开启面积(㎡) | 3.67 |

| 门窗编号 | C4118 | 门窗编号 | C4223 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门窗面积(㎡) | 7.34 | 门窗面积(㎡) | 9.75 |
| 开启面积(㎡) | 3.67 | 开启面积(㎡) | 4.88 |

| 门窗编号 | C4228 | 门窗编号 | C4323 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门窗面积(㎡) | 11.87 | 门窗面积(㎡) | 9.89 |
| 开启面积(㎡) | 5.94 | 开启面积(㎡) | 4.95 |

| 门窗编号 | C4328 | 门窗编号 | C6218 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门窗面积(㎡) | 9.75 | 门窗面积(㎡) | 11.11 |
| 开启面积(㎡) | 4.88 | 开启面积(㎡) | 5.55 |

| 门窗编号 | C6923 | 门窗编号 | C6928 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门窗面积(㎡) | 15.82 | 门窗面积(㎡) | 15.82 |
| 开启面积(㎡) | 7.91 | 开启面积(㎡) | 7.91 |

| 门窗编号 | DC5719 | 门窗编号 | DC5726 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门窗面积(㎡) | 10.83 | 门窗面积(㎡) | 14.82 |
| 开启面积(㎡) | 10.83 | 开启面积(㎡) | 14.82 |

| 门窗编号 | FM甲1020 | 门窗编号 | M0921 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门窗面积(㎡) | 2.00 | 门窗面积(㎡) | 1.89 |
| 开启面积(㎡) | 2.00 | 开启面积(㎡) | 1.89 |

| 门窗编号 | M1221 | 门窗编号 | M1520 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门窗面积(㎡) | 2.52 | 门窗面积(㎡) | 3.00 |
| 开启面积(㎡) | 2.52 | 开启面积(㎡) | 3.00 |

| 门窗编号 | M1521 | 门窗编号 | 透光门-M0921 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门窗面积(㎡) | 3.15 | 门窗面积(㎡) | 1.89 |
| 开启面积(㎡) | 3.15 | 开启面积(㎡) | 1.89 |

| 门窗编号 | 透光门-M1821 |
| --- | --- |
| 门窗面积(㎡) | 3.78 |
| 开启面积(㎡) | 3.78 |