
5.2.10 优化建筑空间和平面布局，改善自然通风效果。（8分）
1 得分自评

	类型
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	□居住建筑
	通风开口面积与房间地板面积的比例
	夏热冬暖地区达到12%
	5
	    7

	
	
	夏热冬冷地区达到8%
	
	

	
	
	其他地区达到5%
	
	

	
	增加2%
	6
	

	
	增加4%
	7
	

	
	增加6%
	8
	

	(公共建筑
	过渡季典型工况下主要功能房间的平均自然通风换气次数不小于2次/h的面积比例RR
	70%≤RR＜80%
	5
	

	
	
	80%≤RR＜90%
	6
	

	
	
	90%≤RR＜100%
	7
	

	
	
	100%
	8
	


2 评价要点

项目所处城市的建筑热工气候分区：□严寒 □寒冷 (夏热冬冷 □夏热冬暖 □温和
□居住建筑
主要功能房间通风开口面积与房间地板面积比例表：
	功能房间类型
	房间面积
	通风开口面积
	通风开口面积与房间地板面积比
	是否符合要求

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  


(公共建筑
进行了优化设计的部分：□建筑空间 (平面布局 □构造设计
过渡季典型工况下主要功能房间平均自然通风换气次数不小于2次/h的面积统计
	分析区域
	主要功能空间面积（m2）
	达标面积（m2）
	通风达标比例（%）

	  201-202（德国文化交流中心）
	  334.59
	  314.27
	  93.93

	  203-204（美国文化交流中心）
	  383.89
	  376.99
	  98.20

	  205（英国文化交流中心）
	  296.38
	  296.38
	  100.00

	  206（法国文化交流中心）
	  265.64
	  265.64
	   100.00

	  207（日本文化交流中心）
	  283.97
	  283.97
	   100.00

	208（澳大利亚文化交流中心）
	283.97
	283.97
	  100.00

	209（北欧文化交流中心）
	269.05
	269.05
	  100.00

	211（中东文化交流中心）
	361.76
	364.47
	  99.26

	大礼堂
	2585.66
	2541.05
	  98.27


请简要描述项目改善室内自然通风的技术措施，尤其是对建筑空间、平面布局和构造等的优化设计措施，并说明改善效果。（200字内）
	本项目所在地气候分区为夏热冬冷地区，建筑布局合理，满足国家节能标准。建筑窗墙比均满足国家节能标准。建筑布局充分考虑了风环境的要求，避开了主导风向，夏季利于自然通风。合理设置房间进深，加大可开启面积等措施改善通风效果，经模拟计算可满足自然通风换气次数的要求。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑竣工图及设计说明，应包含平面图、立面图、门窗表；
2）住宅建筑外窗可开启面积比例计算书、公共建筑室内自然通风模拟分析报告；
3）室内自然通风优化模拟分析报告：应体现优化前后的通风效果对比。
实际提交材料：
	公共建筑室内自然通风模拟分析报告：5暖通设计/ 自然通风模拟分析报告——森林“理“的国际文化交流中心项目.zip
建筑竣工图与设计说明：3建筑设计/ 建筑设计竣工图及设计说明.zip



