工程说明
一、项目概况：

本项目位于内蒙古呼和浩特爱民街内蒙古工业大学新城校区，选取的改造建筑原为老思源餐厅，建筑占地3037.68平方米，现如今已废弃不再使用。该场地位于本校区的西侧，北侧临近教学楼，南侧隔校园道路为图书馆，西侧靠近学生公寓，东侧隔校园主干道为公共绿地。经过调研发现该校图书馆建成年代久远，现如今学校招生规模扩大，原有图书馆已无法满足人们学习需求，自习空间严重匮乏，同时学校缺少大学生创业中心，故拟定将已废弃的思源餐厅改建为以自习空间为主要功能，创客空间为辅的复合功能建筑。

二、设计方面：

在平面布局上，将设备用房、服务性用房等次要空间置于一楼北侧，中部置入一个中庭空间，既可以保证北侧自习室的采光和建筑的通风，又可将中庭作为交流互助空间。另外紧邻中庭北侧分别在西边设置错层自习室，在东边设置开放自习空间，在建筑北侧设置空气间层，这些措施保证了室内采光和风环境舒适性。

三：技术层面：

1、被动式技术方面：

采光与通风：错层自习室南侧离地一定距离设置反光板，一部分眼光通折射进入窗边，避免阳光直射，另一部分阳光反射到室内白色天花板形成漫反射进入室内深处；此外在屋顶设置采光井，既能漫反射阳光进行补光也能形成烟囱效应有利于自然通风。自习室南侧墙面采用反光材料将阳光反射到一层进一步增加采光。

保温：建筑外墙采用EPS聚苯保温模块做建筑内外保温层，外加15mm水泥砂浆抹灰，中间空腔现浇混凝土。既保证了建筑结构的整体性，又保证了建筑在保温方面的需求。

采暖：建筑南面通过设计阳光间，昼间收集阳光热量为该建筑室内提供足够的热空气。
局部亮点：南侧二楼自习室采用附加阳光间，既不影响采光又能进行蓄热保证了室内热舒适度。南侧三楼隔间自习室采用高窗，深窗台将室外阳光反射进室内天花板形成漫反射，避免了阳光直射，创造良好的空间品质。

2、主动式技术方面：

光伏发电：建筑顶部放置太阳能光伏发电系统，将热量转化为一定电能，满足改造后建筑内部耗电量大的问题。

雨水收集：通屋顶的雨水收集系统，将收集到的雨水通过净水装置的处理，解决改造后建筑内部冲厕和建筑室外绿植灌溉的问题。
