- 被动式技术方面：

- 采光与通风：错层自习室南侧离地一定距离设置反光板，一部分眼光通折射进入窗边，避免阳光直射，另一部分阳光反射到室内白色天花板形成漫反射进入室内深处；此外在屋顶设置采光井，既能漫反射阳光进行补光也能形成烟囱效应有利于自然通风。自习室南侧墙面采用反光材料将阳光反射到一层进一步增加采光。

- 保温：建筑外墙采用EPS聚苯保温模块做建筑内外保温层，外加15mm水泥砂浆抹灰，中间空腔现浇混凝土。既保证了建筑结构的整体性，又保证了建筑在保温方面的需求。

- 采暖：建筑南面通过设计阳光间，昼间收集阳光热量为该建筑室内提供足够的热空气。

局部亮点：南侧二楼自习室采用附加阳光间，既不影响采光又能进行蓄热保证了室内热舒适度。南侧三楼隔间自习室采用高窗，深窗台将室外阳光反射进室内天花板形成漫反射，避免了阳光直射，创造良好的空间品质。