一、设计依据

1.1.本工程依据建设单位提供的设计任务书、设计要求及相关的技术文件。

1.2.《建筑设计防火规范》               GB006-2014

1.3.《绿色建筑评价标准》               GB/T50378-2014

1.4.《无障碍设计规范》                 GB50763-2012

1.5.《屋面工程技术规范》               GB50345-2012

1.6.《建筑玻璃应用技术规程》           JGJ113-2015

1.7.《公共建筑节能设计标准》           GB50189-2015

1.8.现行的图集及地方有关设计规范

二、工程概况

2.1、建筑名称：初升—华南海鲜市场改建

2.2、建设地点：湖北省武汉市洪山区华南海鲜市场西区

2.3、本工程总用地面积9869.17㎡，总建筑面积10102.55㎡。

2.4、建筑占地面积：4950.3㎡，建筑密度50.16%，容积率1.02.

2.5、设计使用年限为50年。

2.6、建筑层数和建筑高度：地上四层，建筑屋面结构板顶距室外地坪19.7m.

2.7、建筑耐火等级为一级。

2.8、建筑防水等级为一级。

2.9、抗震设防烈度：7度设防

2.10、主要结构类型：框架结构。

2.11、本工程相对标高0.000。

三、尺寸标注和设计标高

3.1、除特别说明外，本工程所注尺寸除总图与标高以米为单位外，其余均以毫米为单位

3.2、建筑平、立、剖面所注尺寸标高为建筑完成面标高，屋面为结构标高

3.3、在本设计图上所标注的门窗尺寸为洞口尺寸

3.4、本工程相对标高0.000

3.5、本工程建筑定位以角点坐标为准，焦点坐标均为轴线坐标，建筑物定位详见总平面图

四、建筑防火设计

4.1、本工程为商用建筑，耐火等级为一级，建筑每层为一个防火分区，用楼梯和电梯进行疏散，每层疏散间距均满足消防规范。

4.2、各防火分区、设备用房、电梯机房、楼梯间等用不燃烧材料的防火墙分隔，防火墙的耐火极限应不低于3.0h

4.3、防火墙部位有设备管线穿过时应待设备管线安装好后，再进行封砌，必须砌至梁板底，严密封死。

4.4、顶棚、墙面、柱面及轻质隔断等二次内部装修所有材料的燃烧性能等级应符合

《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017的要求

4.5、防火墙和公共走廊、设备用房疏散平开防火门应设闭门器自行关闭，双扇平开防火门安装闭门器和顺序器，常开防火门须安装信号控制关闭和反馈装置

4.6、防烟、排烟、采暖、通风和空气调节系统中的管道，在穿越隔墙、楼板及防火分区处的缝隙应采用防火封堵材料封堵

4.7、本工程楼梯间及疏散走道墙面需采用耐火等级A级的内墙装饰涂料

五、屋面防水工程

5.1屋面工程设计与施工以《屋面工程技术规范》《G350345--2012)）为依据;

5.2本工程屋面防水等级为│级,设防要求:两道防水设防详材料做法;

5.3屋面所有卷材收口部位，均用密封膏嵌实。

六、建筑材料

1.为保证工程质量，主要建筑装修材料须选用优质绿色环保产品，墙地砖、门窗、栏杆、外墙涂料等的品种、规格、颜色须经设计人员认可后方可使用。

2、各类材料的品种、规格应符合设计要求，并应有产品合格证书。

七、油漆

所有金属制品露明部分用红丹（防锈漆）打底,面刷调和漆二度,颜色同所在墙面。

不露明的金属制品仅刷红丹二度,所有金属制品刷底漆前应先除锈。