9 提高与创新

| 子项 | 条文编号 | 条文 | 满分 | 达标/得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评分项 | 9.2.1 | 能耗高要求 | 30 | 10 |
|  | 9.2.2 | 建筑风貌适宜 | 20 | 20 |
|  | 9.2.3 | 废旧场地利用 | 8 | 8 |
|  | 9.2.4 | 绿容率 | 5 | 5 |
|  | 9.2.5 | 工业化建造要求 | 10 | 10 |
|  | 9.2.6 | BIM技术 | 15 | 0 |
|  | 9.2.7 | 建筑碳排放量 | 12 | 12 |
|  | 9.2.8 | 绿色施工管理 | 20 | 16 |
|  | 9.2.9 | 工程质量保险 | 20 | 20 |
|  | 9.2.10 | 其他创新 | 40 | 40 |
| 合计 |  |  |  |  | 180.0 | 141.0 |

#### 9.2.1 采取措施进一步降低建筑供暖空调系统的能耗。（ 30 分）

1 得分自评

建筑供暖空调系统能耗相比国家现行有关建筑节能标准降低幅度及对应得分情况：

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 降低 40% | 10 | 10 |
| 2 | 降低 50% | 15 |  |
| 3 | 降低 60% | 20 |  |
| 4 | 降低 70% | 25 |  |
| 5 | 降低 80% | 30 |  |
| 合计 |  | 30 | 10 |

2 评价要点

建筑所处城市  成都   ； 建筑热工气候分区： 夏热冬冷地区；

执行的建筑节能标准： 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)

供暖空调全年能耗分析：

| 用能类别 | 单位 | 参照建筑（限值） | 实际建筑 |
| --- | --- | --- | --- |
| 供暖 | kWh | 19.75 | 8.62 |
| 供冷 | kWh | 12.47 | 8.94 |
| 风机 | kWh | 11.52 | 11.51 |
| 总能耗 | kWh | 43.74 | 29.07 |
| 能耗降低幅度 | % | 33.5 |  |

3 证明材料

提交材料及要求：

1 ）暖通竣工图及设计说明、应包含设备材料表；

2 ）供暖空调系统能耗节能率分析报告；

3 ）节能计算书。

实际提交材料：

节能计算书：3建筑设计/ 建筑节能设计报告书.docx 供暖空调系统能耗节能率分析报告：5暖通设计/ 空调系统节能率计算书.docx

#### 9.2.2 采用适宜地区特色的建筑风貌设计，因地制宜传承地域建筑文化。（20分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 因地制宜传承地域建筑文化 | 20 | 20 |

2 评价要点

项目所在城市              ，该地区建筑风貌特色为     。

请简要说明项目设计如何适宜地区特色的建筑风貌以及传承建筑文化。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑专业竣工图及设计说明；

2）方案设计及传承建筑文化的专项论证报告；

3）项目实际影像资料。

实际提交材料：

建筑竣工图与设计说明：3建筑设计/ 工程说明.doc

#### 9.2.3 合理选用废弃场地进行建设，或充分利尚可使用的旧建筑。（8分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合理选用废弃场地进行建设，或充分利尚可使用的旧建筑 | 8 | 8 |

2 评价要点

1）项目建设是否利用了废弃场地：☐是、☐否，如是，废弃场地属于：☐不可建设用地、☐工厂弃置地、☐其他                  。对原有场地是否进行检测或处理：☑是、☐否。

2）项目建设是否利用了旧建筑：☑是、☐否，如是，旧建筑利用属于：☐翻建、☑改建、☑扩建。

请简要说明项目建设选用废弃场地或尚可使用的旧建筑的实施情况。

对原有的建筑进行部分改建，对其内部功能进行了重新的调整，同时对其进行了体块化的加建

3 证明材料

提交材料及要求：

1）项目规划设计总平面图、场地地形图、环评报告表或环境影响自评估报告；

2）旧建筑利用专项报告、结构检测报告；

3）建筑、地基、结构专业竣工图及设计说明。

实际提交材料：

#### 9.2.4 场地绿容率不低于3.0。（5分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 场地绿容率计算值不低于3.0 | 3 |  |
| 2 | 场地绿容率实测值不低于3.0 | 5 |  |
| 合计 |  | 5 |  |

2 评价要点

场地乔木叶面积指数：                 场地乔木投影面积：            m2

场地乔木株数：                    场地灌木占地面积：            m2

草地面积：            m2                        场地面积：            m2

场地绿容率：

3 证明材料

提交材料及要求：

1）景观专业竣工图及设计说明，应包含绿化种植平面图、苗木表等；

2）绿容率计算书或植被叶面积测量报告、当地叶面积调研数据相关证明材料等。

实际提交材料：

#### 9.2.5 采用符合工业化建造要求的结构体系与建筑构件。（10分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主体结构采用钢结构、木结构 | 10 |  |
| 2 | 主体结构采用装配式混凝土结构，地上部分预制构件应用混凝土体积占混凝土总体积的比例达到35% | 5 |  |
| 3 | 主体结构采用装配式混凝土结构，地上部分预制构件应用混凝土体积占混凝土总体积的比例达到50% | 10 | 10 |
| 合计 |  | 10 | 10 |

2 评价要点

建筑主体结构采用：☐钢结构、 ☐木结构、 ☑装配式混凝土结构，其中地上部分预制构件应用混凝土体积占混凝土总体积的比例达到  %。

请简要说明本项目选用的结构体系及实施情况。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）结构专业竣工图及设计说明，应包含平立剖图、构件详图、节点详图、大样图、楼梯详图等；

2）预制构件应用比例计算书、工程竣工质量报告、工程概况表、设计变更文件。

实际提交材料：

#### 9.2.6 应用建筑信息模型（BIM）技术。（15分）

1 得分自评

BIM技术在建筑的规划设计、施工建造和运行维护阶段中应用情况与得分：

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 在其中一个阶段应用 | 5 |  |
| 2 | 在其中两个阶段应用 | 10 |  |
| 3 | 在其中三个阶段应用 | 15 |  |
| 总计 |  | 15 |  |

2 评价要点

项目在建筑的规划设计、施工建造、运行维护阶段应用了BIM技术。

请简要说明BIM在各阶段的应用情况、取得的效果。

设计阶段利用斯维尔建筑软件绘制各楼层施工图，正确设定门窗、墙体高度信息，形成基础BIM三维模型，一次建模，数据自动传递，协同分析，体现了BIM设计的高效、数据一致的核心价值。 采用斯维尔系列软件进行节能设计、暖通冷热负荷计算、围护结构节能率计算、日照分析、室内外风环境分析、采光系数计算、窗地比计算、声环境模拟等一系列的模拟计算极大的提高了效率，节省了时间。

- 证明材料

提交材料及要求：

1）BIM设计的竣工文件；

2）BIM技术应用报告，应包括使用的软件、模型的建立情况及截图，应用范围及效果。

实际提交材料：

#### 9.2.7 进行建筑碳排放计算分析，采取措施降低单位建筑面积碳排放强度。（总分12分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 进行建筑碳排放计算分析，采取措施降低单位面积碳排放强度。 | 12 |  |

2 评价要点

建筑固有的碳排放量（建材生产阶段）：（kgCO2eq）

建筑固有的碳排放量（建材运输）：  （kgCO2/km）

建筑施工阶段碳排放量：   （kgCO2/m2）

建筑运行阶段减排量：     （kgCO2/m2）

单位面积年碳排放量：    （kgCO2/m2·a）

简要说明建筑固有的碳排放量计算过程及采取的降低碳排放量的措施。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）碳排放计算分析报告；

2）对于投入使用不足1年的项目，计算分析建筑固有碳排放量、投入使用满1年的项目，计算分析标准运行工况下建筑运行产生的碳排放量。

实际提交材料：

#### 9.2.8 按照绿色施工的要求进行施工和管理。（20分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 获得绿色施工优良等级或绿色施工示范工程认定 | 8 |  |
| 2 | 采取措施减少预拌混凝土损耗，损耗率降低至1.0% | 4 |  |
| 3 | 采取措施减少现场加工钢筋损耗，损耗率降低至1.5% | 4 |  |
| 4 | 现浇混凝土构件采用铝模等免墙面粉刷的模板体系 | 4 |  |
| 合计 |  | 20 |  |

2 评价要点

项目是否获得绿色施工优良等级☐是、☐否；

是否获得绿色施工示范工程认定 ☐是、☐否；

现浇混凝土构件是否采用免墙面粉刷的模板体系 ☐是、☐否。

施工预拌混凝土损耗率为        %，现场加工钢筋损耗率        %。

请简要说明绿色施工的实施情况。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）获得绿色施工优良等级或绿色施工示范工程认定的证明文件；

2）预拌混凝土供货合同、预拌混凝土进货单、预拌混凝土用量结算清单、预拌混凝土损耗率计算书；

3）钢筋进货单、钢筋用量结算清单、钢筋工程量清单、现场加工钢筋损耗率计算书；

4）模板工程施工方案、施工日志、技术交底文件、免粉刷混凝土墙体占比计算书、施工现场影像资料。

实际提交材料：

#### 9.2.9 采用建设工程质量潜在缺陷保险产品。（20分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保险承保范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程和其他土建工程的质量问题 | 10 |  |
| 2 | 保险承保范围包括装修工程、电气管线、上下水管线的安装工程,供热、供冷系统工程的质量问题 | 10 |  |
| 合计 |  | 20 |  |

2 评价要点

建设工程质量潜在缺陷保险（IDI）的承保范围包括：

☐地基基础工程、☐主体结构工程、☐屋面防水工程、☐其他土建工程

☐装修工程、☐电气管线、☐上下水管线的安装工程、☐供热、供冷系统工程的质量问题

请简要说明建设工程质量潜在缺陷保险（IDI）的主要条款、保费、保额。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建设工程质量保险产品保单。

实际提交材料：

#### 9.2.10 采取节约资源、保护生态环境、保障安全健康、智慧友好运行、传承历史文化等其他创新，并有明显效益。（40分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采取节约资源的其他创新 | 10 | 10 |
| 2 | 采取保护生态环境的其他创新 | 10 | 10 |
| 3 | 采取保障安全健康的其他创新 | 10 | 10 |
| 4 | 采取智慧友好运行的其他创新 | 10 | 10 |
| 5 | 采取传承历史文化的其他创新 | 10 |  |
| 总计 |  | 40 | 40 |

2 评价要点

请简要说明项目开发建设、运营维护过程中的其他创新措施及其社会和经济效益。

场地绿色设计 项目位于成都市武侯区，成都冬季吹北风，夏季与过渡季吹东南风与东风，项目通过底层的局部架空和植物的排布方式，来保证场地在夏季良好的通风，在冬季可以阻挡寒冷的北风。通过对室外活动空间增加挑台、连廊、乔木、灌木等方式来提高地面的遮阴率，同时也作为声屏障，同时场地上还会设置PC透水砖、健身——能量站、蓄水景观一体化水池、导热管等等，来保证来满足场地热、声环境的要求。 装配式多功能使用模块 为了解决场地原本的封闭性、社区内部缺乏活动场地等问题带来的本地居民日常人际关系的割裂，建筑自身社区功能与场地环境的强烈矛盾。团队在场地设计时考虑对场地进行再设计，对原本消极的场地南侧条形场地空间进行活化。植入装配式多功能使用模块，将原本长条形空间进行碎片化，根据建筑内部功能，内外结合的方式打造空间节点。装配式多功能使用模块采用钢结构装配模块化快速建造，空间做到灵活分隔，功能自由转换，未来全部可回收和再循环。利用挑台、连廊、院落引导室外步行活动，形成多种立体化生态交往空间。创新利用室内外过渡空间形成阳光外廊，做到使用节约。 建筑改造设计 建筑保留了一层社区卫生所，并加入了儿保和康养，以满足人群需求。中部活动中心进行了内部功能改造，加入创客空间。将原有篮球场改建为模块化为市民服务的邻里中心，为市民提供生活便利。在原有基础上 利用装配式多功能使用模块，空间分割灵活，功能自由转换。通过模块创造出体量各异的绿化中庭，使得室内外相互渗透。同时，屋顶种植也给市民带来了生活的便利。屋顶种植、中庭绿化、休憩平台共同建立起了人们生态交往的一种途径。 能源的自我循环系统 在屋顶设置更适合四川地区的PCMs板对太阳能进行吸收，进行光-热-电转化；同时屋顶还会设置雨水收集设施，将雨水通过管道运输到蓄水景观一体化水池当中收集。这些收集的雨水会对立体绿化系统当中的植物以及场地的景观植物进行灌溉，以及运输到导热管装置。而进行这一系列的所需的能源正是之前从PCMs板收集而来的。充分利用可再生能源，形成光-电-水-绿循环的自平衡。 风场分析 根据风向进行建筑底层局部架空，为风留出通行的通道。在预先的风道上设计蓄水景观一体化水池，在夏季，利用水的比热容较高的性质对热空气进行降温，水池没有覆盖的区域便利用相同原理的导热柱进行吸热，从而达到室外降温效果，提高人们在室外的热舒适性。 采光分析 通常建筑当中外门窗玻璃的热损失是建筑物能耗的主要部分，占建筑物能耗的50%以上。为了减少损失，最有效的办法就是抑制其内表面的辐射，low-e玻璃通过镀膜层来大大降低因辐射而造成的室内热能向室外的传递，达到理想的节能效果。Low-e玻璃良好的可见光透过率也可以提高室内的采光率。再配合上智能光控、智能百叶、导光管等智能技术手段，来提高室内的采光效果，减少在不必要的能源消耗。 构造分析 为了提高室内热舒适，将原本外墙的构造改成了保温外墙提高冬季室内的保温效果，同时为了降低夏季的太阳辐射和对热舒适的影响，从而采用了绿植外墙和屋顶绿化，立体的绿化系统就像一层厚厚的绒毯将建筑包裹，它降低了太阳的辐射强度，同时也降低温度。特别是城市墙面、路面的反射热甚为强烈，进行墙面的垂直绿化，大大减少这方面的影响。 导热管 在夏季室外气温较高的时段，装置通过场地水循环系统将收集的雨水从蓄水池运输过来，注入到导热管当中。由于水的比热容较大，导热管的导热性能较好，可以将室外的热量吸收，从而降低室外的气温。提高人们的室外的热舒适性。 ​

3 证明材料

提交材料及要求：

1）创新措施相关设计文件；

2）创新措施的分析论证报告及相关证明材料。

实际提交材料：

创新措施相关设计文件：9其他材料/ 05 绿建方案逻辑分析.jpg