win绿

安徽省居住建筑节能设计

计 算 报 告 书

| 工程名称 | win绿 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 安徽-合肥 |
| 设计编号 | GZ30058 |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 审 定 人 |  |
| 设计日期 | 2020年12月10日 |

| 采用软件 | 绿建斯维尔节能设计软件BECS2020 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20200505(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件有限公司 |
| 正版授权码 | T17856995756 |

目  录

1	建筑概况	4

2	设计依据	4

3	建筑大样	4

4	工程材料	6

5	围护结构构造	7

6	体形系数	8

7	窗墙比	8

7.1	窗墙比	8

8	天窗	8

8.1	天窗屋顶比	8

8.2	天窗类型	8

9	屋顶	9

9.1	屋顶构造一	9

10	外墙	9

10.1	外墙相关构造	9

10.1.1	外墙构造一	9

10.1.2	热桥板构造一	10

10.2	外墙平均热工特性	10

11	架空或外挑楼板	11

12	隔热检查	11

13	楼梯间隔墙或封闭外走廊隔墙	11

13.1	楼梯间隔墙构造一	11

14	分户墙	12

15	分户楼板	12

16	通往封闭空间的户门	12

17	通往非封闭空间或户外的户门	12

18	外窗	12

18.1	外窗构造	12

18.2	外窗K	13

18.3	外遮阳类型	13

18.3.1	自定义遮阳	13

18.4	平均遮阳系数	13

18.5	外窗遮阳系数	14

19	外窗热工	14

19.1	外窗构造	14

19.2	外遮阳类型	15

19.2.1	自定义遮阳	15

19.3	外窗遮阳系数	15

20	凸窗板	16

21	凸窗热工	16

22	外窗气密性	16

23	结露检查	16

23.1	环境参数	16

23.2	检查项(最不利构造)	16

23.2.1	热桥板：热桥板构造一	16

24	规定性指标检查结论	17

建筑概况

| 工程名称 | win绿 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程地点 | 安徽-合肥 |  |
| 地理位置 | 北纬：32.00° | 东经：117.23° |
| 建筑面积 | 地上2624㎡ 地下0㎡ |  |
| 建筑层数 | 地上6 地下0 |  |
| 建筑高度 | 20.9m |  |
| 建筑（节能计算）体积 | 0.00 |  |
| 建筑（节能计算）外表面积 | 0.00 |  |
| 结构类型 |  |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |

设计依据

1. 《安徽省居住建筑节能设计标准》DB34/1466-2019

2. 《民用建筑热工设计规范》GB50176

3. 《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106-2008

4. 《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ134-2010

建筑大样

立面图例

1层平面

2层平面

3层平面

4层平面

5层平面

6层平面

7层平面

工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 1.510 | 15.360 | 2300.0 | 920.0 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 0.750 | 7.490 | 1450.0 | 709.4 |  |
| 防水层(沥青油毡、油毡纸) | 0.170 | 3.302 | 600.0 | 1470.0 |  |
| 水泥聚苯板 | 0.090 | 1.540 | 300.0 | 1208.0 |  |
| 石灰水泥砂浆（混合砂浆） | 0.870 | 10.750 | 1700.0 | 1050.0 | 蒸汽渗透系数为测定值 |
| 挤塑聚苯板 | 0.033 | 0.347 | 28.0 | 1790.0 |  |
| 抗裂砂浆（网格布） | 0.930 | 11.306 | 1800.0 | 1050.0 |  |
| 膨胀聚苯板(ρ=18-20) | 0.042 | 0.360 | 19.0 | 2233.0 |  |
| C20细石混凝土(ρ=2300) | 1.510 | 15.243 | 2300.0 | 920.0 |  |

围护结构构造

1. 屋顶：屋顶构造一：（由上到下）

防水层(沥青油毡、油毡纸)25mm＋水泥砂浆20mm＋水泥聚苯板145mm＋水泥砂浆20mm＋钢筋混凝土100mm

2. 外墙：外墙构造一：（由外到内）

石灰水泥砂浆（混合砂浆）20mm＋钢筋混凝土200mm＋挤塑聚苯板40mm＋抗裂砂浆（网格布）5mm

3. 热桥板：热桥板构造一：（由外到内）

水泥砂浆20mm＋C20细石混凝土(ρ=2300)60mm＋膨胀聚苯板(ρ=18-20)20mm＋C20细石混凝土(ρ=2300)80mm＋碎石、卵石混凝土(ρ=2300)100mm

4. 楼梯间隔墙或封闭外走廊隔墙：楼梯间隔墙构造一：

石灰水泥砂浆（混合砂浆）20mm＋钢筋混凝土200mm＋挤塑聚苯板40mm＋抗裂砂浆（网格布）5mm

5. 通往封闭空间的户门：单层实体木制外门：

传热系数1.972W/m^2.K

6. 外窗构造：12mm空气Low-E中空玻璃塑料窗（下限）：

传热系数1.900W/m^2.K，自身遮阳系数0.600

体形系数

| 外表面积 | 0.00 |
| --- | --- |
| 建筑体积 | 0.00 |
| 体形系数 | 0.00 |
| 标准依据 | 《安徽省居住建筑节能设计标准》DB34/1466-2019第4.2.1条 |
| 标准要求 | 建筑的体形系数应符合表4.2.1的规定(s≤0.40) |
| 结论 | 满足 |

窗墙比

窗墙比

| 朝向 | 立面 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 南-默认立面 | 185.40 | 677.46 | 0.27 | 0.45 | 满足 |
| 北向 | 北-默认立面 | 201.78 | 677.46 | 0.30 | 0.30 | 满足 |
| 东向 | 东-默认立面 | 0.00 | 348.58 | 0.00 | 0.20 | 满足 |
| 西向 | 西-默认立面 | 0.00 | 348.58 | 0.00 | 0.20 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《安徽省居住建筑节能设计标准》DB34/1466-2019第4.2.2条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 单一朝向窗墙比不超过限值 |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

天窗

天窗屋顶比

本工程无此项内容

天窗类型

本工程无此项内容

屋顶

屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 防水层(沥青油毡、油毡纸) | 25 | 0.170 | 3.302 | 1.00 | 0.147 | 0.486 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 水泥聚苯板 | 145 | 0.090 | 1.540 | 1.20 | 1.343 | 2.481 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 100 | 1.740 | 17.200 | 1.25 | 0.046 | 0.989 |
| 各层之和∑ | 310 | － | － | － | 1.579 | 4.444 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.58 |  |  |  |  |  |
| 面密度 | 380.50(重质结构) |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《安徽省居住建筑节能设计标准》DB34/1466-2019第4.2.4、4.2.5、5.0.2条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K应满足表4.2.4、4.2.5的规定(K≤0.60) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外墙

外墙相关构造

外墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 石灰水泥砂浆（混合砂浆） | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.25 | 0.092 | 1.977 |
| 挤塑聚苯板 | 40 | 0.033 | 0.347 | 1.10 | 1.102 | 0.421 |
| 抗裂砂浆（网格布） | 5 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 各层之和∑ | 265 | － | － | － | 1.222 | 2.706 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.73 |  |  |  |  |  |
| 修正后K, D | K = 0.67, D = 2.71 |  |  |  |  |  |
| 修正原因 |  |  |  |  |  |  |
| 面密度 | 544.12(重质结构) |  |  |  |  |  |
| 数据来源 | 安徽省公建DB34/T753-2007第89页 |  |  |  |  |  |

热桥板构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| C20细石混凝土(ρ=2300) | 60 | 1.510 | 15.243 | 1.00 | 0.040 | 0.606 |
| 膨胀聚苯板(ρ=18-20) | 20 | 0.042 | 0.360 | 1.20 | 0.397 | 0.171 |
| C20细石混凝土(ρ=2300) | 80 | 1.510 | 15.243 | 1.00 | 0.053 | 0.808 |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 100 | 1.510 | 15.360 | 1.20 | 0.055 | 1.017 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 0.566 | 2.846 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 1.40 |  |  |  |  |  |
| 修正后K, D | K = 1.48, D = 2.85 |  |  |  |  |  |
| 修正原因 |  |  |  |  |  |  |
| 面密度 | 588.38(重质结构) |  |  |  |  |  |
| 数据来源 | 安徽省公建DB34/T753-2007第118页 |  |  |  |  |  |

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 464.12 | 0.943 | 0.67 | 2.71 | 0.75 |
| 热桥板构造一 | 热桥板 | 27.94 | 0.057 | 1.48 | 2.85 | 0.75 |
| 合计 |  | 492.06 | 1.000 | 0.72 | 2.71 | 0.75 |

2.　北向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 438.29 | 0.940 | 0.67 | 2.71 | 0.75 |
| 热桥板构造一 | 热桥板 | 27.94 | 0.060 | 1.48 | 2.85 | 0.75 |
| 合计 |  | 466.23 | 1.000 | 0.72 | 2.71 | 0.75 |

3.　东向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 334.37 | 0.959 | 0.67 | 2.71 | 0.75 |
| 热桥板构造一 | 热桥板 | 14.21 | 0.041 | 1.48 | 2.85 | 0.75 |
| 合计 |  | 348.58 | 1.000 | 0.70 | 2.71 | 0.75 |

4.　西向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 334.37 | 0.959 | 0.67 | 2.71 | 0.75 |
| 热桥板构造一 | 热桥板 | 14.21 | 0.041 | 1.48 | 2.85 | 0.75 |
| 合计 |  | 348.58 | 1.000 | 0.70 | 2.71 | 0.75 |

5.　总体

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 1571.16 | 0.949 | 0.67 | 2.71 | 0.75 |
| 热桥板构造一 | 热桥板 | 84.29 | 0.051 | 1.48 | 2.85 | 0.75 |
| 合计 |  | 1655.45 | 1.000 | 0.71 | 2.71 | 0.75 |
| 标准依据 | 《安徽省居住建筑节能设计标准》DB34/1466-2019第4.2.4、4.2.5、5.0.2条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K应满足表4.2.4、4.2.5的规定(K≤1.00) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

架空或外挑楼板

本工程无此项内容

隔热检查

| 构造名称 | 构造类型 | 朝向 | 传热系数 | 热惰性指标 | 面密度 | 面积 (㎡) | 内表最高温度(℃) | 温度限值(℃) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 外墙 | 东 | 0.67 | 2.71 | 544 | 334.37 | － | 28.00 | 无需验算 |
| 外墙构造一 | 外墙 | 西 | 0.67 | 2.71 | 544 | 334.37 | － | 28.00 | 无需验算 |
| 屋顶构造一 | 屋顶 | 上 | 0.58 | 4.44 | 381 | 501.72 | － | 28.50 | 无需验算 |
| 标准依据 | 《安徽省居住建筑节能设计标准》DB34/1466-2019第4.6.1条和《民用建筑热工设计规范》(GB50176) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 内表面温度不超过限值 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |  |  |  |

楼梯间隔墙或封闭外走廊隔墙

楼梯间隔墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 石灰水泥砂浆（混合砂浆） | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.25 | 0.092 | 1.977 |
| 挤塑聚苯板 | 40 | 0.033 | 0.347 | 1.10 | 1.102 | 0.421 |
| 抗裂砂浆（网格布） | 5 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 各层之和∑ | 265 | － | － | － | 1.222 | 2.706 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 0.69 |  |  |  |  |  |
| 修正后K, D | K = 0.67, D = 2.65 |  |  |  |  |  |
| 修正原因 |  |  |  |  |  |  |
| 数据来源 | 安徽省公建DB34/T753-2007第89页 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《安徽省居住建筑节能设计标准》DB34/1466-2019第4.2.4、4.2.5条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K应满足表4.2.4、4.2.5的规定(K≤1.80) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

分户墙

本工程无此项内容

分户楼板

本工程无此项内容

通往封闭空间的户门

| 序号 | 构造名称 | 传热系数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单层实体木制外门 | 1.97 |  |
| 标准依据 |  | 《安徽省居住建筑节能设计标准》DB34/1466-2019第4.2.4、4.2.5条 |  |
| 标准要求 |  | K应满足表4.2.4、4.2.5的规定(K≤2.40) |  |
| 结论 |  | 满足 |  |

通往非封闭空间或户外的户门

本工程无此项内容

外窗

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 传热系数 | 玻璃遮阳 | 窗框比 | 整窗遮阳 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12mm空气Low-E中空玻璃塑料窗（下限） | 1.90 | 0.71 | 15% | 0.60 |

外窗K

| 朝向 | 立面 | 面积 | 传热系数 | 整窗遮阳 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 南-默认立面 | 185.40 | 1.90 | 0.45 | 0.27 | K≤2.60 | 满足 |
| 北向 | 北-默认立面 | 201.78 | 1.90 | 0.45 | 0.30 | K≤2.60 | 满足 |
| 综合平均 |  | 387.18 | 1.90 | 0.45 | 0.19 |  |  |
| 标准依据 | 《安徽省居住建筑节能设计标准》DB34/1466-2019第4.2.4、4.2.5、5.0.2条 |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 各朝向外窗传热系数满足表4.2.4、4.2.5的要求 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗不含凸窗。

外遮阳类型

自定义遮阳

| 序号 | 编号 | 夏季遮阳系数 | 冬季遮阳系数 | 平均遮阳系数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 活动遮阳0 | 0.500 | 1.000 | 0.750 |  |

平均遮阳系数

1. 南向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 自遮阳系数 | 外遮阳编号 | 夏季外遮阳系数 | 冬季外遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0815 | 1~5 | 30 | 1.200 | 36.000 | 18 | 0.600 | 活动遮阳0 | 0.500 | 1.000 |
| 2 | C1012 | 1~5 | 30 | 1.200 | 36.000 | 18 | 0.600 | 活动遮阳0 | 0.500 | 1.000 |
| 3 | C1821 | 1~5 | 30 | 3.780 | 113.400 | 18 | 0.600 | 活动遮阳0 | 0.500 | 1.000 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 185.400 | 朝向综合遮阳系数 |  |  | 0.300 | 0.600 |

2. 北向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 自遮阳系数 | 外遮阳编号 | 夏季外遮阳系数 | 冬季外遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1018 | 3~5 | 31 | 1.800 | 55.800 | 18 | 0.600 | 活动遮阳0 | 0.500 | 1.000 |
| 2 | C1216 | 1~3 | 29 | 1.920 | 55.680 | 18 | 0.600 | 活动遮阳0 | 0.500 | 1.000 |
| 3 | C1413 | 2~6 | 15 | 1.820 | 27.300 | 18 | 0.600 | 活动遮阳0 | 0.500 | 1.000 |
| 4 | C1415 | 1~5 | 30 | 2.100 | 63.000 | 18 | 0.600 | 活动遮阳0 | 0.500 | 1.000 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 201.780 | 朝向综合遮阳系数 |  |  | 0.300 | 0.600 |

3. 东向：

无外窗

4. 西向：

无外窗

5. 平均遮阳系数：

| 朝向 | 面积（㎡） | 权重系数b | 夏季遮阳系数 | 冬季遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 185.400 | 1.00 | 0.300 | 0.600 |
| 北向 | 201.780 | 1.00 | 0.300 | 0.600 |
| 东向 | 0.000 | 1.00 | 0.000 | 0.000 |
| 西向 | 0.000 | 1.00 | 0.000 | 0.000 |
| 整个建筑平均遮阳系数 |  |  | 0.300 | 0.600 |

外窗遮阳系数

| 朝向 | 立面 | 检查项 | 玻璃遮阳 | 整窗遮阳 | 外遮阳 | 综合遮阳 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 南-默认立面 | 夏季综合遮阳系数 | 0.71 | 0.60 | 0.75 | 0.30 | ScSumS≤0.50或有全遮蔽外遮阳或阳台进深不小于1.5m | 满足 |
|  |  | 冬季综合遮阳系数 | 0.71 | 0.60 | 0.75 | 0.60 | ScWinS≥0.60 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《安徽省居住建筑节能设计标准》DB34/1466-2019第4.2.4、4.2.5、4.3.4条 |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 各朝向遮阳系数满足表4.2.4、4.2.5及4.3.4条的要求 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |  |  |

外窗热工

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 传热系数 | 玻璃遮阳 | 窗框比 | 整窗遮阳 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12mm空气Low-E中空玻璃塑料窗（下限） | 1.90 | 0.71 | 15% | 0.60 |

外遮阳类型

自定义遮阳

| 序号 | 编号 | 夏季遮阳系数 | 冬季遮阳系数 | 平均遮阳系数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 活动遮阳0 | 0.500 | 1.000 | 0.750 |  |

外窗遮阳系数

| 朝向 | 房间编号 | 窗构造 编号 | 夏季遮阳系数 | 标准要求 | 窗墙比 | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 1007 | 18 | SCg=0.71 | SCg≥0.60 | 0.12 | 满足 |
|  | 1008 | 18 | SCg=0.71 | SCg≥0.60 | 0.12 | 满足 |
|  | 1009 | 18 | SCg=0.71 | SCg≥0.60 | 0.12 | 满足 |
|  | 1010 | 18 | SCg=0.71 | SCg≥0.60 | 0.12 | 满足 |
|  | 1011 | 18 | SCg=0.71 | SCg≥0.60 | 0.12 | 满足 |
|  | 1012 | 18 | SCg=0.71 | SCg≥0.60 | 0.12 | 满足 |
|  | 2007 | 18 | SCg=0.71 | SCg≥0.60 | 0.12 | 满足 |
|  | 2008 | 18 | SCg=0.71 | SCg≥0.60 | 0.12 | 满足 |
|  | 2009 | 18 | SCg=0.71 | SCg≥0.60 | 0.12 | 满足 |
|  | 2010 | 18 | SCg=0.71 | SCg≥0.60 | 0.12 | 满足 |
|  | 2011 | 18 | SCg=0.71 | SCg≥0.60 | 0.12 | 满足 |
|  | 2012 | 18 | SCg=0.71 | SCg≥0.60 | 0.12 | 满足 |
|  | 3007 | 18 | SCg=0.71 | SCg≥0.60 | 0.12 | 满足 |
|  | 3008 | 18 | SCg=0.71 | SCg≥0.60 | 0.12 | 满足 |
|  | 3009 | 18 | SCg=0.71 | SCg≥0.60 | 0.12 | 满足 |
|  | 3010 | 18 | SCg=0.71 | SCg≥0.60 | 0.12 | 满足 |
|  | 3011 | 18 | SCg=0.71 | SCg≥0.60 | 0.12 | 满足 |
|  | 3012 | 18 | SCg=0.71 | SCg≥0.60 | 0.12 | 满足 |
|  | 4007 | 18 | SCg=0.71 | SCg≥0.60 | 0.12 | 满足 |
|  | 4008 | 18 | SCg=0.71 | SCg≥0.60 | 0.12 | 满足 |
|  | 4009 | 18 | SCg=0.71 | SCg≥0.60 | 0.12 | 满足 |
|  | 4010 | 18 | SCg=0.71 | SCg≥0.60 | 0.12 | 满足 |
|  | 4011 | 18 | SCg=0.71 | SCg≥0.60 | 0.12 | 满足 |
|  | 4012 | 18 | SCg=0.71 | SCg≥0.60 | 0.12 | 满足 |
|  | 5007 | 18 | SCg=0.71 | SCg≥0.60 | 0.12 | 满足 |
|  | 5008 | 18 | SCg=0.71 | SCg≥0.60 | 0.12 | 满足 |
|  | 5009 | 18 | SCg=0.71 | SCg≥0.60 | 0.12 | 满足 |
|  | 5010 | 18 | SCg=0.71 | SCg≥0.60 | 0.12 | 满足 |
|  | 5011 | 18 | SCg=0.71 | SCg≥0.60 | 0.12 | 满足 |
|  | 5012 | 18 | SCg=0.71 | SCg≥0.60 | 0.12 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《安徽省居住建筑节能设计标准》DB34/1466-2019第4.3.3条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 各朝向遮阳系数满足表4.3.3的要求 |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

凸窗板

本工程无此项内容

凸窗热工

本工程无此项内容

外窗气密性

| 最不利气密性等级 | 7级 C0815 |
| --- | --- |
| 外窗气密性措施 |  |
| 标准依据 | 《安徽省居住建筑节能设计标准》DB34/1466-2019第4.2.3条，分级与检测方法《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106-2008 |
| 标准要求 | 外窗气密性不应低于《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）的6级 |
| 结论 | 满足 |

结露检查

环境参数

| 计算地点 | 安徽-合肥 |
| --- | --- |
| 室外相对湿度(%) | 73.00 |
| Ti 室内计算温度(℃) | 18 |
| 室内相对湿度(%) | 60 |
| Te.min 累年最低日平均温度(℃) | -6.40 |
| Tw 采暖室外计算温度(℃) | -0.60 |
| Ri内表面换热阻((㎡·K)/W) | 0.11 |

检查项(最不利构造)

热桥板：热桥板构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.24 |
| C20细石混凝土(ρ=2300) | 60 | 1.510 | 15.243 | 1.00 | 0.040 | 0.61 |
| 膨胀聚苯板(ρ=18-20) | 20 | 0.042 | 0.360 | 1.20 | 0.397 | 0.17 |
| C20细石混凝土(ρ=2300) | 80 | 1.510 | 15.243 | 1.00 | 0.053 | 0.81 |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 100 | 1.510 | 15.360 | 1.20 | 0.055 | 1.02 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 0.566 | 2.846 |
| 热阻Ro=0.11+∑R | 0.64 |  |  |  |  |  |
| 室外计算温度(℃) te=0.3tw+0.7te.min | -4.66 |  |  |  |  |  |
| 结露验算公式 |  |  |  |  |  |  |
| 室内露点温度(℃) | 10.12 |  |  |  |  |  |
| 内表面温度(℃) | 14.08 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《安徽省居住建筑节能设计标准》DB34/1466-2019第4.6.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 围护结构内表面温度不应低于室内空气露点温度 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 不结露! |  |  |  |  |  |

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 体形系数 | 满足 |
| 2 | 窗墙比 | 满足 |
| 3 | 天窗类型 | 无屋顶透光部分 |
| 4 | 屋顶 | 满足 |
| 5 | 外墙 | 满足 |
| 6 | 隔热检查 | 满足 |
| 7 | 楼梯间隔墙或封闭外走廊隔墙 | 满足 |
| 8 | 通往封闭空间的户门 | 满足 |
| 9 | 外窗 | 满足 |
| 10 | 外窗热工 | 满足 |
| 11 | 外窗气密性 | 满足 |
| 12 | 结露检查 | 满足 |
| 结论 |  | 满足 |

□结论：本工程节能设计各项指标均满足《安徽省居住建筑节能设计标准》DB34/1466-2019的规定,节能设计符合要求。