产品详情介绍

产品技术参数

工作电压：AC180V-250V(50Hz/60Hz)

环境温度：-20℃-+50℃

自身功耗：<0.016W

负载类型：白炽灯、可调光LED灯、各类可调光灯具

负载功率：10W-200W

输出形式：正向输出（平时关，感应开)

安装方式：吸顶安装

尺寸：Φ90*H40

关联条文

| 7.1.4条 | 7.1.4第二、三部分是针对公共、采光区域照明控制的要求，该控制器应能满足相应要求。具体详见“条文详解”。 |
| --- | --- |

功能特点

- 可编程

- 总线联网

- 防雷功能

- 消防应急功能

- 感光功能可调

- 探测距离大于10米

- 可控硅调光输出

- 内置逻辑控制，分组控制

- 延时灯灯时间0-3600秒可调

- 全自动感应：人来则打开，人离则自动延时关闭

- 自动测光：应用光敏控制，白天或光线强时不感应（出厂设置），也可随意调节至任何光线下感应或全天候感应

- 自动随机延时：开关感应接通后，在延时时间段内，如果有人体活动，开关将持续接通，直到人离开后才延时关闭。（开关在检测到人体的每一次活动后会自动顺延增加一个延时时间段，并且以最后一次活动的时间为延时时间的起始点）

应用范围:

走廊、楼道、卫生间、地下室、仓库、车库等场所的自动照明、排气扇的自动抽风以及其它电器的自动控制等功能，同时可用于防盗等用途。

感应范围示意图：