节水便器说明书

产品介绍

产品名称：TOTO卫浴坐便器（超漩式冲水分体节水座便器） CW788B/SW788B 305mm

产品介绍：本产品为节水型分体式坐便器，单冲式，具有防虹吸功能，水封深度62mm，用水量满足《坐便器用水效率限定值及用水效率等级》GB25502-2017中的用水效率等级一级要求。

生产厂家：东陶（华东）有限公司

|  | 关联条文 |
| --- | --- |

| 5.1.3条 | 本条要求使用构造内自带水封的便器，且其水封深度不小于50mm， 本产品满足评价要求。 |
| --- | --- |
| 7.1.7条 | 本条要求用水器具满足节水要求，该产品节水要求达标，满足评价要求。 |
| 7.2.10条 | 本条评价的是各用水器具的用水效率等级，包括水嘴、便器、淋浴器等， 本产品用水效率等级为1级，具体评分方式详见本条的“条文详解”。 |

|  | 绿建指标 |
| --- | --- |

| 用水效率等级 | 1级 |
| --- | --- |
| 便器用水量（检测值） | 3.7L（单冲） |
| 水封深度 | 62mm |

|  | 其他指标 |
| --- | --- |

| 颜色 | 白色 |
| --- | --- |
| 冲水按键类型 | 单冲侧按一段式 |
| 冲水方式 | 超漩式，每次均有虹吸产生 |
| 坐便器坑距 | 305mm |
| 尺寸 | 长：726mm 宽：428mm 高：729mm |
| 安装方式 | 落地式 |

普乐美不锈钢单柄双控厨房水嘴PF7107M

产品介绍

产品名称：普乐美不锈钢单柄双控厨房水嘴PF7107M

产品介绍： 普乐美不锈钢单柄双控厨房水嘴PF7107M材质为食品级进口304不锈钢，不含铅，无需电镀。采用西班牙SEDA阀芯，环保耐高温。瑞士原装制造进口纽珀起泡器，蜂窝出水孔过滤网设计。利用空气负压注入原理，空气与水完美结合，出水柔和，水量充足，并有效防止飞溅。

生产厂家：珠海普乐美厨卫有限公司

|  | 关联条文 |
| --- | --- |

| 7.1.7条 | 本条要求用水器具满足节水要求，该产品节水要求达标，满足评价要求。 |
| --- | --- |
| 7.2.10条 | 本条评价的是各用水器具的用水效率等级，包括水嘴、便器、淋浴器等，本产品用水效率等级为1级，具体评分方式详见本条的“条文详解”。 |

|  | 绿建指标 |
| --- | --- |

| 用水效率等级 | 一级 |
| --- | --- |
| 流量（L/s）（一级≤0.100） | 0.057 |

|  | 其他指标 |
| --- | --- |

| 启闭控制部件数量 | 单柄 |
| --- | --- |
| 控制供水管路数量 | 双控 |
| 水嘴用途 | 厨房水嘴 |
| 水嘴阀体材料 | 不锈钢水嘴 |
| 安装方式 | 台式明装水嘴 |
| 流量均匀性（L/s）ΔF≤0.1 | 0.042 |