装修设计说明

一、工程概况

1.1本工程为广州西关大屋改造工程的室内装饰工程，室内设计总建筑面积约573.4㎡

1.2本工程为改建工程

1.3设计阶段：室内装修方案设计阶段

二、设计依据

2.1依据设计图纸与现场状况

2.2民用建筑电气设计规范JGJ 16-2008

建筑照明设计标准GB 50034-2004

低压配电设计规范GB 50054-95

供配电系统设计规范GB 50052-2009

2.3消防部分由消防专业设计单位设计。

三、图纸设计说明

3.1此施工图包含装修部分、上下水部分、给排水部分及强电部分。

3. 2本图所示与墙、柱等相对尺寸为控制尺寸，标高、位置、尺寸必须现场放线而定，而且须由设计人员认定后方可施工。

3.3所有图例尺寸查核与现有差距，或与图例有区别时，施工者必须与技术人员联系，做尺寸修正或修正方案，以补充或变更设计图例为最新施工图。

3.4标高均为装饰层面标高，天花标高为从本层地面起算的相对标高。

3.5天花部分须完成设备施工和照明施工。

3.6本工程选用材料必须由业主于设计师共同认可并符合国家有关建筑装修材料有害物质限量标准的规定。

3.7本施工图中与空调、电器、给排水、消防有冲突之处，需协调各专业工程现场解决。

3.8施工中设计师有权对所有图纸做局部调整（有与业主及建筑师协商同意的基础上）。

3.9本工程施工图尺寸以毫米（mm）为单位，标高以米为单位。

3.10本工程所用装饰材料必须符合环保要求，严禁使用国家明令淘汰的材料。

3.11各工序必须严格按国家《建筑装饰装修工程验收规范》执行。

四、材料说明

4.1本工程采用的油漆、人选板材、涂料、油漆、胶粘剂、防水材料等必须符合环保要求方可使用。

4.2材料分类 材料要求 表面要求 含水率 备注 三夹板 柳桉面 表面平整光滑 ≤8%  五夹板 柳桉面 表面平整光滑 ≤8% 木方 烘干白松 无虫眼、树节≤8%  用于基层时需做防火防尘防白蚁三防处理 九夹板 柳桉面 表面平整光滑 ≤8%  用于基层时需做防火防尘防白蚁三防处理 18厚木工板 烘干杨木芯 表面平整光滑≤8%  用于基层时需做防火防尘防白蚁三防处理

4.3防水、防潮、防火处理

（1）所有室内隔墙采用轻质隔墙板分隔。

（2）操作间防水必须进行24小时闭水试验，防水层沿墙体上返300mm，闭水经物业及业主签字合格认可后放可进行下道工序施工。

（3）地面砖必须严格按照规定找好排水坡度，不得出现集水现象 4.5墙砖选用200*300 mm普通白色釉面砖，地砖选用600*600 mm红缸砖及300*300 mm

五、防火设计

5.1设计原则及设计依据 《建筑设计防火规范》 GBJ16-87  《建筑内部装修设计防火规范》

GB50222-95 《消防安全疏散标志设计标准》 GBJ1-611-2002

5.2本次室内装修设计遵循原土建设计的各项防火措施。布局不改动，只进行装修翻新，设备更新修正等工作。

5.3由于建筑内部装修设计所涉及的材料范围较广，有些不可能在范围中均被包括，所以在设计时除了必须符合建筑内部装修设计防火规范的有关规定外，尚应符合现行的有关国家设计标准和强制性规范的要求。

5.4装修施工注意事项

（1）每层保证有通畅的出口通向疏散楼梯，在安全出口处及疏散楼梯处均设有疏散指示灯及明显标志，内装修不应防碍消防设施和疏散走到的正常使用。

（2）建筑内部消火栓门不应被饰物遮蔽，消火栓门四周的材料颜色有明显的区别。

（3）当照明灯具的高温部位靠近非A级材料时，应采取隔热。散热灯防火保护措施，灯饰使用材料的燃烧性能不应低B1级。

（4）配电箱安装在不低于B1级的装修材料上。

（5）其他施工工序、工艺应遵循国家有关消防规定。

（6）天花龙骨根据施工单位及厂家规范施工。

（7）火灾事故照明和疏散指示标志可采用蓄电池作备用电源，但是连续供电时间不应小于30min。

（8）配电线路须采取穿管保护