4.1.4 建筑内部的非结构件、设备及附属设施等应连接牢固并能适应主体结构变形。

1 达标自评

达标；不达标

2 评价要点

请对建筑内部的非结构件、设备及附属设施等的连接情况进行简要说明。

建筑内部非结构构件、设备及附属设施等应满足建筑使用安全，与主体结构之间的连接满足承载力验算及国家相关规范规定的构造要求。建筑内部非结构构件内填充墙高厚比满足稳定性计算要求；楼屋面下机电设备的吊杆满足吊挂设备的承载力要求；电梯井道为钢筋混凝土墙体与电梯预埋件主体结构连接可靠，满足安全使用要求。 非结构构件适应主体结构的变形:对非结构构件的填充墙，墙高超过一定高度与长度即设腰梁及构造柱，与构柱之间设拉接筋；对非结构构件的装配式内墙条板，在楼面与梁（板）底连接处设金属限位连接卡，墙板之间设子母槽等； 建筑部品、非结构构件及附属设备等采用机械固定、焊接、预埋等牢固性构件连接方式与建 筑主体结构可靠连接。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑、结构竣工图和设计说明；

2）关键构件计算书；

3）相关检测报告；

4）建筑的维修与管理记录。

实际提交材料：

建筑、结构施工图和设计说明 结构计算书