8 环境宜居

| 子项 | 条文编号 | 条文 | 满分 | 达标/得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 控制项 | 8.1.1 | 满足日照标准 | / | √ |
|  | 8.1.2 | 室外热环境 | / | √ |
|  | 8.1.3 | 绿地绿化 | / | √ |
|  | 8.1.4 | 场地竖向设计 | / | √ |
|  | 8.1.5 | 标识系统 | / | √ |
|  | 8.1.6 | 无超标污染源 | / | √ |
|  | 8.1.7 | 生活垃圾处理 | / | √ |
| 评分项 | 8.2.1 | 生态环境保护 | 10 | 0 |
|  | 8.2.2 | 径流总量控制 | 10 | 0 |
|  | 8.2.3 | 绿化用地 | 16 | 6 |
|  | 8.2.4 | 室外吸烟区 | 9 | 4 |
|  | 8.2.5 | 雨水基础设施 | 15 | 10 |
|  | 8.2.6 | 环境噪声 | 10 | 5 |
|  | 8.2.7 | 光污染控制 | 10 | 10 |
|  | 8.2.8 | 场地风环境 | 10 | 0 |
|  | 8.2.9 | 降低热岛强度 | 10 | 2 |
| 合计 |  |  | 100.0 | 37.0 |

## 8.1 控制项

### 8.1.1建筑规划布局应满足日照标准，且不得降低周边建筑的日照标准。

- 达标自评

达标；不达标

- 评价要点

住宅建筑

- 建筑日照标准

住区位于气候区_______

所在城市为属于：大城市、中小城市

本项目中住宅标准日最低日照时数：___  小时

住区内是否有老年人住宅建筑：是、否

如有老年人住宅建筑，则老年人住宅建筑冬至日日照时数：___  小时

是否为旧区改建内的新建住宅：是、否

周围建筑情况，是否影响周围建筑的日照：是、否

公共建筑

- 建筑日照标准

本项目是否为以下几类建筑类型：托儿所、幼儿园、中小学校、以上皆不是

如是托儿所或幼儿园，则其生活用房冬至日底层满窗日照小时数：____小时

如是中小学校，则其南向的普通教室冬至日底层满窗日照小时数：____小时

周边是否有住宅建筑、学校建筑等有日照要求的建筑：是、否

如周边有住宅建筑、学校建筑等有日照要求的建筑，本项目是否影响其日照要求：是、否

- 证明材料

建议提交材料及技术要求：

| 专业分类 | 材料名称 | 技术要求 | 评价阶段 | 建筑类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 规划设计 | 规划批复文件 |  | 预评价/ 评价 | 居建/公建 |
| 建筑设计 | 总平面设计图 | 应标明清晰的红线，以及能反映本地块与周边地块及建筑的空间相邻关系，包括建筑的使用功能、距离、高度等 | 预评价/ 评价 | 居建/公建 |
|  | 日照计算分析报告 | 应包括使用项目所在地城乡规划行政主管部门认可的计算软件对标准日最低日照时数进行的模拟计算，日照模拟分析建模应包括地块周边既有建筑（至少将从项目边界计起的第二排纳入建模及分析） | 预评价/ 评价 | 居建/公建 |

实际提交材料：

### 8.1.2室外热环境应满足国家现行有关标准的要求。

- 达标自评

达标；不达标

- 评价要点

- 室外热环境

居住区夏季逐时湿球黑球温度：____℃

居住区夏季平均热岛强度：____℃

- 证明材料

建议提交材料及技术要求：

| 专业分类 | 材料名称 | 技术要求 | 评价阶段 | 建筑类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 规划设计 | 室外景观总平面图 |  | 预评价/ 评价 | 居建/公建 |
|  | 乔木种植平面图 |  | 预评价/ 评价 | 居建/公建 |
| 建筑设计 | 构筑物设计详图 | 应包括构筑物投影面积值 | 预评价/ 评价 | 居建/公建 |
|  | 屋面做法详图 |  | 预评价/ 评价 | 居建/公建 |
|  | 道路铺装详图 |  | 预评价/ 评价 | 居建/公建 |
| 其他材料 | 场地热环境计算报告 | 如为规定设计，应包括迎风面积比、遮阳覆盖率等内容；如为评价性设计，应包括注释试求黑球温度和平均热岛强度 | 预评价/ 评价 | 居建/公建 |

实际提交材料：

### 8.1.3配建的绿地应符合所在地城乡规划的要求，应合理选择绿化方式，植物种植应适应当地气候和土壤，且应无毒、易维护，种植区域覆土深度和排水能力应满足植物生长需求，并应采用复层绿化方式。

- 达标自评

达标；不达标

- 评价要点

 住宅建筑

- 乡土植物，复层绿化

项目所在地为以下选项中的：

华北、东北、西北、华中、华东、华南、西南

绿化物种是否主要选用适宜当地气候和土壤条件的乡土植物：是、否

是否采用包含乔、灌木的复层绿化：是、否

如绿化植物种植在地下车库顶板上，则种植区域覆土深度：___  m

地下车库顶板上排水设施情况：___

- 绿地配植乔木

项目用地面积：___  m2，绿地面积：___  m2

绿地中乔木的数量：株，平均每100m2绿地面积上的乔木数：___  株

请列举本项目中的主要绿化物种：（200字以内）

 公共建筑

- 乡土植物，复层绿化

项目所在地为以下选项中的：

华北、东北、西北、华中、华东、华南、西南

绿化物种是否主要选用适宜当地气候和土壤条件的乡土植物：是、否

是否采用包含乔、灌木的复层绿化：是、否

如绿化植物种植在地下车库顶板上，则种植区域覆土深度：___  m

- 采用垂直绿化、屋顶绿化等方式

是否采用屋顶绿化：是、否

是否采用垂直绿化：是、否

屋顶可绿化面积：___  m2；屋顶绿化面积：___  m2；屋顶绿化面积占屋顶可绿化面积比例：___  %

简要说明屋顶绿化或垂直绿化，包括屋顶绿化或垂直绿化的位置、方式；主要植物种类等（200字以内）

本项目选用适应深圳气候土壤条件的本地植物，栽植乔、灌、草结合构成多层次的植物群落,且采用屋顶绿化。

- 证明材料

建议提交材料及技术要求：

| 专业分类 | 材料名称 | 技术要求 | 评价阶段 | 建筑类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 景观设计 | 景观总平面图 | 应体现项目红线范围内景观总体设计内容 | 预评价/ 评价 | 居建/公建 |
|  | 景观设计说明 | 应包括苗木表、当地植物名录等，并体现项目内乔、灌、草植物种类、基本信息 | 预评价/ 评价 | 居建/公建 |
|  | 种植平面图 | 应体现项目内乔、灌、草植物种类、基本信息、种植位置图 | 预评价/ 评价 | 居建/公建 |
|  | 屋顶绿化平面图 | 应包括屋顶可绿化面积、屋顶绿化的类型、面积、种植植物 | 预评价/ 评价 | 公共建筑 |
|  | 垂直绿化种植图 | 应包括垂直绿化的位置、面积、种植植物 | 预评价/ 评价 | 公共建筑 |
|  | 每100㎡绿地上的乔木数量计算文件 | 应包括乔木类别、数量及相关计算过程 | 预评价/ 评价 | 住宅建筑 |
|  | 屋顶绿化比例计算书 | 应包括屋顶绿化面积占可绿化面积的比例的计算过程 | 预评价/ 评价 | 公共建筑 |

实际提交材料：

### 8.1.4场地的竖向设计应有利于雨水的收集或排放，应有效组织雨水的下渗、滞蓄或再利用；对大于 10hm2 的场地应进行雨水控制利用专项设计。

- 达标自评

达标；不达标

- 评价要点

- 场地用地面积是否大于10hm2：是、否。

如场地用地面积大于10hm2，简要描述场地雨水专项规划设计，包含对场地内径流减排、污染控制、雨水收集回用等的全面统筹规划设计；小于10hm2的项目简述场地雨水综合利用方案（根据场地条件合理采用雨水控制利用措施）。（300字以内）

- 雨水通过管网汇集，通过截污挂篮、弃流过滤收集至蓄水池，利用雨水处理设备对水质进行消毒和初过滤，然后送至景观水池。景观水池设循环泵和循环给水管，利用地埋一体机实现水质的精细过滤，进行自循环净化处理。 - 本项目设置雨水管网，雨水经部分截留后，地表径流经汇集排入市政雨水管道。并设有2500平方米的屋顶绿化及1525平方米的透水地砖，可以促进雨水下渗。

- 下凹式绿地、雨水花园等有调蓄雨水功能的绿地和水体的面积之和占绿地面积的比例：

有调蓄雨水功能的绿地和水体的面积之和：___  m2

场地绿地面积：___  m2

有调蓄雨水功能的绿地和水体的面积之和占绿地面积的比例：___  %

绿色雨水基础设施统计：

| 序号 | 绿色雨水基础设施类型 | 面积（m2） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 雨水花园 |  |
| 2 | 下凹式绿地 |  |
| 3 | 植被浅沟 |  |
| 4 | 雨水截留设施 |  |
| 5 | 渗透设施 |  |
| 6 | 雨水塘 |  |
| 7 | 雨水湿地 |  |
| 8 | 景观水体 |  |
| 9 | 多功能调蓄设施 |  |
| 10 | 其他 |  |
|  | 合计 |  |
| 场地绿地面积 |  |  |
| 有调蓄雨水功能的绿地和水体的面积之和占绿地面积的比例%。 |  |  |

- 证明材料

建议提交材料及技术要求：

| 专业分类 | 材料名称 | 技术要求 | 评价阶段 | 建筑类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑设计 | 地形图 |  | 预评价/ 评价 | 居建/公建 |
|  | 场地竖向设计 |  | 预评价/ 评价 | 居建/公建 |
| 给排水设计 | 雨水控制利用专项规划设计或方案 |  | 预评价/ 评价 | 居建/公建 |
|  | 年径流总量控制率计算书 |  | 预评价/ 评价 | 居建/公建 |
|  | 设计控制雨量计算书 |  | 预评价/ 评价 | 居建/公建 |

实际提交材料：

### 8.1.5建筑内外均应设置便于识别和使用的标识系统。

- 达标自评

达标；不达标

- 评价要点

简要说明建筑内外便于识别和使用的标识系统的设置情况。（200字以内）

本项目在会议室、公共出口、主要疏散通道、大堂等处分别装设应急照明、疏散指示灯和安全出口标志灯，并设有禁止扒门、禁止倚靠等禁止标识。 本项目根据设计要求对项目的无障碍设施设置醒目标识，对办公楼内不同使用功能的房间设置醒目标识标注房间使用功能，对于机房、泵房及控制室等功能房间，设有“闲人免进”、“非公勿入”等标识。

- 证明材料

建议提交材料及技术要求：

| 专业分类 | 材料名称 | 技术要求 | 评价阶段 | 建筑类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑设计 | 总平面图 |  | 预评价/ 评价 | 居建/公建 |
| 其他材料 | 标识系统设计 |  | 预评价/ 评价 | 居建/公建 |

实际提交材料：

### 8.1.6场地内不应有排放超标的污染源。

- 达标自评

达标；不达标

- 评价要点

- 场地无排放超标的污染源

场地内是否有以下建筑或设施：

餐饮类建筑、锅炉房、垃圾运转站、

其他易产生烟、气、尘、噪声的建筑或设施（_____________）、以上皆无

如有以上建筑或设施，简要说明避免排放超标的控制措施：（200字以内）

根据本项目内部功能布局，项目建成后对环境空气质量可能会造成影响的主要污染源有备用发电机燃油尾气、机动车尾气、固体废弃物、废水和噪声。 1、废气：本项目地下车库有少量的汽车尾气产生，地下车库设计有完善的抽风设施，经通风设施抽至排风井引出地面排放。备用柴油发电机运行过程中产生燃油废气，发电机房设置于地下专用设备房内并设置洗烟措施，建筑内部设置专用排烟道。 2、固定废弃物：本项目固体废弃物主要为生活垃圾，及时收集后至垃圾处理站后由环卫部门统一及时清运处理，对周围环境影响较小。 3、废水：本项目产生的废水主要为生活污水、车库冲洗废水等，项目所在区域属于横岭污水处理厂的受纳范围，生活污水经化粪池处理、地下车库冲洗废水经隔油沉砂池处理后进入市政污水管网排入污水处理厂进行处理。 4、噪声：项目噪声影响来源于各风机、备用发电机等设备噪声、停车场汽车噪声以及商业噪声，通过完善停车场的车辆管理制度、采取有效的噪声防治措施降低环境影响，不会对项目内部环境和周边声环境产生明显影响。 各种污染物（如废气烟气、废水污水、垃圾、建筑材料所含污染物等）均采取了措施控制。

- 证明材料

建议提交材料及技术要求：

| 专业分类 | 材料名称 | 技术要求 | 评价阶段 | 建筑类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑设计 | 建筑总平面图 | 应体现相关污染源所在位置及其控制措施 | 预评价/ 评价 | 居建/公建 |
| 现场照片 | 污染防治措施现场照片 | 应包括各类污染防治措施现场照片 | 运行评价 | 居建/公建 |
| 其他材料 | 各类污染检测报告（废水、固体废弃物等） | 应包括厨房油烟（如有）、污废水检测报告，报告应由具有CMA检测认证的第三方检测机构对场地内厨房油烟、污废水进行抽样检测，结果应符合相关标准要求 | 运行评价 | 居建/公建 |
|  | 环评报告书（表） | 应包括场地内各类污染源及其控制措施分析 | 预评价/ 评价 | 居建/公建 |

实际提交材料：

### 8.1.7生活垃圾应分类收集，垃圾容器和收集点的设置应合理并应与周围景观协调。

- 达标自评

达标；不达标

- 评价要点

- 垃圾分类收集

项目垃圾排放总质量：___  t/a，分类收集的垃圾质量：___  t/a，垃圾分类收集率：___  %

- 垃圾回收比例

项目可回收垃圾排放总质量：___  （/a，已回收的可回收垃圾质量：___  t/a，可回收垃圾的回收比例：___  %

- 垃圾生物降解

是否对可生物降解垃圾进行单独收集：是 否，处置方式：__                    _

- 有害垃圾收集处置

是否对有害垃圾进行单独收集：是否，处置方式：___

- 证明材料

建议提交材料及技术要求：

| 专业分类 | 材料名称 | 技术要求 | 评价阶段 | 建筑类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他材料 | 环境卫生设计说明 |  | 预评价/ 评价 | 居建/公建 |
|  | 设备材料表 |  | 预评价/ 评价 | 居建/公建 |
|  | 垃圾收集设施布置图 |  | 预评价/ 评价 | 居建/公建 |
|  | 垃圾管理制度 | 应包括对厨余垃圾或其他可生物降解垃圾分类收集管理制度 | 运行评价 | 居建/公建 |
|  |  | 应包括对可回收垃圾分类收集管理制度 | 运行评价 | 居建/公建 |
|  |  | 应包括对有害垃圾分类收集管理制度 | 运行评价 | 居建/公建 |
|  |  | 应体现垃圾分类收集管理制度 | 运行评价 | 居建/公建 |

实际提交材料：

## 8.2 评分项

## I场地生态景观

### 8.2.1充分保护或修复场地生态环境，合理布局建筑及景观。（总分10分）

- 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保护场地内原有的自然水域、湿地、植被等，保持场地内的生态系统与场地外生态系统的连贯性 | 10 |  |
| 2 | 采取净地表层土回收利用等生态补偿措施 | 10 |  |
| 3 | 根据场地实际状况，采取其他生态恢复或补偿措施 | 10 |  |
| 合计 |  | 10 |  |

- 评价要点

项目场地内是否有自然水域：是、否，建设过程中是否被改造：是、否；

项目场地内是否有湿地：是、否，建设过程中是否被改造：是、否；

项目场地内是否有植被：是、否，建设过程中是否被改造：是、否；

场地设计与建筑布局是否充分利用原有地形地貌：是、否

场地设计是否对原有的表层土进行保护利用：是、否

如对场地内原有的自然水域、湿地和植被进行了改造，简要说明工程结束后所采取的生态补偿措施（包括表层土的利用措施）。（200字以内）

- 现有场地平整，且不含自然水域、湿地等地形，且对原有表层土进行保护利用。 - 场地内不存在文物、自然水系、湿地、基本农田、森林等保护区。 - 本项目进行建筑设计时，充分利用原有地形地貌进行场地设计和建筑布局，并未对周边生态系统进行改变。

- 证明材料

建议提交材料及技术要求：

| 专业分类 | 材料名称 | 技术要求 | 评价阶段 | 建筑类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑设计 | 场地原地形图 | 应体现场地开发前的原有地形地貌 | 预评价/评价 | 居建/公建 |
| 规划设计 | 规划设计图 |  | 预评价/评价 | 居建/公建 |
|  | 总平面图 |  | 预评价/评价 | 居建/公建 |
|  | 竖向设计图 |  | 预评价/评价 | 居建/公建 |
|  | 景观设计总平面图 |  | 预评价/评价 | 居建/公建 |
| 其他材料 | 生态补偿方案及记录 | 表层土利用方案：应包括表层土回收计划或方案 | 预评价/评价 | 居建/公建 |
|  |  | 乔木等植被保护方案：应包括保留场地内全部原有中龄期以上的乔木（允许移植） | 预评价/评价 | 居建/公建 |
|  |  | 水体保留方案总平面图 | 预评价/评价 | 居建/公建 |
|  |  | 应具体介绍项目采用生态补偿措施的具体方法及生态补偿后的效果 | 预评价/评价 | 居建/公建 |
|  | 水面保留方案 |  | 预评价/评价 | 居建/公建 |
|  | 表层土利用相关图纸及说明文件 |  | 预评价/评价 | 居建/公建 |
|  | 表层土收集利用量计算书 | 应包括表层土收集、堆放、回填过程的照片、施工组织文件和施工记录以及表层土回收利用量的计算书 | 预评价/评价 | 居建/公建 |
|  | 施工记录 |  | 运行评价 | 居建/公建 |
|  | 影像资料 | 水体和植被修复改造过程照片 | 运行评价 | 居建/公建 |

实际提交材料：

### 8.2.2规划场地地表和屋面雨水径流，对场地雨水实施外排总量控制。（总分10分）

1、得分自评

| 序号 | 评价内容 |  | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 场地年径流总量控制率 | 达到 55% | 5 |  |
|  |  | 达到 70% | 10 |  |
| 合计 |  |  | 10 |  |

2、评价要点

- 径流总量控制

1）项目雨水控制目标：

项目雨水目标年径流总量控制率：___  %

目标控制率对应项目所在地目标控制降雨量（日值）：___  mm

项目雨水汇水总面积：___  m2

目标控制降雨量（日值）对应项目雨水目标控制外排量：___  m3

2）项目雨水控制措施及效果：

项目汇水区域径流系数及控制外排量计算表

| 汇水区域类型 | 面积(m2) | 目标控制雨量(mm) | 径流系数 | 可实现控制外排量(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计可实现控制外排量（m3） |  |  |  |  |

项目雨水调蓄回用设施规模及控制外排量计算表

| 设施类型 | 规模：调蓄容积(m3)或回用量（m3/d） | 可实现控制外排量(m3) |
| --- | --- | --- |
| 合计可实现控制外排量（m3） |  |  |

总计可实现控制外排量：___  m3

- 证明材料

建议提交材料及技术要求：

| 专业分类 | 材料名称 | 技术要求 | 评价阶段 | 建筑类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 景观设计 | 景观给排水设计说明 | 应体现下凹式绿地、雨水花园、水体景观等具有雨水控制功能基础设施的做法 | 预评价/ 评价 | 居建/公建 |
|  | 景观给排水平面图 | 应体现下凹式绿地、雨水花园、水体景观等具有雨水控制功能基础设施的做法、位置、规模及高程设计 | 预评价/ 评价 | 居建/公建 |
|  | 景观设施详图 | 应体现下凹式绿地、雨水花园、水体景观等具有雨水控制功能基础设施的详细做法 | 预评价/ 评价 | 居建/公建 |
| 给排水设计 | 给排水总平面图 | 应体现项目各汇水区域分布情况及高程设计、雨水控制设施设置位置及规模、项目经济技术指标表及单体建筑明细表 | 预评价/ 评价 | 居建/公建 |
|  | 雨水处理站设计详图 | 应体现雨水处理站的土建做法、处理工艺、设备布置、设备参数 | 预评价/ 评价 | 居建/公建 |
|  | 雨水调蓄池设计详图 | 应体现雨水调蓄池的土建做法、设备布置、设备参数 | 预评价/ 评价 | 居建/公建 |

实际提交材料：

### 8.2.3充分利用场地空间设置绿化用地。（总分16分）

- 得分自评

 住宅建筑

| 序号 | 评价内容 |  |  | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绿地率达到规划指标 105% 及以上 |  |  | 10 |  |
| 2 | 住宅建筑所在居住街坊内人均集中绿地面积Ag(m2/人） | 新区建设 | 0.5 | 2 |  |
|  |  |  | 0.50＜Ag＜0.60 | 4 |  |
|  |  |  | Ag≥0.60 | 6 |  |
|  |  | 旧区改造 | 0.35 | 2 |  |
|  |  |  | 0.35＜Ag＜0.45 | 4 |  |
|  |  |  | Ag≥0.45 | 6 |  |
| 合计 |  |  |  | 16 |  |

 公共建筑

| 序号 | 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公共建筑绿地率达到规划指标 105% 及以上 | 10 |  |
| 2 | 绿地向公众开放 | 6 |  |
| 合计 |  | 16 |  |

- 评价要点

 住宅建筑

- 住区人均公共绿地面积：

住区总公共绿地面积：___  m2

居住人口人：___  人（若当地有具体规定，应按照当地规定取值，如无统一规定按每户3.2人计算）

人均集中绿地面积：___  m2

- 住区绿地率：

住区绿地面积：___  m2

住区用地面积：___  m2

住区绿地率：___  %

 公共建筑

- 绿地率：

项目绿地面积：___  m2

项目用地面积：___  m2

项目绿地率：___  %

- 绿地向社会公众开放：

项目绿地是否是：幼儿园 小学 中学 医院 其他

项目绿地是否向社会公众开放：是、否

- 证明材料

建议提交材料及技术要求：

| 专业分类 | 材料名称 | 技术要求 | 评价阶段 | 建筑类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑设计 | 建筑总平面图 | 应包括项目总用地面积，总户数、总人口、等技术经济指标 | 预评价/ 评价 | 公共建筑 |
|  |  |  | 预评价/ 评价 | 住宅建筑 |
|  |  |  | 预评价/ 评价 | 住宅建筑 |
|  |  | 应体现公共绿地位置、公共绿地面积技术经济指标 | 预评价/ 评价 | 住宅建筑 |
|  |  | 应体现绿地位置、绿地面积、绿地率等技术经济指标（指标要求与自评一致） | 预评价/ 评价 | 公共建筑 |
|  |  |  | 预评价/ 评价 | 住宅建筑 |
|  | 日照模拟分析报告 | 应体现绿地的日照和阴影情况 | 预评价/ 评价 | 住宅建筑 |
| 其他材料 | 人均公共绿地面积计算书 | 应包括公共绿地的位置、面积指标，公共绿地的日照和阴影情况以及人均公共绿地面积的计算结果（指标要求与自评一致） | 预评价/ 评价 | 住宅建筑 |
|  | 公共建筑绿地是否对外开放的说明 | 应包括绿地向社会公众开放的规章制度和具体措施 | 预评价/ 评价 | 公共建筑 |

实际提交材料：

### 8.2.4室外吸烟区位置布局合理。（总分9分）

- 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室外吸烟区布置在建筑主出入口的主导风的下风向，与所有建筑出入口、新风进气口和可开启窗扇的距离不少于 8m,且距离儿童和老人活动场地不少于 8m | 5 |  |
| 2 | 室外吸烟区与绿植结合布置，并合理配置座椅和带烟头收集的垃圾筒，从建筑主出入口至室外吸烟区的导向标识完整、定位标识醒目，吸烟区设置吸烟有害健康的警示标识 | 4 |  |
| 合计 |  | 9 |  |

- 评价要点

简要说明室外吸烟区布局情况。（200字以内）

- 证明材料

建议提交材料及技术要求：

| 专业分类 | 材料名称 | 技术要求 | 评价阶段 | 建筑类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑设计 | 项目总图 |  | 预评价/ 评价 | 居建/公建 |
| 规划设计 | 含吸烟区布置的景观施工图 |  | 预评价/ 评价 | 居建/公建 |

实际提交材料：

### 8.2.5利用场地空间设置绿色雨水基础设施。（总分15分）

- 得分自评

| 序号 | 评价内容 |  | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 下凹式绿地、雨水花园等有调蓄雨水功能的绿地和水体的面积之和占绿地面积的比例 | 达到 40% | 3 |  |
|  |  | 达到 60% | 5 |  |
| 2 | 衔接和引导不少于 80% 的屋面雨水进入地面生态设施 |  | 3 |  |
| 3 | 衔接和引导不少于 80% 的道路雨水进入地面生态设施 |  | 4 |  |
| 4 | 硬质铺装地面中透水铺装面积的比例达到 50% |  | 3 |  |
| 合计 |  |  | 15 |  |

- 评价要点

- 下凹式绿地、雨水花园等有调蓄雨水功能的绿地和水体的面积之和占绿地面积的比例：

有调蓄雨水功能的绿地和水体的面积之和：___  m2

场地绿地面积：___  m2

有调蓄雨水功能的绿地和水体的面积之和占绿地面积的比例：___  %

绿色雨水基础设施统计：

| 序号 | 绿色雨水基础设施类型 | 面积（m2） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 雨水花园 |  |
| 2 | 下凹式绿地 |  |
| 3 | 植被浅沟 |  |
| 4 | 雨水截留设施 |  |
| 5 | 渗透设施 |  |
| 6 | 雨水塘 |  |
| 7 | 雨水湿地 |  |
| 8 | 景观水体 |  |
| 9 | 多功能调蓄设施 |  |
| 10 | 其他 |  |
|  | 合计 |  |
| 场地绿地面积 |  |  |
| 有调蓄雨水功能的绿地和水体的面积之和占绿地面积的比例%。 |  |  |

- 合理衔接和引导屋面雨水、道路雨水进入地面生态设施

简要描述场地内屋面雨水、道路雨水进入地面生态设施的衔接和引导设计，及相应的径流污染控制措施。（300字以内）

- 本工程雨水渗透方式采用透水铺装地面渗透。 - 透水铺装地面包括透水砖和透水沥青。透水砖、透水沥青用于路面。硬质铺装地面中透水铺装面积的比例达到82%＞50% 。

- 硬质铺装地面中透水铺装面积的比例

透水铺装面积之和：m2

硬质铺装地面面积：m2

硬质铺装地面中透水铺装面积的比例：%

透水铺装面积统计计算

| 序号 | 透水铺装类型 | 面积（m2） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 植草砖 |  |
| 2 | 透水沥青 |  |
| 3 | 透水混凝土 |  |
| 4 | 透水地砖 |  |
| 5 | 其他 |  |
| 硬质铺装总面积 |  |  |
| 硬质铺装地面中透水铺装面积的比例（%） |  |  |

当透水铺装下为地下室顶板时，简要描述雨水的渗透方式（200字以内）。

- 当透水铺装下为地下室顶板时，地下室顶板上覆土深度能满足当地园林绿化部门要求，可认定其为透水铺装地面。

- 证明材料

建议提交材料及技术要求：

| 专业分类 | 材料名称 | 技术要求 | 评价阶段 | 建筑类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑设计 | 建筑总平面图 | 应包括项目总用地面积，总户数、总人口、等技术经济指标 | 预评价/ 评价 | 居建/公建 |
|  |  |  | 预评价/ 评价 | 居建/公建 |
| 景观设计 | 景观总平面图 | 应体现项目红线范围内下凹绿地、雨水花园的位置和面积（指标要求与自评一致） | 预评价/ 评价 | 居建/公建 |
|  | 景观设计详图 | 应体现提供下凹绿地、雨水花园剖面设计详图，并应体现与周边道路的高差 | 预评价/ 评价 | 居建/公建 |
|  | 场地铺装平面图 | 应标明在场地铺装图中室外透水地面位置、面积、铺装材料等（指标要求与自评一致） | 预评价/ 评价 | 居建/公建 |
| 给排水设计 | 场地雨水排水图 | 应提供屋面雨水、道路雨水排水图纸，并提供其进入地面生态设施的设计图 | 预评价/ 评价 | 居建/公建 |
| 其他材料 | 雨水专项规划设计方案或场地雨水综合利用方案 | 大于10hm2的场地应提供雨水专项设计方案，包括规划依据、原则、范围、标准、目标、雨水系统规划；小于10hm2的场地应提供场地雨水综合利用方案，应介绍根据场地条件合理采用雨水控制利用措施 | 预评价/ 评价 | 居建/公建 |
|  |  |  | 预评价/ 评价 | 居建/公建 |
|  |  |  | 预评价/ 评价 | 居建/公建 |

实际提交材料：

## II室外物理环境

### 8.2.6场地内的环境噪声优于现行国家标准《声环境质量标准》GB 3096 的要求。（总分10分）

- 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境噪声值大于 2 类声环境功能区标准限值，且小于或等于 3 类声环境功能区标准限值 | 5 |  |
| 2 | 环境噪声值小于或等于 2 类声环境功能区标准限值 | 10 |  |
| 合计 |  | 10 |  |

- 评价要点

- 场地噪声：

场地位于《声环境质量标准》中类声环境功能区：

环境噪声检测情况				单位：dB（A）

| 序号 | 监测点 | 环境噪声标准值 |  | 环境噪声测试值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |

简要说明建筑场地周围噪声分布状况，如果拟建噪声敏感建筑不能避免临近交通干线，或不能远离固定的设备噪声源时，说明降噪措施。（200字以内）

- 本项目场地噪声主要来源于校区外交通噪声及操场噪声，噪声值满足标准要求。 - 本项目噪声主要为地下车库的设备噪声和车辆噪声，要求选用低噪设备，安装减震等措施；同时加强车辆管理，禁止鸣笛，限制车速，经建筑隔声、距离衰减后噪声达标排放。 - 本项目场地噪声主要为交通噪声以及设备噪声，校园内道路设有减速路拱，将车速限值在20km/h以内，此外，应设置禁止鸣笛提示牌。在加强车辆管理、落实上述环保措施的前提下，本项目交通噪声不会对周围环境产生明显影响，项目换热站、太阳能热水泵房、消防水泵房设置在地下室、变压器、热回收新风机组设置在二层设备间内，选用低噪声设备、安装消声装置，设备加装防振软垫等设施，各设备间四壁隔墙、顶板、门窗等都做隔声处理。

- 证明材料

建议提交材料及技术要求：

| 专业分类 | 材料名称 | 技术要求 | 评价阶段 | 建筑类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 规划设计 | 规划总平面图 |  | 预评价/ 评价 | 居建/公建 |
|  | 景观园林总平面图 |  | 预评价/ 评价 | 居建/公建 |
|  | 规划验收报告 |  | 预评价/ 评价 | 居建/公建 |
| 其他材料 | 环评报告 | 应包括现场噪声检测的测点布置、检测数据和噪声预测分析的相关内容。如果环评中没有提及上述内容，则需提供：1）噪声影响评估报告（应包括场地噪声现状检测数据，如上位规划或环境评价报告对项目的场地噪声有明确要求的，应提供相关证明材料；如没有，应按照《声环境质量标准》对不同声环境功能区的场地噪声等级要求进行评价和控制） | 预评价/ 评价 | 居建/公建 |
|  |  | 2）噪声预测分析报告（应包括项目运行后噪声预测情况）。若上述报告书（表等）中的环境噪声测试值或预测值比标准规定值高，需提供降低噪声的措施后进行模拟计算，满足标准规定值。并提供噪声模拟计算文件及报告（应包括采取相关措施后场地噪声的计算值） |  |  |
|  | 室外噪声模拟分析报告 |  | 预评价/ 评价 | 居建/公建 |
|  | 室外声环境优化报告 |  | 预评价/ 评价 | 居建/公建 |
|  | 场地交通组织 |  | 预评价/ 评价 | 居建/公建 |
|  | 道路声屏障、低噪声路面等降噪施工图纸文件 |  | 预评价/ 评价 | 居建/公建 |
|  | 场地环境噪声检测报告 | 应包括竣工使用后现场环境噪声的检测内容 | 运行评价 | 居建/公建 |

实际提交材料：

### 8.2.7建筑及照明设计避免产生光污染。（总分10分）

- 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 玻璃幕墙的可见光反射比及反射光对周边环境的影响符合《玻璃幕墙光热性能》 GB/T 18091 的规定 | 5 |  |
| 2 | 室外夜景照明光污染的限制符合现行国家标准《室外照明干扰光限制规范》 GB/T 35626 和现行行业标准《城市夜景照明设计规范》 JGJ/T 163 的规定 | 5 |  |
| 合计 |  | 10 |  |

- 评价要点

- 玻璃幕墙可见光反射比：

是否采用玻璃幕墙：是、否

玻璃幕墙可见光反射比：___

- 室外夜景照明光污染：

是否有夜景照明：是、否

室外景观照明是否有直射光射入空中：是、否

照明光线是否有超出被照区域的溢散光：是、否，如有，则溢散光占比为：___

简要说明建筑及照明设计过程中，采用何种措施避免对周边建筑造成光污染（200字以内）。

- 本工程项目均不设玻璃幕墙和室外夜景照明。 - 本工程没有采用玻璃幕墙和镜面式铝合金装饰外墙；无夜景照明。 - 本项目为非玻璃幕墙建筑，室外照明采用截光型灯具，无直射光射入空中，不会对周边带来光污染。 - 学校室外有路灯，通过室外光污染分析，本项目夜景照明设施在建筑外表面产生的垂直照度、平均亮度、朝居室方向的发光强度、灯具的眩光限制值和上射光通比均符合现行行业标准《城市夜景照明设计规范》JGJ/T163的规定，本项目夜景照明的光线被严格控制在了被照区域内，减少了被照区域的溢散光，有效地避免产生光污染。

- 证明材料

建议提交材料及技术要求：

| 专业分类 | 材料名称 | 技术要求 | 评价阶段 | 建筑类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他材料 | 玻璃幕墙光污染分析专项报告 |  | 预评价/ 评价 | 居建/公建 |
|  | 玻璃的光学性能检验报告及其进场复验报告 | 应包括玻璃可见光反射比检测值 | 运行评价 | 居建/公建 |
|  | 玻璃幕墙光污染分析专项报告 | 应包括幕墙光污染情况说明及限制措施 | 预评价/ 评价 | 居建/公建 |
|  | 玻璃幕墙施工图 | 应包括玻璃幕墙的可见光反射比的说明（指标要求与自评一致） | 预评价/ 评价 | 居建/公建 |
|  | 室外夜景照明污染分析报告 |  | 预评价/ 评价 | 居建/公建 |
|  | 灯具的光度检验报告及其进场复验报告 | 太阳能光伏发电设备检测报告 | 运行评价 | 居建/公建 |
|  | 照明设计方案 | 应包括灯具选用的型号及性能要求 | 预评价/ 评价 | 居建/公建 |
|  | 泛光照明、景观照明施工图 |  | 预评价/ 评价 | 居建/公建 |

实际提交材料：

### 8.2.8场地内风环境有利于室外行走、活动舒适和建筑的自然通风。（总分10分）

- 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑物周围人行区距地高 1. Sm 处风速小于 5m/s, 户外休息区、儿童娱乐区风速小于 2m/s, 且室外风速放大系数小于 2 | 3 |  |
|  | 除迎风第一排建筑外，建筑迎风面与背风面表面风压差不大于 5Pa | 2 |  |
| 2 | 场地内人活动区不出现涡旋或无风区 | 3 |  |
|  | 50% 以上可开启外窗室内外表面的风压差大于 0.5Pa | 2 |  |
| 合计 |  | 10 |  |

- 评价要点

- 冬季典型风速和风向条件下室外风环境：

建筑物周围人行区距地1.5m高处的风速为：___  m/s,风速放大系数为 ___

场地内只有一排建筑：是否

除迎风第一排建筑外，建筑迎风面与背风面表面最大风压差为：___  Pa

- 过渡季、夏季典型风速和风向条件下室外风环境：

场地内人活动区是否会出现涡旋或无风区：是否

可开启外窗中，室内外表面的风压差大于0.5Pa的比例：___  %

简要说明本项目室外风环境情况、改善风环境的措施。（200字以内）

- 冬季工况时，建筑物周围人行区风速低于5m/s，且室外风速放大系数小于2，符合行人舒适性要求。人行区域风速放大系数小于2，满足要求。冬季主导风向条件下，前后压差小于5KPa，有利于冬季的防风节能效果。 - 夏季主导风向条件下，可开启外窗室内外表面的风差值基本大于0.5KPa，有利于室内利用自然通风。 - 项目总体规划紧凑，规划布局结构清晰。项目方案学习传统岭南建筑的空间策略，采用现代建筑形式及模块化小体量建筑手法，将传统岭南建筑空间处理手法运用到现代建筑设计中，空间布局灵活，体量轻盈通透、疏密有致。

- 证明材料

建议提交材料及技术要求：

| 专业分类 | 材料名称 | 技术要求 | 评价阶段 | 建筑类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 规划设计 | 项目总平面图 | 应标明清晰的红线，以及能反映本地块与周边地块及建筑的空间相邻关系，包括建筑的使用功能、距离、高度等 | 预评价/ 评价 | 居建/公建 |
|  | 景观绿化及含园建筑总平面图 |  | 预评价/ 评价 | 居建/公建 |
| 其他材料 | 室外风环境模拟计算分析报告 | 应包括边界条件设置、模拟工况、模拟结果等内容，如有不利结果，尚需要提供改善措施的效果分析。模拟分析内容应包括冬季典型风速和风向条件下，以及夏季、过渡季典型风速和风向条件下的风环境的分析；如果有半下沉室外空间，也需要进行上述分析 | 预评价/ 评价 | 居建/公建 |
|  | 项目及场地周边建筑物的实景影像资料 |  | 运行评价 | 居建/公建 |

实际提交材料：

### 8.2.9采取措施降低热岛强度。（总分10分）

- 得分自评

- 乔木、构筑物遮阴：

红线范围内户外活动场地内的遮荫措施有：

乔木

构筑物（构筑物类型：）

以上皆无

| 序号 | 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 场地中处于建筑阴影区外的步道、游憩场、庭院、广场等室外活动场地设有乔木、花架等遮阴措施的面积比例，住宅建筑达到 30%, 公共建筑达到 10% | 3 |  |
| 2 | 场地中处于建筑阴影区外的机动车道，路面太阳辐射反射系数不小于 0.4 或设有遮阴面积较大的行道树的路段长度超过 70% | 3 |  |
| 3 | 屋顶的绿化面积、太阳能板水平投影面积以及太阳辐射反射系数不小于 0.4 的屋面面积合计达到 75% | 4 |  |
| 合计 |  | 10 |  |

- 评价要点

建筑类型：住宅建筑 、公共建筑

室外活动场地遮阴面积比例：___  %

场地中处于建筑阴影区外的机动车道，路面太阳辐射反射系数：___

设有遮阴面积较大的行道树的路段长度：___  m

屋顶的绿化面积、太阳能板水平投影面积以及太阳辐射反射系数不小于 0.4 的屋面面积比例：___  %

- 证明材料

建议提交材料及技术要求：

| 专业分类 | 材料名称 | 技术要求 | 评价阶段 | 建筑类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 规划设计 | 规划总平面图 | 应体现场地内建筑、步道、庭院、广场、游憩场、地面停车场等的位置及面积，场地构筑物的位置、数量、遮荫面积等技术经济指标（指标要求与自评一致） | 预评价/ 评价 | 居建/公建 |
|  | 乔木种植平面图 | 应体现所有乔木的名称及其所在位置 | 预评价/ 评价 | 居建/公建 |
|  | 乔木苗表 | 应体现各类乔木的名称、数量、成年乔木的树冠正投影面积 | 预评价/ 评价 | 居建/公建 |
|  | 日照分析报告 |  | 预评价/ 评价 | 居建/公建 |
|  | 户外活动场地遮阴面积比例计算书 | 应包括乔木以及构筑物遮荫面积的详细计算；如果计算中考虑了建筑日照投影遮阴，则还需包括建筑日照投影遮阴面积的计算 | 预评价/ 评价 | 居建/公建 |
|  | 项目场地内道路交通组织 |  | 预评价/ 评价 | 居建/公建 |
|  | 路面构造做法大样 | 应体现各类铺装的类型、位置、太阳辐射反射系数及面积 | 预评价/ 评价 | 居建/公建 |
|  | 道路用热反射涂料性能检测报告 |  | 预评价/ 评价 | 居建/公建 |
|  | 机动车道遮阴及高反射面积比例计算书 | 应包括道路路面各类铺装的类型、太阳辐射反射系数（需提供反射系数的数据来源）及面积的统计（指标要求与自评一致） | 预评价/ 评价 | 居建/公建 |
|  | 屋面施工图 |  | 预评价/ 评价 | 居建/公建 |
|  | 屋面做法大样 |  | 预评价/ 评价 | 居建/公建 |
|  | 屋面涂料性能检测报告 |  | 预评价/ 评价 | 居建/公建 |
|  | 屋面遮阴及高反射面积比例计算书 | 应包括建筑屋面各类铺装的类型、太阳辐射反射系数（需提供反射系数的数据来源）及面积的统计（指标要求与自评一致） | 预评价/ 评价 | 居建/公建 |
|  | 路面太阳辐射反射性能现场检测报告 | 应包括建筑屋面、道路表面建材的太阳辐射反射系数测试报告 | 运行评价 | 居建/公建 |

实际提交材料：