[image: image16.png]




建筑节能设计报告书
公共建筑－规定性指标
	工程名称
	学生活动中心

	工程地点
	黑龙江-大庆

	设计编号
	

	建设单位
	

	设计单位
	

	设 计 人
	

	校 对 人
	

	审 核 人
	

	设计日期
	2020年12月31日


[image: image1.png]



	采用软件
	节能设计BECS2020

	软件版本
	20200505(SP1)

	研发单位
	北京绿建软件股份有限公司

	正版授权码
	T18837158306


目  录
4

1
建筑概况

4

2
设计依据

4

3
建筑大样

10

4
工程材料

11

5
体形系数

11

6
窗墙比

11

6.1
窗墙比

11

6.2
外窗表

14

7
可见光透射比

14

8
天窗

14

8.1
天窗屋顶比

14

8.2
天窗类型

15

9
屋顶构造

15

9.1
屋顶相关构造

15

9.1.1
屋顶构造一

15

9.1.2
屋顶防火隔离带构造一

15

9.2
屋顶平均热工特性

16

10
外墙构造

16

10.1
外墙相关构造

16

10.1.1
外墙构造一

16

10.1.2
外墙防火隔离带构造一

16

10.1.3
热桥柱构造一

17

10.2
外墙平均热工特性

18

11
挑空楼板构造

18

11.1
挑空楼板构造一

19

12
采暖与非采暖隔墙

19

12.1
控温与非控温隔墙构造一

19

13
采暖与非采暖楼板

19

13.1
控温与非控温楼板构造一

19

14
外门构造

20

15
地下墙构造

20

16
周边地面构造

20

16.1
周边地面构造一

20

17
非周边地面构造

20

17.1
非周边地面构造一

21

18
外窗热工

21

18.1
外窗构造

21

18.2
外遮阳类型

21

18.3
平均遮阳系数

25

18.4
平均传热系数

27

18.5
总体热工性能

28

19
可开启面积

28

20
冷凝受潮验算

28

20.1
环境参数

29

20.2
检查项

29

20.3
外墙构造一

29

20.4
屋顶构造一

30

21
结露检查

30

21.1
环境参数

30

21.2
检查项(最不利构造)

30

21.2.1
外墙防火隔离带：外墙防火隔离带构造一

31

21.2.2
屋顶防火隔离带：屋顶防火隔离带构造一

32

22
外窗气密性

32

23
幕墙气密性

32

24
结论




建筑概况
	工程名称
	学生活动中心

	工程地点
	黑龙江-大庆

	地理位置
	北纬：46.60°
	东经：125.00°

	建筑面积
	地上6437㎡    地下0㎡

	建筑层数
	地上4          地下0

	建筑高度
	21.0m

	建筑（节能计算）体积
	28799.89

	建筑（节能计算）外表面积
	6834.34

	北向角度
	80

	结构类型
	

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.75

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.75


设计依据
1. 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005)

2. 《公共建筑节能设计标准黑龙江省实施细则》(DB23/1269-2008)

3. 《民用建筑热工设计规范》(GB50176)

4. 《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）

5. 《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007）

建筑大样

[image: image2.wmf]
1层平面

[image: image3.wmf]
2层平面

[image: image4.wmf]
3层平面

[image: image5.wmf]
4层平面

[image: image6.wmf]
5层平面

[image: image7.png]



左视图

[image: image8.png]



右视图[image: image9.png]



西南轴侧图

[image: image10.png]



东南轴侧图

[image: image11.png]



西北轴侧图

[image: image12.png]



东北轴侧图

工程材料

	材料名称
	导热系数λ
	蓄热系数S
	密度ρ
	比热容Cp
	蒸汽渗透系数u
	备注

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	石灰砂浆
	0.810
	10.070
	1600.0
	1050.0
	0.0443
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	钢筋混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	碎石、卵石混凝土(ρ=2300)
	1.510
	15.360
	2300.0
	920.0
	0.0173
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	0.180
	3.100
	700.0
	1050.0
	0.0998
	来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	聚苯颗粒保温砂浆
	0.060
	0.950
	230.0
	900.0
	0.0000
	

	水泥砂浆（1）
	0.930
	11.306
	1800.0
	1050.0
	0.0430
	

	挤塑聚苯板
	0.030
	0.365
	30.0
	2032.0
	0.0140
	

	抗裂砂浆
	0.930
	11.306
	1800.0
	1050.0
	0.0140
	

	水泥砂浆L
	0.930
	11.306
	1800.0
	1050.0
	0.0080
	

	混凝土L
	1.740
	17.060
	2500.0
	920.0
	0.0040
	

	水泥聚苯板L
	0.081
	1.850
	200.0
	2905.0
	0.0000
	

	土壤层L
	6.121
	0.671
	1.0
	1010.0
	0.0120
	

	夯实粘土(ρ=2000)
	1.160
	12.990
	2000.0
	1010.0
	0.0000
	

	水泥膨胀珍珠岩(ρ=800)
	0.260
	4.370
	800.0
	1170.0
	0.0420
	GB50176-93

	聚苯乙烯泡沫塑料（白板）
	0.039
	0.280
	20.0
	1380.0
	0.0162
	

	聚苯颗粒保温浆料
	0.060
	1.091
	230.0
	1186.1
	0.0021
	


体形系数

	外表面积
	6834.34

	建筑体积
	28799.89

	体形系数
	0.24

	标准依据
	《标准1》第4.1.2条

	标准要求
	...体形系数应小于或等于0.40...

	结论
	满足


窗墙比

窗墙比

	朝向
	窗面积(㎡)
	墙面积(㎡)
	窗墙比
	限值
	结论

	南向
	498.89
	947.09
	0.53
	0.70
	满足

	北向
	707.87
	1054.35
	0.67
	0.70
	满足

	东向
	353.00
	713.12
	0.49
	0.70
	满足

	西向
	332.64
	626.70
	0.53
	0.70
	满足

	标准依据
	《标准2》第4.2.4条

	标准要求
	各朝向窗墙比不超过0.7

	结论
	满足


外窗表

	朝向
	编号
	尺寸
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	合计面积
（㎡）

	南向
498.89
	
	1.75×4.20
	1
	1
	7.35
	7.35

	
	
	1.80×4.20
	1
	1
	7.56
	7.56

	
	
	2.30×4.20
	1
	1
	9.66
	9.66

	
	
	3.93×4.20
	1
	2
	16.49
	32.97

	
	
	11.35×4.20
	1
	1
	47.67
	47.67

	
	
	1.95×4.20
	1
	1
	8.19
	8.19

	
	
	2.56×4.20
	1
	1
	10.75
	10.75

	
	
	4.15×4.20
	1
	1
	17.43
	17.43

	
	
	4.15×3.30
	2
	1
	13.70
	13.70

	
	
	9.52×3.30
	2
	1
	31.41
	31.41

	
	
	14.07×3.30
	2
	1
	46.42
	46.42

	
	
	9.72×3.30
	2
	1
	32.07
	32.07

	
	
	4.05×3.30
	2
	1
	13.37
	13.37

	
	C1842
	1.80×4.18
	1~3
	3
	7.52
	22.55

	
	C1842
	1.80×4.19
	1~3
	3
	7.54
	22.62

	
	C1842
	1.80×4.20
	1~3
	3
	7.56
	22.68

	
	C1842
	1.80×4.20
	1~3
	3
	7.56
	22.67

	
	C1842
	1.80×4.20
	1~3
	3
	7.56
	22.68

	
	C1842
	0.30×4.00
	2
	30
	1.20
	36.00

	
	C1842
	0.30×4.20
	2
	36
	1.26
	45.36

	
	C1842
	0.23×4.20
	2
	1
	0.97
	0.97

	
	C1842
	0.22×4.00
	2
	1
	0.90
	0.90

	
	C1842
	1.80×4.20
	3
	2
	7.56
	15.12

	
	C2142
	2.10×4.20
	3
	1
	8.82
	8.82

	北向
707.87
	
	6.99×4.20
	1
	1
	29.36
	29.36

	
	
	2.61×4.20
	1
	1
	10.96
	10.96

	
	
	3.19×4.20
	1
	1
	13.39
	13.39

	
	
	6.56×4.20
	1
	1
	27.57
	27.57

	
	
	6.21×4.20
	1
	1
	26.07
	26.07

	
	
	1.14×4.20
	1
	1
	4.80
	4.80

	
	
	7.50×4.20
	1
	2
	31.50
	63.00

	
	
	2.83×4.20
	1
	1
	11.90
	11.90

	
	
	0.52×4.20
	1
	1
	2.17
	2.17

	
	
	2.16×4.20
	1
	1
	9.08
	9.08

	
	
	3.89×4.20
	1
	1
	16.32
	16.32

	
	
	0.95×4.20
	1
	1
	4.00
	4.00

	
	
	3.75×4.20
	1
	4
	15.75
	63.00

	
	
	3.35×4.20
	1
	1
	14.07
	14.07

	
	
	4.15×4.20
	1
	2
	17.43
	34.86

	
	
	4.17×3.30
	2
	1
	13.75
	13.75

	
	
	5.43×3.30
	2
	1
	17.93
	17.93

	
	
	14.10×3.30
	2
	1
	46.53
	46.53

	
	
	9.75×3.30
	2
	1
	32.18
	32.18

	
	
	4.05×3.30
	2
	1
	13.37
	13.37

	
	C1842
	0.30×4.20
	2~3
	165
	1.26
	207.90

	
	C1842
	0.23×4.20
	2
	1
	0.97
	0.97

	
	C1842
	0.15×4.20
	2~3
	2
	0.63
	1.26

	
	C1842
	0.23×4.20
	2~3
	3
	0.98
	2.94

	
	C1842
	0.25×4.20
	2~3
	2
	1.05
	2.10

	
	C1842
	0.30×4.00
	2
	32
	1.20
	38.40

	东向
353.00
	
	1.50×4.20
	1
	1
	6.29
	6.29

	
	
	0.39×4.20
	1
	1
	1.64
	1.64

	
	
	1.73×4.20
	1
	1
	7.25
	7.25

	
	
	1.93×4.20
	1
	1
	8.09
	8.09

	
	
	3.60×4.20
	1
	1
	15.13
	15.13

	
	
	5.25×4.20
	1
	1
	22.04
	22.04

	
	
	3.96×4.20
	1
	1
	16.64
	16.64

	
	
	7.65×4.20
	1
	1
	32.13
	32.13

	
	
	5.78×4.20
	1
	1
	24.26
	24.26

	
	
	5.43×4.20
	1
	1
	22.79
	22.79

	
	C0342
	0.30×4.00
	2
	58
	1.20
	69.60

	
	C0342
	0.28×4.00
	2
	1
	1.10
	1.10

	
	C0342
	0.22×4.00
	2
	1
	0.89
	0.89

	
	HC1542
	1.59×4.20
	1
	1
	6.68
	6.68

	
	HC1542
	0.97×4.20
	2
	1
	4.07
	4.07

	
	HC1542
	1.59×4.20
	2
	1
	6.68
	6.68

	
	HC1542
	0.62×4.20
	2
	1
	2.59
	2.59

	
	HC1542
	0.79×4.20
	3
	1
	3.33
	3.33

	
	HC1542
	1.59×4.20
	3
	1
	6.68
	6.68

	
	HC1542
	0.79×4.20
	3
	1
	3.33
	3.33

	
	HC1742
	1.77×4.20
	1
	1
	7.45
	7.45

	
	HC1742
	1.78×4.20
	1
	1
	7.49
	7.49

	
	HC1742
	1.77×4.20
	2~3
	2
	7.45
	14.90

	
	HC1742
	1.78×4.20
	2~3
	2
	7.49
	14.99

	
	HC1842
	1.88×4.20
	1
	1
	7.92
	7.92

	
	HC1842
	1.84×4.20
	1
	1
	7.74
	7.74

	
	HC1842
	1.88×4.20
	2~3
	2
	7.92
	15.83

	
	HC1842
	1.84×4.20
	2
	1
	7.74
	7.74

	
	HC1842
	1.84×4.20
	3
	1
	7.74
	7.74

	西向
332.64
	
	4.13×4.20
	1
	1
	17.34
	17.34

	
	
	3.51×4.20
	1
	1
	14.74
	14.74

	
	
	5.29×4.20
	1
	1
	22.23
	22.23

	
	
	5.27×4.20
	1
	1
	22.13
	22.13

	
	
	3.45×4.20
	2~3
	2
	14.49
	28.98

	
	
	0.75×4.20
	2~3
	2
	3.15
	6.30

	
	
	3.90×4.20
	2~3
	2
	16.38
	32.76

	
	
	8.00×3.30
	2
	1
	26.40
	26.40

	
	C0342
	0.30×4.00
	2
	35
	1.20
	42.00

	
	C0342
	0.28×4.00
	2
	1
	1.10
	1.10

	
	C1830
	1.80×3.00
	1
	1
	5.40
	5.40

	
	C1842
	1.80×4.20
	1~3
	3
	7.56
	22.68

	
	C1842
	1.80×4.20
	1~3
	3
	7.56
	22.68

	
	C1842
	1.80×4.20
	1~3
	3
	7.56
	22.68

	
	C1842
	1.80×4.19
	1~3
	3
	7.54
	22.62

	
	C1842
	1.80×4.19
	1~3
	3
	7.54
	22.62


可见光透射比

	朝向
	窗墙比
	最不利窗编号
	最不利透射比
	透射比限值

	南向
	0.53
	C1842
	0.80
	0.00

	北向
	0.67
	C1842
	0.80
	0.00

	东向
	0.49
	HC1842
	0.80
	0.00

	西向
	0.53
	C1842
	0.80
	0.00

	标准依据
	《标准2》第4.2.4条

	标准要求
	当窗墙面积比小于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.4

	结论
	满足


天窗

天窗屋顶比

	房间
	天窗编号
	天窗面积（㎡）
	屋顶面积（㎡）
	面积比

	2007
	
	64.40
	66.83
	0.96

	2008
	3,
	63.60
	66.01
	0.96

	C001
	
	0.31
	664.52
	0.00

	C002
	1,
	221.74
	227.27
	0.98

	整栋建筑
	350.04
	2927.92
	0.12

	标准依据
	《标准2》第4.2.6条

	标准要求
	天窗面积不应大于屋顶总面积的20%

	结论
	满足


天窗类型

	序号
	构造名称
	构造编号
	传热系数
	自遮阳系数
	备注

	1
	PC阳光板双玻窗（平均）
	66
	1.60
	0.75
	来源《民用建筑热工设计规范》

	平均
	
	1.60
	0.75
	

	标准依据
	《标准2》第4.2.2条

	标准要求
	K≤2.5

	结论
	满足


屋顶构造

屋顶相关构造

屋顶构造一

	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	水泥膨胀珍珠岩(ρ=800)
	40
	0.260
	4.370
	1.50
	0.103
	0.672

	聚苯乙烯泡沫塑料（白板）
	120
	0.039
	0.280
	1.05
	2.930
	0.862

	聚苯颗粒保温砂浆
	40
	0.060
	0.950
	1.00
	0.667
	0.633

	水泥砂浆
	10
	0.930
	11.370
	1.00
	0.011
	0.122

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	聚苯颗粒保温砂浆
	20
	0.060
	0.950
	1.00
	0.333
	0.317

	各层之和∑
	370
	－
	－
	－
	4.134
	4.037

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75[默认]

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	0.23


屋顶防火隔离带构造一

	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	聚苯颗粒保温砂浆
	20
	0.060
	0.950
	1.20
	0.278
	0.317

	挤塑聚苯板
	20
	0.030
	0.365
	1.00
	0.667
	0.243

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	200
	1.740
	17.200
	1.00
	0.115
	1.977

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	300
	－
	－
	－
	1.127
	3.275

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75[默认]

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	0.78


屋顶平均热工特性

	构造名称
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	屋顶构造一
	2371.65
	0.920
	0.23
	4.04
	0.75

	屋顶防火隔离带构造一
	206.23
	0.080
	0.78
	3.28
	0.75

	合计
	2577.88
	1.000
	0.28
	3.98
	0.75

	标准依据
	《标准2》第4.2.2条

	标准要求
	K≤0.35,S≤0.3或K≤0.3,0.3<S≤0.4

	结论
	满足


外墙构造

外墙相关构造

外墙构造一

	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯板
	200
	0.030
	0.365
	1.00
	6.667
	2.433

	聚苯颗粒保温砂浆
	20
	0.060
	0.950
	1.00
	0.333
	0.317

	钢筋混凝土
	200
	1.740
	17.200
	1.00
	0.115
	1.977

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	460
	－
	－
	－
	7.161
	5.220

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75[默认]

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	0.14


外墙防火隔离带构造一

	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	聚苯颗粒保温砂浆
	20
	0.060
	0.950
	1.20
	0.278
	0.317

	挤塑聚苯板
	20
	0.030
	0.365
	1.00
	0.667
	0.243

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	200
	1.740
	17.200
	1.00
	0.115
	1.977

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	300
	－
	－
	－
	1.127
	3.275

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.78


热桥柱构造一

	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯板
	20
	0.030
	0.365
	1.00
	0.667
	0.243

	聚苯颗粒保温浆料
	20
	0.060
	1.091
	1.00
	0.333
	0.364

	钢筋混凝土
	200
	1.740
	17.200
	1.00
	0.115
	1.977

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	280
	－
	－
	－
	1.161
	3.077

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75[默认]

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	0.76


外墙平均热工特性

1.　南向

	构造名称
	构件类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	352.15
	0.762
	0.14
	5.22
	0.75

	外墙防火隔离带构造一
	隔离带
	68.40
	0.148
	0.78
	3.28
	0.75

	热桥柱构造一
	热桥柱
	41.79
	0.090
	0.76
	3.08
	0.75

	合计
	
	462.34
	1.000
	0.29
	4.74
	0.75


2.　北向

	构造名称
	构件类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	240.95
	0.651
	0.14
	5.22
	0.75

	外墙防火隔离带构造一
	隔离带
	77.85
	0.210
	0.78
	3.28
	0.75

	热桥柱构造一
	热桥柱
	51.11
	0.138
	0.76
	3.08
	0.75

	合计
	
	369.92
	1.000
	0.36
	4.51
	0.75


3.　东向

	构造名称
	构件类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	277.51
	0.769
	0.14
	5.22
	0.75

	外墙防火隔离带构造一
	隔离带
	49.99
	0.139
	0.78
	3.28
	0.75

	热桥柱构造一
	热桥柱
	33.42
	0.093
	0.76
	3.08
	0.75

	合计
	
	360.92
	1.000
	0.28
	4.75
	0.75


4.　西向

	构造名称
	构件类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	205.29
	0.743
	0.14
	5.22
	0.75

	外墙防火隔离带构造一
	隔离带
	44.89
	0.162
	0.78
	3.28
	0.75

	热桥柱构造一
	热桥柱
	26.20
	0.095
	0.76
	3.08
	0.75

	合计
	
	276.38
	1.000
	0.30
	4.70
	0.75


5.　总体

	构造名称
	构件类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性指标D
	太阳辐射吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	1075.91
	0.732
	0.14
	5.22
	0.75

	外墙防火隔离带构造一
	隔离带
	241.13
	0.164
	0.78
	3.28
	0.75

	热桥柱构造一
	热桥柱
	152.52
	0.104
	0.76
	3.08
	0.75

	合计
	
	1469.56
	1.000
	0.31
	4.68
	0.75

	标准依据
	《标准2》第4.2.2条

	标准要求
	K≤0.45,S≤0.3或K≤0.4,0.3<S≤0.4

	结论
	满足


挑空楼板构造

挑空楼板构造一

	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆（1）
	20
	0.930
	11.306
	1.00
	0.022
	0.243

	钢筋混凝土
	100
	1.740
	17.200
	1.00
	0.057
	0.989

	挤塑聚苯板
	90
	0.030
	0.365
	1.10
	2.727
	1.095

	聚苯颗粒保温浆料
	20
	0.060
	1.091
	1.00
	0.333
	0.364

	抗裂砂浆
	5
	0.930
	11.306
	1.00
	0.005
	0.061

	各层之和∑
	235
	－
	－
	－
	3.145
	2.751

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	0.30

	修正后K, D
	K = 0.42, D = 2.14

	修正原因
	

	标准依据
	《标准2》第4.2.2条

	标准要求
	K≤0.45,S≤0.3或K≤0.4,0.3<S≤0.4

	结论
	满足


采暖与非采暖隔墙

控温与非控温隔墙构造一

	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯板
	200
	0.030
	0.365
	1.00
	6.667
	2.433

	聚苯颗粒保温砂浆
	20
	0.060
	0.950
	1.00
	0.333
	0.317

	各层之和∑
	240
	－
	－
	－
	7.022
	2.995

	传热系数K=1/(0.22+∑R)
	0.14

	标准依据
	《标准2》第4.2.2条

	标准要求
	K≤0.6

	结论
	满足


采暖与非采暖楼板

控温与非控温楼板构造一

	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	200
	0.180
	3.100
	1.00
	1.111
	3.444

	聚苯颗粒保温砂浆
	20
	0.060
	0.950
	1.00
	0.333
	0.317

	各层之和∑
	240
	－
	－
	－
	1.466
	4.006

	传热系数K=1/(0.22+∑R)
	0.59

	标准依据
	《标准2》第4.2.2条

	标准要求
	K≤0.6

	结论
	满足


外门构造

	构造名称
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K [W/(㎡.K)]

	保温门（多功能门）
	33.91
	1.000
	1.97

	综合平均
	33.91
	1.000
	1.97

	标准依据
	《标准2》第4.2.2条

	标准要求
	K≤2.5

	结论
	满足


地下墙构造

本工程无此项内容

周边地面构造

周边地面构造一

	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆L
	20
	0.930
	11.306
	1.00
	0.022
	0.243

	混凝土L
	60
	1.740
	17.060
	1.00
	0.034
	0.588

	水泥聚苯板L
	180
	0.081
	1.850
	1.00
	2.222
	4.111

	土壤层L
	20
	6.121
	0.671
	1.00
	0.003
	0.002

	各层之和∑
	280
	－
	－
	－
	2.281
	4.945

	导热阻R
	2.28

	标准依据
	《标准2》第4.2.2条

	标准要求
	R≥2.0

	结论
	满足


非周边地面构造

非周边地面构造一

	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	60
	1.740
	17.200
	1.00
	0.034
	0.593

	碎石、卵石混凝土(ρ=2300)
	80
	1.510
	15.360
	1.00
	0.053
	0.814

	夯实粘土(ρ=2000)
	2000
	1.160
	12.990
	1.00
	1.724
	22.397

	各层之和∑
	2160
	－
	－
	－
	1.833
	24.048

	导热阻R
	1.83

	标准依据
	《标准2》第4.2.2条

	标准要求
	R≥1.8

	结论
	满足


外窗热工

外窗构造

	序号
	构造名称
	构造编号
	传热系数
	自遮阳系数
	可见光透射比
	备注

	1
	PC阳光板双玻窗（平均）
	65
	1.60
	0.75
	0.880
	来源《民用建筑热工设计规范》

	2
	PC阳光板双玻窗（平均）
	18
	1.60
	0.75
	0.800
	来源《民用建筑热工设计规范》


外遮阳类型

本工程无此内容

平均遮阳系数

1. 南向：

	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	自遮阳系数
	外遮阳编号
	外遮阳系数
	综合遮阳系数

	1
	
	1
	1
	7.350
	7.350
	65
	0.750
	
	1.000
	0.750

	2
	
	1
	1
	7.560
	7.560
	65
	0.750
	
	1.000
	0.750

	3
	
	1
	1
	9.660
	9.660
	65
	0.750
	
	1.000
	0.750

	4
	
	1
	2
	16.485
	32.970
	65
	0.750
	
	1.000
	0.750

	5
	
	1
	1
	47.670
	47.670
	65
	0.750
	
	1.000
	0.750

	6
	
	1
	1
	8.190
	8.190
	65
	0.750
	
	1.000
	0.750

	7
	
	1
	1
	10.748
	10.748
	65
	0.750
	
	1.000
	0.750

	8
	
	1
	1
	17.430
	17.430
	65
	0.750
	
	1.000
	0.750

	9
	
	2
	1
	13.695
	13.695
	65
	0.750
	
	1.000
	0.750

	10
	
	2
	1
	31.405
	31.405
	65
	0.750
	
	1.000
	0.750

	11
	
	2
	1
	46.420
	46.420
	65
	0.750
	
	1.000
	0.750

	12
	
	2
	1
	32.065
	32.065
	65
	0.750
	
	1.000
	0.750

	13
	
	2
	1
	13.365
	13.365
	65
	0.750
	
	1.000
	0.750

	14
	C1842
	1~3
	3
	7.516
	22.549
	18
	0.750
	
	1.000
	0.750

	15
	C1842
	1~3
	3
	7.540
	22.619
	18
	0.750
	
	1.000
	0.750

	16
	C1842
	1~3
	3
	7.560
	22.680
	18
	0.750
	
	1.000
	0.750

	17
	C1842
	1~3
	3
	7.557
	22.672
	18
	0.750
	
	1.000
	0.750

	18
	C1842
	1~3
	3
	7.560
	22.680
	18
	0.750
	
	1.000
	0.750

	19
	C1842
	2
	30
	1.200
	36.000
	18
	0.750
	
	1.000
	0.750

	20
	C1842
	2
	36
	1.260
	45.360
	18
	0.750
	
	1.000
	0.750

	21
	C1842
	2
	1
	0.966
	0.966
	18
	0.750
	
	1.000
	0.750

	22
	C1842
	2
	1
	0.898
	0.898
	18
	0.750
	
	1.000
	0.750

	23
	C1842
	3
	2
	7.560
	15.120
	18
	0.750
	
	1.000
	0.750

	24
	C2142
	3
	1
	8.820
	8.820
	18
	0.750
	
	1.000
	0.750

	朝向总面积(㎡)
	498.892
	朝向综合遮阳系数
	1.000
	0.750


2. 北向：

	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	自遮阳系数
	外遮阳编号
	外遮阳系数
	综合遮阳系数

	1
	
	1
	1
	29.355
	29.355
	65
	0.750
	
	1.000
	0.750

	2
	
	1
	1
	10.957
	10.957
	65
	0.750
	
	1.000
	0.750

	3
	
	1
	1
	13.388
	13.388
	65
	0.750
	
	1.000
	0.750

	4
	
	1
	1
	27.570
	27.570
	65
	0.750
	
	1.000
	0.750

	5
	
	1
	1
	26.074
	26.074
	65
	0.750
	
	1.000
	0.750

	6
	
	1
	1
	4.796
	4.796
	65
	0.750
	
	1.000
	0.750

	7
	
	1
	2
	31.500
	63.000
	65
	0.750
	
	1.000
	0.750

	8
	
	1
	1
	11.900
	11.900
	65
	0.750
	
	1.000
	0.750

	9
	
	1
	1
	2.170
	2.170
	65
	0.750
	
	1.000
	0.750

	10
	
	1
	1
	9.084
	9.084
	65
	0.750
	
	1.000
	0.750

	11
	
	1
	1
	16.319
	16.319
	65
	0.750
	
	1.000
	0.750

	12
	
	1
	1
	3.997
	3.997
	65
	0.750
	
	1.000
	0.750

	13
	
	1
	4
	15.750
	63.000
	65
	0.750
	
	1.000
	0.750

	14
	
	1
	1
	14.070
	14.070
	65
	0.750
	
	1.000
	0.750

	15
	
	1
	2
	17.430
	34.860
	65
	0.750
	
	1.000
	0.750

	16
	
	2
	1
	13.752
	13.752
	65
	0.750
	
	1.000
	0.750

	17
	
	2
	1
	17.932
	17.932
	65
	0.750
	
	1.000
	0.750

	18
	
	2
	1
	46.533
	46.533
	65
	0.750
	
	1.000
	0.750

	19
	
	2
	1
	32.178
	32.178
	65
	0.750
	
	1.000
	0.750

	20
	
	2
	1
	13.365
	13.365
	65
	0.750
	
	1.000
	0.750

	21
	C1842
	2~3
	165
	1.260
	207.900
	18
	0.750
	
	1.000
	0.750

	22
	C1842
	2
	1
	0.966
	0.966
	18
	0.750
	
	1.000
	0.750

	23
	C1842
	2~3
	2
	0.630
	1.260
	18
	0.750
	
	1.000
	0.750

	24
	C1842
	2~3
	3
	0.980
	2.940
	18
	0.750
	
	1.000
	0.750

	25
	C1842
	2~3
	2
	1.050
	2.100
	18
	0.750
	
	1.000
	0.750

	26
	C1842
	2
	32
	1.200
	38.400
	18
	0.750
	
	1.000
	0.750

	朝向总面积(㎡)
	707.866
	朝向综合遮阳系数
	1.000
	0.750


3. 东向：

	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	自遮阳系数
	外遮阳编号
	外遮阳系数
	综合遮阳系数

	1
	
	1
	1
	6.291
	6.291
	65
	0.750
	
	1.000
	0.750

	2
	
	1
	1
	1.637
	1.637
	65
	0.750
	
	1.000
	0.750

	3
	
	1
	1
	7.245
	7.245
	65
	0.750
	
	1.000
	0.750

	4
	
	1
	1
	8.085
	8.085
	65
	0.750
	
	1.000
	0.750

	5
	
	1
	1
	15.131
	15.131
	65
	0.750
	
	1.000
	0.750

	6
	
	1
	1
	22.039
	22.039
	65
	0.750
	
	1.000
	0.750

	7
	
	1
	1
	16.642
	16.642
	65
	0.750
	
	1.000
	0.750

	8
	
	1
	1
	32.130
	32.130
	65
	0.750
	
	1.000
	0.750

	9
	
	1
	1
	24.255
	24.255
	65
	0.750
	
	1.000
	0.750

	10
	
	1
	1
	22.785
	22.785
	65
	0.750
	
	1.000
	0.750

	11
	C0342
	2
	58
	1.200
	69.600
	18
	0.750
	
	1.000
	0.750

	12
	C0342
	2
	1
	1.100
	1.100
	18
	0.750
	
	1.000
	0.750

	13
	C0342
	2
	1
	0.892
	0.892
	18
	0.750
	
	1.000
	0.750

	14
	HC1542
	1
	1
	6.679
	6.679
	18
	0.750
	
	1.000
	0.750

	15
	HC1542
	2
	1
	4.068
	4.068
	18
	0.750
	
	1.000
	0.750

	16
	HC1542
	2
	1
	6.678
	6.678
	18
	0.750
	
	1.000
	0.750

	17
	HC1542
	2
	1
	2.593
	2.593
	18
	0.750
	
	1.000
	0.750

	18
	HC1542
	3
	1
	3.333
	3.333
	18
	0.750
	
	1.000
	0.750

	19
	HC1542
	3
	1
	6.679
	6.679
	18
	0.750
	
	1.000
	0.750

	20
	HC1542
	3
	1
	3.328
	3.328
	18
	0.750
	
	1.000
	0.750

	21
	HC1742
	1
	1
	7.452
	7.452
	18
	0.750
	
	1.000
	0.750

	22
	HC1742
	1
	1
	7.493
	7.493
	18
	0.750
	
	1.000
	0.750

	23
	HC1742
	2~3
	2
	7.449
	14.898
	18
	0.750
	
	1.000
	0.750

	24
	HC1742
	2~3
	2
	7.494
	14.989
	18
	0.750
	
	1.000
	0.750

	25
	HC1842
	1
	1
	7.915
	7.915
	18
	0.750
	
	1.000
	0.750

	26
	HC1842
	1
	1
	7.742
	7.742
	18
	0.750
	
	1.000
	0.750

	27
	HC1842
	2~3
	2
	7.916
	15.832
	18
	0.750
	
	1.000
	0.750

	28
	HC1842
	2
	1
	7.742
	7.742
	18
	0.750
	
	1.000
	0.750

	29
	HC1842
	3
	1
	7.742
	7.742
	18
	0.750
	
	1.000
	0.750

	朝向总面积(㎡)
	352.995
	朝向综合遮阳系数
	1.000
	0.750


4. 西向：

	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	自遮阳系数
	外遮阳编号
	外遮阳系数
	综合遮阳系数

	1
	
	1
	1
	17.338
	17.338
	65
	0.750
	
	1.000
	0.750

	2
	
	1
	1
	14.738
	14.738
	65
	0.750
	
	1.000
	0.750

	3
	
	1
	1
	22.235
	22.235
	65
	0.750
	
	1.000
	0.750

	4
	
	1
	1
	22.130
	22.130
	65
	0.750
	
	1.000
	0.750

	5
	
	2~3
	2
	14.490
	28.980
	65
	0.750
	
	1.000
	0.750

	6
	
	2~3
	2
	3.150
	6.300
	65
	0.750
	
	1.000
	0.750

	7
	
	2~3
	2
	16.380
	32.760
	65
	0.750
	
	1.000
	0.750

	8
	
	2
	1
	26.400
	26.400
	65
	0.750
	
	1.000
	0.750

	9
	C0342
	2
	35
	1.200
	42.000
	18
	0.750
	
	1.000
	0.750

	10
	C0342
	2
	1
	1.100
	1.100
	18
	0.750
	
	1.000
	0.750

	11
	C1830
	1
	1
	5.400
	5.400
	18
	0.750
	
	1.000
	0.750

	12
	C1842
	1~3
	3
	7.560
	22.679
	18
	0.750
	
	1.000
	0.750

	13
	C1842
	1~3
	3
	7.559
	22.676
	18
	0.750
	
	1.000
	0.750

	14
	C1842
	1~3
	3
	7.559
	22.677
	18
	0.750
	
	1.000
	0.750

	15
	C1842
	1~3
	3
	7.539
	22.616
	18
	0.750
	
	1.000
	0.750

	16
	C1842
	1~3
	3
	7.539
	22.616
	18
	0.750
	
	1.000
	0.750

	朝向总面积(㎡)
	332.645
	朝向综合遮阳系数
	1.000
	0.750


5. 平均遮阳系数：

	[image: image13.jpg]_ba A Swaths A Systby Ay Syowtbn Ay Swow
by Agthg A thy, A th, Ay





	=0.750


	朝向
	面积（㎡）
	权重系数b
	遮阳系数

	南向
	498.892
	1.00
	0.750

	北向
	707.866
	1.00
	0.750

	东向
	352.995
	1.00
	0.750

	西向
	332.645
	1.00
	0.750

	整个建筑平均遮阳系数
	0.750


平均传热系数

1. 南向：

	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	传热系数

	1
	
	1
	1
	7.350
	7.350
	65
	1.600

	2
	
	1
	1
	7.560
	7.560
	65
	1.600

	3
	
	1
	1
	9.660
	9.660
	65
	1.600

	4
	
	1
	2
	16.485
	32.970
	65
	1.600

	5
	
	1
	1
	47.670
	47.670
	65
	1.600

	6
	
	1
	1
	8.190
	8.190
	65
	1.600

	7
	
	1
	1
	10.748
	10.748
	65
	1.600

	8
	
	1
	1
	17.430
	17.430
	65
	1.600

	9
	
	2
	1
	13.695
	13.695
	65
	1.600

	10
	
	2
	1
	31.405
	31.405
	65
	1.600

	11
	
	2
	1
	46.420
	46.420
	65
	1.600

	12
	
	2
	1
	32.065
	32.065
	65
	1.600

	13
	
	2
	1
	13.365
	13.365
	65
	1.600

	14
	C1842
	1~3
	3
	7.516
	22.549
	18
	1.600

	15
	C1842
	1~3
	3
	7.540
	22.619
	18
	1.600

	16
	C1842
	1~3
	3
	7.560
	22.680
	18
	1.600

	17
	C1842
	1~3
	3
	7.557
	22.672
	18
	1.600

	18
	C1842
	1~3
	3
	7.560
	22.680
	18
	1.600

	19
	C1842
	2
	30
	1.200
	36.000
	18
	1.600

	20
	C1842
	2
	36
	1.260
	45.360
	18
	1.600

	21
	C1842
	2
	1
	0.966
	0.966
	18
	1.600

	22
	C1842
	2
	1
	0.898
	0.898
	18
	1.600

	23
	C1842
	3
	2
	7.560
	15.120
	18
	1.600

	24
	C2142
	3
	1
	8.820
	8.820
	18
	1.600

	朝向总面积(㎡)
	498.892
	朝向平均传热系数
	1.600


2. 北向：

	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	传热系数

	1
	
	1
	1
	29.355
	29.355
	65
	1.600

	2
	
	1
	1
	10.957
	10.957
	65
	1.600

	3
	
	1
	1
	13.388
	13.388
	65
	1.600

	4
	
	1
	1
	27.570
	27.570
	65
	1.600

	5
	
	1
	1
	26.074
	26.074
	65
	1.600

	6
	
	1
	1
	4.796
	4.796
	65
	1.600

	7
	
	1
	2
	31.500
	63.000
	65
	1.600

	8
	
	1
	1
	11.900
	11.900
	65
	1.600

	9
	
	1
	1
	2.170
	2.170
	65
	1.600

	10
	
	1
	1
	9.084
	9.084
	65
	1.600

	11
	
	1
	1
	16.319
	16.319
	65
	1.600

	12
	
	1
	1
	3.997
	3.997
	65
	1.600

	13
	
	1
	4
	15.750
	63.000
	65
	1.600

	14
	
	1
	1
	14.070
	14.070
	65
	1.600

	15
	
	1
	2
	17.430
	34.860
	65
	1.600

	16
	
	2
	1
	13.752
	13.752
	65
	1.600

	17
	
	2
	1
	17.932
	17.932
	65
	1.600

	18
	
	2
	1
	46.533
	46.533
	65
	1.600

	19
	
	2
	1
	32.178
	32.178
	65
	1.600

	20
	
	2
	1
	13.365
	13.365
	65
	1.600

	21
	C1842
	2~3
	165
	1.260
	207.900
	18
	1.600

	22
	C1842
	2
	1
	0.966
	0.966
	18
	1.600

	23
	C1842
	2~3
	2
	0.630
	1.260
	18
	1.600

	24
	C1842
	2~3
	3
	0.980
	2.940
	18
	1.600

	25
	C1842
	2~3
	2
	1.050
	2.100
	18
	1.600

	26
	C1842
	2
	32
	1.200
	38.400
	18
	1.600

	朝向总面积(㎡)
	707.866
	朝向平均传热系数
	1.600


3. 东向：

	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	传热系数

	1
	
	1
	1
	6.291
	6.291
	65
	1.600

	2
	
	1
	1
	1.637
	1.637
	65
	1.600

	3
	
	1
	1
	7.245
	7.245
	65
	1.600

	4
	
	1
	1
	8.085
	8.085
	65
	1.600

	5
	
	1
	1
	15.131
	15.131
	65
	1.600

	6
	
	1
	1
	22.039
	22.039
	65
	1.600

	7
	
	1
	1
	16.642
	16.642
	65
	1.600

	8
	
	1
	1
	32.130
	32.130
	65
	1.600

	9
	
	1
	1
	24.255
	24.255
	65
	1.600

	10
	
	1
	1
	22.785
	22.785
	65
	1.600

	11
	C0342
	2
	58
	1.200
	69.600
	18
	1.600

	12
	C0342
	2
	1
	1.100
	1.100
	18
	1.600

	13
	C0342
	2
	1
	0.892
	0.892
	18
	1.600

	14
	HC1542
	1
	1
	6.679
	6.679
	18
	1.600

	15
	HC1542
	2
	1
	4.068
	4.068
	18
	1.600

	16
	HC1542
	2
	1
	6.678
	6.678
	18
	1.600

	17
	HC1542
	2
	1
	2.593
	2.593
	18
	1.600

	18
	HC1542
	3
	1
	3.333
	3.333
	18
	1.600

	19
	HC1542
	3
	1
	6.679
	6.679
	18
	1.600

	20
	HC1542
	3
	1
	3.328
	3.328
	18
	1.600

	21
	HC1742
	1
	1
	7.452
	7.452
	18
	1.600

	22
	HC1742
	1
	1
	7.493
	7.493
	18
	1.600

	23
	HC1742
	2~3
	2
	7.449
	14.898
	18
	1.600

	24
	HC1742
	2~3
	2
	7.494
	14.989
	18
	1.600

	25
	HC1842
	1
	1
	7.915
	7.915
	18
	1.600

	26
	HC1842
	1
	1
	7.742
	7.742
	18
	1.600

	27
	HC1842
	2~3
	2
	7.916
	15.832
	18
	1.600

	28
	HC1842
	2
	1
	7.742
	7.742
	18
	1.600

	29
	HC1842
	3
	1
	7.742
	7.742
	18
	1.600

	朝向总面积(㎡)
	352.995
	朝向平均传热系数
	1.600


4. 西向：

	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	传热系数

	1
	
	1
	1
	17.338
	17.338
	65
	1.600

	2
	
	1
	1
	14.738
	14.738
	65
	1.600

	3
	
	1
	1
	22.235
	22.235
	65
	1.600

	4
	
	1
	1
	22.130
	22.130
	65
	1.600

	5
	
	2~3
	2
	14.490
	28.980
	65
	1.600

	6
	
	2~3
	2
	3.150
	6.300
	65
	1.600

	7
	
	2~3
	2
	16.380
	32.760
	65
	1.600

	8
	
	2
	1
	26.400
	26.400
	65
	1.600

	9
	C0342
	2
	35
	1.200
	42.000
	18
	1.600

	10
	C0342
	2
	1
	1.100
	1.100
	18
	1.600

	11
	C1830
	1
	1
	5.400
	5.400
	18
	1.600

	12
	C1842
	1~3
	3
	7.560
	22.679
	18
	1.600

	13
	C1842
	1~3
	3
	7.559
	22.676
	18
	1.600

	14
	C1842
	1~3
	3
	7.559
	22.677
	18
	1.600

	15
	C1842
	1~3
	3
	7.539
	22.616
	18
	1.600

	16
	C1842
	1~3
	3
	7.539
	22.616
	18
	1.600

	朝向总面积(㎡)
	332.645
	朝向平均传热系数
	1.600


总体热工性能

	朝向
	面积
	传热系数
	遮阳系数
	窗墙比
	标准要求
	结论

	南向
	498.89
	1.60
	0.75
	0.53
	K≤1.70
	满足

	北向
	707.87
	1.60
	0.75
	0.67
	K≤1.70
	满足

	东向
	353.00
	1.60
	0.75
	0.49
	K≤2.00
	满足

	西向
	332.64
	1.60
	0.75
	0.53
	K≤1.70
	满足

	综合平均
	1892.40
	1.60
	0.75
	0.57
	
	

	标准依据
	《标准2》第4.2.2条

	标准要求
	各朝向外窗传热系数满足表4.2.2-1的要求(kW≤1.70且kE≤2.00且kS≤1.70且kN≤1.70)

	结论
	满足


注：本表所统计的外窗包含凸窗。

可开启面积

	楼层
	房间编号
	房间面积（㎡）
	门窗编号
	门窗面积（㎡）
	开启比例
	门窗类型
	透光面积/房间面积
	开启面积/房间面积
	外窗开启比
	幕墙开启比
	结论

	2
	2001(最不利房间)
	651.32
	未编号
	3.15
	0.00
	幕墙
	0.19
	0.06
	0.30
	0.00
	满足

	
	
	
	C1842
	7.54
	0.30
	外窗
	
	
	
	
	

	
	
	
	C1842
	7.54
	0.30
	外窗
	
	
	
	
	

	
	
	
	C1842
	7.56
	0.30
	外窗
	
	
	
	
	

	
	
	
	C1842
	7.56
	0.30
	外窗
	
	
	
	
	

	
	
	
	C1842
	7.56
	0.30
	外窗
	
	
	
	
	

	
	
	
	C1842
	7.56
	0.30
	外窗
	
	
	
	
	

	
	
	
	C1842
	7.56
	0.30
	外窗
	
	
	
	
	

	
	
	
	C1842
	7.56
	0.30
	外窗
	
	
	
	
	

	
	
	
	C1842
	7.52
	0.30
	外窗
	
	
	
	
	

	
	
	
	C1842
	7.54
	0.30
	外窗
	
	
	
	
	

	
	
	
	HC1842
	7.74
	0.30
	外窗
	
	
	
	
	

	
	
	
	HC1742
	7.45
	0.30
	外窗
	
	
	
	
	

	
	
	
	HC1742
	7.49
	0.30
	外窗
	
	
	
	
	

	
	
	
	HC1842
	7.92
	0.30
	外窗
	
	
	
	
	

	
	
	
	HC1542
	4.07
	0.30
	外窗
	
	
	
	
	

	
	
	
	HC1542
	6.68
	0.30
	外窗
	
	
	
	
	

	
	
	
	HC1542
	2.59
	0.30
	外窗
	
	
	
	
	

	标准依据
	《标准2》第4.2.8条

	标准要求
	外窗开启比≥30%

	结论
	满足


注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

冷凝受潮验算

环境参数

	采暖期天数
	174

	室内计算温度(℃)
	18.00

	室内计算相对湿度(%)
	60.00

	室内空气水蒸气分压力(Pa)
	1237.20

	采暖期室外平均温度(℃)
	-9.10

	采暖期室外平均湿度(℃)
	60.00

	室外空气水蒸气分压力(Pa)
	168.36


检查项

外墙构造一

	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	修正系数
	热阻R
	蒸汽渗透系数
	蒸汽渗透阻

	
	(mm)
	W/(m.K)
	α
	(㎡K)/W
	g/(m2.h.Pa)
	(m3.h.Pa)/g

	水泥砂浆
	20
	0.930
	1.00
	0.022
	0.0210
	952.38

	挤塑聚苯板
	200
	0.030
	1.00
	6.667
	0.0140
	14285.71

	聚苯颗粒保温砂浆
	20
	0.060
	1.00
	0.333
	0.0000
	0.00

	钢筋混凝土
	200
	1.740
	1.00
	0.115
	0.0158
	12658.23

	石灰砂浆
	20
	0.810
	1.00
	0.025
	0.0443
	451.47

	各层之和∑
	460
	－
	－
	7.161
	－
	28347.7905

	热阻Ro=0.16+∑R
	7.321

	冷凝计算界面温度θc(℃)
	-8.835

	冷凝计算界面内侧的蒸汽渗透阻Ho.i (㎡.h.Pa/g)
	27395.410

	冷凝计算界面内侧所需的蒸汽渗透阻 (㎡.h.Pa/g)
	3537.264

	冷凝计算界面至围护结构外表面之间的蒸汽渗透阻Ho.e (㎡.h.Pa/g)
	952.381

	冷凝计算界面至围护结构内表面之间的热阻Ro.i(㎡.K/W)
	7.140

	采暖期室外平均饱和水蒸气分压力(Pa)
	280.600

	室内空气水蒸气分压力Pi(Pa)
	1237.200

	采暖期保温材料重量湿度的允许增量[Δω](%)
	10

	保温材料的干密度ρ0(kg/m3)
	30.000

	冷凝计算界面处与界面温度θc对应的饱和水蒸气分压力Ps.c(Pa)
	287.28

	标准依据
	《标准1》第4.2.4条

	标准要求
	Ho.i≥3537.26

	结论
	满足


屋顶构造一

	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	修正系数
	热阻R
	蒸汽渗透系数
	蒸汽渗透阻

	
	(mm)
	W/(m.K)
	α
	(㎡K)/W
	g/(m2.h.Pa)
	(m3.h.Pa)/g

	水泥砂浆
	20
	0.930
	1.00
	0.022
	0.0210
	952.38

	水泥膨胀珍珠岩(ρ=800)
	40
	0.260
	1.50
	0.103
	0.0420
	952.38

	聚苯乙烯泡沫塑料（白板）
	120
	0.039
	1.05
	2.930
	0.0162
	7407.41

	聚苯颗粒保温砂浆
	40
	0.060
	1.00
	0.667
	0.0000
	0.00

	水泥砂浆
	10
	0.930
	1.00
	0.011
	0.0210
	476.19

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	1.00
	0.069
	0.0158
	7594.94

	聚苯颗粒保温砂浆
	20
	0.060
	1.00
	0.333
	0.0000
	0.00

	各层之和∑
	370
	－
	－
	4.134
	－
	17383.2967

	热阻Ro=0.16+∑R
	4.294

	冷凝计算界面温度θc(℃)
	-8.649

	冷凝计算界面内侧的蒸汽渗透阻Ho.i (㎡.h.Pa/g)
	16430.916

	冷凝计算界面内侧所需的蒸汽渗透阻 (㎡.h.Pa/g)
	1602.538

	冷凝计算界面至围护结构外表面之间的蒸汽渗透阻Ho.e (㎡.h.Pa/g)
	952.381

	冷凝计算界面至围护结构内表面之间的热阻Ro.i(㎡.K/W)
	4.113

	采暖期室外平均饱和水蒸气分压力(Pa)
	280.600

	室内空气水蒸气分压力Pi(Pa)
	1237.200

	采暖期保温材料重量湿度的允许增量[Δω](%)
	6

	保温材料的干密度ρ0(kg/m3)
	800.000

	冷凝计算界面处与界面温度θc对应的饱和水蒸气分压力Ps.c(Pa)
	292.13

	标准依据
	《标准1》第4.2.4条

	标准要求
	Ho.i≥1602.54

	结论
	满足


结露检查

环境参数

	计算地点
	黑龙江-大庆

	室外相对湿度(%)
	57.00

	Ti 室内计算温度(℃)
	16

	室内相对湿度(%)
	60

	Te.min 累年最低日平均温度(℃)
	-33.40

	Tw 采暖室外计算温度(℃)
	-23.60

	Ri内表面换热阻((㎡·K)/W)
	0.11


检查项(最不利构造)

外墙防火隔离带：外墙防火隔离带构造一

	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.24

	聚苯颗粒保温砂浆
	20
	0.060
	0.950
	1.20
	0.278
	0.32

	挤塑聚苯板
	20
	0.030
	0.365
	1.00
	0.667
	0.24

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.24

	钢筋混凝土
	200
	1.740
	17.200
	1.00
	0.115
	1.98

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.25

	各层之和∑
	300
	－
	－
	－
	1.127
	3.275

	热阻Ro=0.15+∑R
	1.28

	室外计算温度(℃)
te=0.3tw+0.7te.min
	-30.46

	结露验算公式
	[image: image14.png]




	室内露点温度(℃)
	8.24

	内表面温度(℃)
	12.00

	标准依据
	《标准1》第4.2.3条

	标准要求
	围护结构内表面温度不应低于室内空气露点温度

	结论
	不结露!


屋顶防火隔离带：屋顶防火隔离带构造一

	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.24

	聚苯颗粒保温砂浆
	20
	0.060
	0.950
	1.20
	0.278
	0.32

	挤塑聚苯板
	20
	0.030
	0.365
	1.00
	0.667
	0.24

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.24

	钢筋混凝土
	200
	1.740
	17.200
	1.00
	0.115
	1.98

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.25

	各层之和∑
	300
	－
	－
	－
	1.127
	3.275

	热阻Ro=0.16+∑R
	1.29

	室外计算温度(℃)
te=0.3tw+0.7te.min
	-30.46

	结露验算公式
	[image: image15.png]




	室内露点温度(℃)
	8.24

	内表面温度(℃)
	12.03

	标准依据
	《标准1》第4.2.3条

	标准要求
	围护结构内表面温度不应低于室内空气露点温度

	结论
	不结露!


外窗气密性

	最不利气密性等级
	6级  C1830

	外窗气密性措施
	

	标准依据
	《标准1》第4.2.10条，分级与检测方法《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）

	标准要求
	外窗气密性不应低于《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）的6级

	结论
	满足


幕墙气密性

	最不利气密性等级
	3级  

	幕墙气密性措施
	

	通风换气装置
	有

	标准依据
	《标准1》第4.2.11条，分级与检测方法《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007）

	标准要求
	幕墙气密性不应低于《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007）的3级

	结论
	满足


结论

	序号
	检查项
	结论
	可否性能权衡

	1
	体形系数
	满足
	

	2
	窗墙比
	满足
	

	3
	可见光透射比
	满足
	

	4
	天窗屋顶比
	满足
	

	5
	天窗类型
	满足
	

	6
	屋顶构造
	满足
	

	7
	外墙构造
	满足
	

	8
	挑空楼板构造
	满足
	

	9
	采暖与非采暖隔墙
	满足
	

	10
	采暖与非采暖楼板
	满足
	

	11
	外门构造
	满足
	

	12
	周边地面构造
	满足
	

	13
	非周边地面构造
	满足
	

	14
	外窗热工
	满足
	

	15
	可开启面积
	满足
	

	16
	冷凝受潮验算
	满足
	

	17
	结露检查
	满足
	

	18
	外窗气密性
	满足
	

	19
	幕墙气密性
	满足
	

	结论
	满足
	


 4 / 4

[image: image16.png]