工程说明

- 工程概况

梨园坝传统村落位于川东北丘陵地区，具体位置再四川省通江县泥溪镇西北部，坐落于大巴山深处，海拔在550~750m，至今仍保留着古村落的原始面貌，改造选择的是一号马超忠、马朝山院子。该院本应是四合院格局，青瓦屋顶穿斗木架构支撑。建筑年代在百年以上。现前院已毁，所在位置现建造为两面池塘。正堂屋面阔三间，左右厢房各横列三间，石砌天井“地坝”，按方正规制，沿中轴线设计为“拥堂”格局。该绿色建筑改造项目在原有旧建筑的基础上，针对原有建筑存在的通风、采光等的问题以及根据其使用空间、使用功能、建筑整体色彩及风格进行“修旧如旧”的改造。

- 工程设计

- 设计思路

针对原有房屋的不足进行改造

1）院落堂屋没有开窗，室内阴暗潮湿，院落墙体依旧采用木骨泥墙，结构部分损坏。改造时调整至合理的窗墙比值。

2）二层较封闭，采光不足，屋顶存在漏风漏雨。因此二层空间基本不能使用。改造时对二层空间进行激活再生，提高利用率。

3）院落正对面的池塘存在地块荒废，地形凹陷，且院落入口狭窄，没有正式的入口。改造时对池塘进行重新整治，建筑入口及周边道路进行重新规划。

同时，通过池塘的修复，达到改变院落环境热舒适的效果。

4）立面木材墙面腐蚀严重，屋面强度刚度降低，不利于保暖与抗震。改造时在原有墙体基础上进行合理范围内的保温涂料等的粉刷翻新。

5）现有住户对房屋进行改建时，强加不锈钢的简易窗户，破坏原有建筑文化氛围。改造时添加的建筑构件、建筑室内外装饰均取自原有旧建筑建筑元素。

- 设计内容

在尊重地方文化，符合地方建筑人居需求的基础上，进行绿色建筑改建。具体改造内容如下：

- 激活原本荒废的池塘，增添三步弧形台阶的亲水平台，增加空间层次感。同时利用初唐的直接蒸发冷却来调节院内的热湿环境。

- 增添体量低于原有老建筑的弧形长廊，激活原本院落单一空间，采用顺应地势的条型布局，呼应回归原有的四合院。

- 二层左侧激活不用的空间，设置为公共茶室，创造村内交流说动空间，右侧修复原住户使用空间。

- 墙面的修补与围护结构的翻新，新增加的栏杆门窗等均从原有建筑元素中提取。

- 加入夹层屋面，构成双层屋顶通风系统，改造场地的自然通风，提高环境舒适度。

- 因原有空间采光不足，将改造后的公共空间做成半开放空间，同时在建筑内部设置导光管，以达到良好的室内采光效果。

- 结合古建筑的倾斜屋面及水处理设施对雨水进行回收再利用。

- 该地区太阳辐射较为丰富，可使用太阳能集热系统，安装太阳能热水器，利用太阳吸收的热量加热水。

- 编制依据

- 实地测绘的数据、后期整理绘制的总平面图、建筑专业设计图纸、设计效果图等图纸资料

- 《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019

- 《绿色建筑评价技术细则》

- 《四川省居住建筑节能设计标准》DB51/5027-2019

- 《民用建筑热工设计规范》GB50176

- 《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106-2008

- 《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 134-2010

- 《城市居住区热环境设计标准》JGJ 286-2013

- 《建筑采光设计标准》  GB50033-2013

- 《采光测量方法》GB/T 5699-2007

- 《民用建筑隔声设计规范》GB50118-2010

- 《建筑隔声评价标准》GB/T 50121-2005

- 《建筑声学设计手册》

- 《建筑隔声设计—空气声隔声技术》

- 《声学手册》

- 《噪声与振动控制工程手册》

- 《建筑声学设计原理》

- 《建筑设计资料集》（第二版）第2集

- 《声环境质量标准》GB 3096-2008

- 《环境影响评价技术导则 声环境》HJ2.4-2009

- 《声环境功能区划分技术规范》GB/T15190-2014

- 《民用建筑绿色性能计算标准》JGJT_449-2018

- 《建筑通风效果测试与评价标准》JGJ/T 309—2013