5.2.2外窗、玻璃幕墙的可开启部分能使建筑获得良好的通风。（总分6分）

- 得分自评：（有严格室内温湿度要求、不宜进行自然通风的建筑或房间，本条不参评；当建筑层数大于18层时，18层以上部分不参评）

□不参评，原因：____________________

| 序号 | 外窗/幕墙设置情况 | 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 仅设幕墙 | 玻璃幕墙透明部分可开启面积比例达到5% | 4 |  |
| 2 |  | 玻璃幕墙透明部分可开启面积比例达到10% | 6 |  |
| 3 | 仅设外窗 | 外窗可开启面积比例达到30% | 4 | 6 |
| 4 |  | 外窗可开启面积比例达到35% | 6 |  |
| 5 | 设玻璃幕墙和外窗 | 按本表序号第1-4进行评价，得分取两项得分的平均值 | — |  |
|  |  | 合计 | 6 | 6 |

- 评价要点：

外窗可开启面积比例：

| 编号 | 外窗类型 | 外窗尺寸 |  | 数量（个） | 可开启面积比例（%） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 宽度（m） | 高度（m） |  |  |  |
| C0612 |  | 0.60 | 1.50 | 1 | 0 |  |
| C0915 | 上悬窗 | 0.90 | 1.50 | 39 | 50 |  |
| C0924 |  | 0.90 | 2.40 | 1 | 0 |  |
| C0930 |  | 0.90 | 3.00 | 1 | 0 |  |
| C1218 | 推拉窗-向左开、推拉窗-向右开 | 1.20 | 1.80 | 2 | 67 |  |
| C1524 | 推拉窗-向左开、推拉窗-向右开 | 1.50 | 2.40 | 21 | 67 |  |
| C18109-1 | 上悬窗 | 1.80 | 3.85 | 1 | 16 |  |
| C18109-2 | 上悬窗 | 1.80 | 4.20 | 1 | 14 |  |
| C18109-3 | 上悬窗 | 1.80 | 3.85 | 1 | 16 |  |
| C1824 | 推拉窗-向左开、推拉窗-向右开 | 1.80 | 2.40 | 1 | 67 |  |
| C1830 | 上悬窗 | 1.80 | 3.00 | 1 | 20 |  |
| C1830a | 推拉窗-向左开、推拉窗-向右开 | 1.80 | 3.00 | 1 | 50 |  |
| C2024 | 推拉窗-向左开、推拉窗-向右开 | 2.00 | 2.40 | 9 | 67 |  |
| C2027 | 推拉窗-向左开、推拉窗-向右开 | 2.00 | 2.70 | 4 | 59 |  |
| C2030 | 推拉窗-向左开、推拉窗-向右开 | 2.00 | 3.00 | 8 | 50 |  |
| C23427 | 推拉窗-向左开、推拉窗-向右开 | 23.40 | 2.70 | 1 | 27 |  |
| C2430 | 上悬窗 | 2.40 | 3.00 | 7 | 20 |  |
| C27027-1 | 推拉窗-向左开、推拉窗-向右开 | 3.10 | 2.70 | 2 | 29 |  |
| C27027-2 | 推拉窗-向左开、推拉窗-向右开 | 24.50 | 2.70 | 2 | 26 |  |
| C4024 | 推拉窗-向左开、推拉窗-向右开 | 4.00 | 2.40 | 1 | 67 |  |
| C4030 | 推拉窗-向左开、推拉窗-向右开 | 4.00 | 3.00 | 1 | 50 |  |
| MQ1-1 | 上悬窗 | 2.00 | 3.65 | 1 | 16 |  |
| MQ1-2 | 上悬窗 | 2.00 | 4.20 | 1 | 14 |  |
| MQ1-3 | 上悬窗 | 2.00 | 5.30 | 1 | 11 |  |
| MQ1-4 | 上悬窗 | 2.00 | 2.40 | 1 | 25 |  |
| ZJC1 | 平开窗-右合页 | 2.65 | 3.10 | 1 | 10 |  |
| ZJC2 | 推拉窗-向左开、推拉窗-向右开 | 4.74 | 3.10 | 2 | 50 |  |
| 总计 |  |  |  |  | 40 |

幕墙可开启面积比例：

| 编号 | 幕墙类型 | 幕墙尺寸 |  | 数量（个） | 可开启面积比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 宽度（m） | 高度（m） |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |

- 证明材料：

建议提交材料及要求：

1、	建筑平面图、立面图、门窗表：应有外窗详细尺寸说明，明确开启方式，并与大样图吻合；

2、	幕墙图纸：应有可开启扇的详细尺寸、开启方式和位置说明。

3、	外窗/幕墙可开启面积比例计算书：应分别统计外窗、幕墙可开启面积比例，并与图纸吻合。