综合能耗节能率计算书

居住建筑

| 工程名称 | 雅园A·B栋 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 重庆-重庆 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 审 定 人 |  |
| 设计日期 | 2021年1月6日 |

| 采用软件 | 能耗计算BESI2020 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20190808 |
| 研发单位 | 北京绿建软件有限公司 |
| 正版授权码 | T17783510948 |

目  录

1	建筑概况	3

2	设计依据	3

3	规定性指标检查	错误!未定义书签。

3.1	体形系数	错误!未定义书签。

3.2	开间窗墙面积比	错误!未定义书签。

3.3	屋顶构造	错误!未定义书签。

3.3.1	屋顶构造一	错误!未定义书签。

3.3.2	屋顶构造二	错误!未定义书签。

3.3.3	屋顶构造N	错误!未定义书签。

3.3.4	屋顶平均热工性能	错误!未定义书签。

3.4	外墙构造	错误!未定义书签。

3.4.1	外墙相关构造	错误!未定义书签。

3.4.2	外墙平均传热系数	错误!未定义书签。

3.5	挑空楼板构造	错误!未定义书签。

3.5.1	挑空楼板构造一	错误!未定义书签。

3.5.2	挑空楼板构造N	错误!未定义书签。

3.5.3	挑空楼板平均热工性能	错误!未定义书签。

3.6	非采暖地下室顶板构造	错误!未定义书签。

3.6.1	顶板构造一	错误!未定义书签。

3.6.2	顶板构造N	错误!未定义书签。

3.6.3	非采暖地下室顶板平均热工性能	错误!未定义书签。

3.7	分隔采暖与非采暖空间的隔墙构造	错误!未定义书签。

3.7.1	隔墙构造一	错误!未定义书签。

3.7.2	隔墙构造N	错误!未定义书签。

3.7.3	分隔采暖与非采暖空间的隔墙平均热工性能	错误!未定义书签。

3.8	分隔采暖与非采暖空间的户门构造	错误!未定义书签。

3.9	阳台门下部芯板构造	错误!未定义书签。

3.10	外窗	错误!未定义书签。

3.11	凸窗	错误!未定义书签。

3.11.1	凸窗顶板构造	错误!未定义书签。

3.11.2	凸窗侧板构造	错误!未定义书签。

3.11.3	凸窗底板构造	错误!未定义书签。

3.11.4	凸窗透明部分	错误!未定义书签。

3.12	不采暖封闭阳台相关指标和构造	错误!未定义书签。

3.12.1	不采暖封闭阳台与室内的隔墙	错误!未定义书签。

3.12.2	不采暖封闭阳台与室内隔墙的门窗	错误!未定义书签。

3.12.3	不采暖封闭阳台隔墙窗墙面积比	错误!未定义书签。

3.12.4	不采暖封闭阳台外部墙板	错误!未定义书签。

3.12.5	不采暖封闭阳台上部顶板	错误!未定义书签。

3.12.6	不采暖封闭阳台底板	错误!未定义书签。

3.12.7	不采暖封闭阳台地面	错误!未定义书签。

3.12.8	不采暖封闭阳台外窗	错误!未定义书签。

3.12.9	不采暖封闭阳台外墙开间窗墙面积比	错误!未定义书签。

3.13	周边地面	错误!未定义书签。

3.13.1	典型周边地面分类	错误!未定义书签。

3.13.2	周边地面相关构造	错误!未定义书签。

3.13.3	周边地面平均热工性能	错误!未定义书签。

3.14	地下室外墙	错误!未定义书签。

3.14.1	地下墙相关构造	错误!未定义书签。

3.14.2	地下墙平均热工性能	错误!未定义书签。

3.15	外窗（包括敞开式阳台外门窗）气密性	错误!未定义书签。

3.16	规定性指标检查结论	错误!未定义书签。

4	热工性能权衡判断	错误!未定义书签。

4.1	说明	错误!未定义书签。

4.2	开间窗墙面积比	错误!未定义书签。

4.3	外墙平均传热系数	错误!未定义书签。

4.4	封闭阳台内隔墙、门、窗的平均传热系数	错误!未定义书签。

4.5	地面平均传热系数	错误!未定义书签。

4.5.1	典型地面分类	错误!未定义书签。

4.5.2	周边地面构造	错误!未定义书签。

4.5.3	非周边地面构造	错误!未定义书签。

4.6	建筑总耗热量计算	错误!未定义书签。

4.7	热工性能权衡判断结论	错误!未定义书签。

5	附表 耗热量计算详表	错误!未定义书签。

# 建筑概况

| 工程名称 | 雅园A·B栋 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程地点 | 重庆-重庆 |  |
| 地理位置 | 北纬：29.58° | 东经：106.47° |
| 建筑面积(m2) | 地上14358 地下0 |  |
| 建筑层数 | 地上9 地下0 |  |
| 建筑高度（m） | 地上30.6 地下0.0 |  |
| 建筑体积(m3) | 47432.30 |  |
| 建筑外表面积(m2) | 13634.11 |  |
| 北向角度 | 95 |  |
| 结构类型 |  |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.50 |  |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.50 |  |

# 计算依据

1. 《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2019)

2. 《民用建筑绿色性能计算标准》(JGJ/T 449-2018)

3. 《建筑能效标识技术标准》(JGJ/T 288-2012)

4. 《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》（JGJ 134-2010）

5. 《民用建筑热工设计规范》(GB50176)

# 计算要求

## 计算目标

依据《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2019)第7.2.8相关内容，对于采取措施后的建筑能耗降低幅度进行计算。

## 计算方法

建立参照建筑，参照建筑的热工参数、采暖空调照明形式及设备满足现行国家节能标准要求。

根据现行行业标准《民用建筑绿色性能计算标准》JGJ/T449的相关规定，分别计算设计建筑及参照建筑的供暖空调和照明系统能耗，计算其节能率并进行得分判定。

即：建筑能耗节能率 ＝ （参照建筑全年采暖空调照明耗电量 － 设计建筑全年采暖空调照明耗电量） /  参照建筑全年采暖空调照明耗电量 × 100%

# 围护结构

## 工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透系数u | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-93）》 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-93）》 |
| 防水层 | 0.170 | 0.111 | 600.0 | 1005.0 | 0.0100 |  |
| 水泥砂浆找平层 | 0.930 | 11.306 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0000 |  |
| 保温砂浆 | 0.290 | 4.440 | 800.0 | 1050.0 | 0.0000 | 蒸汽渗透系数没有给出 |
| 钢筋混凝土屋面板 | 1.740 | 17.060 | 2500.0 | 920.0 | 0.0000 |  |
| 普通粘土砖 | 0.810 | 10.551 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0080 |  |
| 抗裂砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0000 |  |
| 水泥砂浆面层 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 蒸汽渗透系数为测定值 |

## 体形系数

| 外表面积 | 19569.17 |
| --- | --- |
| 建筑体积 | 21456.21 |
| 体形系数 | 0.91 |

## 窗墙比

### 窗墙比

| 朝向 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 701.28 | 2628.90 | 0.27 |
| 北向 | 707.04 | 2667.81 | 0.27 |
| 东向 | 702.72 | 2907.54 | 0.24 |
| 西向 | 669.60 | 2740.53 | 0.24 |
| 平均 | 2780.64 | 10944.77 | 0.25 |

## 屋顶构造

### 挤塑聚苯板20+加气砼80＋钢筋砼120

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 防水层 | 1 | 0.170 | 0.111 | 1.00 | 0.006 | 0.001 |
| 水泥砂浆找平层 | 20 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.022 | 0.243 |
| 保温砂浆 | 120 | 0.290 | 4.440 | 1.00 | 0.414 | 1.837 |
| 钢筋混凝土屋面板 | 120 | 1.740 | 17.060 | 1.00 | 0.069 | 1.177 |
| 各层之和∑ | 261 | － | － | － | 0.510 | 3.258 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.50 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 1.52 |  |  |  |  |  |
| 修正后K, D | K = 0.94, D = 3.76 |  |  |  |  |  |
| 修正原因 |  |  |  |  |  |  |
| 数据来源 | 重庆居住规范99页 |  |  |  |  |  |

## 外墙构造

### 外-挤塑聚苯板20+钢筋砼200

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 普通粘土砖 | 240 | 0.810 | 10.551 | 1.00 | 0.296 | 3.126 |
| 保温砂浆 | 50 | 0.290 | 4.440 | 1.00 | 0.172 | 0.766 |
| 抗裂砂浆 | 5 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 各层之和∑ | 315 | － | － | － | 0.496 | 4.197 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.50 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 1.55 |  |  |  |  |  |
| 修正后K, D | K = 0.92, D = 4.63 |  |  |  |  |  |
| 修正原因 |  |  |  |  |  |  |
| 数据来源 | 重庆居住规范83页 |  |  |  |  |  |

## 分户墙

本工程无此项内容

## 楼梯间隔墙或封闭外走廊隔墙

### 砼多孔砖(190六孔砖)

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆面层 | 10 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.011 | 0.122 |
| 保温砂浆 | 20 | 0.290 | 4.440 | 1.00 | 0.069 | 0.306 |
| 钢筋混凝土 | 240 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.138 | 2.372 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 290 | － | － | － | 0.239 | 3.045 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 2.18 |  |  |  |  |  |
| 修正后K, D | K = 1.85, D = 1.86 |  |  |  |  |  |
| 修正原因 |  |  |  |  |  |  |
| 数据来源 | 重庆居住规范84页 |  |  |  |  |  |

## 架空或外挑楼板

本工程无此项内容

## 楼板

### 钢筋砼楼板120

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 保温砂浆 | 30 | 0.290 | 4.440 | 1.00 | 0.103 | 0.459 |
| 钢筋混凝土 | 100 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.057 | 0.989 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 170 | － | － | － | 0.204 | 1.937 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 2.36 |  |  |  |  |  |
| 修正后K, D | K = 1.95, D = 2.91 |  |  |  |  |  |
| 修正原因 |  |  |  |  |  |  |
| 数据来源 | 重庆居住规范100页 |  |  |  |  |  |

### 钢筋砼楼板120

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 保温砂浆 | 30 | 0.290 | 4.440 | 1.00 | 0.103 | 0.459 |
| 钢筋混凝土 | 100 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.057 | 0.989 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 170 | － | － | － | 0.204 | 1.937 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 2.36 |  |  |  |  |  |
| 修正后K, D | K = 1.95, D = 2.91 |  |  |  |  |  |
| 修正原因 |  |  |  |  |  |  |
| 数据来源 | 重庆居住规范100页 |  |  |  |  |  |

## 通往封闭空间的户门

| 构造名称 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K [W/(㎡.K)] |
| --- | --- | --- | --- |
| 木头夹层门 | 117.18 | 1.000 | 0.79 |

## 通往非封闭空间或户外的户门

本工程无此项内容

## 外窗热工

### 外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 自遮阳系数 | 可见光透射比 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12A钢铝单框双玻窗（平均） | 18 | 3.90 | 0.75 | 1.000 | 来源《民用建筑热工设计规范》 |

### 总体热工性能

| 朝向 | 房间编号 | 窗构造 编号 | K值 | K限值 | 窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | X002 | 18 | 3.90 | 3.20 | 0.39 |
|  | X011 | 18 | 3.90 | 不允许 | 0.70 |
|  | X015 | 18 | 3.90 | 不允许 | 0.70 |
|  | X027 | 18 | 3.90 | 不允许 | 0.70 |
|  | X028 | 18 | 3.90 | 不允许 | 0.70 |
|  | X034 | 18 | 3.90 | 不允许 | 0.70 |
|  | X037 | 18 | 3.90 | 不允许 | 0.70 |
|  | X042 | 18 | 3.90 | 不允许 | 0.70 |
|  | X043 | 18 | 3.90 | 不允许 | 0.70 |
|  | X046 | 18 | 3.90 | 不允许 | 0.70 |
|  | X048 | 18 | 3.90 | 不允许 | 0.70 |
|  | X049 | 18 | 3.90 | 不允许 | 0.70 |
|  | X052 | 18 | 3.90 | 不允许 | 0.70 |
|  | X057 | 18 | 3.90 | 不允许 | 0.70 |
|  | X059 | 18 | 3.90 | 不允许 | 0.70 |
|  | X061 | 18 | 3.90 | 不允许 | 0.70 |
|  | X066 | 18 | 3.90 | 不允许 | 0.70 |
|  | X077 | 18 | 3.90 | 4.70 | 0.11 |
|  | X081 | 18 | 3.90 | 4.70 | 0.11 |
|  | X083 | 18 | 3.90 | 4.70 | 0.11 |
|  | X087 | 18 | 3.90 | 4.70 | 0.11 |
|  | X090 | 18 | 3.90 | 4.70 | 0.11 |
|  | X092 | 18 | 3.90 | 4.70 | 0.11 |
|  | X096 | 18 | 3.90 | 4.70 | 0.11 |
|  | X098 | 18 | 3.90 | 4.70 | 0.11 |
|  | X100 | 18 | 3.90 | 4.70 | 0.11 |
|  | X101 | 18 | 3.90 | 4.70 | 0.11 |
|  | X104 | 18 | 3.90 | 4.70 | 0.11 |
|  | X107 | 18 | 3.90 | 4.70 | 0.11 |
|  | X109 | 18 | 3.90 | 4.70 | 0.11 |
|  | X112 | 18 | 3.90 | 4.70 | 0.11 |
|  | X116 | 18 | 3.90 | 4.70 | 0.11 |
|  | X118 | 18 | 3.90 | 4.70 | 0.11 |
| 北向 | X001 | 18 | 3.90 | 2.50 | 0.51 |
|  | X012 | 18 | 3.90 | 不允许 | 0.70 |
|  | X016 | 18 | 3.90 | 不允许 | 0.70 |
|  | X029 | 18 | 3.90 | 不允许 | 0.70 |
|  | X030 | 18 | 3.90 | 不允许 | 0.70 |
|  | X035 | 18 | 3.90 | 不允许 | 0.70 |
|  | X038 | 18 | 3.90 | 不允许 | 0.70 |
|  | X041 | 18 | 3.90 | 不允许 | 0.70 |
|  | X044 | 18 | 3.90 | 不允许 | 0.70 |
|  | X045 | 18 | 3.90 | 不允许 | 0.70 |
|  | X047 | 18 | 3.90 | 不允许 | 0.70 |
|  | X050 | 18 | 3.90 | 不允许 | 0.70 |
|  | X051 | 18 | 3.90 | 不允许 | 0.70 |
|  | X058 | 18 | 3.90 | 不允许 | 0.70 |
|  | X060 | 18 | 3.90 | 不允许 | 0.70 |
|  | X062 | 18 | 3.90 | 不允许 | 0.70 |
|  | X065 | 18 | 3.90 | 不允许 | 0.70 |
|  | X079 | 18 | 3.90 | 4.70 | 0.11 |
|  | X080 | 18 | 3.90 | 4.70 | 0.11 |
|  | X084 | 18 | 3.90 | 4.70 | 0.11 |
|  | X086 | 18 | 3.90 | 4.70 | 0.11 |
|  | X089 | 18 | 3.90 | 4.70 | 0.11 |
|  | X091 | 18 | 3.90 | 4.70 | 0.11 |
|  | X097 | 18 | 3.90 | 4.70 | 0.11 |
|  | X099 | 18 | 3.90 | 4.70 | 0.11 |
|  | X102 | 18 | 3.90 | 4.70 | 0.11 |
|  | X103 | 18 | 3.90 | 4.70 | 0.11 |
|  | X105 | 18 | 3.90 | 4.70 | 0.11 |
|  | X106 | 18 | 3.90 | 4.70 | 0.11 |
|  | X108 | 18 | 3.90 | 4.70 | 0.11 |
|  | X111 | 18 | 3.90 | 4.70 | 0.11 |
|  | X115 | 18 | 3.90 | 4.70 | 0.11 |
|  | X117 | 18 | 3.90 | 4.70 | 0.11 |
| 东向 | X001 | 18 | 3.90 | 4.00 | 0.30 |
|  | X002 | 18 | 3.90 | 4.00 | 0.30 |
|  | X003 | 18 | 3.90 | 3.20 | 0.37 |
|  | X004 | 18 | 3.90 | 3.20 | 0.37 |
|  | X005 | 18 | 3.90 | 3.20 | 0.37 |
|  | X008 | 18 | 3.90 | 3.20 | 0.37 |
|  | X013 | 18 | 3.90 | 不允许 | 0.70 |
|  | X014 | 18 | 3.90 | 不允许 | 0.70 |
|  | X017 | 18 | 3.90 | 不允许 | 0.70 |
|  | X018 | 18 | 3.90 | 不允许 | 0.70 |
|  | X019 | 18 | 3.90 | 不允许 | 0.70 |
|  | X020 | 18 | 3.90 | 不允许 | 0.70 |
|  | X022 | 18 | 3.90 | 不允许 | 0.70 |
|  | X023 | 18 | 3.90 | 不允许 | 0.70 |
|  | X033 | 18 | 3.90 | 不允许 | 0.70 |
|  | X036 | 18 | 3.90 | 不允许 | 0.70 |
|  | X053 | 18 | 3.90 | 不允许 | 0.70 |
|  | X055 | 18 | 3.90 | 不允许 | 0.70 |
|  | X067 | 18 | 3.90 | 不允许 | 0.70 |
|  | X068 | 18 | 3.90 | 不允许 | 0.70 |
|  | X071 | 18 | 3.90 | 4.70 | 0.11 |
|  | X072 | 18 | 3.90 | 4.70 | 0.11 |
|  | X073 | 18 | 3.90 | 4.70 | 0.11 |
|  | X074 | 18 | 3.90 | 4.70 | 0.11 |
|  | X075 | 18 | 3.90 | 4.70 | 0.11 |
|  | X076 | 18 | 3.90 | 4.70 | 0.11 |
|  | X078 | 18 | 3.90 | 4.70 | 0.11 |
|  | X113 | 18 | 3.90 | 4.70 | 0.11 |
|  | X119 | 18 | 3.90 | 4.70 | 0.11 |
|  | X123 | 18 | 3.90 | 4.70 | 0.11 |
|  | X126 | 18 | 3.90 | 4.70 | 0.11 |
|  | X128 | 18 | 3.90 | 4.70 | 0.11 |
|  | X129 | 18 | 3.90 | 4.70 | 0.11 |
|  | X130 | 18 | 3.90 | 4.70 | 0.11 |
| 西向 | X001 | 18 | 3.90 | 3.20 | 0.39 |
|  | X002 | 18 | 3.90 | 2.50 | 0.51 |
|  | X009 | 18 | 3.90 | 不允许 | 0.70 |
|  | X010 | 18 | 3.90 | 不允许 | 0.70 |
|  | X021 | 18 | 3.90 | 不允许 | 0.70 |
|  | X024 | 18 | 3.90 | 不允许 | 0.70 |
|  | X025 | 18 | 3.90 | 不允许 | 0.70 |
|  | X026 | 18 | 3.90 | 不允许 | 0.70 |
|  | X031 | 18 | 3.90 | 不允许 | 0.70 |
|  | X032 | 18 | 3.90 | 不允许 | 0.70 |
|  | X039 | 18 | 3.90 | 不允许 | 0.70 |
|  | X040 | 18 | 3.90 | 不允许 | 0.70 |
|  | X054 | 18 | 3.90 | 不允许 | 0.70 |
|  | X056 | 18 | 3.90 | 不允许 | 0.70 |
|  | X063 | 18 | 3.90 | 不允许 | 0.70 |
|  | X064 | 18 | 3.90 | 不允许 | 0.70 |
|  | X069 | 18 | 3.90 | 4.00 | 0.23 |
|  | X070 | 18 | 3.90 | 4.00 | 0.23 |
|  | X082 | 18 | 3.90 | 4.70 | 0.11 |
|  | X085 | 18 | 3.90 | 4.70 | 0.11 |
|  | X088 | 18 | 3.90 | 4.70 | 0.11 |
|  | X093 | 18 | 3.90 | 4.70 | 0.11 |
|  | X094 | 18 | 3.90 | 4.70 | 0.11 |
|  | X095 | 18 | 3.90 | 4.70 | 0.11 |
|  | X110 | 18 | 3.90 | 4.70 | 0.11 |
|  | X114 | 18 | 3.90 | 4.70 | 0.11 |
|  | X120 | 18 | 3.90 | 4.70 | 0.11 |
|  | X121 | 18 | 3.90 | 4.70 | 0.11 |
|  | X122 | 18 | 3.90 | 4.70 | 0.11 |
|  | X124 | 18 | 3.90 | 4.70 | 0.11 |
|  | X125 | 18 | 3.90 | 4.70 | 0.11 |
|  | X127 | 18 | 3.90 | 4.70 | 0.11 |

### 外遮阳类型

#### 平板遮阳

| 序号 | 编号 | 水平挑出 Ah (m) | 距离上沿 Eh (m) | 垂直挑出 Av (m) | 距离边沿 Ev (m) | 挡板高 Dh (m) | 挡板透射 η* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 0.100 | 0.000 | 0.100 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

### 平均遮阳系数

1. 南向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 自遮阳系数 | 外遮阳编号 | 夏季外遮阳系数 | 冬季外遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0509 | 1~8 | 128 | 0.450 | 57.600 | 18 | 0.750 |  | 0.797 | 0.797 |
| 2 | C1518 | 1~8 | 15 | 2.700 | 40.500 | 18 | 0.750 |  | 0.913 | 0.913 |
| 3 | C1827 | 1~8 | 128 | 4.860 | 622.080 | 18 | 0.750 |  | 0.933 | 0.933 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 720.180 | 朝向综合遮阳系数 |  |  | 0.691 | 0.691 |

2. 北向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 自遮阳系数 | 外遮阳编号 | 夏季外遮阳系数 | 冬季外遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0509 | 1~8 | 128 | 0.450 | 57.600 | 18 | 0.750 |  | 0.794 | 0.794 |
| 2 | C1518 | 1~8 | 15 | 2.700 | 40.500 | 18 | 0.750 |  | 0.915 | 0.915 |
| 3 | C1827 | 1~8 | 128 | 4.860 | 622.080 | 18 | 0.750 |  | 0.933 | 0.933 |
| 4 | C2424 | 1 | 1 | 5.760 | 5.760 | 18 | 0.750 |  | 0.943 | 0.943 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 725.940 | 朝向综合遮阳系数 |  |  | 0.691 | 0.691 |

3. 东向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 自遮阳系数 | 外遮阳编号 | 夏季外遮阳系数 | 冬季外遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0509 | 1~8 | 112 | 0.450 | 50.400 | 18 | 0.750 |  | 0.825 | 0.825 |
| 2 | C1518 | 1~8 | 16 | 2.700 | 43.200 | 18 | 0.750 |  | 0.923 | 0.923 |
| 3 | C1527 | 1~8 | 32 | 4.050 | 129.600 | 18 | 0.750 |  | 0.937 | 0.937 |
| 4 | C1827 | 1~8 | 112 | 4.860 | 544.320 | 18 | 0.750 |  | 0.942 | 0.942 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 767.520 | 朝向综合遮阳系数 |  |  | 0.700 | 0.700 |

4. 西向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 自遮阳系数 | 外遮阳编号 | 夏季外遮阳系数 | 冬季外遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0509 | 1~8 | 112 | 0.450 | 50.400 | 18 | 0.750 |  | 0.827 | 0.827 |
| 2 | C0918 | 1~8 | 16 | 1.620 | 25.920 | 18 | 0.750 |  | 0.903 | 0.903 |
| 3 | C1518 | 1~8 | 16 | 2.700 | 43.200 | 18 | 0.750 |  | 0.923 | 0.923 |
| 4 | C1827 | 1~8 | 112 | 4.860 | 544.320 | 18 | 0.750 |  | 0.943 | 0.943 |
| 5 | C2424 | 1 | 1 | 5.760 | 5.760 | 18 | 0.750 |  | 0.946 | 0.946 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 669.600 | 朝向综合遮阳系数 |  |  | 0.698 | 0.698 |

5. 平均遮阳系数：

| 朝向 | 面积（㎡） | 权重系数b | 夏季遮阳系数 | 冬季遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 720.180 | 1.00 | 0.691 | 0.691 |
| 北向 | 725.940 | 1.00 | 0.691 | 0.691 |
| 东向 | 767.520 | 1.00 | 0.700 | 0.700 |
| 西向 | 669.600 | 1.00 | 0.698 | 0.698 |
| 整个建筑平均遮阳系数 |  |  | 0.695 | 0.695 |

### 外窗遮阳系数

| 朝向 | 房间编号 | 窗构造 编号 | 夏季遮阳系数 | 标准要求 | 窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | X002 | 18 | 0.68 | 0.45 | 0.39 |
| 东向 | X001 | 18 | 0.69 | 不要求 | 0.30 |
| 西向 | X001 | 18 | 0.69 | 0.40 | 0.39 |

## 凸窗透明部分

本工程无此项内容

## 凸窗板

本工程无此项内容

# 围护结构概况

|  |  | 设计建筑 |  |  |  | 参照建筑 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 体形系数S |  | 0.91 |  |  |  | 0.29 |  |  |  |
| 屋顶传热系数K [W/(m2·K)] |  | 0.94 |  |  |  | 1.00 |  |  |  |
| 外墙（包括非透明幕墙）传热系数K [W/(m2·K)] |  | 0.92 |  |  |  | 1.50 |  |  |  |
| 屋顶透明部分传热系数 K [W/(m2·K)] |  | － |  |  |  | － |  |  |  |
| 屋顶透明部分遮阳系数 |  | － |  |  |  | － |  |  |  |
| 底面接触室外的架空或外挑楼板传热系数K [W/(m2·K)] |  | － |  |  |  | － |  |  |  |
| 楼板K [W/(m2·K)] |  | 1.95 |  |  |  | 2.00 |  |  |  |
| 分户墙K [W/(m2·K)] |  | － |  |  |  | － |  |  |  |
| 外窗（包括透明幕墙） | 朝向 | 窗墙比 | 传热 系数 | 遮阳 系数(夏季) | 遮阳 系数(冬季) | 窗墙比 | 传热 系数 | 遮阳 系数(夏季) | 遮阳 系数(冬季) |
|  | 南向 | 0.27 | 3.90 | 0.69 | 0.69 | 0.27 | 4.00 | －－ | －－ |
|  | 北向 | 0.27 | 3.90 | 0.69 | 0.69 | 0.27 | 4.00 | －－ | －－ |
|  | 东向 | 0.24 | 3.90 | 0.70 | 0.70 | 0.24 | 4.00 | －－ | －－ |
|  | 西向 | 0.24 | 3.90 | 0.70 | 0.70 | 0.24 | 4.00 | －－ | －－ |

备注：1. — 代表本工程无对应项; 2. ——代表参照建筑不要求，取值同设计建筑。

# 设计建筑

## 房间类型

### 房间表

| 房间类型 | 空调温度 ℃ | 供暖温度 ℃ | 新风量 | 人员密度 | 照明功率 密度 | 电器设备 功率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 卫生间 | － | － | 0.5(次/h) | 0(㎡/人) | 6(W/㎡) | 0(W/㎡) |
| 楼梯间 | － | － | 0(m3/h.人) | 0.5(㎡/人) | 6(W/㎡) | 0(W/㎡) |
| 起居室 | 26 | 18 | 0.5(次/h) | 32(㎡/人) | 6(W/㎡) | 5(W/㎡) |

### 作息时间表

详见附录

## 系统类型

| 系统编号 | 系统类型 | 供冷 能效比 | 供热 能效比 | 面积(㎡) | 包含的房间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 默认 | 双管制风机盘管 | － | － | 2963.99 | X068(1),X022(1),X014(1),X002(1),X056(2~8),X002(2~8),X001(2~8),12001(9),12001(9),12004(9),12003(9) |
| Sys1 | 单元式房间空调器 | 3.29 | 3.50 | 7599.01 | X070(1),X069(1),X067(1),X066(1),X065(1),X064(1),X063(1),X062(1),X061(1),X060(1),X059(1),X058(1),X057(1),X056(1),X055(1),X054(1),X053(1),X052(1),X051(1),X050(1),X049(1),X048(1),X047(1),X046(1),X045(1),X044(1),X043(1),X042(1),X041(1),X040(1),X039(1),X038(1),X037(1),X036(1),X035(1),X034(1),X033(1),X032(1),X031(1),X030(1),X029(1),X028(1),X027(1),X026(1),X025(1),X024(1),X023(1),X021(1),X020(1),X019(1),X018(1),X017(1),X016(1),X015(1),X013(1),X012(1),X011(1),X010(1),X009(1),X005(1),X004(1),X001(1),X070(2~8),X069(2~8),X068(2~8),X067(2~8),X066(2~8),X065(2~8),X064(2~8),X063(2~8),X062(2~8),X061(2~8),X060(2~8),X059(2~8),X058(2~8),X057(2~8),X055(2~8),X054(2~8),X053(2~8),X052(2~8),X051(2~8),X050(2~8),X049(2~8),X048(2~8),X047(2~8),X046(2~8),X045(2~8),X044(2~8),X043(2~8),X042(2~8),X041(2~8),X040(2~8),X039(2~8),X038(2~8),X037(2~8),X036(2~8),X035(2~8),X034(2~8),X033(2~8),X032(2~8),X031(2~8),X030(2~8),X029(2~8),X028(2~8),X027(2~8),X026(2~8),X025(2~8),X024(2~8),X023(2~8),X022(2~8),X021(2~8),X020(2~8),X019(2~8),X018(2~8),X017(2~8),X016(2~8),X015(2~8),X014(2~8),X013(2~8),X012(2~8),X011(2~8),X010(2~8),X009(2~8),X005(2~8),X004(2~8) |

## 制冷系统

### 冷水机组

| 名称 | 类型 | 额定耗电量 (kW) | 额定制冷量 (kW) | 额定性能系数 (COP) | 台数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 冷水机组 | 水冷-螺杆式冷水机组 | 100 | 500 | 5.00 | 1 |

### 水泵系统

| 类型 | 轴功率(kW) | 扬程(m) | 供回水温差(°C) | 设计工作点效率(%) | 台数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 冷却水泵 | 10 | 25 | 5 | 80 | 1 |
| 冷冻水泵 | 8 | 30 | 5 | 80 | 1 |

### 运行工况

| 负荷率 (%) | 机组制冷量 (kW) | 机组功率 (kW) | 性能系数 (COP) | 冷却水泵功率 (kW) | 冷冻水泵功率 (kW) | 冷却塔功率 (kW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 125 | 30 | 4.17 | 10 | 8 | － |
| 50 | 250 | 55 | 4.55 | 10 | 8 | － |
| 75 | 375 | 75 | 5.00 | 10 | 8 | － |
| 100 | 500 | 100 | 5.00 | 10 | 8 | － |

### 制冷能耗

| 负荷区间 (%) | 区间负荷 (kWh) | 运行时长(h) | 性能系数 (COP) | 制冷机组 (kWh) | 冷却水泵 (kWh) | 冷冻水泵 (kWh) | 冷却塔 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0~25 | 73794 | 1471 | 4.17 | 17710 | 14710 | 11768 | － |
| 25~50 | 188 | 1 | 4.55 | 41 | 10 | 8 | － |
| 50~75 | 0 | 0 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | － |
| 75~100 | 0 | 0 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | － |
| >100 | 0 | 0 | － | 0 | 0 | 0 | － |
| 合计 | 73982 | 1472 |  | 17752 | 14720 | 11776 | － |

### 多联机/单元式空调能耗

| 系统 | 能效比 | 耗冷量(kWh) | 耗电量(kWh) |
| --- | --- | --- | --- |
| Sys1 | 3.29 | 260812 | 79274 |

## 供暖系统

### 多联机/单元式热泵能耗

| 系统 | 能效比 | 耗热量(kWh) | 耗电量(kWh) |
| --- | --- | --- | --- |
| Sys1 | 3.50 | 254173 | 72621 |

# 参照建筑

## 房间类型

### 房间表

| 房间类型 | 空调温度 ℃ | 供暖温度 ℃ | 新风量 | 人员密度 | 照明功率 密度 | 电器设备 功率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 卫生间 | － | － | 0.5(次/h) | 0(㎡/人) | 6(W/㎡) | 0(W/㎡) |
| 楼梯间 | － | － | 0(m3/h.人) | 0(㎡/人) | 0(W/㎡) | 0(W/㎡) |
| 起居室 | 26 | 18 | 0.5(次/h) | 32(㎡/人) | 6(W/㎡) | 5(W/㎡) |

### 作息时间表

同设计建筑

## 系统类型

| 系统类型 | 供冷 能效比 | 供热 能效比 | 包含房间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单元式房间空调器 | 2.30 | 1.90 | 所有房间 |

## 制冷系统

| 系统类型 | 供冷 能效比 | 冷负荷 (kWh) | 电耗(kWh) |
| --- | --- | --- | --- |
| 单元式房间空调器 | 2.30 | 332452 | 144544 |

## 供暖系统

| 系统类型 | 供热 能效比 | 热负荷 (kWh) | 电耗(kWh) |
| --- | --- | --- | --- |
| 单元式房间空调器 | 1.90 | 341276 | 179619 |

# 计算结果

| 能耗分类 | 能耗子类 | 设计建筑 (kWh/㎡) | 参照建筑 (kWh/㎡) | 节能率 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑负荷 | 耗冷量 | 23.32 | 23.15 | -0.70% |
|  | 耗热量 | 23.51 | 23.77 | 1.08% |
|  | 冷热合计 | 46.83 | 46.92 | 0.20% |
| 供冷电耗 | 中央冷源 | 1.24 | 0.00 | 14.54% |
|  | 冷却水泵 | 1.03 | 0.00 |  |
|  | 冷冻水泵 | 0.82 | 0.00 |  |
|  | 多联机/单元式空调 | 5.52 | 10.07 |  |
|  | 供冷合计 | 8.60 | 10.07 |  |
| 供暖电耗 | 中央热源 | 0.00 | 0.00 | 59.57% |
|  | 供暖水泵 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | 多联机/单元式热泵 | 5.06 | 12.51 |  |
|  | 供暖合计 | 5.06 | 12.51 |  |
| 建筑电耗 |  | 13.66 | 22.58 | 39.49% |

# 附录

## 工作日/节假日人员逐时在室率(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 卫生间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 楼梯间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 起居室 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 24 | 31 | 19 | 15 | 14 | 14 | 19 | 22 | 19 | 13 | 14 | 18 | 35 | 49 | 54 | 50 | 35 | 21 | 15 |
|  | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 18 | 22 | 24 | 29 | 32 | 34 | 37 | 35 | 32 | 26 | 28 | 33 | 39 | 44 | 47 | 45 | 34 | 23 | 16 |

注：上行：工作日；下行：节假日

## 工作日/节假日照明开关时间表(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 卫生间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 楼梯间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 起居室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 |

注：上行：工作日；下行：节假日

## 工作日/节假日设备逐时使用率(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 卫生间 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 楼梯间 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 起居室 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 69 | 69 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 100 | 100 | 100 | 100 | 69 |
|  | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 69 | 69 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 100 | 100 | 100 | 100 | 69 |

注：上行：工作日；下行：节假日

## 工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)

采暖期：

| 系统编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 默认 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sys1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

供冷期：

| 系统编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 默认 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sys1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日