建设项目日照分析报告

项目名称： 重庆某高校一宿舍楼

建设单位：                              （章）

设计单位：                              （章）

2021年01月05日

重庆某高校一宿舍楼               日照分析报告

一、建设单位（委托方）名称：

地址：                                    邮政编码：

法定代表人：            联系人：            联系电话：

二、设计单位（受托方）名称：

地址：                                    邮政编码：

法定代表人：            联系人：            联系电话：

资质证书编号：

三、日照分析项目情况

（一）建设项目基本情况：

（以下简称委托方），就拟建       建筑对其基地北侧遮挡范围内确定的客体（详附图一）的日照影响，委托我公司进行分析。

建设地点：

用地范围：

建设基地周边电子地形图（详见附图   ）。

拟建建筑方案总平面图(详见附图    )。

（二）基地内拟建建筑基本情况：

基地内拟建建筑

| 编号 | 使用性质 | 层数 | 户数 | 窗数 | 建筑高度(米) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重庆某高校一宿舍楼 |  |  | 4 | 1215 | 4.5 |

（三）基地遮挡范围内的客体建筑基本情况：

基地外阴影分析范围内的客体建筑

| 编号 | 使用性质 | 层数 | 建筑高度(米) | 对其产生遮挡 的建筑编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E栋 |  |  | 27.0 |  |
| F栋 |  |  | 15.0 |  |
| 二塘消防站 |  |  | 13.5 |  |
| 教学楼 |  |  | 15.0 |  |
| 留学生公寓 |  |  | 36.3 |  |
| 门卫 |  |  | 10.0 |  |
| 高层 |  |  | 81.0 |  |

（四）基地外参与叠加分析的主体建筑基本情况：

注：

上表中是指建筑最高部位（含水箱、电梯井或构架）的高度（具体进行日照分析计算时建筑高度以日照分析图上所标示的诸屋面标高为准）。

拟建建筑的阴影范围，主、客体建筑位置关系，建筑标高以及客体建筑窗位如附图所示。

四、日照分析标准及依据

4.1 《城市居住区规划设计规范》（GBJ50180－93）的条文（2002版）

5.0.2.1住宅日照标准应符合表5.0.2-1规定，对于特定情况还应符合下列规定：

- 老年人居住的建筑不应低于冬至日日照2小时的标准。

- 在原设计建筑外增加任何设施不应使相邻住宅原有日照的标准降低。

- 旧区改建的项目内新建住宅的日照标准可酌情降低，但不应低于大寒日日照１小时的标准。

住宅建筑日照标准    表5.0.2-1

| 建筑气候区划 | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅶ气候 |  | Ⅳ气候区 |  | Ⅴ、Ⅵ气候区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大城市 | 中小城市 | 大城市 | 中小城市 |  |
| 日照标准日 | 大 寒 日 |  |  | 冬 至 日 |  |
| 日照时数（h） | ≥2 | ≥3 |  | ≥1 |  |
| 有效日照时间带（h） | 8～16 |  |  | 9～15 |  |
| 计算起点 | 底 层 窗 台 面 |  |  |  |  |

注：①建筑气候区划分应符合本规范附录A第A.0.1条规定。②底层窗台面是指距室内地平0.9m高的外墙位置。

4.2《住宅设计规范》GB50096-2011

7.1.1 每套住宅至少应有一个居住空间能获得冬季日照。

7.1.2 需要获得冬季日照的居住空间的窗洞开口宽度不应小于 0.60m。

4.3《民用建筑设计通则》（GB 50352-2005）

5.1.3 建筑日照标准应符合下列要求：

- 每套住宅至少应有一个居住空间获得日照，该日照标准应符合现行国家标准《城市居住区规划设计规范》GB 50180有关规定；

- 宿舍半数以上的居室，应能获得同住宅居住空间相等的日照标准；

- 托儿所、幼儿园的主要生活用房，应能获得冬至日不小3h的日照标准；

- 老年人住宅、残疾人住宅的卧室、起居室，医院、疗养院半数以上的病房和疗养室，中小学半数以上的教室应能获得冬至日不小于2h的日照标准。

五、分析资料的来源说明

由委托方提供： 1.

2.

根据委托方提供的情况，除上述主、客体建筑外，按规划管理部门要求的主客体分析范围内目前尚无其他在建或已经批准方案待建的建筑。我公司在上述资料基础上进行日照分析计算。若由于委托方提供资料不实或方案变化而导致分析差错，我方将不承担责任。

六、本日照分析报告采用经城乡建设部鉴定的“绿建日照分析软件Sun2014”进行分析计算。

七、日照分析说明

通过作拟建建筑        在9:00～15:00日照阴影范围（见附图一），可知在日照有效时间段内，阴影范围以外的建筑及窗户不受拟建       的日照遮挡影响，不需进行日照定量分析。因此，仅需对客体        楼窗户进行日照定量分析。

八、日照分析结论

客体建筑的日照时间具体分析结果详见附表(附表    页)。

| 分析建筑编号 | 拟建 建设后统计到窗 | 拟建 建设后统计到户 |
| --- | --- | --- |
|  | 所有南向窗户均满足“住宅日照标准” | 每户均满足“住宅日照标准” |
|  | 有 个南向窗户不满足“住宅日照标准” | 每户均满足“住宅日照标准” |

附 表：  共    页

窗日照分析表

| 层号 | 窗位 | 窗台高(米) | 日照时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 日照时间 | 总有效日照 |
| 1 | 1～10 | 1.00 | 0 | 00:00 |
|  | 11 | 1.00 | 08:00～08:07 09:29～14:38 | 05:16 |
|  | 12 | 1.00 | 08:00～08:03 09:24～10:03 10:11～14:23 | 04:54 |
|  | 13 | 1.00 | 09:21～09:30 10:00～14:08 | 04:17 |
|  | 14 | 1.00 | 09:40～09:42 09:49～13:44 | 03:57 |
|  | 15 | 1.00 | 09:41～13:22 | 03:41 |
|  | 16 | 1.00 | 09:31～12:51 | 03:20 |
|  | 17 | 1.00 | 09:24～12:24 | 03:00 |
|  | 18 | 1.00 | 09:16～11:48 | 02:32 |
|  | 19 | 1.00 | 09:01～11:16 | 02:15 |
|  | 20 | 1.00 | 08:53～10:42 | 01:49 |
|  | 21 | 1.00 | 12:18～13:12 | 00:54 |
|  | 22 | 1.00 | 09:27～12:18 | 02:51 |
|  | 23 | 1.00 | 09:24～12:18 | 02:54 |
|  | 24～25 | 1.00 | 09:34～12:18 | 02:44 |
|  | 26～28 | 1.00 | 09:33～12:18 | 02:45 |
|  | 29 | 1.00 | 09:31～12:18 | 02:47 |
|  | 30 | 1.00 | 09:18～12:18 | 03:00 |
|  | 31 | 1.00 | 09:15～12:18 | 03:03 |
|  | 32 | 1.00 | 09:10～12:18 | 03:08 |
|  | 33 | 1.00 | 09:06～12:18 | 03:12 |
|  | 34 | 1.00 | 09:00～12:18 | 03:18 |
|  | 35 | 1.00 | 08:56～12:18 | 03:22 |
|  | 36 | 1.00 | 08:48～12:18 | 03:30 |
|  | 37 | 1.00 | 08:44～12:18 | 03:34 |
|  | 38 | 1.00 | 08:00～08:34 09:51～12:18 | 03:01 |
|  | 39 | 1.00 | 08:00～08:29 09:48～12:18 | 02:59 |
|  | 40 | 1.00 | 08:00～08:45 09:57～12:18 | 03:06 |
|  | 41 | 1.00 | 08:00～08:41 09:55～12:18 | 03:04 |
|  | 42 | 1.00 | 08:00～08:56 09:58～12:18 | 03:16 |
|  | 43 | 1.00 | 08:00～08:52 09:57～12:18 | 03:13 |
|  | 44 | 1.00 | 08:09～09:05 09:58～12:18 | 03:16 |
|  | 45 | 1.00 | 08:03～09:01 09:58～12:18 | 03:18 |
|  | 46 | 1.00 | 08:23～09:13 09:47～12:18 | 03:21 |
|  | 47 | 1.00 | 08:18～09:10 09:53～12:18 | 03:17 |
|  | 48 | 1.00 | 08:36～09:21 09:32～12:18 | 03:31 |
|  | 49 | 1.00 | 08:32～09:18 09:37～12:18 | 03:27 |
|  | 50,52～55 | 1.00 | 12:17～16:00 | 03:43 |
|  | 56～57 | 1.00 | 12:18～15:43 15:57～16:00 | 03:28 |
|  | 58～68,70,72～74,76,78～83 | 0.00～2.10 | 12:17～16:00 | 03:43 |
| 2 | 1 | 5.50 | 12:18～15:27 | 03:09 |
|  | 2 | 5.50 | 12:18～15:48 | 03:30 |
|  | 3 | 5.50 | 12:18～15:57 | 03:39 |
|  | 4 | 5.50 | 12:17～16:00 | 03:43 |
|  | 5～18 | 5.50 | 0 | 00:00 |
|  | 19 | 5.50 | 08:00～08:16 08:34～08:48 09:17～12:18 | 03:31 |
|  | 20 | 5.50 | 08:00～08:07 09:29～15:14 | 05:52 |
|  | 21 | 5.50 | 08:00～08:03 09:25～15:03 | 05:41 |
|  | 22 | 5.50 | 08:00～08:01 09:23～14:54 | 05:32 |
|  | 23 | 5.50 | 09:20～14:42 | 05:22 |
|  | 24 | 5.50 | 09:17～14:25 | 05:08 |
|  | 25 | 5.50 | 09:14～14:20 | 05:06 |
|  | 26 | 5.50 | 09:12～14:26 | 05:14 |
|  | 27 | 5.50 | 09:08～14:33 | 05:25 |
|  | 28 | 5.50 | 09:06～14:38 | 05:32 |
|  | 29 | 5.50 | 09:03～14:43 | 05:40 |
|  | 30 | 5.50 | 09:00～14:48 | 05:48 |
|  | 31 | 5.50 | 08:58～14:52 | 05:54 |
|  | 32 | 5.50 | 08:56～14:56 | 06:00 |
|  | 33 | 5.50 | 08:53～15:00 | 06:07 |
|  | 34 | 5.50 | 08:00～08:12 08:37～08:43 09:24～12:18 | 03:12 |
|  | 35 | 5.50 | 08:00～08:10 08:38～08:40 09:28～12:18 | 03:02 |
|  | 36 | 5.50 | 08:00～08:08 09:28～12:18 | 02:58 |
|  | 37 | 5.50 | 08:00～08:04 09:28～12:18 | 02:54 |
|  | 38 | 5.50 | 08:00～08:02 09:28～12:18 | 02:52 |
|  | 39 | 5.50 | 09:28～12:18 | 02:50 |
|  | 40 | 5.50 | 08:49～12:18 | 03:29 |
|  | 41 | 5.50 | 08:46～12:18 | 03:32 |
|  | 42 | 5.50 | 08:43～12:18 | 03:35 |
|  | 43 | 5.50 | 09:01～12:18 | 03:17 |
|  | 44 | 5.50 | 08:58～12:18 | 03:20 |
|  | 45 | 5.50 | 08:55～12:18 | 03:23 |
|  | 46 | 5.50 | 08:00～08:22 09:43～12:18 | 02:57 |
|  | 47 | 5.50 | 08:00～08:35 09:51～12:18 | 03:02 |
|  | 48 | 5.50 | 08:00～08:32 09:50～12:18 | 03:00 |
|  | 49 | 5.50 | 08:00～08:29 09:48～12:18 | 02:59 |
|  | 50 | 5.50 | 08:38～12:18 | 03:40 |
|  | 51 | 5.50 | 08:34～12:18 | 03:44 |
|  | 52 | 5.50 | 08:31～09:18 09:22～12:18 | 03:43 |
|  | 53 | 5.50 | 09:19～12:18 | 02:59 |
|  | 54 | 5.50 | 09:17～12:18 | 03:01 |
|  | 55 | 5.50 | 09:14～12:18 | 03:04 |
|  | 56 | 5.50 | 09:11～12:18 | 03:07 |
|  | 57 | 5.50 | 09:08～12:18 | 03:10 |
|  | 58 | 5.50 | 09:05～12:18 | 03:13 |
|  | 59～62 | 5.50 | 09:27～12:18 | 02:51 |
|  | 63 | 5.50 | 09:26～12:18 | 02:52 |
|  | 64 | 5.50 | 09:23～12:18 | 02:55 |
|  | 65 | 5.50 | 08:10～09:05 09:43～12:18 | 03:30 |
|  | 66 | 5.50 | 08:06～09:03 09:48～12:18 | 03:27 |
|  | 67 | 5.50 | 08:01～09:00 09:53～12:18 | 03:24 |
|  | 68 | 5.50 | 08:00～08:57 09:52～12:18 | 03:23 |
|  | 69 | 5.50 | 08:00～08:54 09:52～12:18 | 03:20 |
|  | 70 | 5.50 | 08:00～08:52 09:52～12:18 | 03:18 |
|  | 71 | 5.50 | 08:25～09:14 09:28～12:18 | 03:39 |
|  | 72 | 5.50 | 08:21～09:12 09:31～12:18 | 03:38 |
|  | 73 | 5.50 | 08:17～09:09 09:36～12:18 | 03:34 |
|  | 74 | 5.50 | 08:00～08:47 09:52～12:18 | 03:13 |
|  | 75 | 5.50 | 08:00～08:43 09:51～12:18 | 03:10 |
|  | 76 | 5.50 | 08:00～08:40 09:51～12:18 | 03:07 |
|  | 77～110 | 5.50 | 12:17～16:00 | 03:43 |
| 3 | 1 | 10.50 | 0 | 00:00 |
|  | 4 | 10.50 | 09:16～12:18 | 03:02 |
|  | 5 | 9.00 | 09:09～12:18 | 03:09 |
|  | 6 | 9.00 | 09:18～12:18 | 03:00 |
|  | 7～8 | 9.00 | 09:21～12:18 | 02:57 |
|  | 9～10 | 9.90 | 09:20～12:18 | 02:58 |
|  | 11 | 9.90 | 08:00～08:02 09:21～12:18 | 02:59 |
|  | 12 | 9.90 | 08:00～08:04 08:32～08:33 09:19～12:18 | 03:04 |
|  | 13 | 9.90 | 12:17～16:00 | 03:43 |
|  | 14～23 | 9.00～10.50 | 0 | 00:00 |
|  | 24 | 10.50 | 08:53～16:00 | 07:07 |
|  | 25 | 10.50 | 08:57～16:00 | 07:03 |
|  | 26～27 | 10.50 | 12:17～16:00 | 03:43 |
|  | 28 | 9.00 | 09:22～16:00 | 06:38 |
|  | 29 | 9.90 | 12:17～16:00 | 03:43 |
|  | 30 | 9.00 | 09:05～16:00 | 06:55 |
|  | 31 | 9.00 | 08:56～16:00 | 07:04 |
|  | 35 | 9.00 | 09:00～16:00 | 07:00 |
|  | 36 | 9.00 | 08:57～16:00 | 07:03 |
|  | 37 | 10.50 | 08:56～16:00 | 07:04 |
|  | 39 | 9.00 | 09:02～16:00 | 06:58 |
|  | 40 | 10.50 | 09:01～16:00 | 06:59 |
|  | 42,44,48～55 | 9.00～10.50 | 12:17～16:00 | 03:43 |
|  | 59 | 10.50 | 09:19～12:18 | 02:59 |
|  | 60 | 10.50 | 09:14～12:18 | 03:04 |
|  | 61 | 9.00 | 09:05～12:18 | 03:13 |
|  | 62 | 9.00 | 09:01～12:18 | 03:17 |
|  | 64,71～76,78 | 9.00～10.50 | 0 | 00:00 |
|  | 79 | 10.50 | 08:00～08:18 09:38～16:00 | 06:40 |
|  | 82 | 9.00 | 08:32～12:18 | 03:46 |
|  | 83 | 10.50 | 08:16～09:08 09:15～12:18 | 03:55 |
|  | 84 | 9.00 | 08:25～12:18 | 03:53 |
|  | 85 | 9.00 | 08:19～09:09 09:14～12:18 | 03:54 |
|  | 86 | 9.00 | 08:04～09:00 09:27～12:18 | 03:47 |
|  | 87 | 9.00 | 08:00～08:57 09:37～12:18 | 03:38 |
|  | 88 | 9.00 | 08:00～08:52 09:46～12:18 | 03:24 |
|  | 89 | 9.90 | 12:17～16:00 | 03:43 |
|  | 90 | 10.50 | 09:02～16:00 | 06:58 |
|  | 91 | 10.50 | 09:10～16:00 | 06:50 |
|  | 92 | 10.50 | 08:00～08:01 09:19～16:00 | 06:42 |
|  | 93 | 10.50 | 08:00～08:09 09:29～16:00 | 06:40 |
|  | 94 | 9.00 | 08:00～08:16 09:35～16:00 | 06:41 |
|  | 95 | 9.00 | 08:00～08:09 09:26～16:00 | 06:43 |
|  | 96 | 9.00 | 09:17～16:00 | 06:43 |
|  | 97 | 9.00 | 09:08～16:00 | 06:52 |
|  | 98 | 9.00 | 09:00～16:00 | 07:00 |
|  | 99 | 9.00 | 08:55～16:00 | 07:05 |
|  | 100～101 | 10.50 | 0 | 00:00 |
|  | 102～103 | 10.50 | 12:17～16:00 | 03:43 |
|  | 104 | 9.00 | 15:33～16:00 | 00:27 |
|  | 105 | 9.90 | 12:17～16:00 | 03:43 |
|  | 106～107,111～113,115～116 | 9.00～10.50 | 0 | 00:00 |
|  | 119,123～131 | 9.00～10.50 | 12:17～16:00 | 03:43 |
|  | 135 | 10.50 | 08:03～09:01 09:26～12:18 | 03:50 |
|  | 136 | 10.50 | 08:19～09:10 09:13～12:18 | 03:56 |
|  | 137 | 9.90 | 08:00～08:46 09:44～12:18 | 03:20 |
|  | 138 | 9.90 | 08:00～08:43 09:44～12:18 | 03:17 |
|  | 139 | 9.90 | 08:00～08:39 09:44～12:18 | 03:13 |
|  | 140 | 9.90 | 08:00～08:36 09:43～12:18 | 03:11 |
|  | 142 | 10.50 | 08:55～16:00 | 07:05 |
|  | 149 | 9.00 | 09:03～16:00 | 06:57 |
|  | 150 | 9.00 | 09:11～16:00 | 06:49 |
|  | 151 | 10.50 | 09:12～16:00 | 06:48 |
|  | 152 | 9.00 | 08:00～08:03 09:20～16:00 | 06:43 |
|  | 153 | 10.50 | 08:00～08:02 09:21～16:00 | 06:41 |
|  | 154 | 9.00 | 08:00～08:11 09:29～16:00 | 06:42 |
|  | 156 | 9.00 | 08:00～08:20 09:39～16:00 | 06:41 |
|  | 157 | 9.00 | 08:09～09:03 09:23～12:18 | 03:49 |
|  | 158 | 9.00 | 09:16～12:18 | 03:02 |
|  | 160 | 10.50 | 12:17～16:00 | 03:43 |
| 4 | 1 | 13.80 | 0 | 00:00 |
|  | 2～3 | 12.30～13.20 | 08:48～16:00 | 07:12 |
|  | 4 | 13.20 | 09:16～12:18 | 03:02 |
|  | 5 | 13.20 | 09:15～12:18 | 03:03 |
|  | 6 | 13.20 | 08:00～08:02 08:27～08:30 09:11～12:18 | 03:12 |
|  | 7 | 13.20 | 08:00～08:04 08:26～08:33 09:07～12:18 | 03:22 |
|  | 8 | 13.80 | 09:07～12:18 | 03:11 |
|  | 9～10 | 12.30～13.80 | 09:14～12:18 | 03:04 |
|  | 11 | 12.30 | 09:16～12:18 | 03:02 |
|  | 12 | 12.30 | 09:17～12:18 | 03:01 |
|  | 13 | 13.20 | 12:17～16:00 | 03:43 |
|  | 14～23 | 12.30～13.80 | 0 | 00:00 |
|  | 24 | 13.80 | 08:49～16:00 | 07:11 |
|  | 25 | 13.80 | 08:58～16:00 | 07:02 |
|  | 26～28 | 13.80 | 12:17～16:00 | 03:43 |
|  | 29 | 13.20 | 09:22～16:00 | 06:38 |
|  | 30 | 13.20 | 12:17～16:00 | 03:43 |
|  | 31 | 12.30 | 09:01～16:00 | 06:59 |
|  | 32 | 12.30 | 08:52～16:00 | 07:08 |
|  | 35 | 12.30 | 08:56～16:00 | 07:04 |
|  | 36 | 12.30 | 08:53～16:00 | 07:07 |
|  | 37 | 13.80 | 08:52～16:00 | 07:08 |
|  | 40 | 12.30 | 08:58～16:00 | 07:02 |
|  | 41 | 13.80 | 08:57～16:00 | 07:03 |
|  | 43～44,48～54 | 12.30～13.80 | 12:17～16:00 | 03:43 |
|  | 59～60 | 12.30～13.80 | 09:14～12:18 | 03:04 |
|  | 61 | 12.30 | 09:10～12:18 | 03:08 |
|  | 62 | 12.30 | 09:06～12:18 | 03:12 |
|  | 63 | 12.30 | 09:01～12:18 | 03:17 |
|  | 65,67,73～77,79 | 12.30～13.80 | 0 | 00:00 |
|  | 80 | 13.80 | 08:00～08:18 09:35～16:00 | 06:43 |
|  | 81～82 | 12.30～13.20 | 0 | 00:00 |
|  | 83 | 12.30 | 08:32～12:18 | 03:46 |
|  | 84 | 13.80 | 08:30～12:18 | 03:48 |
|  | 85 | 12.30 | 08:18～12:18 | 04:00 |
|  | 86 | 13.80 | 08:16～12:18 | 04:02 |
|  | 87 | 12.30 | 08:04～09:00 09:15～12:18 | 03:59 |
|  | 88 | 12.30 | 08:00～08:57 09:24～12:18 | 03:51 |
|  | 89 | 12.30 | 08:00～08:52 09:31～12:18 | 03:39 |
|  | 90 | 13.20 | 08:00～08:46 09:36～12:18 | 03:28 |
|  | 91 | 13.20 | 08:00～08:43 09:40～12:18 | 03:21 |
|  | 92 | 13.20 | 08:00～08:39 09:39～12:18 | 03:18 |
|  | 93 | 13.20 | 08:00～08:36 09:39～12:18 | 03:15 |
|  | 94 | 13.20 | 12:17～16:00 | 03:43 |
|  | 95 | 13.80 | 08:53～16:00 | 07:07 |
|  | 96 | 13.80 | 09:10～16:00 | 06:50 |
|  | 97 | 13.80 | 08:00～08:01 09:19～16:00 | 06:42 |
|  | 98 | 12.30 | 08:00～08:17 09:33～16:00 | 06:44 |
|  | 99 | 12.30 | 08:00～08:12 09:29～16:00 | 06:43 |
|  | 100 | 12.30 | 08:00～08:09 09:26～16:00 | 06:43 |
|  | 101 | 12.30 | 09:16～16:00 | 06:44 |
|  | 102 | 12.30 | 09:08～16:00 | 06:52 |
|  | 103 | 12.30 | 09:03～16:00 | 06:57 |
|  | 104 | 12.30 | 09:00～16:00 | 07:00 |
|  | 105～106 | 13.80 | 0 | 00:00 |
|  | 107～109 | 13.80 | 12:17～16:00 | 03:43 |
|  | 110 | 13.20 | 15:33～16:00 | 00:27 |
|  | 111 | 13.20 | 12:17～16:00 | 03:43 |
|  | 112～113,116～118,121～122 | 12.30～13.80 | 0 | 00:00 |
|  | 124～125,129～135 | 12.30～13.80 | 12:17～16:00 | 03:43 |
|  | 140 | 13.80 | 08:03～09:01 09:14～12:18 | 04:02 |
|  | 141 | 12.30 | 08:09～09:03 09:12～12:18 | 04:00 |
|  | 142 | 12.30 | 08:24～12:18 | 03:54 |
|  | 144 | 12.30 | 08:54～16:00 | 07:06 |
|  | 146 | 13.80 | 08:55～16:00 | 07:05 |
|  | 152 | 13.80 | 09:03～16:00 | 06:57 |
|  | 153 | 12.30 | 09:11～16:00 | 06:49 |
|  | 154 | 12.30 | 08:00～08:03 09:20～16:00 | 06:43 |
|  | 155 | 13.80 | 08:00～08:02 09:21～16:00 | 06:41 |
|  | 156 | 13.80 | 08:00～08:11 09:29～16:00 | 06:42 |
|  | 158 | 12.30 | 08:00～08:20 09:36～16:00 | 06:44 |
| 5 | 1 | 17.10 | 08:00～08:18 09:30～16:00 | 06:48 |
|  | 2～3 | 15.60～16.50 | 0 | 00:00 |
|  | 4 | 15.60 | 08:32～12:18 | 03:46 |
|  | 5 | 15.60 | 08:25～12:18 | 03:53 |
|  | 6 | 15.60 | 08:19～12:18 | 03:59 |
|  | 7 | 17.10 | 08:16～12:18 | 04:02 |
|  | 8 | 15.60 | 08:03～08:59 09:06～12:18 | 04:08 |
|  | 9 | 15.60 | 08:00～08:57 09:12～12:18 | 04:03 |
|  | 10 | 15.60 | 08:00～08:52 09:19～12:18 | 03:51 |
|  | 11 | 16.50 | 08:00～08:46 09:23～12:18 | 03:41 |
|  | 12 | 16.50 | 08:00～08:43 09:27～12:18 | 03:34 |
|  | 13 | 16.50 | 08:00～08:39 09:33～12:18 | 03:24 |
|  | 14 | 16.50 | 08:00～08:36 09:34～12:18 | 03:20 |
|  | 15 | 16.50 | 12:17～16:00 | 03:43 |
|  | 16 | 17.10 | 09:02～16:00 | 06:58 |
|  | 17 | 17.10 | 09:10～16:00 | 06:50 |
|  | 18 | 17.10 | 08:00～08:09 09:23～16:00 | 06:46 |
|  | 19 | 15.60 | 08:00～08:16 09:28～16:00 | 06:48 |
|  | 20 | 15.60 | 08:00～08:09 09:21～16:00 | 06:48 |
|  | 21 | 15.60 | 08:00～08:04 09:17～16:00 | 06:47 |
|  | 22 | 15.60 | 09:15～16:00 | 06:45 |
|  | 23 | 15.60 | 09:08～16:00 | 06:52 |
|  | 24 | 15.60 | 09:00～16:00 | 07:00 |
|  | 25 | 15.60 | 08:55～16:00 | 07:05 |
|  | 26～27 | 17.10 | 0 | 00:00 |
|  | 28～30 | 17.10 | 12:17～16:00 | 03:43 |
|  | 31 | 16.50 | 15:33～16:00 | 00:27 |
|  | 32 | 16.50 | 12:17～16:00 | 03:43 |
|  | 33～34,37～40 | 15.60～17.10 | 0 | 00:00 |
|  | 42,47～54 | 15.60～17.10 | 12:17～16:00 | 03:43 |
|  | 58 | 15.60 | 08:09～12:18 | 04:09 |
|  | 59 | 17.10 | 08:19～12:18 | 03:59 |
|  | 61 | 17.10 | 08:55～16:00 | 07:05 |
|  | 67 | 15.60 | 09:03～16:00 | 06:57 |
|  | 68～69 | 15.60～17.10 | 09:11～16:00 | 06:49 |
|  | 70 | 17.10 | 08:00～08:02 09:17～16:00 | 06:45 |
|  | 71 | 15.60 | 08:00～08:11 09:24～16:00 | 06:47 |
|  | 73 | 15.60 | 08:00～08:20 09:31～16:00 | 06:49 |
| 6 | 1 | 20.40 | 0 | 00:00 |
|  | 2 | 18.90 | 08:40～16:00 | 07:20 |
|  | 3 | 19.80 | 08:48～16:00 | 07:12 |
|  | 4 | 19.80 | 08:18～08:24 08:56～12:18 | 03:28 |
|  | 5 | 19.80 | 08:17～08:27 08:53～12:18 | 03:35 |
|  | 6 | 19.80 | 08:00～08:02 08:15～08:30 08:49～12:18 | 03:46 |
|  | 7 | 19.80 | 08:00～08:04 08:14～08:33 08:46～12:18 | 03:55 |
|  | 8 | 20.40 | 09:03～12:18 | 03:15 |
|  | 9 | 20.40 | 09:04～12:18 | 03:14 |
|  | 10 | 18.90 | 09:05～12:18 | 03:13 |
|  | 11 | 18.90 | 09:07～12:18 | 03:11 |
|  | 12 | 18.90 | 09:06～12:18 | 03:12 |
|  | 13 | 19.80 | 12:17～16:00 | 03:43 |
|  | 14～23 | 18.90～20.40 | 0 | 00:00 |
|  | 24 | 20.40 | 08:40～16:00 | 07:20 |
|  | 25 | 20.40 | 08:49～16:00 | 07:11 |
|  | 26～28 | 20.40 | 12:17～16:00 | 03:43 |
|  | 29 | 19.80 | 09:22～16:00 | 06:38 |
|  | 30 | 19.80 | 12:17～16:00 | 03:43 |
|  | 31 | 18.90 | 08:52～16:00 | 07:08 |
|  | 32 | 18.90 | 08:43～16:00 | 07:17 |
|  | 35 | 18.90 | 08:47～16:00 | 07:13 |
|  | 36 | 18.90 | 08:44～16:00 | 07:16 |
|  | 37 | 20.40 | 08:43～16:00 | 07:17 |
|  | 40 | 18.90 | 08:49～16:00 | 07:11 |
|  | 41 | 20.40 | 08:48～16:00 | 07:12 |
|  | 43～44,48～54 | 18.90～20.40 | 12:17～16:00 | 03:43 |
|  | 59～60 | 18.90～20.40 | 09:05～12:18 | 03:13 |
|  | 61～62 | 18.90 | 09:04～12:18 | 03:14 |
|  | 63 | 18.90 | 09:01～12:18 | 03:17 |
|  | 65,67,73～77,79 | 18.90～20.40 | 0 | 00:00 |
|  | 80 | 20.40 | 08:00～08:18 09:26～16:00 | 06:52 |
|  | 81～82 | 18.90～19.80 | 0 | 00:00 |
|  | 83 | 18.90 | 08:32～12:18 | 03:46 |
|  | 84 | 20.40 | 08:30～12:18 | 03:48 |
|  | 85 | 18.90 | 08:18～12:18 | 04:00 |
|  | 86 | 20.40 | 08:16～12:18 | 04:02 |
|  | 87 | 18.90 | 08:04～12:18 | 04:14 |
|  | 88 | 18.90 | 08:00～08:57 09:01～12:18 | 04:14 |
|  | 89 | 18.90 | 08:00～08:52 09:07～12:18 | 04:03 |
|  | 90 | 19.80 | 08:00～08:46 09:10～12:18 | 03:54 |
|  | 91 | 19.80 | 08:00～08:43 09:14～12:18 | 03:47 |
|  | 92 | 19.80 | 08:00～08:39 09:19～12:18 | 03:38 |
|  | 93 | 19.80 | 08:00～08:36 09:23～12:18 | 03:31 |
|  | 94 | 19.80 | 12:17～16:00 | 03:43 |
|  | 95 | 20.40 | 08:53～16:00 | 07:07 |
|  | 96 | 20.40 | 09:05～16:00 | 06:55 |
|  | 97 | 20.40 | 08:00～08:01 09:11～16:00 | 06:50 |
|  | 98 | 18.90 | 08:00～08:17 09:24～16:00 | 06:53 |
|  | 99 | 18.90 | 08:00～08:12 09:19～16:00 | 06:53 |
|  | 100 | 18.90 | 08:00～08:09 09:17～16:00 | 06:52 |
|  | 101 | 18.90 | 09:09～16:00 | 06:51 |
|  | 102 | 18.90 | 09:04～16:00 | 06:56 |
|  | 103 | 18.90 | 09:01～16:00 | 06:59 |
|  | 104 | 18.90 | 08:58～16:00 | 07:02 |
|  | 105～106 | 20.40 | 0 | 00:00 |
|  | 107～109 | 20.40 | 12:17～16:00 | 03:43 |
|  | 110 | 19.80 | 15:33～16:00 | 00:27 |
|  | 111 | 19.80 | 12:17～16:00 | 03:43 |
|  | 112～113,116～118,121～122 | 18.90～20.40 | 0 | 00:00 |
|  | 124～125,129～135 | 18.90～20.40 | 12:17～16:00 | 03:43 |
|  | 140 | 20.40 | 08:03～12:18 | 04:15 |
|  | 141 | 18.90 | 08:09～12:18 | 04:09 |
|  | 142 | 18.90 | 08:24～12:18 | 03:54 |
|  | 144 | 18.90 | 08:54～16:00 | 07:06 |
|  | 146 | 20.40 | 08:55～16:00 | 07:05 |
|  | 152 | 20.40 | 09:00～16:00 | 07:00 |
|  | 153 | 18.90 | 09:06～16:00 | 06:54 |
|  | 154 | 18.90 | 08:00～08:03 09:12～16:00 | 06:51 |
|  | 155 | 20.40 | 08:00～08:02 09:12～16:00 | 06:50 |
|  | 156 | 20.40 | 08:00～08:11 09:19～16:00 | 06:52 |
|  | 158 | 18.90 | 08:00～08:20 09:26～16:00 | 06:54 |
| 7 | 1 | 23.70 | 08:00～08:18 09:20～16:00 | 06:58 |
|  | 2～3 | 22.20～23.10 | 0 | 00:00 |
|  | 4 | 22.20 | 08:32～12:18 | 03:46 |
|  | 5 | 22.20 | 08:25～12:18 | 03:53 |
|  | 6 | 22.20 | 08:19～12:18 | 03:59 |
|  | 7 | 23.70 | 08:16～12:18 | 04:02 |
|  | 8 | 22.20 | 08:03～12:18 | 04:15 |
|  | 9 | 22.20 | 08:00～12:18 | 04:18 |
|  | 10 | 22.20 | 08:00～08:52 08:56～12:18 | 04:14 |
|  | 11 | 23.10 | 08:00～08:46 08:59～12:18 | 04:05 |
|  | 12 | 23.10 | 08:00～08:43 09:02～12:18 | 03:59 |
|  | 13 | 23.10 | 08:00～08:39 09:06～12:18 | 03:51 |
|  | 14 | 23.10 | 08:00～08:36 09:10～12:18 | 03:44 |
|  | 15 | 23.10 | 12:17～16:00 | 03:43 |
|  | 16 | 23.70 | 08:54～16:00 | 07:06 |
|  | 17 | 23.70 | 09:00～16:00 | 07:00 |
|  | 18 | 23.70 | 08:00～08:09 09:13～16:00 | 06:56 |
|  | 19 | 22.20 | 08:00～08:16 09:18～16:00 | 06:58 |
|  | 20 | 22.20 | 08:00～08:09 09:12～16:00 | 06:57 |
|  | 21 | 22.20 | 08:00～08:04 09:08～16:00 | 06:56 |
|  | 22 | 22.20 | 09:05～16:00 | 06:55 |
|  | 23 | 22.20 | 08:59～16:00 | 07:01 |
|  | 24 | 22.20 | 08:54～16:00 | 07:06 |
|  | 25 | 22.20 | 08:51～16:00 | 07:09 |
|  | 26～27 | 23.70 | 0 | 00:00 |
|  | 28～30 | 23.70 | 12:17～16:00 | 03:43 |
|  | 31 | 23.10 | 15:33～16:00 | 00:27 |
|  | 32 | 23.10 | 12:17～16:00 | 03:43 |
|  | 33～34,37～40 | 22.20～23.70 | 0 | 00:00 |
|  | 42,47～54 | 22.20～23.70 | 12:17～16:00 | 03:43 |
|  | 58 | 22.20 | 08:09～12:18 | 04:09 |
|  | 59 | 23.70 | 08:19～12:18 | 03:59 |
|  | 61 | 23.70 | 08:50～16:00 | 07:10 |
|  | 67 | 22.20 | 08:55～16:00 | 07:05 |
|  | 68～69 | 22.20～23.70 | 09:01～16:00 | 06:59 |
|  | 70 | 23.70 | 08:00～08:02 09:07～16:00 | 06:55 |
|  | 71 | 22.20 | 08:00～08:11 09:14～16:00 | 06:57 |
|  | 73 | 22.20 | 08:00～08:20 09:21～16:00 | 06:59 |
| 8 | 1 | 27.00 | 0 | 00:00 |
|  | 2 | 25.50 | 08:31～16:00 | 07:29 |
|  | 3 | 26.40 | 08:46～16:00 | 07:14 |
|  | 4 | 26.40 | 08:07～08:24 08:36～12:18 | 03:59 |
|  | 5 | 26.40 | 08:06～08:27 08:33～12:18 | 04:06 |
|  | 6 | 26.40 | 08:00～08:02 08:04～08:30 08:31～12:18 | 04:15 |
|  | 7 | 26.40 | 08:00～12:18 | 04:18 |
|  | 8 | 27.00 | 08:53～12:18 | 03:25 |
|  | 9 | 27.00 | 08:54～12:18 | 03:24 |
|  | 10 | 25.50 | 08:55～12:18 | 03:23 |
|  | 11 | 25.50 | 08:49～12:18 | 03:29 |
|  | 12 | 25.50 | 08:10～08:18 08:44～12:18 | 03:42 |
|  | 13 | 26.40 | 12:17～16:00 | 03:43 |
|  | 14～23 | 25.50～27.00 | 0 | 00:00 |
|  | 24 | 27.00 | 08:31～16:00 | 07:29 |
|  | 25 | 27.00 | 08:33～16:00 | 07:27 |
|  | 26～28 | 27.00 | 12:17～16:00 | 03:43 |
|  | 29 | 26.40 | 09:22～16:00 | 06:38 |
|  | 30 | 26.40 | 12:17～16:00 | 03:43 |
|  | 31 | 25.50 | 08:35～16:00 | 07:25 |
|  | 32 | 25.50 | 08:33～16:00 | 07:27 |
|  | 35 | 25.50 | 08:34～16:00 | 07:26 |
|  | 36 | 25.50 | 08:33～16:00 | 07:27 |
|  | 37 | 27.00 | 08:32～16:00 | 07:28 |
|  | 40 | 25.50 | 08:34～16:00 | 07:26 |
|  | 41 | 27.00 | 08:33～16:00 | 07:27 |
|  | 43～44,48～54 | 25.50～27.00 | 12:17～16:00 | 03:43 |
|  | 59 | 27.00 | 08:48～12:18 | 03:30 |
|  | 60 | 25.50 | 08:55～12:18 | 03:23 |
|  | 61～63 | 25.50 | 08:54～12:18 | 03:24 |
|  | 65,67,73～77,79 | 25.50～27.00 | 0 | 00:00 |
|  | 80 | 27.00 | 08:00～08:18 09:12～16:00 | 07:06 |
|  | 81～82 | 25.50～26.40 | 0 | 00:00 |
|  | 83 | 25.50 | 08:32～12:18 | 03:46 |
|  | 84 | 27.00 | 08:30～12:18 | 03:48 |
|  | 85 | 25.50 | 08:18～12:18 | 04:00 |
|  | 86 | 27.00 | 08:16～12:18 | 04:02 |
|  | 87 | 25.50 | 08:04～12:18 | 04:14 |
|  | 88～89 | 25.50 | 08:00～12:18 | 04:18 |
|  | 90 | 26.40 | 08:00～08:46 08:48～12:18 | 04:16 |
|  | 91 | 26.40 | 08:00～08:43 08:51～12:18 | 04:10 |
|  | 92 | 26.40 | 08:00～08:39 08:55～12:18 | 04:02 |
|  | 93 | 26.40 | 08:00～08:36 08:58～12:18 | 03:56 |
|  | 94 | 26.40 | 12:17～16:00 | 03:43 |
|  | 95 | 27.00 | 08:44～16:00 | 07:16 |
|  | 96 | 27.00 | 08:55～16:00 | 07:05 |
|  | 97 | 27.00 | 08:00～08:01 09:01～16:00 | 07:00 |
|  | 98 | 25.50 | 08:00～08:17 09:12～16:00 | 07:05 |
|  | 99 | 25.50 | 08:00～08:12 09:09～16:00 | 07:03 |
|  | 100 | 25.50 | 08:00～08:09 09:06～16:00 | 07:03 |
|  | 101 | 25.50 | 08:59～16:00 | 07:01 |
|  | 102 | 25.50 | 08:54～16:00 | 07:06 |
|  | 103 | 25.50 | 08:51～16:00 | 07:09 |
|  | 104 | 25.50 | 08:49～16:00 | 07:11 |
|  | 105～106 | 27.00 | 0 | 00:00 |
|  | 107～109 | 27.00 | 12:17～16:00 | 03:43 |
|  | 110 | 26.40 | 15:33～16:00 | 00:27 |
|  | 111 | 26.40 | 12:17～16:00 | 03:43 |
|  | 112～113,116～118,121～122 | 25.50～27.00 | 0 | 00:00 |
|  | 124～125,129～135 | 25.50～27.00 | 12:17～16:00 | 03:43 |
|  | 140 | 27.00 | 08:03～12:18 | 04:15 |
|  | 141 | 25.50 | 08:09～12:18 | 04:09 |
|  | 142 | 25.50 | 08:24～12:18 | 03:54 |
|  | 144,146 | 25.50～27.00 | 08:45～16:00 | 07:15 |
|  | 152 | 27.00 | 08:50～16:00 | 07:10 |
|  | 153 | 25.50 | 08:56～16:00 | 07:04 |
|  | 154 | 25.50 | 08:00～08:03 09:02～16:00 | 07:01 |
|  | 155 | 27.00 | 08:00～08:02 09:02～16:00 | 07:00 |
|  | 156 | 27.00 | 08:00～08:11 09:09～16:00 | 07:02 |
|  | 158 | 25.50 | 08:00～08:20 09:12～16:00 | 07:08 |
| 9 | 1 | 30.30 | 08:00～08:18 08:58～16:00 | 07:20 |
|  | 2～3 | 28.80～29.70 | 0 | 00:00 |
|  | 4 | 28.80 | 08:32～12:18 | 03:46 |
|  | 5 | 28.80 | 08:25～12:18 | 03:53 |
|  | 6 | 28.80 | 08:19～12:18 | 03:59 |
|  | 7 | 30.30 | 08:16～12:18 | 04:02 |
|  | 8 | 28.80 | 08:03～12:18 | 04:15 |
|  | 9～12 | 28.80～29.70 | 08:00～12:18 | 04:18 |
|  | 13 | 29.70 | 08:00～08:39 08:44～12:18 | 04:13 |
|  | 14 | 29.70 | 08:00～08:36 08:47～12:18 | 04:07 |
|  | 15 | 29.70 | 12:17～16:00 | 03:43 |
|  | 16 | 30.30 | 08:44～16:00 | 07:16 |
|  | 17 | 30.30 | 08:49～16:00 | 07:11 |
|  | 18 | 30.30 | 08:00～08:09 08:56～16:00 | 07:13 |
|  | 19 | 28.80 | 08:00～08:16 08:59～16:00 | 07:17 |
|  | 20 | 28.80 | 08:00～08:09 08:57～16:00 | 07:12 |
|  | 21 | 28.80 | 08:00～08:04 08:56～16:00 | 07:08 |
|  | 22 | 28.80 | 08:55～16:00 | 07:05 |
|  | 23 | 28.80 | 08:48～16:00 | 07:12 |
|  | 24 | 28.80 | 08:43～16:00 | 07:17 |
|  | 25 | 28.80 | 08:40～16:00 | 07:20 |
|  | 26～27 | 30.30 | 0 | 00:00 |
|  | 28～30 | 30.30 | 12:17～16:00 | 03:43 |
|  | 31 | 29.70 | 15:33～16:00 | 00:27 |
|  | 32 | 29.70 | 12:17～16:00 | 03:43 |
|  | 33～34,37～40 | 28.80～30.30 | 0 | 00:00 |
|  | 42,47～54 | 28.80～30.30 | 12:17～16:00 | 03:43 |
|  | 58 | 28.80 | 08:09～12:18 | 04:09 |
|  | 59 | 30.30 | 08:19～12:18 | 03:59 |
|  | 61 | 30.30 | 08:40～16:00 | 07:20 |
|  | 67 | 28.80 | 08:45～16:00 | 07:15 |
|  | 68～69 | 28.80～30.30 | 08:50～16:00 | 07:10 |
|  | 70 | 30.30 | 08:00～08:02 08:55～16:00 | 07:07 |
|  | 71 | 28.80 | 08:00～08:11 08:57～16:00 | 07:14 |
|  | 73 | 28.80 | 08:00～08:20 08:59～16:00 | 07:21 |
| 10 | 1 | 33.60 | 0 | 00:00 |
|  | 2 | 32.10 | 08:21～16:00 | 07:39 |
|  | 3 | 33.00 | 08:35～16:00 | 07:25 |
|  | 4～7 | 33.00 | 08:00～12:18 | 04:18 |
|  | 8 | 33.60 | 08:42～12:18 | 03:36 |
|  | 9 | 33.60 | 08:35～12:18 | 03:43 |
|  | 10 | 32.10 | 08:34～12:18 | 03:44 |
|  | 11 | 32.10 | 08:01～08:12 08:29～12:18 | 04:00 |
|  | 12 | 32.10 | 08:00～08:18 08:25～12:18 | 04:11 |
|  | 13 | 33.00 | 12:17～16:00 | 03:43 |
|  | 14～23 | 32.10～33.60 | 0 | 00:00 |
|  | 24 | 33.60 | 08:15～16:00 | 07:45 |
|  | 25 | 33.60 | 08:16～16:00 | 07:44 |
|  | 26～28 | 33.60 | 12:17～16:00 | 03:43 |
|  | 29 | 33.00 | 09:22～16:00 | 06:38 |
|  | 30 | 33.00 | 12:17～16:00 | 03:43 |
|  | 31 | 32.10 | 08:00～08:05 08:18～16:00 | 07:47 |
|  | 32,35～36 | 32.10 | 08:17～16:00 | 07:43 |
|  | 37 | 33.60 | 08:16～16:00 | 07:44 |
|  | 40 | 32.10 | 08:18～16:00 | 07:42 |
|  | 41 | 33.60 | 08:16～16:00 | 07:44 |
|  | 43～44,48～54 | 32.10～33.60 | 12:17～16:00 | 03:43 |
|  | 59 | 33.60 | 08:00～08:08 08:27～12:18 | 03:59 |
|  | 60 | 32.10 | 08:37～12:18 | 03:41 |
|  | 61～63 | 32.10 | 08:43～12:18 | 03:35 |
|  | 65,67,73～77,79 | 32.10～33.60 | 0 | 00:00 |
|  | 80 | 33.60 | 08:00～08:18 08:46～16:00 | 07:32 |
|  | 81～82 | 32.10～33.00 | 0 | 00:00 |
|  | 83 | 32.10 | 08:32～12:18 | 03:46 |
|  | 84 | 33.60 | 08:30～12:18 | 03:48 |
|  | 85 | 32.10 | 08:18～12:18 | 04:00 |
|  | 86 | 33.60 | 08:16～12:18 | 04:02 |
|  | 87 | 32.10 | 08:04～12:18 | 04:14 |
|  | 88～93 | 32.10～33.00 | 08:00～12:18 | 04:18 |
|  | 94 | 33.00 | 12:17～16:00 | 03:43 |
|  | 95 | 33.60 | 08:33～16:00 | 07:27 |
|  | 96 | 33.60 | 08:41～16:00 | 07:19 |
|  | 97 | 33.60 | 08:00～08:01 08:43～16:00 | 07:18 |
|  | 98 | 32.10 | 08:00～08:17 08:47～16:00 | 07:30 |
|  | 99 | 32.10 | 08:00～08:12 08:46～16:00 | 07:26 |
|  | 100 | 32.10 | 08:00～08:09 08:45～16:00 | 07:24 |
|  | 101 | 32.10 | 08:43～16:00 | 07:17 |
|  | 102 | 32.10 | 08:42～16:00 | 07:18 |
|  | 103 | 32.10 | 08:40～16:00 | 07:20 |
|  | 104 | 32.10 | 08:38～16:00 | 07:22 |
|  | 105～106 | 33.60 | 0 | 00:00 |
|  | 107～109 | 33.60 | 12:17～16:00 | 03:43 |
|  | 110 | 33.00 | 15:33～16:00 | 00:27 |
|  | 111 | 33.00 | 12:17～16:00 | 03:43 |
|  | 112～113,116～118,121～122 | 32.10～33.60 | 0 | 00:00 |
|  | 124～125,129～135 | 32.10～33.60 | 12:17～16:00 | 03:43 |
|  | 140 | 33.60 | 08:03～12:18 | 04:15 |
|  | 141 | 32.10 | 08:09～12:18 | 04:09 |
|  | 142 | 32.10 | 08:24～12:18 | 03:54 |
|  | 144 | 32.10 | 08:35～16:00 | 07:25 |
|  | 146 | 33.60 | 08:34～16:00 | 07:26 |
|  | 152 | 33.60 | 08:39～16:00 | 07:21 |
|  | 153 | 32.10 | 08:42～16:00 | 07:18 |
|  | 154 | 32.10 | 08:00～08:03 08:44～16:00 | 07:19 |
|  | 155 | 33.60 | 08:00～08:02 08:43～16:00 | 07:19 |
|  | 156 | 33.60 | 08:00～08:11 08:45～16:00 | 07:26 |
|  | 158 | 32.10 | 08:00～08:20 08:47～16:00 | 07:33 |
| 11 | 1 | 35.40 | 08:13～16:00 | 07:47 |
|  | 2 | 35.40 | 08:00～08:12 08:20～12:18 | 04:10 |
|  | 3 | 35.40 | 08:00～12:18 | 04:18 |
|  | 5 | 35.40 | 0 | 00:00 |

注 释：

- 以上日照时间为该客体建筑主要朝向窗户在冬至日有效时间段内经分析得到的连续日照。

- 不满足日照标准的窗户用灰色底纹标示。

- 建设前已不满足日照标准，建设后日照时间更为减少的窗位，用灰色底纹加粗边框标示。

- 建设前已满足日照控制要求，建设后日照时间满足日照标准但不满足日照控制要求的窗位，用白底加粗边框标示。

- 表格中每个窗位仅列出不能满足日照标准的居室（或教室、活动室）窗户及能满足日照标准的最低楼层的窗户，以上各层因满足日照标准，故省略。

九、附图

附图一：建设基地周边电子地形图

附图二：拟建建筑方案总平面图

附图三：拟建建筑确定的客体范围图

附图四：日照分析模型总平面图

附图五：日照分析模型轴侧图

附图六：客体建筑日照分析结果图

十、附录

附录：住房和城乡建设部认证文件