建筑节能设计报告书

居住建筑－规定性指标

| 工程名称 | 雅园A·B栋 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 重庆-重庆 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 设计日期 | 2021年1月5日 |

| 采用软件 | 节能设计BECS2020 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20200505(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T17783510948 |

目  录

1	建筑概况	4

2	设计依据	4

3	规定性指标检查	错误！未定义书签。

3.1	体形系数	错误！未定义书签。

3.2	开间窗墙面积比	错误！未定义书签。

3.3	屋顶构造	错误！未定义书签。

3.3.1	屋顶构造一	错误！未定义书签。

3.3.2	屋顶构造二	错误！未定义书签。

3.3.3	屋顶构造N	错误！未定义书签。

3.3.4	屋顶平均热工性能	错误！未定义书签。

3.4	外墙构造	错误！未定义书签。

3.4.1	外墙相关构造	错误！未定义书签。

3.4.2	外墙平均传热系数	错误！未定义书签。

3.5	挑空楼板构造	错误！未定义书签。

3.5.1	挑空楼板构造一	错误！未定义书签。

3.5.2	挑空楼板构造N	错误！未定义书签。

3.5.3	挑空楼板平均热工性能	错误！未定义书签。

3.6	非采暖地下室顶板构造	错误！未定义书签。

3.6.1	顶板构造一	错误！未定义书签。

3.6.2	顶板构造N	错误！未定义书签。

3.6.3	非采暖地下室顶板平均热工性能	错误！未定义书签。

3.7	分隔采暖与非采暖空间的隔墙构造	错误！未定义书签。

3.7.1	隔墙构造一	错误！未定义书签。

3.7.2	隔墙构造N	错误！未定义书签。

3.7.3	分隔采暖与非采暖空间的隔墙平均热工性能	错误！未定义书签。

3.8	分隔采暖与非采暖空间的户门构造	错误！未定义书签。

3.9	阳台门下部芯板构造	错误！未定义书签。

3.10	外窗	错误！未定义书签。

3.11	凸窗	错误！未定义书签。

3.11.1	凸窗顶板构造	错误！未定义书签。

3.11.2	凸窗侧板构造	错误！未定义书签。

3.11.3	凸窗底板构造	错误！未定义书签。

3.11.4	凸窗透明部分	错误！未定义书签。

3.12	不采暖封闭阳台相关指标和构造	错误！未定义书签。

3.12.1	不采暖封闭阳台与室内的隔墙	错误！未定义书签。

3.12.2	不采暖封闭阳台与室内隔墙的门窗	错误！未定义书签。

3.12.3	不采暖封闭阳台隔墙窗墙面积比	错误！未定义书签。

3.12.4	不采暖封闭阳台外部墙板	错误！未定义书签。

3.12.5	不采暖封闭阳台上部顶板	错误！未定义书签。

3.12.6	不采暖封闭阳台底板	错误！未定义书签。

3.12.7	不采暖封闭阳台地面	错误！未定义书签。

3.12.8	不采暖封闭阳台外窗	错误！未定义书签。

3.12.9	不采暖封闭阳台外墙开间窗墙面积比	错误！未定义书签。

3.13	周边地面	错误！未定义书签。

3.13.1	典型周边地面分类	错误！未定义书签。

3.13.2	周边地面相关构造	错误！未定义书签。

3.13.3	周边地面平均热工性能	错误！未定义书签。

3.14	地下室外墙	错误！未定义书签。

3.14.1	地下墙相关构造	错误！未定义书签。

3.14.2	地下墙平均热工性能	错误！未定义书签。

3.15	外窗（包括敞开式阳台外门窗）气密性	错误！未定义书签。

3.16	规定性指标检查结论	错误！未定义书签。

4	热工性能权衡判断	错误！未定义书签。

4.1	说明	错误！未定义书签。

4.2	开间窗墙面积比	错误！未定义书签。

4.3	外墙平均传热系数	错误！未定义书签。

4.4	封闭阳台内隔墙、门、窗的平均传热系数	错误！未定义书签。

4.5	地面平均传热系数	错误！未定义书签。

4.5.1	典型地面分类	错误！未定义书签。

4.5.2	周边地面构造	错误！未定义书签。

4.5.3	非周边地面构造	错误！未定义书签。

4.6	建筑总耗热量计算	错误！未定义书签。

4.7	热工性能权衡判断结论	错误！未定义书签。

5	附表 耗热量计算详表	错误！未定义书签。

# 建筑概况

| 工程名称 | 雅园A·B栋 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程地点 | 重庆-重庆 |  |
| 地理位置 | 北纬：29.58° | 东经：106.47° |
| 建筑面积 | 地上6526㎡ 地下0㎡ |  |
| 建筑层数 | 地上8 地下0 |  |
| 建筑高度 | 27.3m |  |
| 建筑（节能计算）体积 | 21456.21 |  |
| 建筑（节能计算）外表面积 | 19569.17 |  |
| 北向角度 | 95 |  |
| 结构类型 |  |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.50 |  |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.50 |  |

# 设计依据

1. 标准1：《重庆市居住建筑节能65%设计标准》（DBJ50-071-2010）

2. 标准2：《民用建筑热工设计规范》(GB50176)

3. 标准3：《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）

4. 标准4：《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007）

# 工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透系数u | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 1.510 | 15.360 | 2300.0 | 920.0 | 0.0173 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 0.030 | 0.340 | 35.0 | 1380.0 | 0.0000 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016，蒸汽渗透系数没有给出 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 0.180 | 3.100 | 700.0 | 1050.0 | 0.0998 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 0.750 | 7.490 | 1450.0 | 709.4 | 0.0000 |  |

# 体形系数

| 外表面积 | 19569.17 |
| --- | --- |
| 建筑体积 | 21456.21 |
| 体形系数 | 0.91 |
| 建筑形状 | 条形 |
| 标准依据 | 《重庆市居住建筑节能65%设计标准》（DBJ50-071-2010）第4.1.3条 |
| 标准要求 | 体形系数宜符合表4.1.3的规定(s≤0.40) |
| 结论 | 不满足 |

# 窗墙比

## 窗墙比

| 朝向 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 718.65 | 2365.56 | 0.30 | 0.50 | 满足 |
| 北向 | 817.32 | 2559.60 | 0.32 | 0.45 | 满足 |
| 东向 | 689.58 | 2891.45 | 0.24 | 0.50 | 满足 |
| 西向 | 702.49 | 2874.00 | 0.24 | 0.55 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《重庆市居住建筑节能65%设计标准》（DBJ50-071-2010）第4.2.2 |  |  |  |
| 标准要求 |  | 各朝向窗墙比宜符合表4.2.2的规定 |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |

## 外窗表

| 朝向 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 718.65 | C0612 | 0.60×1.20 | 1~7 | 78 | 0.72 | 56.16 |
|  | C1518 | 1.50×1.80 | 2~7 | 12 | 2.70 | 32.40 |
|  | C1521 | 1.50×2.10 | 8 | 1 | 3.15 | 3.15 |
|  | C1827 | 1.80×2.70 | 1~7 | 78 | 4.86 | 379.08 |
|  | C2727 | 2.70×2.70 | 1~7 | 34 | 7.29 | 247.86 |
| 北向 817.32 |  | 0.77×1.50 | 8 | 2 | 1.15 | 2.31 |
|  |  | 2.10×0.30 | 8 | 16 | 0.63 | 10.08 |
|  |  | 0.33×1.50 | 8 | 2 | 0.49 | 0.98 |
|  |  | 1.08×1.50 | 8 | 2 | 1.62 | 3.25 |
|  |  | 0.40×1.50 | 8 | 2 | 0.60 | 1.21 |
|  |  | 0.12×1.50 | 8 | 2 | 0.18 | 0.36 |
|  |  | 0.51×1.50 | 8 | 2 | 0.77 | 1.53 |
|  |  | 0.44×1.50 | 8 | 2 | 0.66 | 1.31 |
|  |  | 0.22×1.50 | 8 | 2 | 0.33 | 0.66 |
|  |  | 0.33×1.50 | 8 | 2 | 0.50 | 0.99 |
|  |  | 0.23×1.50 | 8 | 1 | 0.34 | 0.34 |
|  |  | 0.17×1.50 | 8 | 1 | 0.26 | 0.26 |
|  |  | 0.10×1.50 | 8 | 1 | 0.15 | 0.15 |
|  | C0612 | 0.60×1.20 | 1~7 | 78 | 0.72 | 56.16 |
|  | C1518 | 1.50×1.80 | 2~7 | 12 | 2.70 | 32.40 |
|  | C1521 | 1.50×2.10 | 8 | 1 | 3.15 | 3.15 |
|  | C1827 | 1.80×2.70 | 1~7 | 84 | 4.86 | 408.24 |
|  | C2115 | 2.10×1.20 | 8 | 16 | 2.52 | 40.32 |
|  | C2424 | 2.40×2.40 | 1 | 1 | 5.76 | 5.76 |
|  | C2727 | 2.70×2.70 | 1~7 | 34 | 7.29 | 247.86 |
| 东向 689.58 |  | 0.47×1.50 | 8 | 1 | 0.70 | 0.70 |
|  |  | 2.10×0.30 | 8 | 4 | 0.63 | 2.52 |
|  |  | 0.34×1.50 | 8 | 2 | 0.50 | 1.01 |
|  |  | 0.10×1.50 | 8 | 1 | 0.15 | 0.15 |
|  |  | 0.35×1.50 | 8 | 1 | 0.52 | 0.52 |
|  |  | 0.22×1.50 | 8 | 1 | 0.33 | 0.33 |
|  | C0612 | 0.60×1.20 | 1~7 | 36 | 0.72 | 25.92 |
|  | C1521 | 1.50×2.10 | 8 | 2 | 3.15 | 6.30 |
|  | C1527 | 1.50×2.70 | 1~7 | 42 | 4.05 | 170.10 |
|  | C1815 | 1.80×1.50 | 1~7 | 56 | 2.70 | 151.20 |
|  | C1827 | 1.80×2.70 | 1~7 | 36 | 4.86 | 174.96 |
|  | C2115 | 2.10×1.20 | 8 | 4 | 2.52 | 10.08 |
|  | C2727 | 2.70×2.70 | 1~7 | 20 | 7.29 | 145.80 |
| 西向 702.49 |  | 1.78×1.50 | 8 | 1 | 2.67 | 2.67 |
|  |  | 1.77×1.50 | 8 | 1 | 2.65 | 2.65 |
|  |  | 0.14×1.50 | 8 | 1 | 0.21 | 0.21 |
|  |  | 2.10×0.30 | 8 | 2 | 0.63 | 1.26 |
|  |  | 0.17×1.50 | 8 | 1 | 0.26 | 0.26 |
|  |  | 0.19×1.50 | 8 | 1 | 0.28 | 0.28 |
|  | C0612 | 0.60×1.20 | 1~7 | 70 | 0.72 | 50.40 |
|  | C0918 | 0.90×1.80 | 1~7 | 14 | 1.62 | 22.68 |
|  | C1518 | 1.50×1.80 | 1~7 | 14 | 2.70 | 37.80 |
|  | C1827 | 1.80×2.70 | 1~7 | 76 | 4.86 | 369.36 |
|  | C2115 | 2.10×1.20 | 8 | 2 | 2.52 | 5.04 |
|  | C2424 | 2.40×2.40 | 1 | 1 | 5.76 | 5.76 |
|  | C2727 | 2.70×2.70 | 1~7 | 28 | 7.29 | 204.12 |

# 屋顶构造

## 屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 50 | 1.510 | 15.360 | 1.00 | 0.033 | 0.509 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 50 | 0.030 | 0.340 | 1.20 | 1.389 | 0.567 |
| 水泥砂浆 | 50 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.054 | 0.611 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 80 | 0.180 | 3.100 | 1.00 | 0.444 | 1.378 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 370 | － | － | － | 2.014 | 4.499 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.46 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《重庆市居住建筑节能65%设计标准》（DBJ50-071-2010）第4.2.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K应满足表4.0.1的规定(K≤0.60) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

# 外墙构造

## 外墙相关构造

### 外墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 50 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.054 | 0.611 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 50 | 0.030 | 0.340 | 1.20 | 1.389 | 0.567 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 340 | － | － | － | 1.604 | 3.648 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.57 |  |  |  |  |  |

### 热桥梁构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.030 | 0.340 | 1.20 | 0.556 | 0.227 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 0.738 | 2.941 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 1.13 |  |  |  |  |  |

## 外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 1557.66 | 1.000 | 0.57 | 3.65 | 0.75 |

2.　北向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 1627.53 | 0.985 | 0.57 | 3.65 | 0.75 |
| 热桥梁构造一 | 热桥梁 | 25.50 | 0.015 | 1.13 | 2.94 | 0.75 |
| 合计 |  | 1653.03 | 1.000 | 0.58 | 3.64 | 0.75 |

3.　东向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 2084.03 | 0.997 | 0.57 | 3.65 | 0.75 |
| 热桥梁构造一 | 热桥梁 | 6.12 | 0.003 | 1.13 | 2.94 | 0.75 |
| 合计 |  | 2090.15 | 1.000 | 0.57 | 3.65 | 0.75 |

4.　西向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 2041.40 | 0.998 | 0.57 | 3.65 | 0.75 |
| 热桥梁构造一 | 热桥梁 | 4.95 | 0.002 | 1.13 | 2.94 | 0.75 |
| 合计 |  | 2046.35 | 1.000 | 0.57 | 3.65 | 0.75 |

5.　总体

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 7310.62 | 0.995 | 0.57 | 3.65 | 0.75 |
| 热桥梁构造一 | 热桥梁 | 36.57 | 0.005 | 1.13 | 2.94 | 0.75 |
| 合计 |  | 7347.19 | 1.000 | 0.57 | 3.64 | 0.75 |
| 标准依据 | 《重庆市居住建筑节能65%设计标准》（DBJ50-071-2010）第4.2.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K应满足表4.2.1的规定(K≤1.00) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

# 挑空楼板构造

## 挑空楼板构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 50 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.054 | 0.611 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.030 | 0.340 | 1.20 | 0.556 | 0.227 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 230 | － | － | － | 0.721 | 2.513 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 1.15 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《重庆市居住建筑节能65%设计标准》（DBJ50-071-2010）第4.2.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤1.2 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

# 分户墙

本工程无此项内容

# 楼板

## 控温房间楼板构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 100 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.108 | 1.223 |
| 钢筋混凝土 | 150 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.086 | 1.483 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 270 | － | － | － | 0.218 | 2.954 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 2.28 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《重庆市居住建筑节能65%设计标准》（DBJ50-071-2010）第4.2.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤2.5 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

## 控温与非控温楼板构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 100 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.108 | 1.223 |
| 钢筋混凝土 | 150 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.086 | 1.483 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 270 | － | － | － | 0.218 | 2.954 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 2.28 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《重庆市居住建筑节能65%设计标准》（DBJ50-071-2010）第4.2.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤2.5 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

# 户门构造

| 构造名称 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K [W/(㎡.K)] | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单层实体门 | 975.24 | 1.000 | 2.30 | 满足 |
| 标准依据 | 《重庆市居住建筑节能65%设计标准》（DBJ50-071-2010）第4.2.1条 |  |  |  |
| 标准要求 | K≤2.5 |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |

# 窗地比和开启面积

| 楼层 | 房间编号 | 房间面积（㎡） |  | 门窗编号 | 门窗面积（㎡） | 开启比例 | 门窗类型 | 透光面积/房间面积 | 开启面积/房间面积 | 外窗开启比 | 幕墙开启比 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3007 | 1.79 |  | M0721 | 1.47 | 1.00 | 外门 | 0.403 | 0.94 | 0.30 | － | 满足 |
|  |  |  |  | C0612 | 0.72 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  | 3009 | 1.79 |  | M0721 | 1.47 | 1.00 | 外门 | 0.403 | 0.94 | 0.30 | － | 满足 |
|  |  |  |  | C0612 | 0.72 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  | X009 | 14.87 |  | C1827 | 4.86 | 0.30 | 外窗 | 0.327 | 0.10 | 0.30 | － | 满足 |
|  | X010 | 14.87 |  | C1827 | 4.86 | 0.30 | 外窗 | 0.327 | 0.10 | 0.30 | － | 满足 |
|  | X011 | 14.87 |  | C1827 | 4.86 | 0.30 | 外窗 | 0.327 | 0.10 | 0.30 | － | 满足 |
|  | X012 | 14.87 |  | C1827 | 4.86 | 0.30 | 外窗 | 0.327 | 0.10 | 0.30 | － | 满足 |
|  | X013 | 14.87 |  | C1827 | 4.86 | 0.30 | 外窗 | 0.327 | 0.10 | 0.30 | － | 满足 |
|  | X014 | 14.87 |  | C1827 | 4.86 | 0.30 | 外窗 | 0.327 | 0.10 | 0.30 | － | 满足 |
|  | X015 | 14.87 |  | C2727 | 7.29 | 0.30 | 外窗 | 0.490 | 0.15 | 0.30 | － | 满足 |
|  | X016 | 14.87 |  | C2727 | 7.29 | 0.30 | 外窗 | 0.490 | 0.15 | 0.30 | － | 满足 |
|  | X017 | 14.87 |  | C1827 | 4.86 | 0.30 | 外窗 | 0.327 | 0.10 | 0.30 | － | 满足 |
|  | X018 | 14.87 |  | C1827 | 4.86 | 0.30 | 外窗 | 0.327 | 0.10 | 0.30 | － | 满足 |
|  | X021 | 14.87 |  | C2727 | 7.29 | 0.30 | 外窗 | 0.490 | 0.15 | 0.30 | － | 满足 |
|  | X024 | 14.87 |  | C2727 | 7.29 | 0.30 | 外窗 | 0.490 | 0.15 | 0.30 | － | 满足 |
|  | X025 | 14.87 |  | C1827 | 4.86 | 0.30 | 外窗 | 0.327 | 0.10 | 0.30 | － | 满足 |
|  | X026 | 14.87 |  | C1827 | 4.86 | 0.30 | 外窗 | 0.327 | 0.10 | 0.30 | － | 满足 |
|  | X027 | 14.87 |  | C1827 | 4.86 | 0.30 | 外窗 | 0.327 | 0.10 | 0.30 | － | 满足 |
|  | X028 | 14.87 |  | C2727 | 7.29 | 0.30 | 外窗 | 0.490 | 0.15 | 0.30 | － | 满足 |
|  | X029 | 14.87 |  | C1827 | 4.86 | 0.30 | 外窗 | 0.327 | 0.10 | 0.30 | － | 满足 |
|  | X030 | 14.87 |  | C2727 | 7.29 | 0.30 | 外窗 | 0.490 | 0.15 | 0.30 | － | 满足 |
|  | X031 | 14.87 |  | C1827 | 4.86 | 0.30 | 外窗 | 0.327 | 0.10 | 0.30 | － | 满足 |
|  | X032 | 14.87 |  | C1827 | 4.86 | 0.30 | 外窗 | 0.327 | 0.10 | 0.30 | － | 满足 |
|  | X033 | 14.87 |  | C1827 | 4.86 | 0.30 | 外窗 | 0.327 | 0.10 | 0.30 | － | 满足 |
|  | X034 | 14.87 |  | C2727 | 7.29 | 0.30 | 外窗 | 0.490 | 0.15 | 0.30 | － | 满足 |
|  | X035 | 14.87 |  | C2727 | 7.29 | 0.30 | 外窗 | 0.490 | 0.15 | 0.30 | － | 满足 |
|  | X036 | 14.87 |  | C1827 | 4.86 | 0.30 | 外窗 | 0.327 | 0.10 | 0.30 | － | 满足 |
|  | X037 | 14.87 |  | C1827 | 4.86 | 0.30 | 外窗 | 0.327 | 0.10 | 0.30 | － | 满足 |
|  | X038 | 14.87 |  | C1827 | 4.86 | 0.30 | 外窗 | 0.327 | 0.10 | 0.30 | － | 满足 |
|  | X039 | 14.87 |  | C1827 | 4.86 | 0.30 | 外窗 | 0.327 | 0.10 | 0.30 | － | 满足 |
|  | X040 | 14.87 |  | C1827 | 4.86 | 0.30 | 外窗 | 0.327 | 0.10 | 0.30 | － | 满足 |
|  | X041 | 14.87 |  | C1827 | 4.86 | 0.30 | 外窗 | 0.327 | 0.10 | 0.30 | － | 满足 |
|  | X042 | 14.87 |  | C1827 | 4.86 | 0.30 | 外窗 | 0.327 | 0.10 | 0.30 | － | 满足 |
|  | X043 | 14.87 |  | C1827 | 4.86 | 0.30 | 外窗 | 0.327 | 0.10 | 0.30 | － | 满足 |
|  | X044 | 14.87 |  | C1827 | 4.86 | 0.30 | 外窗 | 0.327 | 0.10 | 0.30 | － | 满足 |
|  | X045 | 14.87 |  | C1827 | 4.86 | 0.30 | 外窗 | 0.327 | 0.10 | 0.30 | － | 满足 |
|  | X046 | 14.87 |  | C1827 | 4.86 | 0.30 | 外窗 | 0.327 | 0.10 | 0.30 | － | 满足 |
|  | X047 | 14.87 |  | C1827 | 4.86 | 0.30 | 外窗 | 0.327 | 0.10 | 0.30 | － | 满足 |
|  | X048 | 14.87 |  | C1827 | 4.86 | 0.30 | 外窗 | 0.327 | 0.10 | 0.30 | － | 满足 |
|  | X049 | 14.87 |  | C1827 | 4.86 | 0.30 | 外窗 | 0.327 | 0.10 | 0.30 | － | 满足 |
|  | X050 | 14.87 |  | C1827 | 4.86 | 0.30 | 外窗 | 0.327 | 0.10 | 0.30 | － | 满足 |
|  | X051 | 14.87 |  | C2727 | 7.29 | 0.30 | 外窗 | 0.490 | 0.15 | 0.30 | － | 满足 |
|  | X052 | 14.87 |  | C2727 | 7.29 | 0.30 | 外窗 | 0.490 | 0.15 | 0.30 | － | 满足 |
|  | X054 | 14.87 |  | C2727 | 7.29 | 0.30 | 外窗 | 0.490 | 0.15 | 0.30 | － | 满足 |
|  | X056 | 14.87 |  | C2727 | 7.29 | 0.30 | 外窗 | 0.490 | 0.15 | 0.30 | － | 满足 |
|  | X057 | 14.87 |  | C1827 | 4.86 | 0.30 | 外窗 | 0.327 | 0.10 | 0.30 | － | 满足 |
|  | X058 | 14.87 |  | C1827 | 4.86 | 0.30 | 外窗 | 0.327 | 0.10 | 0.30 | － | 满足 |
|  | X059 | 14.87 |  | C1827 | 4.86 | 0.30 | 外窗 | 0.327 | 0.10 | 0.30 | － | 满足 |
|  | X060 | 14.87 |  | C1827 | 4.86 | 0.30 | 外窗 | 0.327 | 0.10 | 0.30 | － | 满足 |
|  | X061 | 14.87 |  | C1827 | 4.86 | 0.30 | 外窗 | 0.327 | 0.10 | 0.30 | － | 满足 |
|  | X062 | 14.87 |  | C1827 | 4.86 | 0.30 | 外窗 | 0.327 | 0.10 | 0.30 | － | 满足 |
|  | X063 | 14.87 |  | C1827 | 4.86 | 0.30 | 外窗 | 0.327 | 0.10 | 0.30 | － | 满足 |
|  | X064 | 14.87 |  | C1827 | 4.86 | 0.30 | 外窗 | 0.327 | 0.10 | 0.30 | － | 满足 |
|  | X065 | 14.87 |  | C1827 | 4.86 | 0.30 | 外窗 | 0.327 | 0.10 | 0.30 | － | 满足 |
|  | X066 | 14.87 |  | C1827 | 4.86 | 0.30 | 外窗 | 0.327 | 0.10 | 0.30 | － | 满足 |
|  | X067 | 14.87 |  | C2727 | 7.29 | 0.30 | 外窗 | 0.490 | 0.15 | 0.30 | － | 满足 |
|  | X068 | 14.87 |  | C2727 | 7.29 | 0.30 | 外窗 | 0.490 | 0.15 | 0.30 | － | 满足 |
| 3 | X004@3 | 21.30 |  | C1527 | 4.05 | 0.30 | 外窗 | 0.190 | 0.06 | 0.30 | － | 满足 |
|  | X022@3 | 14.87 |  | C1527 | 4.05 | 0.30 | 外窗 | 0.272 | 0.08 | 0.30 | － | 满足 |
|  | X023@3 | 14.87 |  | C1527 | 4.05 | 0.30 | 外窗 | 0.272 | 0.08 | 0.30 | － | 满足 |
| 8 | 11002 | 47.55 |  | 未编号 | 2.65 | 0.30 | 幕墙 | 0.961 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 满足 |
|  |  |  |  | 未编号 | 1.15 | 0.30 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 0.63 | 0.30 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | C2115 | 2.52 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 0.49 | 0.30 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 0.63 | 0.30 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | C2115 | 2.52 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 1.62 | 0.30 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 0.63 | 0.30 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | C2115 | 2.52 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 0.60 | 0.30 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 0.63 | 0.30 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | C2115 | 2.52 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 0.18 | 0.30 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 0.70 | 0.30 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 0.63 | 0.30 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | C2115 | 2.52 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 0.50 | 0.30 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 0.63 | 0.30 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | C2115 | 2.52 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 0.15 | 0.30 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 0.77 | 0.30 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 0.63 | 0.30 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | C2115 | 2.52 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 0.66 | 0.30 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 0.63 | 0.30 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | C2115 | 2.52 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 0.33 | 0.30 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 0.63 | 0.30 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | C2115 | 2.52 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 0.50 | 0.30 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 0.21 | 0.30 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 0.63 | 0.30 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | C2115 | 2.52 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 0.26 | 0.30 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 0.63 | 0.30 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | C2115 | 2.52 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 0.28 | 0.30 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
|  | 11006 | 47.55 |  | 未编号 | 1.15 | 0.30 | 幕墙 | 0.962 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 满足 |
|  |  |  |  | 未编号 | 0.63 | 0.30 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | C2115 | 2.52 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 0.49 | 0.30 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 0.63 | 0.30 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | C2115 | 2.52 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 1.62 | 0.30 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 0.63 | 0.30 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | C2115 | 2.52 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 0.60 | 0.30 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 0.63 | 0.30 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | C2115 | 2.52 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 0.18 | 0.30 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 0.52 | 0.30 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 0.63 | 0.30 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | C2115 | 2.52 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 0.50 | 0.30 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 0.63 | 0.30 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | C2115 | 2.52 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 0.33 | 0.30 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 0.77 | 0.30 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 0.63 | 0.30 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | C2115 | 2.52 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 0.66 | 0.30 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 0.63 | 0.30 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | C2115 | 2.52 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 0.33 | 0.30 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 0.63 | 0.30 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | C2115 | 2.52 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 0.50 | 0.30 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 0.34 | 0.30 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 0.63 | 0.30 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | C2115 | 2.52 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 0.26 | 0.30 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 0.63 | 0.30 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | C2115 | 2.52 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 0.15 | 0.30 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 未编号 | 2.67 | 0.30 | 幕墙 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 |  |  | 《重庆市居住建筑节能65%设计标准》（DBJ50-071-2010）第4.1.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 |  |  | 外窗可开启面积（含阳台门面积）不应小于所在房间地板轴线面积的1/7；每套住宅的通风开口面积不应小于地面面积的5%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  | 满足 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 外窗热工

## 外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 自遮阳系数 | 可见光透射比 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12A钢铝单框双玻窗（平均） | 65 | 2.50 | 0.75 | 1.000 | 来源《民用建筑热工设计规范》 |
| 2 | 12A钢铝单框双玻窗（平均） | 18 | 2.50 | 0.75 | 0.800 | 来源《民用建筑热工设计规范》 |

## 总体热工性能

| 朝向 | 面积 | 传热系数 | 遮阳系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 718.65 | 2.50 | 0.75 | 0.30 | K≤2.80, SC(不要求) | 满足 |
| 北向 | 817.32 | 2.50 | 0.75 | 0.32 | K≤2.50, SC(不要求) | 满足 |
| 东向 | 689.58 | 2.50 | 0.75 | 0.24 | K≤3.20, SC(不要求) | 满足 |
| 西向 | 702.49 | 2.50 | 0.75 | 0.24 | K≤3.20, SC(不要求) | 满足 |
| 综合平均 | 2928.04 | 2.50 | 0.75 | 0.27 |  |  |
| 标准依据 | 《重庆市居住建筑节能65%设计标准》（DBJ50-071-2010）第4.2.4条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 各朝向外窗传热系数和遮阳系数满足表4.2.4的要求 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

# 凸窗热工

本工程无此项内容

# 凸窗板

本工程无此项内容

# 天窗

## 天窗类型

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 自遮阳系数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12A钢铝单框双玻窗（平均） | 66 | 2.50 | 0.50 | 来源《民用建筑热工设计规范》 |
| 平均 |  |  | 2.50 | 0.50 |  |
| 标准依据 |  | 《重庆市居住建筑节能65%设计标准》（DBJ50-071-2010）第4.2.7条 |  |  |  |
| 标准要求 |  | K≤3.2,SC≤0.50 |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |

# 控温地下室外墙

本工程无此项内容

# 控温房间周边地面

## 周边地面构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 100 | 0.930 | 11.370 | 0.10 | 1.075 | 1.223 |
| 钢筋混凝土 | 100 | 1.740 | 17.200 | 0.10 | 0.575 | 0.989 |
| 各层之和∑ | 200 | － | － | － | 1.650 | 2.211 |
| 保温材料层R | 1.65 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(1/0.52+∑R) | 0.28 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《重庆市居住建筑节能65%设计标准》（DBJ50-071-2010）第4.2.12条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | R≥1.2 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

# 控温房间非周边地面

## 非周边地面构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 100 | 0.930 | 11.370 | 0.10 | 1.075 | 1.223 |
| 钢筋混凝土 | 100 | 1.740 | 17.200 | 0.10 | 0.575 | 0.989 |
| 各层之和∑ | 200 | － | － | － | 1.650 | 2.211 |
| 保温材料层R | 1.65 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(1/0.30+∑R) | 0.20 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《重庆市居住建筑节能65%设计标准》（DBJ50-071-2010）第4.2.12条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | R≥1.2 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

# 隔热检查

| 构造名称 | 构造类型 | 朝向 | 传热系数 | 热惰性指标 | 面密度 | 面积 (㎡) | 内表最高温度(℃) | 温度限值(℃) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 外墙 | 东 | 0.57 | 3.65 | 660 | 2084.03 | － | 40.80 | 无需验算 |
| 外墙构造一 | 外墙 | 西 | 0.57 | 3.65 | 660 | 2041.40 | － | 40.80 | 无需验算 |
| 屋顶构造一 | 屋顶 | 上 | 0.46 | 4.50 | 595 | 1829.97 | － | 40.80 | 无需验算 |
| 标准依据 | 《重庆市居住建筑节能65%设计标准》（DBJ50-071-2010）第4.2.1条和《标准2》 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 内表面温度不超过限值 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 外窗气密性

| 层数 | 1～6层 | 7层以上 |
| --- | --- | --- |
| 最不利气密性等级 | － | － |
| 外窗气密性措施 |  |  |
| 标准依据 | 《重庆市居住建筑节能65%设计标准》（DBJ50-071-2010）第4.2.8条，分级与检测方法《标准3》 | 《重庆市居住建筑节能65%设计标准》（DBJ50-071-2010）第4.2.8条，分级与检测方法《标准3》 |
| 标准要求 | 外窗气密性不应低于《标准3》的4级 | 外窗气密性不应低于《标准3》的6级 |
| 结论 | － | － |

# 幕墙气密性

| 层数 | 1～6层 | 7层以上 |
| --- | --- | --- |
| 最不利气密性等级 | － | － |
| 幕墙气密性措施 |  |  |
| 通风换气装置 | 无 |  |
| 标准依据 | 《重庆市居住建筑节能65%设计标准》（DBJ50-071-2010）第4.2.8条，分级与检测方法《标准3》 | 《重庆市居住建筑节能65%设计标准》（DBJ50-071-2010）第4.2.8条，分级与检测方法《标准3》 |
| 标准要求 | 幕墙气密性不应低于《标准4》的2级 | 幕墙气密性不应低于《标准4》的3级 |
| 结论 | － | － |

# 结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体形系数 | 不满足 | 可 |
| 2 | 窗墙比 | 满足 |  |
| 3 | 屋顶构造 | 满足 |  |
| 4 | 外墙构造 | 满足 |  |
| 5 | 挑空楼板构造 | 满足 |  |
| 6 | 楼板 | 满足 |  |
| 7 | 户门构造 | 满足 |  |
| 8 | 窗地比和开启面积 | 满足 |  |
| 9 | 外窗热工 | 满足 |  |
| 10 | 天窗类型 | 满足 |  |
| 11 | 控温房间周边地面 | 满足 |  |
| 12 | 控温房间非周边地面 | 满足 |  |
| 13 | 隔热检查 | 满足 |  |
| 14 | 外窗气密性 | 满足 |  |
| 15 | 幕墙气密性 | 满足 |  |
| 结论 |  | 不满足 | 可 |