绿色建筑性能评价

自评估报告

申报项目名称： 屏山艺术创作基地及展览中心（屏山小学改扩建）设计

申报单位名称：

参与单位名称：

咨询单位名称：

自评星级：  ★★

中国城市科学研究会绿色建筑研究中心   V2.0.1

2021年3月12日

填写说明

1、本报告适用于申报绿色建筑的民用建筑，由申报单位填写；

2、“达标判定”项的填写方式：满足要求的项在□中填写“√”；不满足要求的项在□中填写“×”。

3.“实际提交材料”中列表填写对应条文实际提交的材料的全称。

4. 本报告封面的“申报项目名称”、“申报单位名称”、“参与单位名称”请务必认真、仔细填写，并与申报书保持一致，如因笔误造成评审或证书制作问题，后果自负。

5.若采用本报告参考样式，可进行编辑性修改，但不应自行删除技术内容和要求。

一、自评总述

1、各类指标的评分项得分均不小于该评分项满分值的30%。√

2、全装修…………………………………………………………√

3、技术要求：

| 技术指标内容 | 自评情况 | 申报星级要求 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 围护结构热工性能的提高比例，或建筑供暖空调负荷降低比例 | 围护结构提高10%或负荷降低10% | 围护结构提高20%或负荷降低15% | 否 |
| 节水器具用水效率等级 | 2级 | 2级 | 是 |
| 住宅建筑隔声性能 | 无 | 无 | 是 |
| 室内主要空气污染物浓度降低比例 | 20% | 20% | 是 |

4、得分情况：

评价指标体系评分项

|  | 控制项 | 安全耐久 | 健康舒适 | 生活便利 | 资源节约 | 环境宜居 | 提高与创新 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价分值 | 400 | 100 | 100 | 100 | 200 | 100 | 100 |
| 自评得分 | 400 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 200.0 | 100.0 | 100.0 |

总得分：Q=（Q0+Q1+Q2+Q3+Q4+Q5+QA）/10=110

二、项目情况

1、项目效果图（竣工，申报对象为部分时，应在整体中标示申报范围）

2、项目总平面图（申报对象为部分时，应在整体中标示申报范围）

三、自评内容

4 安全耐久

| 子项 | 条文编号 | 条文 | 满分 | 达标/得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 控制项 | 4.1.1 | 场地安全 | / | √ |
|  | 4.1.2 | 建筑结构 | / | √ |
|  | 4.1.3 | 外部设施 | / | √ |
|  | 4.1.4 | 建筑内部非结构构件 | / | √ |
|  | 4.1.5 | 外门窗性能 | / | √ |
|  | 4.1.6 | 防水防潮 | / | √ |
|  | 4.1.7 | 满足紧急疏散要求 | / | √ |
|  | 4.1.8 | 安全防护标识系统 | / | √ |
| 评分项 | 4.2.1 | 提高抗震性能 | 10 | 10 |
|  | 4.2.2 | 防护措施 | 15 | 15 |
|  | 4.2.3 | 配件安全性 | 10 | 10 |
|  | 4.2.4 | 地面防滑设置 | 10 | 10 |
|  | 4.2.5 | 人车分流及交通照明 | 8 | 8 |
|  | 4.2.6 | 建筑适变性 | 18 | 18 |
|  | 4.2.7 | 部品部件耐久性 | 10 | 10 |
|  | 4.2.8 | 结构材料耐久性 | 10 | 10 |
|  | 4.2.9 | 装饰装修材料耐久性 | 9 | 9 |
| 合计 |  |  | 100.0 | 100.0 |

undefined

#### 4.1.2 建筑结构应满足承载力和建筑使用功能要求。建筑外墙、屋面门窗幕墙及外保温等围护结构应满足安全、耐久和防护的要求。

1 达标自评

☑达标；☐不达标

2 评价要点

请对建筑结构和外墙，门窗幕墙及外保温等围护结构的构造满足安全性耐久性的作法。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑竣工图与设计说明、结构竣工图与设计说明、主体与围护结构计算书等；

2）竣工验收合格证明及相关主要结构用材料的检测报告；

3）运营管理记录，应包括定期查验记录与维修记录等。

实际提交材料：

#### 4.1.3 外遮阳、太阳能设施、空调室外机位、外墙花池等部外部设施应与建筑主体结构统一设计、施工，并应具备安装、检修与维护条件。

1 达标自评

☑达标；☐不达标

2 评价要点

请对外部设施与建筑主体结构的统一设计、施工进行简要说明。

本项目集中热水采用太阳能热水系统，集热器布置在屋面，系统为集中集热集中供热系统。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑和结构竣工图和设计说明；

2）外部设施设计说明、计算书和结构大样竣工图；

3）相关检测报告；

4）外部设施的维修与管理记录。

实际提交材料：

#### 4.1.4 建筑内部的非结构件、设备及附属设施等应连接牢固并能适应主体结构变形。

1 达标自评

☑达标；☐不达标

2 评价要点

请对建筑内部的非结构件、设备及附属设施等的连接情况进行简要说明。

#### 建筑内部的非结构件、设备及附属设施等应连接牢固并能适应主体结构变形。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑、结构竣工图和设计说明；

2）关键构件计算书；

3）相关检测报告；

4）建筑的维修与管理记录。

实际提交材料：

#### 4.1.5 建筑外门窗必须安装牢靠，其抗风压性能和水密性能应符合国家现行有关标准的规定。

1 达标自评

☑达标；☐不达标

2 评价要点

请对外门窗牢靠性、抗风压性能和水密性能进行简要说明。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑门窗（幕墙）竣工图纸、门窗抗风压性能、水密性能设计文件；

2）施工工法说明文件；

3）门窗水密、抗风压性能检测报告；

4门窗维修与管理记录。

实际提交材料：

#### 4.1.6卫生间、浴室的地面应设置防水层，墙面、顶棚应设置防潮层。

1 达标自评

☑达标；☐不达标

2 评价要点

请对卫生间、浴室的地面和墙面、顶棚构造进行简要说明。

厕所、浴室、盥洗室等受水或非腐蚀性液体经常浸湿的楼地面采取防水、防滑的构造措施，并设排水坡坡向地漏。楼地面应低于相 邻楼地面15.0mm。经常有水流淌的楼地面设置防水层，设门槛等挡水设施， 且有排水措施，其楼地面采用不吸水、易冲洗、防滑的面层材料，并设置防水隔离层。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）相关竣工图和防水、防潮措施说明；

2）防水、防潮相关材料的决算清单、产品说明书、检测报告。

实际提交材料：

#### 4.1.7走廊、疏散通道等通行空间应满足紧急疏散、应急救护等要求，且应保持畅通。

1 达标自评

☑达标；☐不达标

2 评价要点

请对走廊、疏散通道等通行空间的畅通性进行简要说明。

走廊、疏散通道等满足现行《建筑设计防火规范》GB 50016、《防灾避难场所设计规范》GB51143等对安全疏散和避难、应急交通的相关要求。 ​保持通行空间路线畅通、视线清晰，无阳台花池、机电箱等凸向走廊、疏散通道的设计，防止对人员活动、步行交通、消防疏散埋下安全隐患。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑、弱电专业相关竣工图纸；

2）紧急疏散、应急救护的相关管理制度；

3）紧急疏散、应急救护的相关教育宣传记录，应提供影像资料。

实际提交材料：

#### 4.1.8应具有安全防护的警示和引导标识系统。

1 达标自评

☑达标；☐不达标

2 评价要点

请对安全防护的警示和引导标识系统进行简要说明。

设置显著、醒目的安全警示标志，能够起到提醒建筑使用者注意安全的作用。警示标志设置于人员流动大的场所，青少年和儿童经常活动的场所，容易碰撞、夹伤、湿滑及危险的部位和场所等。比如禁止攀爬、禁止倚靠、禁止伸出窗外、禁止抛物、注意安全、当心碰头、当心夹手、当心车辆、当心坠落、当心滑倒、当心落水等。 设置安全引导指示标志，具体包括人行导向标识，紧急出口标志、避险处标志、应急避难场所标志、急救点标志、报警点标志、以及其他促进建筑安全使用的引导标志等。对地下室、停车场等还包括车行导向标识。标识设计结合建筑平面与建筑功能特点结合流线，合理安排位置和分布密度。在难以确定位置和方向的流线节点上，增加标识点位以便明示和指引。如紧急出口标志，设置于便于安全疏散的紧急出口处，结合方向箭头设置于通向紧急出口的通道、楼梯口等处。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）标识系统的设计与设置说明文件；

2）现场照片。

实际提交材料：

#### 4.2.1 采用基于性能的抗震设计并合理提高建筑的抗震性能。（10分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基于性能的抗震设计 | 10 | 10 |

2 评价要点

如何基于性能进行抗震设计并提供合理提高建筑抗震性能的简要说明。

本条实际操作时，在确保建筑结构满足“小震不坏、中震可修、大震不倒”一般情况的性能要求的情况下,根据项目情况，可以考虑对整体结构、局部部位或者关键构件按更高的抗震性能目标进行设计，或者采取措施减少地震作用。局部部位或者关键构件可根据建筑平面、立面的规则性、构件的重要性程度选取，如教学楼的楼梯间作“抗震安全岛”，提高该区域的抗震性能，结构转换层的框支柱、框支梁，剪力墙的底部加 强层部位、结构薄弱层构件等等；釆取的措施包括设隔震支座（垫）、消能减震支撑、阻力器等等。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）结构竣工图、计算书；

2）抗震性能分析报告或抗震设计专篇；

3）隔震设施、消能减震构件的检测检验报告。

实际提交材料：

#### 4.2.2 采取保障人员安全的防护措施。（15分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 提高阳台、外窗、窗台、防护栏杆等安全防护水平 | 5 | 5 |
| 2 | 建筑物出入口均设外墙饰面、门窗玻璃意外脱落的防护措施，并与人员通行区域的遮阳、遮风或挡雨措施结合 | 5 | 5 |
| 3 | 利用场地或景观形成可降低坠物风险的缓冲区、隔离带 | 5 | 5 |
| 合计 |  | 15 | 15 |

2 评价要点

| 类型 | 项目情况 |
| --- | --- |
| 建筑出入口的防护措施 |  |
| 防护措施与其他措施结合做法 |  |
| 缓冲区和隔离带的形式 |  |

请对采取何种措施提高安全防护水平进行简要说明。

防坠设计，阳台、窗户、窗台、防护栏杆等强化防坠设计有利于降低坠物伤人风险，采取阳台外窗釆用高窗设计、限制窗扇开启角度、窗台与绿化种植整合设计、适度减少防护栏杆垂直杆件水平净距、安装隐形防盗网、 住宅外窗的安全防护与纱窗等相结合等措施。防护栏杆同时满足抗水平力验算的要求。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）阳台、外窗、窗台、防护栏杆设计竣工图、建筑出入口安全防护设计图；

2）防护栏杆相关检测报告；

3）根据安全防护措施，形成专项报告。

实际提交材料：

#### 4.2.3 采用具有安全防护功能的产品或配件。（ 10 分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采用具有安全防护功能的玻璃 | 5 | 5 |
| 2 | 采用具备防夹功能的门窗 | 5 | 5 |
| 合计 |  | 10 | 10 |

2 评价要点

| 类型 | 项目情况 |
| --- | --- |
| 安全防护玻璃占玻璃总用量的比例 | 50% |
| 防夹功能门窗占门窗用量的比例 | 90% |

请对安全防护功能的产品或配件进行简要说明。

分隔建筑室内外的玻璃门窗、幕墙、防护栏杆等采用安全玻璃； 室内玻璃隔断、玻璃护栏等采用夹胶钢化玻璃； 人流量大、门窗开合频繁的位置，可采用可调力度的闭门器或具有缓冲功能的延时闭门器等措施。

3 证明材料

1 ） 建筑和结构竣工图纸；

2 ） 安全玻璃、门窗等产品或配件的型式检验报告；

3 ） 材料决算清单。

实际提交材料：

#### 4.2.4 室内外地面或路设置防滑措施。（ 10 分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑出入口及平台、公共走廊、电梯门厅、厨房、浴室、卫生间等设置防滑措施，防滑等级不低于现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》规定的 Bd 、 Bw 级 | 3 | 3 |
| 2 | 建筑室内外活动场地所采用的防滑地面，防滑等级达到现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》规定的 Ad 、 Aw 级 | 4 | 4 |
| 3 | 建筑坡道、楼梯踏步防滑等级达到现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》规定的 Ad 、 Aw 级或按水平地面等级提高一级，并采用防滑条等防滑构造技术措施 | 3 | 3 |
| 合计 |  | 10 | 10 |

2 评价要点

| 类型 | 项目情况 |
| --- | --- |
| 建筑出入口及平台、公共走廊、电梯门厅、厨房、浴室、卫生间等设置防滑等级 | 防滑等级Ad级 COF≥0.70 |
| 建筑室内外活动场地所采用的防滑地面的防滑等级 | 防滑等级Ad级 COF≥0.70 |
| 建筑坡道、楼梯踏步防滑等级 | 防滑等级Ad级 COF≥0.70 |

3 证明材料

提交材料及要求：

1 ） 建筑竣工图，防滑构造做法等设计文件；

2 ） 防滑材料相关测试报告。

实际提交材料：

专业分类; 材料名称; 技术要求; 评价阶段; 建筑类型. 建筑设计; 建筑设计说明书; 应出示具体的防滑设计部位及防滑 设计规范依据及防滑安全等级要求; 预评价/评价; 居建/公建. 其他材料; 防滑构造做法说明文件; 应包括室内外防滑材料的选用说明; 预评价/评价; 居建/公建. 防滑材料有关检测报告; 应明确室内外防滑材料的防滑等级 防滑安全程度、防滑值或静摩擦系数; 运行评价; 居建/公建. 专业分类; 材料名称; 技术要求; 评价阶段; 建筑类型. 建筑设计; 建筑设计说明书; 应出示具体的防滑设计部位及防滑 设计规范依据及防滑安全等级要求; 预评价/评价; 居建/公建. 其他材料; 防滑构造做法说明文件; 应包括室内外防滑材料的选用说明; 预评价/评价; 居建/公建. 防滑材料有关检测报告; 应明确室内外防滑材料的防滑等级 防滑安全程度、防滑值或静摩擦系数; 运行评价; 居建/公建.

#### 4.2.5 采取人车分流措施，且步行和自行车交通系统有充足照明。（8分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采取人车分流措施，且步行和自交通系统有充足照明 | 8 | 8 |

2 评价要点

| 类型 | 项目情况 |
| --- | --- |
| 是否人车分流 | 是 |
| 步行道路是否有照明 | 有 |
| 自行车道路是否有照明 | 有 |

请对人车分流措施、步行和自行车交通系统进行简要说明。

人车分流将行人和机动车完全分离开，互不干扰，可避免人车争路的情况，充分保障行人尤其是老人和儿童的安全。夜间行人的不安全感和实际存在的危险与道路等行人设施的照度水平和照明质量密切相关。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）人车分流专项设计竣工文件、道路照明设计竣工文件；

2）相关区域的照度计算书、检测报告。

实际提交材料：

专业分类; 材料名称; 技术要求; 评价阶段; 建筑类型. 其他材料; 人车分流专向设计文件; 应包括人行道路网和机动车道路网的路面宽度说明。; 预评价/评价; 居建/公建. 道路照明设计文件; 应包括不同道路类型的供行人和非机动车使用的道路照明灯具安装设置情况。; 预评价/评价; 居建/公建. 道路照明现场检测报告; 应包括不同道路类型的供行人和非机动车使用的道路的夜间照明的路面平均照度、路面最小照度和垂直照度现场检测值。; 运行评价; 居建/公建.

#### 4.2.6 采取提升建筑适变性的措施。（ 18 分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采取通用开放、灵活可变的使用空间设计，或采取建筑使用功能可变措施 | 7 | 7 |
| 2 | 建筑结构与建筑设备管线分离 | 7 | 7 |
| 3 | 采用与建筑功能和空间变化相适应的设备设施布置方式或控制方式 | 4 | 4 |
| 合计 |  | 18 | 18 |

2 评价要点

| 类型 | 项目情况 |
| --- | --- |
| 灵活可变空间占建筑面积比例 | 10% |
| 是否管线分离 | 是 |

请对采取与建筑功能和空间变化相适应的设备设施布置方式或控制方式进行简要说明：

（1）楼面采用大开间和大进深结构布置； （2）灵活布置内隔墙； （3） 提高楼面活荷载取值，活荷载取值根据其建筑功能要求对应高于《建筑荷载设计规范》GB 50009-2012第5丄1条表5.1.1中规定值的25%,且不少于lkN/㎡；

3 证明材料

提交材料及要求：

1 ） 建筑适变性提升措施的专项设计说明；

2 ） 建筑、结构、设备及装修设计相关竣工图。

实际提交材料：

专业分类; 材料名称; 技术要求; 评价阶段; 建筑类型. 建筑设计; 建筑设计说明; 应包括项目建筑类型、建筑功能、各功能区域规模的描述; 预评价/评价; 公共建筑. 应说明隔墙材料及做法; 预评价/评价; 公共建筑. 建筑平面图; 应体现建筑平面布置、隔墙的材料类别; 预评价/评价; 公共建筑. 装修设计; 装修平面图; 应体现建筑平面布置及隔墙（隔断）的设计; 预评价/评价; 公共建筑. 其他材料; 可重复使用隔断 （墙）使用比例计算书; 应体现可变换功能的室内空间的位置、采用的可重复使用隔断的类别及安装方式、实际可重复使用隔断（墙）围合的 建筑面积与建筑中可变换功能的室内空 间面积及其比值(指标要求与自评一致); 预评价/评价; 公共建筑.

#### 4.2.7 采取提升建筑部品部件耐久性的措施。（10分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 使用耐腐蚀、抗老化、耐久性能好的管材、管线、管件 | 5 | 5 |
| 2 | 活动配件选用长寿命产品，并考虑部品组合的同寿命性；不同使用寿命的部品组合时，采用便于分别拆换、更新和升级的构造 | 5 | 5 |
| 合计 |  | 10 | 10 |

2 评价要点

| 类型 | 项目情况 |
| --- | --- |
| 管材 | ☑耐腐蚀 ☑抗老化 ☑耐久性能好 |
| 管线 | ☑耐腐蚀 ☑抗老化 ☑耐久性能好 |
| 管件 | ☑耐腐蚀 ☑抗老化 ☑耐久性能好 |
| 活动配件部品组合寿命 | 50 年 |
| 不同使用寿命的部品组合 | ☑便于分别拆换 ☑更新 ☑升级 |

请简要说明采取的提升建筑部品构件耐久性的具体措施：

对管材、管线、管件。室内给水系统，可采用铜管、不锈钢管、 综合性能好的塑料管道（同时应符合现行国家标准《建筑给水排水设计规范》 GB 50015对给水系统管材选用规定）；电气系统，可釆用低烟低毒阻燃型线缆、 矿物绝缘类不燃性电缆、耐火电缆等，且导体材料采用铜芯部分。所釆用的产品 均应符合现行有关产品标准的要求。 ​ 对建筑的各种五金配件、管道阀门、开关龙头等活动配件。倡 导选用长寿命的优质产品，且构造上易于更换，同时还应考虑为维护、更换操作 提供方便条件。门窗，其反复启闭性能达到相应产品标准要求的2倍，其检测方法需满足现行行业标准《建筑门窗反复启闭性能检测方法MG/T192；遮阳产品， 机械耐久性达到相应产品标准要求的最高级，其检测方法需满足现行行业标准 《建筑遮阳产品机械耐久性能试验方法MG/T241；水嘴，其寿命需超出现行《陶瓷片密封水嘴》GB 18145等相应产品标准寿命要求的1.2倍；阀门，其寿命需超 出现行相应产品标准寿命要求的1.5倍。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）相关建筑、给排水、装修竣工图纸及设计说明；

2）材料决算清单、相关产品说明书或检测报告。

实际提交材料：

专业分类; 材料名称; 技术要求; 评价阶段; 建筑类型. 给排水设计; 给排水设计说明; 应包括阀门、管材、管件的选用说明; 预评价/评价; 居建/公建. 电气设计; 电气设计说明; 应包括项目使用的线缆、电缆、导体材料的的选用说明; 预评价/评价; 居建/公建. 装修设计; 装修设计说明; 应包括项目使用的各类长寿命配件的使用部位及设计要求; 预评价/评价; 居建/公建. 其他材料; 材料决算清单; 应包括项目使用的各类耐腐蚀、抗老化、耐久性能好的管材、管件和长寿命配件的种类及用量; 运行评价; 居建/公建. 产品说明书; 应包括部品部件的耐久性说明; 运行评价; 居建/公建. 产品性能检测报告; 应包括建筑的主要管材、管线、关键和活动配件的实际性能指标; 运行评价; 居建/公建.

#### 4.2.8 提高建筑结构材料的耐久性。（ 10 分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 |  | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ☑ 按 100 年进行耐久性设计 |  | 10 | 10 |
| 2 | ☑ 采用耐久性能好的建筑结构材料 | ☑ 混凝土构件，提高钢筋保护层厚度或采用高耐久性混凝土 | 10 |  |
|  |  | ☐ 钢构件，采用耐候结构钢及耐候性防腐涂料 |  |  |
|  |  | ☐ 木构件，采用防腐木材、耐久木材或耐久木制品 |  |  |

2 评价要点

| 类型 | 项目情况 |
| --- | --- |
| 建筑结构设计年限 | 100 |
| 建筑结构材料 | ☑ 混凝土 ☐ 钢 ☐ 木 |
| 钢筋保护层厚度 | 80mm |
| 是否采用高耐久性混凝土 | 是 |
| 是否采用耐候结构钢和耐候性防腐涂料 | 否 |
| 是否采用耐久木制品 | 否 |

请简要说明提高建筑结构材料耐久性的设计内容和落实情况：

高耐久性混凝土：满足设计要求下，性能不低于行业标准《混凝土耐久性检验评定标准》 JGJ/T 193中抗硫酸盐侵蚀等级KS90，抗氯离子渗透性能、抗碳化性能及早期抗裂性能III级的混凝土。 其各项性能的检测与试验方法应符合《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》GB/T50082的规定。

3 证明材料

提交材料及要求：

1 ） 建筑、结构设计竣工图：应注明本项目采用的高性能材料的类别及范围或耐候结构钢、耐候型防腐涂料的采用情况；

2 ） 耐久性好的建筑结构材料使用情况统计，应提供相关产品说明、检测报告以及建筑结构材料的决算清单；

3 ） 项目运行使用中的维护管理记录。

实际提交材料：

专业 分类; 材料名称; 技术要求; 评价阶段; 建筑类型. 建筑设计; 建筑施工图; 应明确建筑结构的耐久性设计年限; 预评价/评价; 居建/公建. 结构设计; 结构施工图; 应明确各类结构构件的耐久性设计要求; 预评价/评价; 居建/公建. 结构设计说明; 应包括高耐久性混凝土的使用部位及设计要求; 预评价/评价; 居建/公建. 应包括耐候结构钢或耐候型防腐涂料的使用部位及设计要求; 预评价/评价; 居建/公建. 应包括防腐木材、耐久木材或耐久木制品的使用部位及设计要求; 预评价/评价; 居建/公建. 其他材料; 建筑工程造价预算/ 决算清单; 应包括项目使用的各类混凝土的种类及用量; 运行评价; 居建/公建. 应包括项目使用的各类钢材及防腐涂料的种类及用量; 运行评价; 居建/公建. 应体现防腐木材、耐久木材或耐久木制品的种类及用量; 运行评价; 居建/公建. 高耐久性混凝土用量比例计算书; 应包括高耐久性混凝土的用量及使用比例; 运行评价; 居建/公建.

#### 4.2.9 合理采用耐久性好、易维护的装饰装修建筑材料。（9分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采用耐久性好的外饰面材料 | 3 | 3 |
| 2 | 采用耐久性好的防水和密封材料 | 3 | 3 |
| 3 | 采用耐久性好、易维护的室内装饰装修材料 | 3 | 3 |
| 合计 |  | 9 | 9 |

2 评价要点

| 类型 | 项目情况 |
| --- | --- |
| 耐久性好的外饰面材料占总外饰面材料质量比例 | 90% |
| 耐久性好的防水和密封材料占总防水和密封材料质量比例 | 90% |
| 耐久性好、易维护的室内装饰装修材料占室内装饰装修材料质量比例 | 90% |

请简要说明装饰装修建筑材料采用耐久性好、易维护材料的情况：

第1款主要是外饰面材料：包括采用水性氟涂料或耐候性相当的涂料，选用耐久性与建筑幕墙设计年限相匹配的饰面材料，合理采用清水混凝土等。 涂料耐候性应符合《建筑用水性氟涂料》HG/T 4104-2009中优等品的要求： （1）在氙灯加速老化条件下：白色和浅色：5000h变色≤2级；粉化≤1级；其他色：5000h变色商定；粉化商定。 （2）在超级荧光紫外加速老化条件下： 白色和浅色：1700h变色≤1级；粉化0级； 其他色：1700h变色商定；粉化商定。 第2款主要是防水和密封材料：符合《绿色产品评价防水与密封材料》GB/T 35609-2017 对于沥青基防水卷材、高分子防水卷材、防水涂料、密封胶的耐久性的具体要求。 第3款主要是室内装饰装修材料：选用耐洗刷性≥5000次的内墙涂料；选用耐磨性好的陶瓷地砖（有釉砖耐磨性不低于4级，无釉砖磨坑体积不大于127mm3）；采用免装饰面层的做法（如清水混凝土，免吊顶设计）等；每类材料的用量比例需不小于80%

3 证明材料

提交材料及要求：

1）装修竣工图、材料决算清单；

2）材料性能检测报告、采购文件；

3）材料性能检测报告。

实际提交材料：

专业分类; 材料名称; 技术要求; 评价阶段; 建筑类型. 建筑设计; 建筑设计说明; 应说明内外墙水性氟涂料或耐候性相当涂料的使用情况及性能指标要求; 预评价/评价; 居建/公建. 应说明内耐久性与建筑幕墙设计年限相匹配的饰面材料的使用情况及性能指标要求; 预评价/评价; 居建/公建. 应说明内外墙主要外露部位清水混凝的使用情况及性能指标要求; 预评价/评价; 居建/公建. 应说明所使用耐久性好的防水和密封材料的情况及性能指标要求; 预评价/评价; 居建/公建. 建筑立面图; 应说明内外墙主要外露部位清水混凝的使用情况及性能指标要求; 预评价/评价; 居建/公建. 应说明外墙涂料、建筑幕墙等使用耐久性好、易维护的外饰面材 料的情况及性能指标要求; 预评价/评价; 居建/公建. 装修设计; 装修材料表; 应包括装修材料种类及用量; 预评价/评价; 居建/公建. 装修施工图; 应明确装修材料种类及技术要求; 预评价/评价; 居建/公建. 其他材料; 主要装饰装修材料的检测报告或有关证明材料; 应体现建筑的主要装饰装修材料的实际性能指标; 运行评价; 居建/公建. 建筑工程造价预算/ 决算清单; 应体现项目使用的各类装饰装修材料的使用部位、用量等信息; 预评价/评价; 居建/公建.