4.1.1 场地应避开滑坡、泥石流等地质危险地段，易发生洪涝区有可靠的防涝基础设施；场地应无危险化学品、易燃易爆源的威胁，无电磁辐射、含氡土壤的危害。

1 达标自评

达标；不达标

2 评价要点

请对场地作简要说明。

建筑场地选址科学，土地平整，无洪涝、滑坡、泥石流自然灾害，无危险化学品、易燃易爆危险源的威胁，无电磁辐射、含氡土壤等危害。 本工程位所在地块区位优越、交通便利、基础设施完善，区域内无自然保护区、风景游览区等特殊环境敏感保护目标。 土壤氡浓度平均值≤5000Bq/m³,含量为低等。《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325—2010规定氡浓度的上限值为20000 Bq/m³。因此本项目土壤氡含量满足建设要求。 根据实地考察，本项目远离电磁辐射源（如电视广播发射塔、雷达站、通信发射台、变电站、高压电线等）。 场地远离油库、有毒物质车间等可能发生火灾、爆炸和有毒物质泄漏等危险源。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）项目区位图、场地地形图、工程地质勘察报告；

2）环评报告；

3）相关检测报告或论证报告。

实际提交材料：

专业分类; 材料名称; 技术要求; 评价阶段; 建筑类型. 建筑设计; 场地地形图; 应包括场地红线范围、竖向标高、原有地物等; 预评价/评价; 居建/公建. 其他材料; 危险源、污染源相关 检测报告或论证报告; 可能涉及污染源、电磁辐射、土壤氡危害的，应 提供相关检测报告或论证报告; 预评价/评价; 居建/公建. 地质灾害危险性评估报告; 应包括场地稳定性及场地工程建设适应性评定内容 （涉及地质灾害严重的地段、多发区的项目）；; 预评价/评价; 居建/公建. 环评报告书（表）; 应体现场地是否有洪涝、滑坡、泥石流等自然灾害的威胁； 是否有危险化学品、易燃易爆等危险源；是否存在电磁辐射等危害; 预评价/评价; 居建/公建.