4.1.3 外遮阳、太阳能设施、空调室外机位、外墙花池等部外部设施应与建筑主体结构统一设计、施工，并应具备安装、检修与维护条件。

1 达标自评

达标；不达标

2 评价要点

请对外部设施与建筑主体结构的统一设计、施工进行简要说明。

1、集成设计，外部设施连接件应与设施同寿命，同时应一体化设计与施工； 2、设计检修通道、马道和吊篮固定端等； 3、当与主体结构不同时施工时，应设预埋件，并在设计文件中明确预埋件的检测验证参数及要求，确保其安全性与耐久性； 4、预留操作空间，保障安装、检修、维护人员安全。 5、外部设施应应符合现行《建筑遮阳工程技术规范》JGJ 237、《民用建筑太阳能热水系统应用技 术标准》GB 503

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑和结构竣工图和设计说明；

2）外部设施设计说明、计算书和结构大样竣工图；

3）相关检测报告；

4）外部设施的维修与管理记录。

实际提交材料：

专业 分类; 材料名称; 技术要求; 评价阶段; 建筑类型. 建筑 设计; 外部设施设计说明; 应体现外部设施的位置 、尺寸、构造; 预评价/评价; 居建/公建. 外部设施计算书; 应包括承载力极限值、正 常使用极限值和耐久性极限值; 预评价/评价; 居建/公建. 结构 设计; 外部设施结构设计 大样图; 应体现外部设施的位置、 尺寸、构造; 预评价/评价; 居建/公建. 其他 材料; 外部设施相关管理 与维修记录; 应包括定期查验记录与 维修记录等; 运行评价; 居建/公建. 相关检测检验报告; 应明确外部设施的结构 构件、预埋件等的检验 验证参数; 运行评价; 居建/公建.