4.1.4 建筑内部的非结构件、设备及附属设施等应连接牢固并能适应主体结构变形。

1 达标自评

达标；不达标

2 评价要点

请对建筑内部的非结构件、设备及附属设施等的连接情况进行简要说明。

非结构构件适应主体结构的变形 对非结构构件的填充墙，墙高超过一定高度与长度，即设腰梁及构造柱，与结构柱之间设拉接筋； 对非结构构件的装配式内墙条板，在楼面与梁（板）底连接处设金属限位连接卡，墙板之间设子母槽等； 对非结构构件的移动式档案密集柜，楼面需要足够的刚度，避免移动档案柜脱轨等。 设备及辅助设施，适应主体结构变形 应采用机械固定、焊接、预埋等牢固性构件连接方式或一体化建造方式，与建筑主体结构可靠连接，变形协调。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑、结构竣工图和设计说明；

2）关键构件计算书；

3）相关检测报告；

4）建筑的维修与管理记录。

实际提交材料：

专业分类; 材料名称; 技术要求; 评价阶段; 建筑类型. 结构设计; 结构设计总说明; 应体现非结构构件和主体构件的连接情况; 预评价/评价; 居建/公建. 关键连接构件计算书施工图; 应包括关键连接构件的位置、功能介绍、承载力和稳定性大小; 预评价/评价; 居建/公建. 主要构件连接能力检测报告; 应包括关键连接构件的承载力和稳定性大小; 预评价/评价; 居建/公建. 设备及附属设施布置图及设计说明; 应体现设备及附属设施的位置、尺寸、构造; 预评价/评价; 居建/公建. 其他材料; 材料决算清单; 应明确非结构构建、设备和附属设备的种类及数量; 运行评价; 居建/公建. 产品说明书; 应明确非结构构建、设备和附属设备的型号和功能; 运行评价; 居建/公建. 运营管理与维修记录; 应包括定期查验记录与维修记录等; 运行评价; 居建/公建.