4.1.5 建筑外门窗必须安装牢靠，其抗风压性能和水密性能应符合国家现行有关标准的规定。

1 达标自评

达标；不达标

2 评价要点

请对外门窗牢靠性、抗风压性能和水密性能进行简要说明。

安装牢固：本条重点强调建筑外门窗各构件的连接设计及安装施工，应牢固。门窗设计时， 各构件及连接应具有足够的刚度、承载能力和一定的变位能力，且要求施工安装牢固，否则容易 因变形过大导致水密性不足，引起渗水，也可能因连接失效导致窗扇脱落等问题。 门窗性能：应委托第三方检测机构按照现行《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检 测方法》GB/T7106进行外门窗水密及抗风压性能见证抽样检测，并提供检测报告；最低抽样原 则是在各种门窗规格中，取性能最不利一组三个窗（或门）构件进行实验室检测验证。验收过程 中，当对门窗工程质量有怀疑时，建议建设单位委托第三方检测机构按现行《建筑外窗气密、水 密、抗风压性能现场检测方法》JG/T211进行现场抗风压性能及水密性能检测验证。 玻璃幕墙：玻璃幕墙的物理性能等级应满足《建筑幕墙》(GB/T21086)的相应要求，即：气密性不低于3级，抗风压性能不低于6级、水密性不低于3级，隔声性能不低于3级。 外门窗：门窗的物理性能等级应满足《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》(GB/T7106-2008)的相应要求，即：气密性不低于6级，抗风压性能不低于4级、水密性不低于3级。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑门窗（幕墙）竣工图纸、门窗抗风压性能、水密性能设计文件；

2）施工工法说明文件；

3）门窗水密、抗风压性能检测报告；

4）门窗维修与管理记录。

实际提交材料：

专业分类; 材料名称; 技术要求; 评价阶段; 建筑类型. 其他材料; 外门窗的抗风压性能和水密性能设计文件; 应体现外门窗有足够的刚度、 承载力和一定的变位能力; 预评价/评价; 居建/公建. 门窗产品的抗风压性能和水密性能检测报告及现场检测报告; 现场抽样检测的取样数量应符合相应要求; 预评价/评价; 居建/公建. 施工工法说明文件; 应体现门窗构件之间的连接及门窗四周与围护结构之间的连接; 运行评价; 居建/公建. 门窗玻璃原材料检测报告; 应包括门窗玻璃原材料的抗风压性能和雨水渗漏性能; 运行评价; 居建/公建.