4.1.6 卫生间、浴室的地面应设置防水层，墙面、顶棚应设置防潮层。

1 达标自评

达标；不达标

2 评价要点

请对卫生间、浴室的地面和墙面、顶棚构造进行简要说明。

墙身防潮层:墙身在室内地坪下约60mm处做20厚1:2水泥砂浆内加3%-5%防水剂的墙身防潮层〈在此标高为钢筋混凝土梁、墙，或下为砌石构造时可不做〉，室内地坪标高变化处防潮层应重叠搭接300-500，并在有高低差埋土一侧的墙身做20厚1:2聚合物水泥砂浆防潮层，如埋土一侧为室外，还应设防水涂料。 ​凡设置有地漏的房间应设置防水层，内墙面及顶棚面应设置防潮层，一般是采用防水砂浆抹内墙面，顶棚面防潮。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）相关竣工图和防水、防潮措施说明；

2）防水、防潮相关材料的决算清单、产品说明书、检测报告。

实际提交材料：

相关竣工图和防水、防潮措施说明：3建筑设计/ 防潮验算计算书.docx