一．本工程电算选用软件（√）

| 上部结构 |  | 名 称 | 版 本 | 本工程使用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 上 部 结 构 | P K P M 系 列 | PK 框排架计算机辅助设计 | 2006年07月 |  |
|  |  | PMCAD 结构平面计算机辅助设计 | 2006年07月 | √ |
|  |  | TAT 结构三维分析与设计软件 | 2006年07月 |  |
|  |  | SATWE 结构空间有限元分析设计软件 | 2006年07月 | √ |
|  |  | STS 钢结构计算机辅助设计 | 2006年07月 |  |
|  |  | GJ 钢筋混凝土基本构件设计 | 2006年07月 |  |
| 基础 | PKPM系列JCCAD |  | 2006年07月 | √ |
|  | 探索者CAD |  |  |  |

二．工程概况

| 结构类型 |  | 框架结构 |
| --- | --- | --- |
| 工程地点: 西安市 |  |  |
| 本工程±0.00相当于绝对标高 376.00 m；室内外高差： 0.2 m |  |  |
| 主要材料 |  | 混凝土 基础 C35； 上部C40、C35、C30 钢材 HPB235、HRB400 砌体 蒸压加气混凝土砌块 ； |
| 结构层数 |  | 地上 7 层； |
| 结构高度： 22.65 ；宽度：18 ；长度： 68 ； |  |  |
| 结构特点： 本工程属于多层钢筋混凝土结构，建筑抗震类别：丙类。 |  |  |
| 基础 形式 |  |  |
| 抗震设防烈度 8 度，设计基本地震加速度值 0.2g ，场地类别 Ⅲ ； 安全等级 二 级， 基本风压： 0.35 kN/㎡ |  |  |

三. 设计依据

1.建筑地基基础设计规范（GB50007-2002）

2.建筑结构荷载规范（GB50009-2006）

3.建筑抗震设计规范（GB50011-2001）

4.混凝土结构设计规范（GB50010-2002）

5.建筑地基处理技术规范（JGJ79-2002）

6.地下工程防水技术规范（GB500108―2001）

7.建筑桩基技术规范  （JGJ94-2008）

8.《岩土工程详细勘察报告书》

四. 可变荷载标准值选用（kN/㎡）

| 名称 | 宿舍楼面 | 阳台 | 消防 楼梯 | 厕所 | 楼梯间、门厅及走廊 | 上人 屋面 | 不上 人屋面 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 荷载 | 2.0 | 2.0 | 3.5 | 2.0 | 3.5 | 2.0 | 0.5 |

五．上部永久荷载标准值及构件计算

（一）楼面荷载

宿舍楼面：

100厚砼板          2.5kN/m2

板面装修荷载(50厚) 1.0kN/m2

板底粉刷或吊顶     0.50kN/m2

恒载合计   4.00kN/m2

卫生间楼板：

100厚砼板          2.50kN/m2

陶粒混凝土填料（容重取10）（200厚 ）2.0 kN/m2

找平层及地砖：                     1.0 kN/m2

板底粉刷或吊顶                      0.50kN/m2

恒载合计    6.00kN/m2

（二）屋面荷载（隔热上人屋面）

40厚C20细石混凝土         0.040 x20= 0.80kN/m2

1:2水泥砂浆保护层20厚         0.020x20=0.4kN/m2

40厚挤塑型聚乙烯隔热板         0.040x0.38=0.015kN/m2

1.2厚合成高分子防水卷材

氯丁胶稀释液

20厚1:2.5水泥砂浆找平         0.020x20=0.4kN/m2

120厚钢筋砼板          0.120x25=3.0kN/m2

20厚1:2.5水泥砂浆抹灰         0.020x20=0.4kN/m2

找坡

恒载合计取                    6.5kN/m2

（三）墙体荷载

| 墙体 |  |  | 蒸压加气混凝土砌块 |
| --- | --- | --- | --- |
| 容重（kN/m3） |  |  | 8.0 |
| 两侧粉刷重（kN/㎡） |  |  | 20*0.032=0. 64 |
| 外墙及卫生间贴瓷面砖 |  |  | 0.6 |
| 外墙保温 |  |  | 0.1 |
| 内外墙厚（m） |  |  | 0.20 |
| 墙重+粉刷 （kN/㎡） |  | 外墙 | 8.0×0.2+0.64+0.6+0.1=2.94 |
|  |  | 内墙 | 8.0×0.2+0.64=2.24 卫生间 8.0×0.2+0.64+0.6=2.84 |
| 墙重/米（kN/m） | 层高3.6m | 外墙 | 2.94×2.9（2.8）=8.4（8.2） |
|  |  | 内墙 | 2.24×3.1（3.15）=7.0（7.0） |
|  | 墙高3.8m | 外墙 | 2.94×3.1（3.0）=9.0（8.7） |
|  |  | 内墙 | 500梁高：2.24×3.3=7.3 |
|  |  | 卫生间 内墙 | 400梁高：2.84×3.3=9.3 |
|  | 出屋面楼梯间3.2 |  | 600梁高：2.94*2.7=7.8 |
|  | 女儿墙1650高混凝土 |  | （0.12*25+0.6）*1.65=6 |