外窗设计

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 太阳得热系数 | 可见光透射比 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5Low-E+12A+5 | 18 | 2.11 | 0.38 | 0.800 | 注：窗墙面积比“Fk/Fc=0.35~0.40 |

外遮阳类型

本工程无此内容

平均传热系数

1. 南向：

南-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C2721 | 2~12 | 219 | 5.670 | 1241.730 | 18 | 2.110 |
| 2 | C2730 | 1 | 20 | 8.100 | 162.000 | 18 | 2.110 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 1403.730 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.110 |

2. 北向：

北-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1815 | 2~12 | 88 | 2.700 | 237.600 | 18 | 2.110 |
| 2 | C2721 | 2~12 | 131 | 5.670 | 742.770 | 18 | 2.110 |
| 3 | C2730 | 1 | 15 | 8.100 | 121.500 | 18 | 2.110 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 1101.870 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.110 |

3. 东向：

4. 西向：

综合太阳得热系数

1. 南向：

南-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C2721 | 2~12 | 219 | 5.670 | 1241.730 | 18 | 0.383 |  | 1.000 | 0.383 |
| 2 | C2730 | 1 | 20 | 8.100 | 162.000 | 18 | 0.383 |  | 1.000 | 0.383 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 1403.730 | 综合太阳得热系数 |  |  | 1.000 | 0.383 |

2. 北向：

北-默认立面

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1815 | 2~12 | 88 | 2.700 | 237.600 | 18 | 0.383 |  | 1.000 | 0.383 |
| 2 | C2721 | 2~12 | 131 | 5.670 | 742.770 | 18 | 0.383 |  | 1.000 | 0.383 |
| 3 | C2730 | 1 | 15 | 8.100 | 121.500 | 18 | 0.383 |  | 1.000 | 0.383 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 1101.870 | 综合太阳得热系数 |  |  | 1.000 | 0.383 |

3. 东向：

4. 西向：

总体热工性能

| 朝向 | 立面 | 面积 | 传热系数 | 综合太阳得热系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 南-默认立面 | 1403.73 | 2.11 | 0.38 | 0.36 | K≤2.40, SHGC≤0.48 | 满足 |
| 北向 | 北-默认立面 | 1101.87 | 2.11 | 0.38 | 0.28 | K≤2.70, SHGC(不要求) | 满足 |
| 综合平均 |  | 2505.60 | 2.11 | 0.38 | 0.25 |  |  |
| 标准依据 | 《山东省公共建筑节能设计标准》DB37/5155-2019第3.3.1条 |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 外窗传热系数和太阳得热系数满足表3.3.1的要求 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

外门

| 构造名称 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K [W/(㎡.K)] | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 保温门（多功能门） | 15.12 | 1.000 | 1.97 | 满足 |
| 标准依据 | 《山东省公共建筑节能设计标准》DB37/5155-2019 第3.3.1条 |  |  |  |
| 标准要求 | K≤3.0 |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |