设计说明：

一、总图定位及设计标高：

1、建筑物在总平面中的定位坐标为墙身外边线交点坐标，轴      线与结构体系主要外轮廓线的垂直距离为120mm；施工时应对其进行全面放线，以确保建筑物之间及建筑物与道路等的间距准确无误。若施工现场发现图中所示坐标和尺寸与实际情况有出入时，应及时通知设计人员进行研究处理。

2、高程定位系统：采用1985国家高程基准，建筑±0.000相  当于绝对标高55.500；室内外最小高差150mm。

3、图纸所注尺寸总图及标高以米为单位外，其余均以毫米为单位。

4、建筑各层平面，立面，剖面所注标高为建筑完成面标高，屋面标高为结构面标高。

二、墙体工程：

1、墙体材料：外墙用MU10,烧结页岩多孔砖，内墙用MU5烧结页岩空心砖，外墙墙体均为240厚内墙墙体均为200mm。

2、电梯井，楼梯间的墙及防火墙应按防火规范要求处理。

3、卫生间四周墙体应设200高C20混凝土上翻地梁（门洞处断开）。

4、墙体内木质预埋件在预埋前均应刷非沥青类防腐剂二道，金属预埋件刷红丹两遍。安装在钢筋混凝土墙体上的构配件、管道的螺栓应预埋，特别是空心砌块墙体应在预埋件所在砌块用并在预埋件周围嵌聚合物水泥砂浆。

5、孔洞要根据本建初图和其它相关专业图纸设计要求预留，不得随意打凿孔洞，孔洞周边应作好防渗漏处理。

6、管道井及风井内壁采用水泥砂浆面层，随捣随抹灰，做法详15ZJ001内墙206A。

7、墙体留洞待管道设备安装完毕后，用C15细石混凝土填实。

8、砖砌墙与混凝土梁、柱交接缝应加铺∅1@20总宽250的钢丝网格布抹灰或玻璃纤维网格布后再进行内外装修。

9、填充墙、防火墙必须砌至梁（板）底，不留缝隙，穿墙设备专业管道安装完毕后按该专业的相关要求封堵，设备专业无要求的用非燃烧材料将管道周围封堵密实。

10、墙体在地面以下60mm处做20厚1：2水泥砂浆水平防潮层（内掺5%防水剂）。当一层墙体两侧地坪标高不同时，应设地坪较高差范围内靠高地坪一侧加设竖向防潮层，防潮层以下墙体用水泥砂浆砌筑。

11、墙垛未特殊标明处，皆为100mm宽；门窗洞口距结构柱（墙）边小于或等于100mm时，用C20细石混凝土后浇配2∅8竖筋，锚入上下板内，竖筋中拉筋∅6@200.

12、门窗过梁、墙内圈梁、墙体构造柱设置和填充墙与框架柱及构造柱的拉接均详结构施工图及其说明。

三、屋面防水、排水工程：

1、屋面防水等级均为II级.

2、屋面排水组织见屋面平面图，排雨水管均为U-PVC塑料管，除注明外，公称直径为DN110.距室外地面1.80m以下采用加厚管。（落水管颜色同附近墙体颜色）

3、管道伸出屋面部分应做泛水。泛水高度为500，具体参考11ZJ201，雨水口周围500直径范围内坡度为5%。

4、细石混凝土防水层分隔缝参考11ZJ201，水泥找平层分隔缝参考11ZJ201，水泥砂浆保护层分隔缝参考11ZJ201，屋面保温排汽详图参考05ZJ201，女儿墙压顶参考11ZJ201，女儿墙泛水参考11ZJ201，女儿墙出水口参考11ZJ201.

5、防水施工必须由专业的施工队伍完成，防水施工的每道工序完成后应经验收合格后方可进行下道工序的施工。

四、楼、地面工程：

1、卫生间楼地面标高均低于同层楼地面标高低 具体详见卫生间布置详图。

2、卫生间楼地面应以不积水为原则找坡0.5%，坡向地漏。

3、穿过卫生间楼面的竖向管道须在现浇楼板时预埋钢套管，套管高出地面50mm，管间封防水膏。

4、除图中另用注明外，楼地面构造交接线和标高变化线均在门洞靠较低标高一侧。

5、带蹲便器卫生间结构板下沉500mm。

6、强弱电井和水井每层设防火楼板隔断，留洞、留孔处保留钢筋(详结施),待设备管线安装完成后二次浇筑同板厚混凝土（混凝土标号同楼板）并封堵密实。

7、底层地面的混凝土垫层设置纵向缩缝和横向缩缝。纵向缩缝采用平头缝，间距3mm；横向缩缝采用假缝，间距为6mm；假缝宽为5mm，深度为垫层厚度的1/3，缝内填水泥砂浆。

五、门窗工程：

1、门窗选型：

| 门窗部位 | 门窗选型 | 传热系数K w/（㎡*k） |
| --- | --- | --- |
| 外门窗 | 塑料6Low-E+12A+6白透中空玻璃 | 1.9 |
| 内门 | 镶板门 | / |
| 入户门 | 多功能保温门 | 1.972 |
| 备注 | 1、入户门的防火等级具体使用部分详见平面 2、门窗的开启方式见门窗详图 |  |

2、外门窗洞口上顶面须作滴水，滴水及窗台做法参考11ZJ901.

3、窗台低于900时均须做护窗栏杆（护窗栏杆做法参考11ZJ501）。

4、施工图中所绘制的门窗图均为外视图仅作门窗设计制作分格时参考，门窗洞口尺寸经验收符合设计要求后方可制作。

5、外窗（含阳台窗）的气密性等级，不应低于现行国家标准《建筑外窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》，检测方法（GB/T 7106-2008）气密性为7级，水密性为3级。

6、客房外窗除平开窗外均带纱。

7、门窗的设计、制作、安装均应有资质的专业厂家承担，有关门窗的物理性能,构造措施,保温节能性能及防水、防火、防腐措施等均由专业制作厂家负责设计，并配合土建提供预埋件具体尺寸和位置 。

8、门窗玻璃的厚度及安全性均应满足《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2009以及现行《建筑安全玻璃管理规定》的有关规定；采用安全玻璃的部位当节能设计为中空玻璃窗时应采用中空安全玻璃；卫生间采用磨砂玻璃。

注：门窗玻璃底距本层楼面低于900或单块玻璃面积≥1.5㎡时采用中空安全玻璃。

六、外装修工程：

1、外墙饰面材质及颜色外装修设计做法索引见立面图面砖外墙面做法见11ZJ001外墙13（A）。

2、专业厂家二次设计、制作、安装的轻钢雨蓬、栏杆、装饰物等经设计单位和建设单位确认后，在土建初工前向施工单位提供预埋件的设置要求，施工时厂家须有专人配合施工。

3、外墙勒脚采用15厚1：3水泥砂浆打底，面层做法详《室内外装修表》和立面图。

4、檐口、雨蓬、窗顶线、应做滴水线，滴水做法参11ZJ901.

5、室外雨蓬板面为最薄处15厚1：2.5水泥砂浆（加3%防水剂）找1%坡，坡向排水口；雨棚底板为1：1：6水泥石灰砂浆打底顶棚面刷涂料。

6、突出外墙面的雨蓬上部与墙交接处做成R=50的小圆角并向外找坡不小于3%，以利于排水。

7、外墙饰面材料在施工前先应由施工单位或材料供应商先做出或提供局部样板设计单位认可后方可大面积施工。

8、施工单位在施工前应对照立面图和效果图核实外墙饰面材料的分色和分布种类和不同色彩的材质在建筑立面阳角交接的情况。如发现施工图中的标注有出入时,应进行处理。

七、内装修工程：

1、内装修工程执行《建筑内部装修设计防火规范》GB50222,楼地面部分执行《建筑地面设计规范》GB50037.

2、本次内装修设计按初装修考虑，需二次装修部位可在征得建设单位和设计单位同意后可对本次设计用料作相应变更。二次装修不得改变主体工程防水、消防设施，二次装修与本次初装修荷载之和不得超过结构施工图允许的荷载值。

3、所有内墙阳角及室内门窗洞口均应做水泥砂浆暗护角，内墙护角高度为从地起1700mm护角做法见11ZJ501。

4、楼梯梯板和楼梯平台靠梯井处板底面用1：2.5水泥砂浆做15（宽）X10（高）滴水线。

5、楼梯栏杆、楼梯扶手、楼梯起步、楼梯靠墙扶手、楼梯防滑、扶手与墙体连接做法、楼梯处护窗栏杆做法参考11ZJ401；楼梯栏杆高度（楼梯踏步前沿至扶手顶面垂直高度）为900；楼梯栏杆水平段大于500时，栏杆高度不低于1050。

6、楼梯栏杆扶手采用304不锈钢。所有阀门、闸阀条以及消火栓箱条采用304不锈钢。

八、无障碍设计：

建筑入口：入口设坡度为1：12平坡出入口。DT为无障碍电梯，无障碍电梯设施和配件要求如下：

1、电梯厅应设电梯运行显示和抵达音响。

2、轿箱侧壁上设高0.90m-1.1m带盲文的选层按钮。

3、电梯轿厢内正面和侧面设高0.8-0.85m的扶手；轿厢内正面壁上距地0.9m至顶部安装镜子。

4、轿厢在上下运行中与到达应有清晰显示和报层音响。

5、无障碍电梯门采用中分式双开门。

6、无障碍设施的施工必须严按照中南标《005ZJ301》的说明和详细构造做法执行。

九、其他施工中的注意事项：

1、图中所选用标准图中有对结构工种的预埋件、预留洞，如楼梯、平台钢栏杆、门窗、建筑配件等本图所标注的各种留洞与预埋件应与各工种密切配合后，确认无误方可施工。

2、厨房烟道采用预制烟道，楼板预留孔洞详见平面图，厂家应保证厨房排烟达到国家现行标准；煤气管道的设计安装应由具有相关资质的单位设计，施工。

3、内外装修工程及油漆涂料工程要求详见室内装修表，均由施工单位提供样板，由甲方及设计确认后方可施工。

4、雨蓬，飘板，空调板，等底板抹灰做法见11ZJ001顶101，雨蓬，飘板，空调板，女儿墙压顶等均须做滴水线。滴水线做法见11ZJ901.

5、空调穿墙管须设∅80PVC套管，位置详见平面图。空调室外机搁板均应设∅50U-PVC空调冷凝水管和三通。

6、所有通风口处均设铝合金百叶窗做法参98ZJ721中的70系列百叶窗做法。

7、本设计所采用的标准图集均为现行国家建筑标准设计图集以及中南地区通用建筑标准设计。设计中选用的标准图、通用图，均按有关图集及说明的要求全面配合施工。

8、设计中未尽事宜均按国家现行有关施工及验收规范执行。如建施图与结施、水施、电施、及其它相关专业图纸有矛盾之处时，施工方应及时与设计方联系确认，不得以某一个专业图纸为依据施工，以免造成返工和损失。

9、本施工图必须在办理完报建、报批、图纸审查等相关建设手续后方可按图施工。