工程说明

- 工程总说明

1.1工程概况

1.1.1工程名称：风迹·叠院——高校教学楼及周边环境改造

1.1.2建筑地点：浙江省杭州市下沙高教园区2号大街928号

1.1.3建设单位：浙江理工大学小弓虽队

1.2设计依据

1.2.1竞赛设计任务书

1.2.2相关设计规范

1.3工程规模

本项目总用地面积120263.7㎡，地上五层，框架结构，总建筑面积71460㎡。

1.4设计范围

根据设计竞赛要求，本次设计内容为：“既有建筑绿色改造”，采用实际地形地貌，配套已建建筑现状开展绿色改造方案设计，作品应基于项目所在气候区，因地制宜开展绿建设计，强调原创、一模多算，完成改造前后情况对比分析。

1.5设计标准

参赛作品参考标准GB/T51141-2015《既有绿色建筑改造评价标准》。

1.6设计等级

1.6.1建筑等级

根据建设部《民用建筑工程设计等级分类表》规定，本工程建筑等级为一级，建筑设计使用年限50年。

1.6.2防火等级

根据《建筑设计防火规范》规定，项目耐火等级为一级。

1.7主要技术经济指标

| 用地面积 | 111550㎡ |
| --- | --- |
| 总建筑面积 | 71460㎡ |
| 占地面积 | 15672.78㎡ |
| 建筑密度 | 14.05% |
| 容积率 | 0.22 |
| 绿地率 | 41.3% |

- 改造设计说明

2.1设计依据

2.2.1《民用建筑设计通则》GB50352-2005

2.2.2《既有绿色建筑改造评价标准》GB/T51141-2015

2.2.3《建筑设计防火规范》GB50016-2006

2.2.4《城市道路和建筑物无障碍设计规范》GB50763-2012

2.2.工程概述

场地位于浙江省杭州市江干区，周边街区路网规则，建筑肌理较为规整，场地内建筑单体均为正南北向。改造对象为杭州市某高校的主要教学楼以及周边公共活动区域，包括一幢工字形教学楼建筑单体以及西南侧的景观山体，周边的人行路径及活动广场等，改造内容包括规划、建筑与景观三个层面。

项目小队对教学楼使用情况进行问卷调研与分析，使用者反馈的问题主要体现于物理环境舒适度、空间体验感等方面，包括室内外采光通风条件较差、教学楼空间形式单一、私密性较差、无休闲活动区域等。基于这些问题，改造项目对教学楼及周边环境的改造主要集中在改善室内外采光通风等物理环境指标、营造供师生休闲活动的场所，作品依据风速云图的轨迹对周边环境进行了规划，引入峡谷风改善教学楼夏季静风现象，通过加入景观墙及优化路径来改善冬季风速过大问题，并由风迹生成了教学楼叠院形态，改善教学楼内庭院驻留性空间质量较差、内廊采光及自然通风困难等问题，同时在人行路径增设遮风蔽雨的设施、创造半私密性的停驻空间单元、展现丰富的校园文化内涵等。

2.3总体构思

作品名为“风迹•叠院”，依据风速云图的轨迹对教学楼单体及周边环境进行了规划、建筑、景观三个维度的思考与改善，具体说明如下：

2.3.1规划层面——形成“峡谷风”，优化路径，景墙防风，遮雨庇荫，软化铺地

本方案中对于风速不合规范的路径进行了优化，偏离冬季主导风向，在路径两侧使用非落叶植物防风，同时加入景观墙，除了为通行的人们提供遮雨庇荫之外，还能成为展示校园文化的界面。

2.3.2建筑层面——屋面绿化，局部架空，形成叠院，改善自然通风及中廊采光

中廊采光、外区遮阳问题在国内许多教学楼中普遍存在。本方案中采用了反光遮阳板、导光纤维等措施改善教学楼采光问题；同时局部架空或开放，改善教学楼自然通风；并由风的轨迹调整了教学楼二层平台，生成了“叠院”形态，平台下形成了供雨天通行的风雨廊道，平台上结合屋面绿化形成了更舒适的驻留性空间。

2.3.3景观层面——改善导风，引入水系，改善内庭院私密性

教学楼夏季风来向被山坡和密林遮挡，形成大量静风区，本方案中依据风的轨迹，将山坡和密林改善为便于导风的“峡谷”形态；同时结合叠院在教学楼内庭院中规划了半私密性、适宜停驻交流的空间，教学楼平台的绿化增加了校园参与性绿地。