建设项目日照分析报告

项目名称：  东莞理工学院青年教师公寓绿色改造

建设单位：                              （章）

设计单位：                              （章）

2021年03月13日

东莞理工学院青年教师公寓绿色改造                日照分析报告

一、建设单位（委托方）名称：

地址：                                    邮政编码：

法定代表人：            联系人：            联系电话：

二、设计单位（受托方）名称：

地址：                                    邮政编码：

法定代表人：            联系人：            联系电话：

资质证书编号：

三、日照分析项目情况

（一）建设项目基本情况：

（以下简称委托方），就拟建       建筑对其基地北侧遮挡范围内确定的客体（详附图一）的日照影响，委托我公司进行分析。

建设地点：

用地范围：

建设基地周边电子地形图（详见附图   ）。

拟建建筑方案总平面图(详见附图    )。

（二）基地内拟建建筑基本情况：

基地内拟建建筑

| 编号 | 使用性质 | 层数 | 建筑高度(米) |
| --- | --- | --- | --- |
| 遮挡物 |  |  | 27.0 |

（三）基地遮挡范围内的客体建筑基本情况：

（四）基地外参与叠加分析的主体建筑基本情况：

注：

上表中是指建筑最高部位（含水箱、电梯井或构架）的高度（具体进行日照分析计算时建筑高度以日照分析图上所标示的诸屋面标高为准）。

拟建建筑的阴影范围，主、客体建筑位置关系，建筑标高以及客体建筑窗位如附图所示。

四、日照分析标准及依据

本日照分析报告的标准依据《东莞市建设项目日照分析技术管理规则》有关条款：

## 第三条 适用范围和对象、日照标准

涉及居住特征建筑的规划方案进行建筑间距审查时，应提交日照分析报告，以保证建筑间距符合国家和我市关于居住建筑日照的要求。居住特征建筑具体是指下列对象：

- 住宅的卧室和起居室；

- 医院的病房；

- 幼儿园、托儿所的卧室和活动室；

- 中小学教学楼的教室；

- 公寓、宿舍；

- 养老院、休（疗）养楼、老年居住建筑等。

生活居住特征建筑应满足下列日照标准：

- 受遮挡的住宅建筑主要朝向的居室为冬至日的有效日照不应低于1小时，三房以下至少一个居住空间，三房或三房以上至少两个居住空间应达到日照标准要求。

- 敬老院、老人公寓、休（疗）养楼、老年居住建筑等特定的为老年人服务的设施，其居室冬至日的有效日照不应低于2小时。

- 托儿所、幼儿园生活活动用房的冬至日有效日照不应低于3小时。中小学教学楼教学用房冬至日有效日照（一般为南外廊）不应低于2小时。中小学学生宿舍的日照要求参照住宅建筑。

- 医院病房楼的病房部分冬至日有效日照不应低于2小时。

五、分析资料的来源说明

由委托方提供： 1.

2.

根据委托方提供的情况，除上述主、客体建筑外，按规划管理部门要求的主客体分析范围内目前尚无其他在建或已经批准方案待建的建筑。我公司在上述资料基础上进行日照分析计算。若由于委托方提供资料不实或方案变化而导致分析差错，我方将不承担责任。

六、本日照分析报告采用经城乡建设部鉴定的“绿建日照分析软件Sun2014”进行分析计算。

七、日照分析说明

通过作拟建建筑        在9:00～15:00日照阴影范围（见附图一），可知在日照有效时间段内，阴影范围以外的建筑及窗户不受拟建       的日照遮挡影响，不需进行日照定量分析。因此，仅需对客体        楼窗户进行日照定量分析。

八、日照分析结论

客体建筑的日照时间具体分析结果详见附表(附表    页)。

| 分析建筑编号 | 拟建 建设后统计到窗 | 拟建 建设后统计到户 |
| --- | --- | --- |
|  | 所有南向窗户均满足“住宅日照标准” | 每户均满足“住宅日照标准” |
|  | 有 个南向窗户不满足“住宅日照标准” | 每户均满足“住宅日照标准” |

附 表：  共    页

窗日照分析表

| 层号 | 分户编号 | 窗位 | 窗台高(米) | 日照时间 |  | 居住空间数 | 朝向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 日照时间 | 总有效日照 |  |  |
| 1 | 1 | 1～2 | 1.50 | 14:09～16:00 | 01:51 | 3 | 正西 |
|  |  | 3 | 1.50 | 14:11～14:46 | 00:35 |  |  |
|  |  | 4 | 1.50 | 14:11～14:37 | 00:26 |  |  |
|  |  | 5 | 1.50 | 14:11～14:32 | 00:21 |  |  |
|  |  | 6 | 1.50 | 14:11～14:31 | 00:20 |  |  |
|  |  | 7 | 1.50 | 14:11～14:40 | 00:29 |  |  |
|  |  | 8 | 1.50 | 14:11～15:14 | 01:03 |  |  |
|  |  | 9 | 1.50 | 14:11～15:01 | 00:50 |  |  |
|  |  | 10～11 | 1.50 | 14:11～14:27 | 00:16 |  |  |
|  |  | 12 | 1.50 | 14:11～14:26 | 00:15 |  |  |
|  |  | 13 | 1.50 | 14:42～16:00 | 01:18 |  | 正南 |
|  |  | 14 | 1.50 | 0 | 00:00 |  | 正北 |
|  |  | 15～16 | 1.50 | 13:39～14:00 15:09～16:00 | 01:12 |  | 正西 |
|  |  | 17 | 1.50 | 13:39～14:21 | 00:42 |  |  |
|  |  | 18～20 | 1.50 | 15:26～16:00 | 00:34 |  |  |
|  |  | 21 | 1.50 | 15:27～15:45 | 00:18 |  |  |
|  |  | 22～24 | 1.50 | 0 | 00:00 |  |  |
|  |  | 25 | 1.50 | 15:19～15:30 | 00:00 |  |  |
|  |  | 26 | 1.50 | 14:40～15:04 | 00:24 |  |  |
|  |  | 27 | 1.50 | 0 | 00:00 |  |  |
|  |  | 28 | 1.50 | 0 | 00:00 |  | 正北 |
|  |  | 29 | 1.50 | 08:27～13:03 | 04:36 |  | 正南 |
|  |  | 30 | 1.50 | 0 | 00:00 |  | 正西 |
|  |  | 31 | 1.50 | 0 | 00:00 |  | 正北 |
|  |  | 32 | 1.50 | 15:41～16:00 | 00:19 |  | 正南 |
|  |  | 33 | 1.50 | 0 | 00:00 |  |  |
|  |  | 34 | 1.50 | 12:26～13:12 | 00:46 |  |  |
|  |  | 35 | 1.50 | 08:40～08:41 13:27～14:49 15:20～16:00 | 02:02 |  |  |
|  |  | 36 | 1.50 | 0 | 00:00 |  |  |
|  |  | 37 | 1.50 | 0 | 00:00 |  | 正北 |
|  |  | 38 | 1.50 | 15:52～16:00 | 00:00 |  | 正南 |
|  |  | 39 | 1.50 | 13:07～13:48 | 00:41 |  |  |
|  |  | 40 | 1.50 | 0 | 00:00 |  |  |
|  |  | 41 | 1.50 | 08:27～14:14 | 05:47 |  |  |
|  |  | 42 | 1.50 | 0 | 00:00 |  | 正北 |
|  |  | 43 | 1.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |  | 南偏西1度 |
|  |  | 44 | 1.50 | 08:00～08:15 13:48～14:19 | 00:46 |  | 正南 |
|  |  | 45 | 1.50 | 0 | 00:00 |  |  |
|  |  | 46 | 1.50 | 15:33～16:00 | 00:27 |  |  |
|  |  | 47 | 1.50 | 08:00～08:06 08:07～08:11 | 00:00 |  |  |
|  |  | 48 | 1.50 | 08:00～08:12 15:18～16:00 | 00:42 |  |  |
|  |  | 49 | 1.50 | 0 | 00:00 |  | 正北 |
|  |  | 50 | 1.50 | 08:00～08:20 11:04～12:19 | 01:35 |  | 正南 |
|  |  | 51 | 1.50 | 0 | 00:00 |  | 正东 |
|  |  | 52 | 1.50 | 14:40～14:42 | 00:00 |  | 南偏西88度 |
|  |  | 53 | 1.50 | 0 | 00:00 |  | 正西 |
|  |  | 54 | 1.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |  | 正南 |
|  |  | 55 | 1.50 | 0 | 00:00 |  | 正北 |
|  |  | 56 | 1.50 | 08:00～08:27 14:27～14:44 | 00:44 |  | 正南 |
|  |  | 57 | 1.50 | 0 | 00:00 |  |  |
|  |  | 58 | 1.50 | 0 | 00:00 |  | 正北 |
|  |  | 59 | 1.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |  | 正南 |
|  |  | 60 | 1.50 | 08:00～08:10 15:03～15:04 | 00:00 |  |  |
|  |  | 61 | 1.50 | 0 | 00:00 |  |  |
|  |  | 62 | 1.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |  |  |
|  |  | 63 | 1.50 | 0 | 00:00 |  | 正西 |
|  |  | 64 | 1.50 | 15:30～16:00 | 00:30 |  |  |
|  |  | 65 | 1.50 | 0 | 00:00 |  | 正北 |
|  |  | 66 | 1.50 | 08:00～09:35 | 01:35 |  | 正南 |
|  |  | 67 | 1.50 | 0 | 00:00 |  | 正北 |
|  |  | 68 | 1.50 | 08:00～08:14 15:34～16:00 | 00:26 |  | 正南 |
|  |  | 69 | 1.50 | 08:00～09:27 | 01:27 |  | 正东 |
|  |  | 70 | 1.50 | 08:00～09:44 | 01:44 |  |  |
|  |  | 71 | 1.50 | 15:09～15:25 | 00:16 |  | 正西 |
|  |  | 72 | 1.50 | 0 | 00:00 |  | 正北 |
|  |  | 73 | 1.50 | 08:00～08:08 15:57～16:00 | 00:00 |  | 正南 |
|  |  | 74 | 1.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |  |  |
|  |  | 75 | 1.50 | 12:46～14:29 15:33～15:44 | 01:43 |  | 正西 |
|  |  | 76 | 1.50 | 13:12～13:48 | 00:36 |  |  |
|  |  | 77～78 | 1.50 | 0 | 00:00 |  |  |
|  |  | 79 | 1.50 | 0 | 00:00 |  | 北偏西89度 |
|  |  | 80 | 1.50 | 0 | 00:00 |  | 正西 |
|  |  | 81 | 1.50 | 14:41～14:46 15:34～15:44 | 00:00 |  |  |
|  |  | 82 | 1.50 | 15:27～15:44 | 00:17 |  |  |
|  |  | 83～86 | 1.50 | 0 | 00:00 |  |  |
|  |  | 87～88 | 1.50 | 0 | 00:00 |  | 正北 |
|  |  | 89 | 1.50 | 08:00～08:12 15:48～16:00 | 00:00 |  | 正南 |
|  |  | 90 | 1.50 | 0 | 00:00 |  | 正西 |
|  |  | 91 | 1.50 | 0 | 00:00 |  | 正北 |
|  |  | 92 | 1.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |  | 正南 |
|  |  | 93 | 1.50 | 0 | 00:00 |  | 正北 |
|  |  | 94 | 1.50 | 08:00～08:06 | 00:00 |  | 北偏东88度 |
|  |  | 95 | 1.50 | 08:00～08:19 15:48～16:00 | 00:19 |  | 正南 |
|  |  | 96 | 1.50 | 08:11～08:15 | 00:00 |  |  |
|  |  | 97 | 1.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |  | 南偏东1度 |
|  |  | 98～100 | 1.50 | 0 | 00:00 |  | 正北 |
|  |  | 101 | 1.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |  | 正南 |
|  |  | 102 | 1.50 | 08:00～08:23 15:18～16:00 | 01:05 |  |  |
|  |  | 103 | 1.50 | 15:31～15:55 | 00:24 |  | 正西 |
|  |  | 104～106 | 1.50 | 0 | 00:00 |  | 正北 |
|  |  | 107 | 1.50 | 15:30～16:00 | 00:30 |  | 南偏西88度 |
|  |  | 108 | 1.50 | 08:00～11:28 15:38～16:00 | 03:50 |  | 正南 |
| 2 | 1 | 1～2 | 4.50 | 14:09～16:00 | 01:51 | 3 | 正西 |
|  |  | 3 | 4.50 | 14:11～14:46 | 00:35 |  |  |
|  |  | 4 | 4.50 | 14:11～14:45 | 00:34 |  |  |
|  |  | 5 | 4.50 | 14:11～14:44 | 00:33 |  |  |
|  |  | 6 | 4.50 | 14:11～14:58 | 00:47 |  |  |
|  |  | 7 | 4.50 | 14:11～15:08 | 00:57 |  |  |
|  |  | 8 | 4.50 | 14:11～15:14 | 01:03 |  |  |
|  |  | 9 | 4.50 | 14:11～15:01 | 00:50 |  |  |
|  |  | 10～11 | 4.50 | 14:11～14:39 | 00:28 |  |  |
|  |  | 12 | 4.50 | 14:11～14:38 | 00:27 |  |  |
|  |  | 13 | 4.50 | 14:42～16:00 | 01:18 |  | 正南 |
|  |  | 14 | 4.50 | 0 | 00:00 |  | 正北 |
|  |  | 15 | 4.50 | 15:09～16:00 | 00:51 |  | 正西 |
|  |  | 16 | 4.50 | 13:39～14:00 15:09～16:00 | 01:12 |  |  |
|  |  | 17～24 | 4.50 | 0 | 00:00 |  |  |
|  |  | 25 | 4.50 | 15:19～15:30 | 00:00 |  |  |
|  |  | 26～27 | 4.50 | 0 | 00:00 |  |  |
|  |  | 28 | 4.50 | 0 | 00:00 |  | 正北 |
|  |  | 29 | 4.50 | 08:00～13:18 | 05:18 |  | 正南 |
|  |  | 30 | 4.50 | 0 | 00:00 |  | 正西 |
|  |  | 31 | 4.50 | 0 | 00:00 |  | 正北 |
|  |  | 32～33 | 4.50 | 0 | 00:00 |  | 正南 |
|  |  | 34 | 4.50 | 10:16～13:29 | 03:13 |  |  |
|  |  | 35 | 4.50 | 15:20～16:00 | 00:40 |  |  |
|  |  | 36 | 4.50 | 0 | 00:00 |  |  |
|  |  | 37 | 4.50 | 0 | 00:00 |  | 正北 |
|  |  | 38 | 4.50 | 0 | 00:00 |  | 正南 |
|  |  | 39 | 4.50 | 10:33～14:11 | 03:38 |  |  |
|  |  | 40 | 4.50 | 0 | 00:00 |  |  |
|  |  | 41 | 4.50 | 08:00～14:38 | 06:38 |  |  |
|  |  | 42 | 4.50 | 0 | 00:00 |  | 正北 |
|  |  | 43 | 4.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |  | 南偏西1度 |
|  |  | 44 | 4.50 | 11:07～13:45 13:48～14:44 | 03:34 |  | 正南 |
|  |  | 45～48 | 4.50 | 0 | 00:00 |  |  |
|  |  | 49 | 4.50 | 0 | 00:00 |  | 正北 |
|  |  | 50 | 4.50 | 0 | 00:00 |  | 正南 |
|  |  | 51 | 4.50 | 0 | 00:00 |  | 正东 |
|  |  | 52 | 4.50 | 14:40～15:07 | 00:27 |  | 南偏西88度 |
|  |  | 53 | 4.50 | 0 | 00:00 |  | 正西 |
|  |  | 54 | 4.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |  | 正南 |
|  |  | 55 | 4.50 | 0 | 00:00 |  | 正北 |
|  |  | 56 | 4.50 | 11:44～13:43 14:27～15:08 | 02:40 |  | 正南 |
|  |  | 57 | 4.50 | 0 | 00:00 |  |  |
|  |  | 58 | 4.50 | 0 | 00:00 |  | 正北 |
|  |  | 59 | 4.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |  | 正南 |
|  |  | 60 | 4.50 | 08:00～08:08 12:25～13:45 15:03～15:27 | 01:44 |  |  |
|  |  | 61 | 4.50 | 0 | 00:00 |  |  |
|  |  | 62 | 4.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |  |  |
|  |  | 63～64 | 4.50 | 0 | 00:00 |  | 正西 |
|  |  | 65 | 4.50 | 0 | 00:00 |  | 正北 |
|  |  | 66 | 4.50 | 08:00～08:46 | 00:46 |  | 正南 |
|  |  | 67 | 4.50 | 0 | 00:00 |  | 正北 |
|  |  | 68 | 4.50 | 0 | 00:00 |  | 正南 |
|  |  | 69 | 4.50 | 08:00～09:27 | 01:27 |  | 正东 |
|  |  | 70 | 4.50 | 08:00～09:02 | 01:02 |  |  |
|  |  | 71 | 4.50 | 15:09～15:46 | 00:37 |  | 正西 |
|  |  | 72 | 4.50 | 0 | 00:00 |  | 正北 |
|  |  | 73 | 4.50 | 0 | 00:00 |  | 正南 |
|  |  | 74 | 4.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |  |  |
|  |  | 75 | 4.50 | 12:46～14:29 15:33～16:00 | 02:10 |  | 正西 |
|  |  | 76～78 | 4.50 | 0 | 00:00 |  |  |
|  |  | 79 | 4.50 | 0 | 00:00 |  | 北偏西89度 |
|  |  | 80～86 | 4.50 | 0 | 00:00 |  | 正西 |
|  |  | 87～88 | 4.50 | 0 | 00:00 |  | 正北 |
|  |  | 89 | 4.50 | 0 | 00:00 |  | 正南 |
|  |  | 90 | 4.50 | 0 | 00:00 |  | 正西 |
|  |  | 91 | 4.50 | 0 | 00:00 |  | 正北 |
|  |  | 92 | 4.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |  | 正南 |
|  |  | 93 | 4.50 | 0 | 00:00 |  | 正北 |
|  |  | 94 | 4.50 | 0 | 00:00 |  | 北偏东88度 |
|  |  | 95～96 | 4.50 | 0 | 00:00 |  | 正南 |
|  |  | 97 | 4.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |  | 南偏东1度 |
|  |  | 98～100 | 4.50 | 0 | 00:00 |  | 正北 |
|  |  | 101 | 4.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |  | 正南 |
|  |  | 102 | 4.50 | 0 | 00:00 |  |  |
|  |  | 103 | 4.50 | 0 | 00:00 |  | 正西 |
|  |  | 104～106 | 4.50 | 0 | 00:00 |  | 正北 |
|  |  | 107 | 4.50 | 0 | 00:00 |  | 南偏西88度 |
|  |  | 108 | 4.50 | 08:00～10:42 | 02:42 |  | 正南 |
| 3 | 1 | 1～7 | 7.50 | 0 | 00:00 | 3 | 正西 |
|  |  | 8 | 7.50 | 14:11～15:14 | 01:03 |  |  |
|  |  | 9 | 7.50 | 14:11～15:01 | 00:50 |  |  |
|  |  | 10～11 | 7.50 | 14:11～14:53 | 00:42 |  |  |
|  |  | 12 | 7.50 | 14:11～15:01 | 00:50 |  |  |
|  |  | 13 | 7.50 | 0 | 00:00 |  | 正南 |
|  |  | 14 | 7.50 | 0 | 00:00 |  | 正北 |
|  |  | 15 | 7.50 | 0 | 00:00 |  | 正西 |
|  |  | 16 | 7.50 | 15:09～16:00 | 00:51 |  |  |
|  |  | 17～27 | 7.50 | 0 | 00:00 |  |  |
|  |  | 28 | 7.50 | 0 | 00:00 |  | 正北 |
|  |  | 29 | 7.50 | 0 | 00:00 |  | 正南 |
|  |  | 30 | 7.50 | 0 | 00:00 |  | 正西 |
|  |  | 31 | 7.50 | 0 | 00:00 |  | 正北 |
|  |  | 32～36 | 7.50 | 0 | 00:00 |  | 正南 |
|  |  | 37 | 7.50 | 0 | 00:00 |  | 正北 |
|  |  | 38 | 7.50 | 0 | 00:00 |  | 正南 |
|  |  | 39 | 7.50 | 10:18～14:43 | 04:25 |  |  |
|  |  | 40～41 | 7.50 | 0 | 00:00 |  |  |
|  |  | 42 | 7.50 | 0 | 00:00 |  | 正北 |
|  |  | 43 | 7.50 | 0 | 00:00 |  | 南偏西1度 |
|  |  | 44～48 | 7.50 | 0 | 00:00 |  | 正南 |
|  |  | 49 | 7.50 | 0 | 00:00 |  | 正北 |
|  |  | 50 | 7.50 | 0 | 00:00 |  | 正南 |
|  |  | 51 | 7.50 | 0 | 00:00 |  | 正东 |
|  |  | 52 | 7.50 | 0 | 00:00 |  | 南偏西88度 |
|  |  | 53 | 7.50 | 0 | 00:00 |  | 正西 |
|  |  | 54 | 7.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |  | 正南 |
|  |  | 55 | 7.50 | 0 | 00:00 |  | 正北 |
|  |  | 56 | 7.50 | 10:53～15:38 | 04:45 |  | 正南 |
|  |  | 57 | 7.50 | 0 | 00:00 |  |  |
|  |  | 58 | 7.50 | 0 | 00:00 |  | 正北 |
|  |  | 59 | 7.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |  | 正南 |
|  |  | 60 | 7.50 | 11:37～15:55 | 04:18 |  |  |
|  |  | 61 | 7.50 | 0 | 00:00 |  |  |
|  |  | 62 | 7.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |  |  |
|  |  | 63～64 | 7.50 | 0 | 00:00 |  | 正西 |
|  |  | 65 | 7.50 | 0 | 00:00 |  | 正北 |
|  |  | 66 | 7.50 | 0 | 00:00 |  | 正南 |
|  |  | 67 | 7.50 | 0 | 00:00 |  | 正北 |
|  |  | 68 | 7.50 | 0 | 00:00 |  | 正南 |
|  |  | 69 | 7.50 | 08:00～09:27 | 01:27 |  | 正东 |
|  |  | 70 | 7.50 | 0 | 00:00 |  |  |
|  |  | 71 | 7.50 | 0 | 00:00 |  | 正西 |
|  |  | 72 | 7.50 | 0 | 00:00 |  | 正北 |
|  |  | 73 | 7.50 | 0 | 00:00 |  | 正南 |
|  |  | 74 | 7.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |  |  |
|  |  | 75 | 7.50 | 12:46～14:29 15:33～16:00 | 02:10 |  | 正西 |
|  |  | 76～78 | 7.50 | 0 | 00:00 |  |  |
|  |  | 79 | 7.50 | 0 | 00:00 |  | 北偏西89度 |
|  |  | 80～86 | 7.50 | 0 | 00:00 |  | 正西 |
|  |  | 87～88 | 7.50 | 0 | 00:00 |  | 正北 |
|  |  | 89 | 7.50 | 0 | 00:00 |  | 正南 |
|  |  | 90 | 7.50 | 0 | 00:00 |  | 正西 |
|  |  | 91 | 7.50 | 0 | 00:00 |  | 正北 |
|  |  | 92 | 7.50 | 0 | 00:00 |  | 正南 |
|  |  | 93 | 7.50 | 0 | 00:00 |  | 正北 |
|  |  | 94 | 7.50 | 0 | 00:00 |  | 北偏东88度 |
|  |  | 95～96 | 7.50 | 0 | 00:00 |  | 正南 |
|  |  | 97 | 7.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |  | 南偏东1度 |
|  |  | 98～100 | 7.50 | 0 | 00:00 |  | 正北 |
|  |  | 101 | 7.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |  | 正南 |
|  |  | 102 | 7.50 | 0 | 00:00 |  |  |
|  |  | 103 | 7.50 | 0 | 00:00 |  | 正西 |
|  |  | 104～106 | 7.50 | 0 | 00:00 |  | 正北 |
|  |  | 107 | 7.50 | 0 | 00:00 |  | 南偏西88度 |
|  |  | 108 | 7.50 | 0 | 00:00 |  | 正南 |
| 4 | 1 | 1～12 | 10.50 | 0 | 00:00 | 3 | 正西 |
|  |  | 13 | 10.50 | 0 | 00:00 |  | 正南 |
|  |  | 14 | 10.50 | 0 | 00:00 |  | 正北 |
|  |  | 15～27 | 10.50 | 0 | 00:00 |  | 正西 |
|  |  | 28 | 10.50 | 0 | 00:00 |  | 正北 |
|  |  | 29 | 10.50 | 0 | 00:00 |  | 正南 |
|  |  | 30 | 10.50 | 0 | 00:00 |  | 正西 |
|  |  | 31 | 10.50 | 0 | 00:00 |  | 正北 |
|  |  | 32～36 | 10.50 | 0 | 00:00 |  | 正南 |
|  |  | 37 | 10.50 | 0 | 00:00 |  | 正北 |
|  |  | 38 | 10.50 | 0 | 00:00 |  | 正南 |
|  |  | 39 | 10.50 | 09:19～15:30 | 06:11 |  |  |
|  |  | 40～41 | 10.50 | 0 | 00:00 |  |  |
|  |  | 42 | 10.50 | 0 | 00:00 |  | 正北 |
|  |  | 43 | 10.50 | 0 | 00:00 |  | 南偏西1度 |
|  |  | 44～48 | 10.50 | 0 | 00:00 |  | 正南 |
|  |  | 49 | 10.50 | 0 | 00:00 |  | 正北 |
|  |  | 50 | 10.50 | 0 | 00:00 |  | 正南 |
|  |  | 51 | 10.50 | 0 | 00:00 |  | 正东 |
|  |  | 52 | 10.50 | 0 | 00:00 |  | 南偏西88度 |
|  |  | 53 | 10.50 | 0 | 00:00 |  | 正西 |
|  |  | 54 | 10.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |  | 正南 |
|  |  | 55 | 10.50 | 0 | 00:00 |  | 正北 |
|  |  | 56 | 10.50 | 10:36～16:00 | 05:24 |  | 正南 |
|  |  | 57 | 10.50 | 0 | 00:00 |  |  |
|  |  | 58 | 10.50 | 0 | 00:00 |  | 正北 |
|  |  | 59～61 | 10.50 | 0 | 00:00 |  | 正南 |
|  |  | 62 | 10.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |  |  |
|  |  | 63～64 | 10.50 | 0 | 00:00 |  | 正西 |
|  |  | 65 | 10.50 | 0 | 00:00 |  | 正北 |
|  |  | 66 | 10.50 | 0 | 00:00 |  | 正南 |
|  |  | 67 | 10.50 | 0 | 00:00 |  | 正北 |
|  |  | 68 | 10.50 | 0 | 00:00 |  | 正南 |
|  |  | 69～70 | 10.50 | 0 | 00:00 |  | 正东 |
|  |  | 71 | 10.50 | 0 | 00:00 |  | 正西 |
|  |  | 72 | 10.50 | 0 | 00:00 |  | 正北 |
|  |  | 73 | 10.50 | 0 | 00:00 |  | 正南 |
|  |  | 74 | 10.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |  |  |
|  |  | 75～78 | 10.50 | 0 | 00:00 |  | 正西 |
|  |  | 79 | 10.50 | 0 | 00:00 |  | 北偏西89度 |
|  |  | 80～86 | 10.50 | 0 | 00:00 |  | 正西 |
|  |  | 87～88 | 10.50 | 0 | 00:00 |  | 正北 |
|  |  | 89 | 10.50 | 0 | 00:00 |  | 正南 |
|  |  | 90 | 10.50 | 0 | 00:00 |  | 正西 |
|  |  | 91 | 10.50 | 0 | 00:00 |  | 正北 |
|  |  | 92 | 10.50 | 0 | 00:00 |  | 正南 |
|  |  | 93 | 10.50 | 0 | 00:00 |  | 正北 |
|  |  | 94 | 10.50 | 0 | 00:00 |  | 北偏东88度 |
|  |  | 95～96 | 10.50 | 0 | 00:00 |  | 正南 |
|  |  | 97 | 10.50 | 0 | 00:00 |  | 南偏东1度 |
|  |  | 98～100 | 10.50 | 0 | 00:00 |  | 正北 |
|  |  | 101 | 10.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |  | 正南 |
|  |  | 102 | 10.50 | 0 | 00:00 |  |  |
|  |  | 103 | 10.50 | 0 | 00:00 |  | 正西 |
|  |  | 104～106 | 10.50 | 0 | 00:00 |  | 正北 |
|  |  | 107 | 10.50 | 0 | 00:00 |  | 南偏西88度 |
|  |  | 108 | 10.50 | 0 | 00:00 |  | 正南 |
| 5 | 1 | 1～12 | 13.50 | 0 | 00:00 | 3 | 正西 |
|  |  | 13 | 13.50 | 0 | 00:00 |  | 正南 |
|  |  | 14 | 13.50 | 0 | 00:00 |  | 正北 |
|  |  | 15～27 | 13.50 | 0 | 00:00 |  | 正西 |
|  |  | 28 | 13.50 | 0 | 00:00 |  | 正北 |
|  |  | 29 | 13.50 | 0 | 00:00 |  | 正南 |
|  |  | 30 | 13.50 | 0 | 00:00 |  | 正西 |
|  |  | 31 | 13.50 | 0 | 00:00 |  | 正北 |
|  |  | 32～36 | 13.50 | 0 | 00:00 |  | 正南 |
|  |  | 37 | 13.50 | 0 | 00:00 |  | 正北 |
|  |  | 38 | 13.50 | 0 | 00:00 |  | 正南 |
|  |  | 39 | 13.50 | 08:46～16:00 | 07:14 |  |  |
|  |  | 40～41 | 13.50 | 0 | 00:00 |  |  |
|  |  | 42 | 13.50 | 0 | 00:00 |  | 正北 |
|  |  | 43 | 13.50 | 0 | 00:00 |  | 南偏西1度 |
|  |  | 44～48 | 13.50 | 0 | 00:00 |  | 正南 |
|  |  | 49 | 13.50 | 0 | 00:00 |  | 正北 |
|  |  | 50 | 13.50 | 0 | 00:00 |  | 正南 |
|  |  | 51 | 13.50 | 0 | 00:00 |  | 正东 |
|  |  | 52 | 13.50 | 0 | 00:00 |  | 南偏西88度 |
|  |  | 53 | 13.50 | 0 | 00:00 |  | 正西 |
|  |  | 54 | 13.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |  | 正南 |
|  |  | 55 | 13.50 | 0 | 00:00 |  | 正北 |
|  |  | 56 | 13.50 | 10:09～16:00 | 05:51 |  | 正南 |
|  |  | 57 | 13.50 | 0 | 00:00 |  |  |
|  |  | 58 | 13.50 | 0 | 00:00 |  | 正北 |
|  |  | 59～61 | 13.50 | 0 | 00:00 |  | 正南 |
|  |  | 62 | 13.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |  |  |
|  |  | 63～64 | 13.50 | 0 | 00:00 |  | 正西 |
|  |  | 65 | 13.50 | 0 | 00:00 |  | 正北 |
|  |  | 66 | 13.50 | 0 | 00:00 |  | 正南 |
|  |  | 67 | 13.50 | 0 | 00:00 |  | 正北 |
|  |  | 68 | 13.50 | 0 | 00:00 |  | 正南 |
|  |  | 69～70 | 13.50 | 0 | 00:00 |  | 正东 |
|  |  | 71 | 13.50 | 0 | 00:00 |  | 正西 |
|  |  | 72 | 13.50 | 0 | 00:00 |  | 正北 |
|  |  | 73 | 13.50 | 0 | 00:00 |  | 正南 |
|  |  | 74 | 13.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |  |  |
|  |  | 75～78 | 13.50 | 0 | 00:00 |  | 正西 |
|  |  | 79 | 13.50 | 0 | 00:00 |  | 北偏西89度 |
|  |  | 80～86 | 13.50 | 0 | 00:00 |  | 正西 |
|  |  | 87～88 | 13.50 | 0 | 00:00 |  | 正北 |
|  |  | 89 | 13.50 | 0 | 00:00 |  | 正南 |
|  |  | 90 | 13.50 | 0 | 00:00 |  | 正西 |
|  |  | 91 | 13.50 | 0 | 00:00 |  | 正北 |
|  |  | 92 | 13.50 | 0 | 00:00 |  | 正南 |
|  |  | 93 | 13.50 | 0 | 00:00 |  | 正北 |
|  |  | 94 | 13.50 | 0 | 00:00 |  | 北偏东88度 |
|  |  | 95～96 | 13.50 | 0 | 00:00 |  | 正南 |
|  |  | 97 | 13.50 | 0 | 00:00 |  | 南偏东1度 |
|  |  | 98～100 | 13.50 | 0 | 00:00 |  | 正北 |
|  |  | 101 | 13.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |  | 正南 |
|  |  | 102 | 13.50 | 0 | 00:00 |  |  |
|  |  | 103 | 13.50 | 0 | 00:00 |  | 正西 |
|  |  | 104～106 | 13.50 | 0 | 00:00 |  | 正北 |
|  |  | 107 | 13.50 | 0 | 00:00 |  | 南偏西88度 |
|  |  | 108 | 13.50 | 0 | 00:00 |  | 正南 |
| 6 | 1 | 1 | 16.50 | 0 | 00:00 | 3 | 正北 |
|  |  | 2 | 16.50 | 0 | 00:00 |  | 正南 |
|  |  | 3 | 16.50 | 0 | 00:00 |  | 正西 |
|  |  | 4～8 | 16.50 | 0 | 00:00 |  | 正南 |
|  |  | 9 | 16.50 | 08:05～16:00 | 07:55 |  |  |
|  |  | 10～11 | 16.50 | 0 | 00:00 |  |  |
|  |  | 12 | 16.50 | 0 | 00:00 |  | 正北 |
|  |  | 13～15 | 16.50 | 0 | 00:00 |  | 正南 |
|  |  | 16 | 16.50 | 0 | 00:00 |  | 正北 |
|  |  | 17 | 16.50 | 0 | 00:00 |  | 正南 |
|  |  | 18 | 16.50 | 0 | 00:00 |  | 南偏西88度 |
|  |  | 19 | 16.50 | 0 | 00:00 |  | 正西 |
|  |  | 20 | 16.50 | 0 | 00:00 |  | 正北 |
|  |  | 21 | 16.50 | 09:23～16:00 | 06:37 |  | 正南 |
|  |  | 22 | 16.50 | 0 | 00:00 |  |  |
|  |  | 23 | 16.50 | 0 | 00:00 |  | 正北 |
|  |  | 24～25 | 16.50 | 0 | 00:00 |  | 正南 |
|  |  | 26 | 16.50 | 0 | 00:00 |  | 正西 |
|  |  | 27 | 16.50 | 0 | 00:00 |  | 正北 |
|  |  | 28 | 16.50 | 0 | 00:00 |  | 正南 |
|  |  | 29 | 16.50 | 0 | 00:00 |  | 正北 |
|  |  | 30～31 | 16.50 | 0 | 00:00 |  | 正东 |
|  |  | 32～36 | 16.50 | 0 | 00:00 |  | 正西 |
|  |  | 37 | 16.50 | 0 | 00:00 |  | 北偏西89度 |
|  |  | 38～44 | 16.50 | 0 | 00:00 |  | 正西 |
| 7 | 1 | 1 | 19.50 | 0 | 00:00 | 3 | 正北 |
|  |  | 2 | 19.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |  | 正南 |
|  |  | 3 | 19.50 | 0 | 00:00 |  | 正西 |
|  |  | 4 | 19.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |  | 正南 |
|  |  | 5 | 19.50 | 0 | 00:00 |  |  |
|  |  | 6～9 | 19.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |  |  |
|  |  | 10 | 19.50 | 0 | 00:00 |  |  |
|  |  | 11 | 19.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |  |  |
|  |  | 12 | 19.50 | 0 | 00:00 |  | 正北 |
|  |  | 13 | 19.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |  | 正南 |
|  |  | 14 | 19.50 | 0 | 00:00 |  |  |
|  |  | 15 | 19.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |  |  |
|  |  | 16 | 19.50 | 0 | 00:00 |  | 正北 |
|  |  | 17 | 19.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |  | 正南 |
|  |  | 18 | 19.50 | 12:38～16:00 | 03:22 |  | 南偏西88度 |
|  |  | 19 | 19.50 | 12:44～16:00 | 03:16 |  | 正西 |
|  |  | 20 | 19.50 | 0 | 00:00 |  | 正北 |
|  |  | 21 | 19.50 | 08:00～16:00 | 08:00 |  | 正南 |
|  |  | 22 | 19.50 | 0 | 00:00 |  |  |
|  |  | 23 | 19.50 | 0 | 00:00 |  | 正北 |
|  |  | 24 | 19.50 | 09:37～16:00 | 06:23 |  | 正南 |
|  |  | 25 | 19.50 | 0 | 00:00 |  |  |
|  |  | 26 | 19.50 | 0 | 00:00 |  | 正西 |
|  |  | 27 | 19.50 | 0 | 00:00 |  | 正北 |
|  |  | 28 | 19.50 | 0 | 00:00 |  | 正南 |
|  |  | 29 | 19.50 | 0 | 00:00 |  | 正北 |
|  |  | 30～31 | 19.50 | 0 | 00:00 |  | 正东 |
|  |  | 32～36 | 19.50 | 0 | 00:00 |  | 正西 |
|  |  | 37 | 19.50 | 0 | 00:00 |  | 北偏西89度 |
|  |  | 38～44 | 19.50 | 0 | 00:00 |  | 正西 |

注 释：

- 以上日照时间为该客体建筑主要朝向窗户在冬至日有效时间段内经分析得到的连续日照。

- 不满足日照标准的窗户用灰色底纹标示。

- 建设前已不满足日照标准，建设后日照时间更为减少的窗位，用灰色底纹加粗边框标示。

- 建设前已满足日照控制要求，建设后日照时间满足日照标准但不满足日照控制要求的窗位，用白底加粗边框标示。

- 表格中每个窗位仅列出不能满足日照标准的居室（或教室、活动室）窗户及能满足日照标准的最低楼层的窗户，以上各层因满足日照标准，故省略。

九、附图

附图一：客体建筑范围图（1:1000）

附图二：主体范围图（1:1000）

附图三：日照分析图（1:1000）

十、附录

附录：住房和城乡建设部认证文件