4.2.2 采取保障人员安全的防护措施。（总分15分）

- 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值（分） | 自评得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采取措施提高阳台、外窗、窗台、防护栏杆等安全防护水平 | 5 | 3 |
| 2 | 建筑物出入口均设外墙饰面、门窗玻璃意外脱落的防护措施，并与人员通行区域的遮阳、遮风或挡雨措施结合 | 5 | 3 |
| 3 | 利用场地或景观形成可降低坠物风险的缓冲区、隔离带 | 5 | 3 |
| 合计 |  | 15 | 9 |

- 评价要点

- 采取保障人员安全的防护措施

简要说明采取保障人员安全的防护的措施。（200字以内）。

本项目单块面积大于1.5m2的玻璃均采用安全玻璃，凡窗台高度低于900的室内窗，增加防护措施，采用防护栏杆等，其位于防护高度位置的框料所承受的荷载，最薄弱处水平推力荷载，1.5KN/m，竖向荷载1.5KN/m，临室内一侧作为实体栏板起防护作用的玻璃采用≥12厚的钢化夹层玻璃。 本项目所有栏杆的纵向杆间距不太于110mm，防护栏杆最薄弱处承受的最小水平推力不小于1.5KN/m。 本项目建筑出入口设有钢结构遮阳防雨雨棚，可以降低外墙饰面、门窗玻璃意外脱落带来的危险。

- 证明材料

建议提交材料及技术要求：

| 专业分类 | 材料名称 | 技术要求 | 评价阶段 | 建筑类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑设计 | 阳台设计图 | 应体现阳台的位置、尺寸、构造 | 预评价/ 评价 | 居建/公建 |
|  | 外窗设计图 | 应体现外窗的位置、尺寸、构造 | 预评价/ 评价 | 居建/公建 |
|  | 窗台设计图 | 应体现窗台的位置、尺寸、构造 | 预评价/ 评价 | 居建/公建 |
|  | 防护栏杆设计图 | 应体现防护栏杆的位置、尺寸、构造 | 预评价/ 评价 | 居建/公建 |
|  | 建筑出入口安全防护设计图 | 应体现建筑出入口防护结构的位置、尺寸、构造 | 预评价/ 评价 | 居建/公建 |
|  | 室外场地设计图 | 应体现建筑室外周边场地防护结构的位置、尺寸、构造 | 预评价/ 评价 | 居建/公建 |
| 其它材料 | 防护栏杆检测报告 | 应说明防护栏杆的水平载荷 | 运行评价 | 居建/公建 |

实际提交材料：