景观专业设计说明

1、场地内无树龄大于5年和树径大于10cm的具有定生态价值的树木;

2、绿化物种应选择适应壤塘地区和土壤条件的乡上植物，选用少维护、耐候性强、病虫害少、对人体无害的植物，且从植物产地到场地运输距离为500km以内的植物数量占同类五中总数量的70%以上；

3、绿化物种应构成乔、灌、草及层间植物相结合的多层次植物群落，并满足一下要求:

A每100m绿地上乔木量不少于3株，灌木量不少于10株;

B每100m硬质铺地上乔木量不少于1株;

C.合理确定常绿植物和落叶植物的种植此例。其中常绿乔木与落叶乔木种植数量的比例宜控制在1:3- 1:4之间:

D选用木本植物种类应不少于30种。

4、景观设计中，室外场地的硬质铺装应满足50%以上的面积采用透水混凝土或透水砖。

5.本项目充分结合现状地形地貌进行场地设计与建筑布局，保护并合理利用场地周边原有沟集:优化绿地空间布局，建筑、广场、道路周边设可消纳径流雨水的绿地，建筑、道路、绿地等竖向设计按有利于径流汇入低影响开发设施的原则进行:

6.区内路面、停车场、步行及自行车道、休闲广场、室外庭院采用渗透铺装，

新建区透水铺装率不小于50%。

7.小区道路、广场、建筑物周边绿地应用可用于滞留雨水的下沉式绿地，下沉式绿地低于周边铺砌地面或道路。周边雨水分散进入下沉式绿地，当集中进入时在入口处采用缓冲和截污措施。

下沉式绿地低于周边铺砌地面或过路，沉深度为200mm; 下沉式绿地内设溢流口(如雨水口)，保证泰雨时径流的溢流排放，溢流口顶部与绿地的差不超过100m。

8.小区道路采用生态冰方式，竖向设计有利于雨水径流汇入道路周边的海绵设施。建筑与小区内人行及非机动车道，休闲广场、室外庭院、地面停车场采用造水铺装。透水铺装地面结构符合《透水砖路面技术规程》(GJJ/T188) 的相关规定。