材料用量比例

分析计算书

工程名称：

建设单位：

设计单位：

报告撰写单位：

计算日期：

计算软件名称

软件版本 软件开发单位

—

—

—

一、	建筑概况

地理位置

工程名称 建筑面积 建筑高度 建筑层数

建筑结构体系

二、计算依据

《绿色建筑评价标准》

GB/T 50378-2006 ；

《绿色建筑评价技术细则》

；

《绿色建筑评价技术细则补充说明》	（规划设计部分） ；

《陕西省绿色建筑评价标准实施细则》

；

铂悦小区

1#楼 工程预算书。

三、标准要求

第 5.4.4	条 现浇混凝土采用预拌混凝土

现浇混凝土应全部采用预拌混凝土。

第 5.4.5	条

建筑结构材料合理采用高性能混凝土、高强度钢

对于	6	层以上的建筑

,	满足任一条即判定该项达标：

（ 1）钢筋混凝土主体结构使用

HRB400级（或以上） 钢筋作为主筋占主筋总量的

70%以上；（ 2）混凝土承重结构中采用强度

等级在 C50（或以上）混凝土用量占承重结构中混凝土总量的比例超过

70%；（ 3）高耐久性

的高性能混凝土 （以具有资质的第三方检验机构出具的、

有耐久性合格指标的混凝土检验报

告单为依据）用量占混凝土总量的比例超过

50%。

第 5.4.7	条

在建筑设计选材时考虑使用材料的可再循环使用性能。在保证安全和不

污染环境的情况下，可再循环材料使用重量占所用建筑材料总重量的

10％以上。

四、材料用量比例计算

（1）预拌混凝土使用量

本工程全部采用预拌混凝土。

（2） 6 层以上建筑主筋使用

HRB400级钢筋比例计算

Ⅰ级钢筋（ t ）

Ⅱ级钢筋（

t ）

Ⅲ级钢筋（ t ）

比例（ %）

298.5

43.4

1149.1

77%

（3）可循环材料使用比例计算

可再循环材料总重量

（t ）

建筑材料总重量

（ t ）

重量

（ kg）

建筑材料种类

混凝土

27874386

不

可 循 环 材

料

水泥砂浆

1340135

乳胶漆

20781

屋面卷材

20594

3377.034

29848.211

砌块

592315

钢材

2763365

可

循 环 材

料

木材

83474

其他可循环材料（玻璃、

石膏制品、铝合金、不锈

钢等）

530195

可再循环材料使用重量占所用建筑材料总重量：

3377.034/29848.211=10.16%

五、结论

（ 1）现浇混凝土全部采用预拌混凝土，

满足规范要求，则此项达标。

（ 2） 6 层以上建筑主筋使用

HRB400级钢筋比例

70.7%>70%，满足规范要求，则此项达

标。

（ 3）可再循环材料使用重量占所用建筑材料总重量

10.16 %>10%， 满足规范，则此项

达标。