结构材料报告书

围护结构作法简要说明

1. 屋顶构造：屋顶构造一：（由上到下）

碎石、卵石混凝土(ρ=2300) 40mm＋水泥砂浆 190mm＋蒸压粉煤灰加气混凝土块 200mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 120mm

2. 外墙构造：外墙构造一：（由外到内）

聚合物砂浆（网格布） 8mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(ρ=30-40) 25mm＋单排孔普通混凝土空心砌块墙(ρ=900) 190mm＋水泥砂浆 20mm

3. 外窗构造：100-140A钢铝单层+单框双玻窗（上限）：

传热系数2.810W/m^2.K，自身遮阳系数0.448