建筑生命周期碳排放量计算分析方法浅析

摘

要：本文通过梳理分析相关重要文献，统计碳排

放生命周期系统边界并绘出完整周期的系统图，从计算方法、

数据来源、数据特点、计算工作量方面比较生命周期清单分

析法（基于过程法、投入产出法、混合分析法）和碳排放系

数法共

4 种碳排放计算方法。研究表明生命周期清单分析法

主要用于宏观国民经济核算，其中常用基于过程法但准确性

较低、工作量较大，碳排放系数法在具体建筑物碳排放计算

上应用较广泛，工作量小但受地域影响大、准确性低。

关键词：建筑碳排放；生命周期分析；碳排放量计算方

法

一、背景

目前，全球变暖已经成为各国关注的环境问题。过去的

一百年间， 地球的平均温度上升了约

0.74℃。全球变暖不仅

影响自然环境的变化，还威胁着人类的居住环境。我国温室

气体排放总量已位居世界第二位，

在能源、 资源多重约束下，

中国迫切地需要进行产业转型、发展低碳经济，实现中国经

济的可持续性的发展。

建筑领域具有高能耗、高碳排的特点，建筑能耗占全球

能源消费的

32%，建筑碳排放占全球碳排放的

19%，因此建

筑领域应是当前低碳研究的重点领域。

我国建筑产业的

CO2

排放量占总排放量的比例约为

30%，因此高

CO2 排放量的建

筑业在我国环境保护进程中具有举足轻重的作用。

近年来，“绿色、低碳”等概念逐渐深入人心，国家和

地方也相继出台诸多关于绿色建筑和低碳地毯建筑的政策

与标准，特别是《绿色建筑评价标准》

GB/T50738-2006 和

《绿色建筑评价标准》

GB/T50378-2014 标准的颁布，极大

地推动了绿色低碳建筑的发展，而如何测定建筑的碳排放量，

甚至是基于可持续发展角度核算全生命周期碳排放都具有

很强的现实性。

二、建筑生命周期碳排放计算分析方法

（一）建筑碳排放分析计算方法

1、建筑生命周期范围界定

本文对代表文献中

12 篇有关建筑碳排放生命期的界定

范围以及环境评价指标进行统计分析，详细统计结果见表

1

所示：

目前已有研究中对于建筑生命周期碳排放的研究中，对

于生命周期范围的界定不是完整的“从摇篮到坟墓”过程，

而主要涉及设计与施工前准备（包括建材生产和建材运输）

、

施工阶段、建筑使用、建筑拆除与废弃物处置阶段，对于建

筑的维护和回收阶段相对较少。对于建筑的维护和回收阶段

的碳排放考虑较少的原因有些学者认为相比于设计阶段与

施工阶段而言，建筑维护和回收阶段碳排放量所占比例相对

较低，并且对于建筑碳排放的计算多在建筑设计决策阶段，

这个阶段会比较难以确定建筑维护和回收阶段，所以预测数

值准确定、可靠性较低。对于建筑的碳排放环境评价中，基

于定性分析的文献较少

（ 90%），另外部分文献还结合碳排放

与能源消耗对于建筑的环境进行定量评价。

2、建筑生命周期碳排放计算与分析方法

基于建筑生命周期碳排放量的计算方法主要有四种，分

别为基于过程的生命周期碳排放量计算分析法，投入产出法、

混合分析法和碳排放系数法。前三种方法属于生命周期清单

分析法，是宏观角度的碳排放量计算方法。

（ 1）生命周期清单分析法

①基于过程的生命周期碳排放量计算分析法是基于设

定的生命周期按照建筑物产品的工艺流程图分阶段分别计

算建筑材料和能源消耗导致的碳排放。这种方法阶段划分越

细致，各阶段估算结果的准确度越高，但是各个阶段过程很

多数据收集较为困难，通常基于过程的碳排放分析中对于建

筑生命周期的界定范围不完整，一般只能涉及易于分析测得

数据的过程，且生命周期不完整所引起的碳排放量计算误差

影响大于各阶段计算准确的影响，最终计算数据的准确性较

低。

②投入产出法既考虑到直接碳排放，又考虑到与建筑物

相关的间接碳排放，这种方法是从宏观的国民经济角度的核

算建筑碳排放量，主要是通过对于输入经济上的投入量，再

根据单位产值的完全碳排放强度计算，输出最终建筑的碳排

放量。这种方法受到单位产值的完全碳排放强度影响大，而

单位产值的完全碳排放强度的数值主要来源于建筑各个部

门的统计表，导致各国家、各地区的单位产值的完全碳排放

强度不统一，数据的通用性和可比较性较差。

③混合分析法，是将以上两种方法进行结合，既对过程

进行更细致的划分，又结合建筑部门等公开的统计数据，减

少基于过程法的工作强度，节约估算成本。此法生命周期范

围较完整，数据较准确，但计算复杂、核算周期长。

（ 2）碳排放系数法

碳排放系数法是用活动数据乘以各类碳排放因子计算

碳排放量。其中活动数据是指在特定时间特定区域内，经济

活动所产生的碳排放量的数据，

如能源消耗量， 材料生产量，

材料消耗量等数据。与活动数据相关的碳排放因子有能源的

碳排放因子、建筑材料碳排放因子、单位距离运输的碳排放

因子、单位材料再利用的碳排放因子、单位材料再循环的碳

排放因子等。这种方法对于具体的建筑物碳排放计算因为计

算方法简便应用广泛，但是各地区碳排放因子计算边界和方

法没有标准统一化，误差较大。

3、建筑生命周期碳排放计算与分析方法的比较

（ 1）分析比较

针对于上述基于过程法、投入产出法、混合分析法和碳

排放系数法从计算方法规定的生命周期系统边界、计算数据

来源渠道收集方式、数据准确性可获得性的特点以及计算工

程量计算难易程度进行对比分析。

（详细对比见表）

基于过程法和投入产出法由于生命周期不完整性给计

算结果带来的误差影响大；投入产出法和碳排放系数法因计

算主要依据标准的统计数据计算过程工作量较少，并且由于

碳排放系数是与活动数据相对应的，所以更易于应用到实际

具体的建筑物中，投入产出法主要针对宏观上的国民经济核

算。尽管混合分析法是结合基于过程法和投入产出法的复合

方法准确度更高，但是计算过程复杂、工作量大、核算工作

耗时长，所以应用范围不如只涉及到不完整生命周期阶段的

基于过程法广泛。

（ 2）建筑生命期不同阶段能耗与

碳排放数据来源

鉴于以上所提到的基于生命周期的四种碳排放计算方

法，对于生命周期不同阶段的数据来源进行汇总。

（ 详见表

3）

使用和维护阶段建筑使用；建筑维护；建材的更换实际

的运行数据， 能耗账单的统计； 运行能耗模拟软件

ECOTEC，T

Design Builder， EnerygyPlus 等

拆除处置阶段建筑物拆除；废弃物处置、回收、再利用

现场记录数据；相关文献估计数据；调研调研得到回收、再

利用系数

三、小结

（一）没有界定统一的核算范围

不同的建筑生命周期碳排放计算分析方法涉及的生命

周期界定范围不一致且没有明确的范围，不同计算方法

的

计算口径不一致，使得计算方法之间不能相互参考。

（二）基础数据库不完整，且未标准化

建筑物的

LCA分析方法都是基于基础数据库而来的，比

如有：材料

/ 产品数据库、资源

/ 能耗数据库等，但是基础数

据库资料并不完善且未标准化，这给

LCA的应用推广造成了

困难。

（三）以上的几种方法都是确定型的方法，未考虑不确

定性影响

对数据的不确定性分析，一方面需要在数据选择阶段对

数据质量进行控制，另一方面需要在核算碳排放量结果时是

一个区间，更加合理和准确。

（作者单位：重庆大学

B 区建

设管理与房地产学院）

参考文献：

[1]	常俪，Garry，Lambert. 全球合作引领气候变化标准

[J].

中国标准导报，

2016（ 1）.

[2]	徐世晓，赵新全，孙平，等

.温室效应与全球气候变

暖[J].青海师范大学学报：自然科学版，

2001（ 4）： 43-47.

[3]	付允，汪云林，李丁

.低碳城市的发展路径研究

[J].科

学对社会的影响，

2008（ 2）： 5-10.

[4] Edenhofer O ， Pichs-Madruga R， Sokona Y.Climate

Change 2014 Mitigation of Climate Change -Summary for

Policymakers[J].Environmental Policy Collection ， 2014.

[5]	赵平，龚先政，林波荣

.绿色建筑用建材产品评价及

选材技术体系

[M]. 中国中医药，

2014.