建筑采光分析报告书

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 审 核 人 |  |
| 审 定 人 |  |
| 计算日期 | 2020年12月28日 |

| 采用软件 | 采光分析DALI2020 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20190808 |
| 研发单位 | 北京绿建软件有限公司 |
| 正版授权码 | T18990076165 |
| 服务热线 | 400-094-1228 |

目录

1.	建筑概况	3

2.	设计依据	3

3.	计算目的	3

4.	标准要求	3

5.	采光分析概述	4

5.1	基本原理	4

5.2	分析软件	5

5.3	计算方法	5

5.3.1	模拟法	5

5.3.2	公式法、公式扩展法	6

5.3.3	小结	7

6.	采光计算参数取值	7

6.1	模拟分析条件说明	7

6.2	建筑饰面材料参数	7

6.3	门窗类型参数	8

6.3.1	透光门	8

6.3.2	普通窗	8

7.	房间模拟结果	9

8.	采光效果分析彩图	38

9.	结论	40

建筑概况

| 项目所在地 | 绵阳 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 光气候分区 | V | 光气候系数K | 1.20 |
| 建筑面积 | 地上 16150.84㎡ 地下 0.00㎡ |  |  |
| 建筑层数 | 地上 6 地下 0 |  |  |
| 建筑高度 | 地上 23.40 m 地下 0.00m |  |  |
| 备注 |  |  |  |

设计依据

1） 《建筑采光设计标准》 ( GB50033-2013)

2） 《采光测量方法》GB/T 5699-2007

计算目的

通过软件对目标建筑进行采光分析计算，求得建筑内房间的平均采光系数，从而评价本项目的建筑采光设计是否符合《建筑采光设计标准》的要求。

标准要求

本项目为学校建筑，《建筑采光设计标准》GB50033中对学校建筑得采光标准值做出了明确要求，同时根据标准确定光气候分区、光气候系数K值、室外天然光设计照度值Es值。

- 《建筑采光设计标准》GB50033-2013关键条文

4.0.4  教育建筑的普通教室的采光不应低于采光等级Ⅲ级的采光标准值，侧面采光的采光系数不应低于3.0%，室内天然光照度不应低于450lx。

4.0.5  教育建筑的采光标准值不应低于表4.0.5的规定。

表4.0.5  教育建筑的采光标准值

| 采光等级 | 场所名称 | 侧面采光 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 采光系数标准值（%） | 室内天然光照度标准值（lx） |
| Ⅲ | 专用教室、实验室、阶梯教室、教师办公室 | 3.0 | 450 |
| Ⅴ | 走道、楼梯间、卫生间 | 1.0 | 150 |

3.0.4  光气候分区应按本标准附录A确定。各光气候区的室外天然光设计照度值应按表3.0.4采用。所在地区的采光系数标准值应乘以相应地区的光气候系数K。

表3.0.4  光气候系数K值

| 光气候区 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K值 | 0.85 | 0.90 | 1.00 | 1.10 | 1.20 |
| 室外天然光设计照度值Es （lx） | 18000 | 16500 | 15000 | 13500 | 12000 |

采光分析概述

天然光环境是人们长期习惯和喜爱的工作环境，各种光源的视觉试验结果表明，在同样照度条件下，天然光的辨认能力优于人工光，从而有利于工作、生活、保护视力和提高劳动生产率。充分利用天然光，对于创造良好光环境、节约能源、保护环境和构建绿色建筑具有重要的意义。

基本原理

《建筑采光设计标准》GB50033-2013以采光系数平均值作为采光设计的关键性评价指标。

1．采光系数：在室内参考平上的一点，由直接或间接地接收来自假定和已知天空亮度分布的天空漫射光而产生的照度与同一时刻该天空半球在室外无遮挡水平面上产生的天空漫射光照度之比。

室内某一点的采光系数C，计算公式为：

式中:  En—室内照度；

Ew—室外照度（lx）。

2.平均采光系数

通常按单个房间计算平均采光系数，即房间内划分网格上各个交点上的采光系数算术平均值。

3.采光系数标准值

在规定的室外天然光设计照度下，满足视觉功能要求时的采光系数值。《建筑采光设计标准》GB50033-2013中规定的采光系数标准值和室内天然光照度标准值为参考平面上的平均值。在同一室外天然光设计照度值的条件下，对于同一个房间，满足采光系数标准值即满足室内满足天然光照度标准值。

分析软件

本报告采用绿建斯维尔采光分析软件Dali建模，利用Radiance程序内核进行模拟计算，最后将计算结果返回到Dali进行处理分析。

1. 通过了《建筑采光设计标准》GB50033-2013标准编制组的鉴定，获得国家建筑工程质量监督检验中心鉴定报告，编号BETC-GMJC-2014-1。

2. 通过了住房和城乡建设部科技发展促进中心专家组评审鉴定，获得《建设行业科技成果评估证书》，编号建科评[2014]069，评估委员会认为软件总体达到国内领先水平。

Dali是国内首款与国标《建筑采光设计标准》GB50033-2013配套的软件，支持《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2014的采光指标要求。采光系数计算支持模拟法、公式法和公式扩展法，其中模拟法以Radiance为计算核心，将计算结果返回到Dali进行处理分析。Dali可对达标率、地下采光、内区采光、视野率、眩光指数等进行快速分析，并根据不同需求生成采光分析报告书。

计算方法

软件提供三种计算模式：模拟法、公式法和公式扩展法，本章对这三种计算方法进行介绍。

模拟法

在Dali中，模拟法就是调用计算工具Radiance进行采光模拟计算，最后将计算结果返回到DALI进行处理分析，这是最真实、最常用的方法。

Radiance是由美国劳伦斯伯克利国家实验室以及瑞士洛桑生态技术联邦局开发的采光模拟核心程序，采用了蒙特卡洛算法优化的反向光线追踪算法，相对于光能传递算法来说光线追踪更适合于精确的建筑采光分析。

图5.3 模拟值与理论计算的关系

经过大量的计算和软件模拟对比，发现Radiance软件模拟出的数值与理论计算的结果均离散在归纳函数附近。说明Radiance软件可以提供精确度高的结果。国际上采光标准制定与论文基本上都采用Radiance进行模拟，国际上大部分商用采光分析软件都基于Radiance程序内核开发，该程序的分析计算结果受到广泛认可。

公式法、公式扩展法

公式法就是经过实际测量和模型试验确定的，在大量经验数据的基础上总结得到的采光系数平均值公式的计算方法，即《建筑采光设计标准》GB 50033-2013中“采光计算”一节提供的公式方法，一般用于粗算。

1 侧面采光可按下列公式进行计算。

（5.3.2-1）

（5.3.2-2）

（5.3.2-3）

（5.3.2-4）

式中：τ —窗的总透射比；

Ac—窗洞口面积（m2）；

Az—室内表面总面积（m2）；

ρj —室内各表面总面积（m2）；

θ —从窗中心点计算的垂直可见天空的角度值，无室外遮挡θ为90°；

τ0 —采光材料的透射比；

τc —窗结构的挡光折减系数；

τw —窗玻璃的污染折减系数；

ρi —顶棚、墙面、地面饰面材料和普通玻璃窗的反射比；

Ai —与ρi 对应的各表面面积；

Dd —窗对面遮挡物与窗的距离（m）；

Hd—窗对面遮挡物距窗中心的平均高度（m）。

2 顶部采光可按下列公式计算采光系数平均值。

Cav =τ · CU · Ac /Ad                                     （5.3.2-5）

式中：Cav —采光系数平均值（%）；

τ —窗的总透射比，可按照式（5.3.2-2）计算；

CU—利用系数；

Ac/Ad —窗地面积比。

注：公式法不能计算没有外窗的房间。

公式法扩展在计算时考虑了室外天空散射遮挡，对公式法计算的基础上进行的扩展。

小结

《建筑采光设计标准》GB50033-2013第6.0.3条明确指出，对于采光形式复杂的建筑，应利用计算机模拟软件或缩尺模型进行采光计算分析。本项目采用模拟法计算采光系数，用以分析各功能房间（场所）的采光品质和状况。

采光计算参数取值

模拟分析条件说明

天空模型：CIE全阴天天空；

计算光线反射次数：2次；

分析参考平面：功能房间取距地面0.75m，公共空间取地面；

分析计算网格划分的间距：根据房间面积的情况对网格进行合理划分，如下表所示；

| 房间面积(m2) | 网格大小（m） |
| --- | --- |
| ≤10 | 0.25 |
| 10~100 | 0.50 |
| ≥100 | 1.00 |

周边环境：考虑分析区内的建筑物之间遮挡；

室内环境：忽略室内家具类设施的影响，只考虑永久固定的顶棚、地面和墙面。

建筑饰面材料参数

室内采光效果受内部和外部两种因素的影响。内表面反射比就是内部影响因素之一，外部因素除了天空亮度外，建筑外表面反射情况也是重要的影响因素。本项目中建筑内外饰面材料，如顶棚、墙面、地面、建筑外表面，其材质、颜色对应不同的反射比，给室内光环境来带不同的采光效果，反射比数据参考《建筑采光设计标准》GB50033-2013附录D中的表D.0.5 饰面材料的反射比ρ值，具体参数情况见下表：

| 建筑饰面材料选用与反射比取值 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部位 | 反射比材料设计取值 | 备注 |
| 顶棚 | 0.75 |  |
| 地面 | 0.30 |  |
| 墙面 | 0.60 |  |
| 外表面 | 0.50 |  |

注1：数据参考自：《建筑采光设计标准》GB50033-2013附录D 表D.0.5；

门窗类型参数

窗户决定了建筑内部的采光水平。工程中最为常见也最广为使用的一种采光途径就是在建筑侧墙上安装窗户或者在建筑顶部安装天窗等采光构件。窗的位置、尺寸、形态等都会对室内采光带来不同程度的影响。建筑中的常用的透光门也会对自然光的传播提供便利。这些透光构件的性能参数与采光系数的计算息息相关。

本项目中透光门、窗户的性能参数包括门窗尺寸、挡光系数、窗框类型、玻璃类型、可见光透射比和反射比，参数具体数值情况详见下文。

透光门

| 门窗编号 | 宽度(mm) | 高度(mm) | 挡光系数 | 窗框类型 | 玻璃类型 | 可见光透射比 | 玻璃反射比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M-2 | 1500 | 2700 | 0.95 | 单层铝窗 | 透明亚克力 | 0.92 | 0.30 |
| M-4 | 1400 | 2700 | 0.95 | 单层铝窗 | 透明亚克力 | 0.92 | 0.30 |

注：计算考虑了外窗玻璃的污染折减系数影响，系数取值0.9。

普通窗

| 门窗编号 | 宽度(mm) | 高度(mm) | 窗框类型 | 玻璃类型 | 可见光透射比 | 玻璃反射比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C-1 | 1800 | 1800 | 单层钢窗 | 透明亚克力 | 0.92 | 0.08 |
| C-2 | 2500 | 1800 | 单层钢窗 | 透明亚克力 | 0.92 | 0.08 |
| C-2a | 1500 | 1800 | 单层钢窗 | 透明亚克力 | 0.92 | 0.08 |
| C-3 | 600 | 600 | 单层钢窗 | 透明亚克力 | 0.92 | 0.08 |
| C-3a | 600 | 1200 | 单层钢窗 | 透明亚克力 | 0.92 | 0.08 |
| C-4 | 900 | 1800 | 单层钢窗 | 透明亚克力 | 0.92 | 0.08 |

注：计算考虑了外窗玻璃的污染折减系数影响，系数取值0.9。

房间模拟结果

本项目为学校建筑，根据《建筑采光设计标准》GB 50033-2013要求，需计算建筑内普通教室的采光系数，此为标准强制性条文要求；同时还需计算专用教室、实验室、阶梯教室、教师办公室、卫生间、走道、楼梯间的采光系数，此为非标准强制性条文要求。计算结果见下表：

| 楼层 | 房间编号 | 房间类型 | 采光等级 | 采光类型 | 房间面积 | 采光系数C(%) | 采光系数 标准值(%) | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1001 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 2.45 | 2.40 | 满足 |
|  | 1002 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 2.46 | 2.40 | 满足 |
|  | 1003 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 2.44 | 2.40 | 满足 |
|  | 1004 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 2.45 | 2.40 | 满足 |
|  | 1005 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 2.46 | 2.40 | 满足 |
|  | 1006 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 2.44 | 2.40 | 满足 |
|  | 1007 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 2.45 | 2.40 | 满足 |
|  | 1008 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 2.46 | 2.40 | 满足 |
|  | 1009 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 2.44 | 2.40 | 满足 |
|  | 1010 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 2.45 | 2.40 | 满足 |
|  | 1011 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 2.44 | 2.40 | 满足 |
|  | 1012 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 2.45 | 2.40 | 满足 |
|  | 1013 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 2.46 | 2.40 | 满足 |
|  | 1014 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 2.44 | 2.40 | 满足 |
|  | 1015 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 2.44 | 2.40 | 满足 |
|  | 1016 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 2.45 | 2.40 | 满足 |
|  | 1017 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 2.46 | 2.40 | 满足 |
|  | 1018 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 2.44 | 2.40 | 满足 |
|  | 1019 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 2.44 | 2.40 | 满足 |
|  | 1020 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 2.45 | 2.40 | 满足 |
|  | 1021 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 2.44 | 2.40 | 满足 |
|  | 1022 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 2.45 | 2.40 | 满足 |
|  | 1023 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 2.46 | 2.40 | 满足 |
|  | 1024 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 2.44 | 2.40 | 满足 |
|  | 1025 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 2.44 | 2.40 | 满足 |
|  | 1026 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 2.44 | 2.40 | 满足 |
|  | 1027 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 2.45 | 2.40 | 满足 |
|  | 1028 | 卧室 | IV | 侧面 | 7.71 | 2.46 | 2.40 | 满足 |
|  | 1029 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 2.44 | 2.40 | 满足 |
|  | 1030 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 2.44 | 2.40 | 满足 |
|  | 1031 | 卧室 | IV | 侧面 | 5.85 | 2.45 | 2.40 | 满足 |
|  | 1032 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 2.46 | 2.40 | 满足 |
|  | 1033 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 2.44 | 2.40 | 满足 |
|  | 1034 | 卧室 | IV | 侧面 | 7.71 | 2.44 | 2.40 | 满足 |
|  | 1035 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 2.45 | 2.40 | 满足 |
|  | 1036 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 2.46 | 2.40 | 满足 |
|  | 1037 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 2.44 | 2.40 | 满足 |
|  | 1038 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 2.44 | 2.40 | 满足 |
|  | 1039 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 2.45 | 2.40 | 满足 |
|  | 1040 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 2.46 | 2.40 | 满足 |
|  | 1041 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 2.44 | 2.40 | 满足 |
|  | 1042 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 2.44 | 2.40 | 满足 |
|  | 1043 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 2.45 | 2.40 | 满足 |
|  | 1044 | 卧室 | IV | 侧面 | 498.75 | 2.46 | 2.40 | 满足 |
|  | 1045 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 2.44 | 2.40 | 满足 |
|  | 1046 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 2.44 | 2.40 | 满足 |
|  | 1047 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 2.45 | 2.40 | 满足 |
|  | 1048 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 2.46 | 2.40 | 满足 |
|  | 1049 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 2.44 | 2.40 | 满足 |
|  | 1050 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 2.44 | 2.40 | 满足 |
|  | 1051 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 2.45 | 2.40 | 满足 |
|  | 1052 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 2.46 | 2.40 | 满足 |
|  | 1053 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 2.44 | 2.40 | 满足 |
|  | 1054 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 2.44 | 2.40 | 满足 |
|  | 1055 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 2.44 | 2.40 | 满足 |
|  | 1056 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 2.45 | 2.40 | 满足 |
|  | 1057 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 2.46 | 2.40 | 满足 |
|  | 1058 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 2.44 | 2.40 | 满足 |
|  | 1059 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 2.44 | 2.40 | 满足 |
|  | 1060 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 2.45 | 2.40 | 满足 |
|  | 1061 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 2.44 | 2.40 | 满足 |
|  | 1062 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 2.45 | 2.40 | 满足 |
|  | 1063 | 卧室 | IV | 侧面 | 626.27 | 2.46 | 2.40 | 满足 |
|  | 1064 | 卧室 | IV | 侧面 | 31.25 | 19.77 | 2.40 | 过亮不宜 |
|  | 1065 | 卧室 | IV | 侧面 | 27.26 | 18.68 | 2.40 | 过亮不宜 |
|  | 1066 | 卧室 | IV | 侧面 | 10.03 | 11.68 | 2.40 | 过亮不宜 |
|  | 1067 | 卧室 | IV | 侧面 | 10.03 | 12.14 | 2.40 | 过亮不宜 |
|  | 1068 | 卧室 | IV | 侧面 | 10.03 | 12.13 | 2.40 | 过亮不宜 |
|  | 1069 | 卧室 | IV | 侧面 | 10.03 | 7.25 | 2.40 | 满足 |
|  | 1070 | 卧室 | IV | 侧面 | 10.03 | 11.85 | 2.40 | 过亮不宜 |
|  | 1071 | 卧室 | IV | 侧面 | 10.03 | 7.48 | 2.40 | 满足 |
|  | 1072 | 卧室 | IV | 侧面 | 10.03 | 12.32 | 2.40 | 过亮不宜 |
|  | 1073 | 卧室 | IV | 侧面 | 9.68 | 0.00 | 2.40 | 满足 |
|  | 1074 | 卧室 | IV | 侧面 | 9.68 | 0.33 | 2.40 | 满足 |
|  | 1075 | 卧室 | IV | 侧面 | 9.68 | 0.00 | 2.40 | 满足 |
|  | 1076 | 卧室 | IV | 侧面 | 9.65 | 0.46 | 2.40 | 满足 |
|  | 1077 | 卧室 | IV | 侧面 | 3.88 | 36.63 | 2.40 | 过亮不宜 |
|  | 1078 | 卧室 | IV | 侧面 | 3.88 | 35.87 | 2.40 | 过亮不宜 |
|  | 1079 | 卧室 | IV | 侧面 | 5.88 | 0.00 | 2.40 | 满足 |
|  | 1080 | 卧室 | IV | 侧面 | 5.77 | 0.00 | 2.40 | 满足 |
|  | 1081 | 卧室 | IV | 侧面 | 4.96 | 8.81 | 2.40 | 过亮不宜 |
|  | 1082 | 卧室 | IV | 侧面 | 4.96 | 5.87 | 2.40 | 满足 |
|  | 1083 | 卧室 | IV | 侧面 | 4.95 | 12.10 | 2.40 | 过亮不宜 |
|  | 1084 | 卧室 | IV | 侧面 | 4.95 | 12.12 | 2.40 | 过亮不宜 |
|  | 1085 | 卧室 | IV | 侧面 | 4.95 | 12.08 | 2.40 | 过亮不宜 |
|  | 1086 | 卧室 | IV | 侧面 | 4.95 | 12.02 | 2.40 | 过亮不宜 |
|  | 1087 | 卧室 | IV | 侧面 | 4.95 | 11.91 | 2.40 | 过亮不宜 |
|  | 1088 | 卧室 | IV | 侧面 | 4.95 | 11.61 | 2.40 | 过亮不宜 |
|  | 1089 | 卧室 | IV | 侧面 | 4.95 | 12.28 | 2.40 | 过亮不宜 |
|  | 1090 | 卧室 | IV | 侧面 | 4.95 | 12.16 | 2.40 | 过亮不宜 |
|  | 1091 | 卧室 | IV | 侧面 | 4.95 | 12.27 | 2.40 | 过亮不宜 |
|  | 1092 | 卧室 | IV | 侧面 | 4.95 | 12.15 | 2.40 | 过亮不宜 |
|  | 1093 | 卧室 | IV | 侧面 | 4.95 | 12.13 | 2.40 | 过亮不宜 |
|  | 1094 | 卧室 | IV | 侧面 | 4.95 | 12.15 | 2.40 | 过亮不宜 |
|  | 1095 | 卧室 | IV | 侧面 | 4.91 | 8.75 | 2.40 | 过亮不宜 |
|  | 1096 | 卧室 | IV | 侧面 | 4.91 | 5.75 | 2.40 | 满足 |
|  | 1097 | 卧室 | IV | 侧面 | 4.90 | 15.92 | 2.40 | 过亮不宜 |
|  | 1098 | 卧室 | IV | 侧面 | 4.90 | 16.05 | 2.40 | 过亮不宜 |
|  | 1099 | 卧室 | IV | 侧面 | 4.77 | 11.98 | 2.40 | 过亮不宜 |
|  | 1100 | 卧室 | IV | 侧面 | 4.77 | 11.88 | 2.40 | 过亮不宜 |
|  | 1101 | 卧室 | IV | 侧面 | 4.77 | 5.41 | 2.40 | 满足 |
|  | 1102 | 卧室 | IV | 侧面 | 4.77 | 11.85 | 2.40 | 过亮不宜 |
|  | 1103 | 卧室 | IV | 侧面 | 4.77 | 11.71 | 2.40 | 过亮不宜 |
|  | 1104 | 卧室 | IV | 侧面 | 4.32 | 10.84 | 2.40 | 过亮不宜 |
|  | 1105 | 卧室 | IV | 侧面 | 4.32 | 11.03 | 2.40 | 过亮不宜 |
|  | 1106 | 卧室 | IV | 侧面 | 4.28 | 14.91 | 2.40 | 过亮不宜 |
|  | 1107 | 卧室 | IV | 侧面 | 4.28 | 14.80 | 2.40 | 过亮不宜 |
|  | 1108 | 卧室 | IV | 侧面 | 3.60 | 2.44 | 2.40 | 满足 |
|  | 1109 | 卧室 | IV | 侧面 | 3.60 | 2.45 | 2.40 | 满足 |
|  | 1110 | 卧室 | IV | 侧面 | 3.60 | 2.46 | 2.40 | 满足 |
|  | 1111 | 卧室 | IV | 侧面 | 3.60 | 2.44 | 2.40 | 满足 |
|  | 1112 | 卧室 | IV | 侧面 | 0.55 | 2.44 | 2.40 | 满足 |
|  | 1113 | 卧室 | IV | 侧面 | 2.16 | 2.45 | 2.40 | 满足 |
|  | 1114 | 卧室 | IV | 侧面 | 2.16 | 2.46 | 2.40 | 满足 |
|  | 1115 | 卧室 | IV | 侧面 | 2.16 | 2.44 | 2.40 | 满足 |
|  | 1116 | 卧室 | IV | 侧面 | 2.16 | 2.44 | 2.40 | 满足 |
|  | 1117 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.94 | 2.45 | 2.40 | 满足 |
|  | 1118 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.94 | 2.46 | 2.40 | 满足 |
|  | 1119 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.94 | 2.44 | 2.40 | 满足 |
|  | 1120 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.94 | 2.44 | 2.40 | 满足 |
|  | 1121 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 2.45 | 2.40 | 满足 |
|  | 1122 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 2.46 | 2.40 | 满足 |
|  | 1123 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 2.44 | 2.40 | 满足 |
|  | 1124 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 2.44 | 2.40 | 满足 |
|  | 1125 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 2.45 | 2.40 | 满足 |
|  | 1126 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 2.46 | 2.40 | 满足 |
|  | 1127 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 2.44 | 2.40 | 满足 |
|  | 1128 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 2.44 | 2.40 | 满足 |
|  | 1129 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 2.45 | 2.40 | 满足 |
|  | 1130 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 2.46 | 2.40 | 满足 |
|  | 1131 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 2.44 | 2.40 | 满足 |
|  | 1132 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 2.44 | 2.40 | 满足 |
|  | 1133 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 2.45 | 2.40 | 满足 |
|  | 1134 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 2.46 | 2.40 | 满足 |
|  | 1135 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 2.44 | 2.40 | 满足 |
|  | 1136 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 2.44 | 2.40 | 满足 |
|  | 1137 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 2.45 | 2.40 | 满足 |
|  | 1138 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 2.46 | 2.40 | 满足 |
|  | 1139 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 2.44 | 2.40 | 满足 |
|  | 1140 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 2.44 | 2.40 | 满足 |
|  | 1141 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 2.45 | 2.40 | 满足 |
|  | 1142 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 2.46 | 2.40 | 满足 |
|  | 1143 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 2.44 | 2.40 | 满足 |
|  | 1144 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 2.44 | 2.40 | 满足 |
|  | 1145 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 2.45 | 2.40 | 满足 |
|  | 1146 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 2.46 | 2.40 | 满足 |
|  | 1147 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 2.44 | 2.40 | 满足 |
|  | 1148 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 2.44 | 2.40 | 满足 |
|  | 1149 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 2.45 | 2.40 | 满足 |
|  | 1150 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 2.46 | 2.40 | 满足 |
|  | 1151 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 2.44 | 2.40 | 满足 |
|  | 1152 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 2.44 | 2.40 | 满足 |
|  | 1153 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 2.45 | 2.40 | 满足 |
|  | 1154 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 2.46 | 2.40 | 满足 |
|  | 1155 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 2.44 | 2.40 | 满足 |
|  | 1156 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 2.44 | 2.40 | 满足 |
|  | 1157 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 2.45 | 2.40 | 满足 |
|  | 1158 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 2.46 | 2.40 | 满足 |
|  | 1159 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 2.44 | 2.40 | 满足 |
|  | 1160 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 2.44 | 2.40 | 满足 |
|  | 1161 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 2.45 | 2.40 | 满足 |
|  | 1162 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 2.46 | 2.40 | 满足 |
|  | 1163 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 2.44 | 2.40 | 满足 |
|  | 1164 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 2.44 | 2.40 | 满足 |
|  | 1165 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 2.45 | 2.40 | 满足 |
|  | 1166 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 2.46 | 2.40 | 满足 |
|  | 1167 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 2.44 | 2.40 | 满足 |
|  | 1168 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 2.44 | 2.40 | 满足 |
|  | 1169 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.04 | 2.45 | 2.40 | 满足 |
|  | 1170 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.03 | 2.46 | 2.40 | 满足 |
|  | 1171 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.03 | 2.44 | 2.40 | 满足 |
|  | 1172 | 卧室 | IV | 侧面 | 0.72 | 2.44 | 2.40 | 满足 |
|  | 1173 | 卧室 | IV | 侧面 | 0.72 | 2.45 | 2.40 | 满足 |
| 2 | 2001 | 卧室 | IV | 侧面 | 498.75 | 2.46 | 2.40 | 满足 |
|  | 2002 | 卧室 | IV | 侧面 | 626.01 | 2.44 | 2.40 | 满足 |
|  | 2003 | 卧室 | IV | 侧面 | 31.25 | 2.44 | 2.40 | 满足 |
|  | 2004 | 卧室 | IV | 侧面 | 27.26 | 2.45 | 2.40 | 满足 |
|  | 2005 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 2.46 | 2.40 | 满足 |
|  | 2006 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 2.44 | 2.40 | 满足 |
|  | 2007 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 2.44 | 2.40 | 满足 |
|  | 2008 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 2.45 | 2.40 | 满足 |
|  | 2009 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 2.46 | 2.40 | 满足 |
|  | 2010 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 2.44 | 2.40 | 满足 |
|  | 2011 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 2.44 | 2.40 | 满足 |
|  | 2012 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 2.45 | 2.40 | 满足 |
|  | 2013 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 2.46 | 2.40 | 满足 |
|  | 2014 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 2.44 | 2.40 | 满足 |
|  | 2015 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 2.44 | 2.40 | 满足 |
|  | 2016 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 2.45 | 2.40 | 满足 |
|  | 2017 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 2.46 | 2.40 | 满足 |
|  | 2018 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 2.44 | 2.40 | 满足 |
|  | 2019 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 2.44 | 2.40 | 满足 |
|  | 2020 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 2.45 | 2.40 | 满足 |
|  | 2021 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 2.46 | 2.40 | 满足 |
|  | 2022 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 2.44 | 2.40 | 满足 |
|  | 2023 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 2.44 | 2.40 | 满足 |
|  | 2024 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 2.45 | 2.40 | 满足 |
|  | 2025 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 2.46 | 2.40 | 满足 |
|  | 2026 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 2.44 | 2.40 | 满足 |
|  | 2027 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 2.44 | 2.40 | 满足 |
|  | 2028 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 2.45 | 2.40 | 满足 |
|  | 2029 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 2.46 | 2.40 | 满足 |
|  | 2030 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 2.44 | 2.40 | 满足 |
|  | 2031 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 2.44 | 2.40 | 满足 |
|  | 2032 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 2.45 | 2.40 | 满足 |
|  | 2033 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 2.46 | 2.40 | 满足 |
|  | 2034 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 2.44 | 2.40 | 满足 |
|  | 2035 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 2.44 | 2.40 | 满足 |
|  | 2036 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 2.45 | 2.40 | 满足 |
|  | 2037 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 2.46 | 2.40 | 满足 |
|  | 2038 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 2.44 | 2.40 | 满足 |
|  | 2039 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 2.44 | 2.40 | 满足 |
|  | 2040 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 2.45 | 2.40 | 满足 |
|  | 2041 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 2.46 | 2.40 | 满足 |
|  | 2042 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 2.44 | 2.40 | 满足 |
|  | 2043 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 2.44 | 2.40 | 满足 |
|  | 2044 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 2.45 | 2.40 | 满足 |
|  | 2045 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 2.46 | 2.40 | 满足 |
|  | 2046 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 2.44 | 2.40 | 满足 |
|  | 2047 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 2.44 | 2.40 | 满足 |
|  | 2048 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 2.45 | 2.40 | 满足 |
|  | 2049 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 2.46 | 2.40 | 满足 |
|  | 2050 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 2.44 | 2.40 | 满足 |
|  | 2051 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 2.44 | 2.40 | 满足 |
|  | 2052 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 2.45 | 2.40 | 满足 |
|  | 2053 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 2.46 | 2.40 | 满足 |
|  | 2054 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 2.44 | 2.40 | 满足 |
|  | 2055 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 2.44 | 2.40 | 满足 |
|  | 2056 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 2.45 | 2.40 | 满足 |
|  | 2057 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 2.46 | 2.40 | 满足 |
|  | 2058 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 2.44 | 2.40 | 满足 |
|  | 2059 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 2.44 | 2.40 | 满足 |
|  | 2060 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 2.45 | 2.40 | 满足 |
|  | 2061 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 2.46 | 2.40 | 满足 |
|  | 2062 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 2.44 | 2.40 | 满足 |
|  | 2063 | 卧室 | IV | 侧面 | 10.03 | 2.44 | 2.40 | 满足 |
|  | 2064 | 卧室 | IV | 侧面 | 10.03 | 2.45 | 2.40 | 满足 |
|  | 2065 | 卧室 | IV | 侧面 | 10.03 | 2.46 | 2.40 | 满足 |
|  | 2066 | 卧室 | IV | 侧面 | 10.03 | 2.44 | 2.40 | 满足 |
|  | 2067 | 卧室 | IV | 侧面 | 10.03 | 2.44 | 2.40 | 满足 |
|  | 2068 | 卧室 | IV | 侧面 | 10.03 | 2.45 | 2.40 | 满足 |
|  | 2069 | 卧室 | IV | 侧面 | 10.03 | 2.46 | 2.40 | 满足 |
|  | 2070 | 卧室 | IV | 侧面 | 9.68 | 2.44 | 2.40 | 满足 |
|  | 2071 | 卧室 | IV | 侧面 | 9.68 | 2.44 | 2.40 | 满足 |
|  | 2072 | 卧室 | IV | 侧面 | 9.68 | 2.45 | 2.40 | 满足 |
|  | 2073 | 卧室 | IV | 侧面 | 9.65 | 2.46 | 2.40 | 满足 |
|  | 2074 | 卧室 | IV | 侧面 | 7.71 | 2.44 | 2.40 | 满足 |
|  | 2075 | 卧室 | IV | 侧面 | 7.71 | 2.44 | 2.40 | 满足 |
|  | 2076 | 卧室 | IV | 侧面 | 3.88 | 2.45 | 2.40 | 满足 |
|  | 2077 | 卧室 | IV | 侧面 | 3.88 | 2.46 | 2.40 | 满足 |
|  | 2078 | 卧室 | IV | 侧面 | 5.85 | 2.44 | 2.40 | 满足 |
|  | 2079 | 卧室 | IV | 侧面 | 5.88 | 2.44 | 2.40 | 满足 |
|  | 2080 | 卧室 | IV | 侧面 | 5.77 | 2.45 | 2.40 | 满足 |
|  | 2081 | 卧室 | IV | 侧面 | 4.96 | 2.46 | 2.40 | 满足 |
|  | 2082 | 卧室 | IV | 侧面 | 4.96 | 2.44 | 2.40 | 满足 |
|  | 2083 | 卧室 | IV | 侧面 | 4.95 | 2.44 | 2.40 | 满足 |
|  | 2084 | 卧室 | IV | 侧面 | 4.95 | 2.45 | 2.40 | 满足 |
|  | 2085 | 卧室 | IV | 侧面 | 4.95 | 2.46 | 2.40 | 满足 |
|  | 2086 | 卧室 | IV | 侧面 | 4.95 | 2.44 | 2.40 | 满足 |
|  | 2087 | 卧室 | IV | 侧面 | 4.95 | 2.44 | 2.40 | 满足 |
|  | 2088 | 卧室 | IV | 侧面 | 4.95 | 2.45 | 2.40 | 满足 |
|  | 2089 | 卧室 | IV | 侧面 | 4.95 | 2.46 | 2.40 | 满足 |
|  | 2090 | 卧室 | IV | 侧面 | 4.95 | 2.44 | 2.40 | 满足 |
|  | 2091 | 卧室 | IV | 侧面 | 4.95 | 2.44 | 2.40 | 满足 |
|  | 2092 | 卧室 | IV | 侧面 | 4.95 | 2.45 | 2.40 | 满足 |
|  | 2093 | 卧室 | IV | 侧面 | 4.95 | 2.46 | 2.40 | 满足 |
|  | 2094 | 卧室 | IV | 侧面 | 4.95 | 2.44 | 2.40 | 满足 |
|  | 2095 | 卧室 | IV | 侧面 | 4.91 | 2.44 | 2.40 | 满足 |
|  | 2096 | 卧室 | IV | 侧面 | 4.91 | 2.45 | 2.40 | 满足 |
|  | 2097 | 卧室 | IV | 侧面 | 4.90 | 2.46 | 2.40 | 满足 |
|  | 2098 | 卧室 | IV | 侧面 | 4.90 | 2.44 | 2.40 | 满足 |
|  | 2099 | 卧室 | IV | 侧面 | 4.77 | 2.44 | 2.40 | 满足 |
|  | 2100 | 卧室 | IV | 侧面 | 4.77 | 2.45 | 2.40 | 满足 |
|  | 2101 | 卧室 | IV | 侧面 | 4.77 | 2.46 | 2.40 | 满足 |
|  | 2102 | 卧室 | IV | 侧面 | 4.77 | 2.44 | 2.40 | 满足 |
|  | 2103 | 卧室 | IV | 侧面 | 4.77 | 2.44 | 2.40 | 满足 |
|  | 2104 | 卧室 | IV | 侧面 | 4.32 | 2.45 | 2.40 | 满足 |
|  | 2105 | 卧室 | IV | 侧面 | 4.32 | 2.46 | 2.40 | 满足 |
|  | 2106 | 卧室 | IV | 侧面 | 4.28 | 2.44 | 2.40 | 满足 |
|  | 2107 | 卧室 | IV | 侧面 | 4.28 | 2.44 | 2.40 | 满足 |
|  | 2108 | 卧室 | IV | 侧面 | 3.60 | 2.45 | 2.40 | 满足 |
|  | 2109 | 卧室 | IV | 侧面 | 3.60 | 2.46 | 2.40 | 满足 |
|  | 2110 | 卧室 | IV | 侧面 | 3.60 | 2.44 | 2.40 | 满足 |
|  | 2111 | 卧室 | IV | 侧面 | 3.60 | 2.44 | 2.40 | 满足 |
|  | 2112 | 卧室 | IV | 侧面 | 0.55 | 2.45 | 2.40 | 满足 |
|  | 2113 | 卧室 | IV | 侧面 | 2.16 | 2.46 | 2.40 | 满足 |
|  | 2114 | 卧室 | IV | 侧面 | 2.16 | 2.44 | 2.40 | 满足 |
|  | 2115 | 卧室 | IV | 侧面 | 2.16 | 2.44 | 2.40 | 满足 |
|  | 2116 | 卧室 | IV | 侧面 | 2.16 | 2.45 | 2.40 | 满足 |
|  | 2117 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.94 | 2.46 | 2.40 | 满足 |
|  | 2118 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.94 | 2.44 | 2.40 | 满足 |
|  | 2119 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.94 | 2.44 | 2.40 | 满足 |
|  | 2120 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.94 | 2.45 | 2.40 | 满足 |
|  | 2121 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 2.46 | 2.40 | 满足 |
|  | 2122 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 2.44 | 2.40 | 满足 |
|  | 2123 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 2.44 | 2.40 | 满足 |
|  | 2124 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 2.45 | 2.40 | 满足 |
|  | 2125 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 2.46 | 2.40 | 满足 |
|  | 2126 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 2.44 | 2.40 | 满足 |
|  | 2127 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 2.44 | 2.40 | 满足 |
|  | 2128 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 2.45 | 2.40 | 满足 |
|  | 2129 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 2.46 | 2.40 | 满足 |
|  | 2130 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 2.44 | 2.40 | 满足 |
|  | 2131 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 2.44 | 2.40 | 满足 |
|  | 2132 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 2.45 | 2.40 | 满足 |
|  | 2133 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 2.46 | 2.40 | 满足 |
|  | 2134 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 2.44 | 2.40 | 满足 |
|  | 2135 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 2.44 | 2.40 | 满足 |
|  | 2136 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 2.45 | 2.40 | 满足 |
|  | 2137 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 2.46 | 2.40 | 满足 |
|  | 2138 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 2.44 | 2.40 | 满足 |
|  | 2139 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 2.44 | 2.40 | 满足 |
|  | 2140 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 2.45 | 2.40 | 满足 |
|  | 2141 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 2.46 | 2.40 | 满足 |
|  | 2142 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 2.44 | 2.40 | 满足 |
|  | 2143 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 2.44 | 2.40 | 满足 |
|  | 2144 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 2.45 | 2.40 | 满足 |
|  | 2145 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 2.46 | 2.40 | 满足 |
|  | 2146 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 2.44 | 2.40 | 满足 |
|  | 2147 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 2.44 | 2.40 | 满足 |
|  | 2148 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 2.45 | 2.40 | 满足 |
|  | 2149 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 2.46 | 2.40 | 满足 |
|  | 2150 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 2.44 | 2.40 | 满足 |
|  | 2151 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 2.44 | 2.40 | 满足 |
|  | 2152 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 2.45 | 2.40 | 满足 |
|  | 2153 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 2.46 | 2.40 | 满足 |
|  | 2154 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 2.44 | 2.40 | 满足 |
|  | 2155 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 2.30 | 2.40 | 满足 |
|  | 2156 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 2.29 | 2.40 | 满足 |
|  | 2157 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 2.44 | 2.40 | 满足 |
|  | 2158 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 2.45 | 2.40 | 满足 |
|  | 2159 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 2.46 | 2.40 | 满足 |
|  | 2160 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 2.44 | 2.40 | 满足 |
|  | 2161 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 2.44 | 2.40 | 满足 |
|  | 2162 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 2.45 | 2.40 | 满足 |
|  | 2163 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 2.46 | 2.40 | 满足 |
|  | 2164 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 2.44 | 2.40 | 满足 |
|  | 2165 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 2.45 | 2.40 | 满足 |
|  | 2166 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 2.46 | 2.40 | 满足 |
|  | 2167 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 2.44 | 2.40 | 满足 |
|  | 2168 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 2.44 | 2.40 | 满足 |
|  | 2169 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.04 | 2.45 | 2.40 | 满足 |
|  | 2170 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.03 | 2.46 | 2.40 | 满足 |
|  | 2171 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.03 | 2.44 | 2.40 | 满足 |
|  | 2172 | 卧室 | IV | 侧面 | 0.72 | 2.45 | 2.40 | 满足 |
|  | 2173 | 卧室 | IV | 侧面 | 0.72 | 2.46 | 2.40 | 满足 |
| 3 | 3001@3 | 卧室 | IV | 侧面 | 451.70 | 0.00 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3002@3 | 卧室 | IV | 侧面 | 626.10 | 0.00 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3003@3 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 0.00 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3004@3 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 1.02 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3005@3 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 0.79 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3006@3 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 1.01 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3007@3 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 1.01 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3008@3 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 1.02 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3009@3 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 1.02 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3010@3 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 1.04 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3011@3 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 1.01 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3012@3 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 1.02 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3013@3 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 1.03 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3014@3 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 1.02 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3015@3 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 1.03 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3016@3 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 1.00 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3017@3 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 1.01 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3018@3 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 1.05 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3019@3 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 1.05 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3020@3 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 0.78 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3021@3 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 1.03 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3022@3 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 0.49 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3023@3 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 0.46 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3024@3 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 0.69 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3025@3 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 0.40 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3026@3 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 0.39 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3027@3 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 0.70 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3028@3 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 0.44 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3029@3 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 0.43 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3030@3 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 1.04 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3031@3 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 1.09 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3032@3 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 0.00 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3033@3 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 1.28 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3034@3 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 1.02 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3035@3 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 0.46 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3036@3 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 0.68 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3037@3 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 1.03 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3038@3 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 1.00 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3039@3 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 1.27 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3040@3 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 0.42 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3041@3 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 1.01 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3042@3 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 1.04 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3043@3 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 1.02 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3044@3 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 1.00 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3045@3 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 1.03 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3046@3 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 0.40 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3047@3 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 0.38 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3048@3 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 0.46 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3049@3 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 1.02 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3050@3 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 0.67 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3051@3 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 1.02 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3052@3 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 1.02 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3053@3 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 1.02 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3054@3 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 0.43 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3055@3 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 0.00 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3056@3 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 1.09 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3057@3 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 1.00 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3058@3 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 0.00 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3059@3 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 0.00 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3060@3 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 0.00 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3061@3 | 卧室 | IV | 侧面 | 10.03 | 11.66 | 2.40 | 过亮不宜 |
|  | 3062@3 | 卧室 | IV | 侧面 | 10.03 | 11.96 | 2.40 | 过亮不宜 |
|  | 3063@3 | 卧室 | IV | 侧面 | 10.03 | 12.24 | 2.40 | 过亮不宜 |
|  | 3064@3 | 卧室 | IV | 侧面 | 10.03 | 9.28 | 2.40 | 过亮不宜 |
|  | 3065@3 | 卧室 | IV | 侧面 | 10.03 | 11.97 | 2.40 | 过亮不宜 |
|  | 3066@3 | 卧室 | IV | 侧面 | 10.03 | 12.14 | 2.40 | 过亮不宜 |
|  | 3067@3 | 卧室 | IV | 侧面 | 10.03 | 9.33 | 2.40 | 过亮不宜 |
|  | 3068@3 | 卧室 | IV | 侧面 | 7.71 | 0.00 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3069@3 | 卧室 | IV | 侧面 | 7.71 | 0.00 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3070@3 | 卧室 | IV | 侧面 | 7.71 | 0.00 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3071@3 | 卧室 | IV | 侧面 | 5.85 | 0.00 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3072@3 | 卧室 | IV | 侧面 | 5.88 | 0.00 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3073@3 | 卧室 | IV | 侧面 | 5.77 | 0.00 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3074@3 | 卧室 | IV | 侧面 | 4.96 | 10.28 | 2.40 | 过亮不宜 |
|  | 3075@3 | 卧室 | IV | 侧面 | 4.96 | 8.36 | 2.40 | 满足 |
|  | 3076@3 | 卧室 | IV | 侧面 | 4.95 | 12.04 | 2.40 | 过亮不宜 |
|  | 3077@3 | 卧室 | IV | 侧面 | 4.95 | 12.14 | 2.40 | 过亮不宜 |
|  | 3078@3 | 卧室 | IV | 侧面 | 4.95 | 12.08 | 2.40 | 过亮不宜 |
|  | 3079@3 | 卧室 | IV | 侧面 | 4.95 | 11.95 | 2.40 | 过亮不宜 |
|  | 3080@3 | 卧室 | IV | 侧面 | 4.95 | 11.64 | 2.40 | 过亮不宜 |
|  | 3081@3 | 卧室 | IV | 侧面 | 4.95 | 11.79 | 2.40 | 过亮不宜 |
|  | 3082@3 | 卧室 | IV | 侧面 | 4.95 | 12.22 | 2.40 | 过亮不宜 |
|  | 3083@3 | 卧室 | IV | 侧面 | 4.95 | 12.29 | 2.40 | 过亮不宜 |
|  | 3084@3 | 卧室 | IV | 侧面 | 4.95 | 12.12 | 2.40 | 过亮不宜 |
|  | 3085@3 | 卧室 | IV | 侧面 | 4.95 | 12.09 | 2.40 | 过亮不宜 |
|  | 3086@3 | 卧室 | IV | 侧面 | 4.95 | 12.21 | 2.40 | 过亮不宜 |
|  | 3087@3 | 卧室 | IV | 侧面 | 4.95 | 12.10 | 2.40 | 过亮不宜 |
|  | 3088@3 | 卧室 | IV | 侧面 | 4.91 | 10.18 | 2.40 | 过亮不宜 |
|  | 3089@3 | 卧室 | IV | 侧面 | 4.91 | 8.28 | 2.40 | 满足 |
|  | 3090@3 | 卧室 | IV | 侧面 | 4.90 | 15.93 | 2.40 | 过亮不宜 |
|  | 3091@3 | 卧室 | IV | 侧面 | 4.90 | 15.99 | 2.40 | 过亮不宜 |
|  | 3092@3 | 卧室 | IV | 侧面 | 4.77 | 12.08 | 2.40 | 过亮不宜 |
|  | 3093@3 | 卧室 | IV | 侧面 | 4.77 | 11.78 | 2.40 | 过亮不宜 |
|  | 3094@3 | 卧室 | IV | 侧面 | 4.77 | 8.50 | 2.40 | 过亮不宜 |
|  | 3095@3 | 卧室 | IV | 侧面 | 4.77 | 11.86 | 2.40 | 过亮不宜 |
|  | 3096@3 | 卧室 | IV | 侧面 | 4.77 | 11.92 | 2.40 | 过亮不宜 |
|  | 3097@3 | 卧室 | IV | 侧面 | 4.32 | 10.91 | 2.40 | 过亮不宜 |
|  | 3098@3 | 卧室 | IV | 侧面 | 4.32 | 10.94 | 2.40 | 过亮不宜 |
|  | 3099@3 | 卧室 | IV | 侧面 | 4.28 | 15.07 | 2.40 | 过亮不宜 |
|  | 3100@3 | 卧室 | IV | 侧面 | 4.28 | 14.84 | 2.40 | 过亮不宜 |
|  | 3101@3 | 卧室 | IV | 侧面 | 3.60 | 0.00 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3102@3 | 卧室 | IV | 侧面 | 3.60 | 0.00 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3103@3 | 卧室 | IV | 侧面 | 3.60 | 0.00 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3104@3 | 卧室 | IV | 侧面 | 3.60 | 0.00 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3105@3 | 卧室 | IV | 侧面 | 2.16 | 0.00 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3106@3 | 卧室 | IV | 侧面 | 2.16 | 0.00 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3107@3 | 卧室 | IV | 侧面 | 2.16 | 0.00 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3108@3 | 卧室 | IV | 侧面 | 2.16 | 0.00 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3109@3 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.94 | 1.12 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3110@3 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.94 | 1.11 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3111@3 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.94 | 1.10 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3112@3 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.94 | 1.09 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3113@3 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 2.27 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3114@3 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 1.52 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3115@3 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 1.96 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3116@3 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 0.03 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3117@3 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 0.03 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3118@3 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 2.21 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3119@3 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 0.06 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3120@3 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 1.98 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3121@3 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 1.93 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3122@3 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 0.06 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3123@3 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 1.55 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3124@3 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 2.28 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3125@3 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 1.97 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3126@3 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 2.40 | 2.40 | 满足 |
|  | 3127@3 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 0.05 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3128@3 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 2.37 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3129@3 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 0.06 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3130@3 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 0.06 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3131@3 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 2.25 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3132@3 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 0.08 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3133@3 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 0.05 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3134@3 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 2.29 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3135@3 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 1.53 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3136@3 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 2.34 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3137@3 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 0.02 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3138@3 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 1.53 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3139@3 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 2.34 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3140@3 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 0.06 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3141@3 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 2.36 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3142@3 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 2.16 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3143@3 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 2.34 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3144@3 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 2.31 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3145@3 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 2.32 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3146@3 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 0.09 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3147@3 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 2.24 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3148@3 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 2.31 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3149@3 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 0.04 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3150@3 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 0.05 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3151@3 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 0.01 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3152@3 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 0.01 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3153@3 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 0.05 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3154@3 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 0.07 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3155@3 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 0.04 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3156@3 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 0.06 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3157@3 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 0.06 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3158@3 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 0.06 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3159@3 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 0.05 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3160@3 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 0.06 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3161@3 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.04 | 0.00 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3162@3 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.03 | 0.00 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3163@3 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.03 | 0.00 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3164@3 | 卧室 | IV | 侧面 | 0.72 | 0.00 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3165@3 | 卧室 | IV | 侧面 | 0.72 | 0.00 | 2.40 | 不满足 |
| 4 | 3001@4 | 卧室 | IV | 侧面 | 451.70 | 0.00 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3002@4 | 卧室 | IV | 侧面 | 626.10 | 0.00 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3003@4 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 0.00 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3004@4 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 1.02 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3005@4 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 0.77 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3006@4 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 1.02 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3007@4 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 1.02 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3008@4 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 1.02 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3009@4 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 1.00 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3010@4 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 1.03 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3011@4 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 1.04 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3012@4 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 1.01 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3013@4 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 1.03 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3014@4 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 1.02 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3015@4 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 1.05 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3016@4 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 1.02 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3017@4 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 1.01 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3018@4 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 1.01 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3019@4 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 1.05 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3020@4 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 0.79 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3021@4 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 1.01 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3022@4 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 0.67 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3023@4 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 0.68 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3024@4 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 0.82 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3025@4 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 0.59 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3026@4 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 0.54 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3027@4 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 0.88 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3028@4 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 0.64 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3029@4 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 0.66 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3030@4 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 1.03 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3031@4 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 1.08 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3032@4 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 0.00 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3033@4 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 1.28 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3034@4 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 1.03 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3035@4 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 0.67 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3036@4 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 0.84 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3037@4 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 1.02 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3038@4 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 1.02 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3039@4 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 1.28 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3040@4 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 0.67 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3041@4 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 1.03 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3042@4 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 1.03 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3043@4 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 1.04 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3044@4 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 1.00 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3045@4 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 1.03 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3046@4 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 0.57 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3047@4 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 0.56 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3048@4 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 0.68 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3049@4 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 1.04 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3050@4 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 0.84 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3051@4 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 1.01 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3052@4 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 1.03 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3053@4 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 1.01 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3054@4 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 0.65 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3055@4 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 0.00 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3056@4 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 1.08 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3057@4 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 0.99 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3058@4 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 0.00 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3059@4 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 0.00 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3060@4 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 0.00 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3061@4 | 卧室 | IV | 侧面 | 10.03 | 11.73 | 2.40 | 过亮不宜 |
|  | 3062@4 | 卧室 | IV | 侧面 | 10.03 | 12.19 | 2.40 | 过亮不宜 |
|  | 3063@4 | 卧室 | IV | 侧面 | 10.03 | 12.37 | 2.40 | 过亮不宜 |
|  | 3064@4 | 卧室 | IV | 侧面 | 10.03 | 10.05 | 2.40 | 过亮不宜 |
|  | 3065@4 | 卧室 | IV | 侧面 | 10.03 | 11.78 | 2.40 | 过亮不宜 |
|  | 3066@4 | 卧室 | IV | 侧面 | 10.03 | 12.25 | 2.40 | 过亮不宜 |
|  | 3067@4 | 卧室 | IV | 侧面 | 10.03 | 10.45 | 2.40 | 过亮不宜 |
|  | 3068@4 | 卧室 | IV | 侧面 | 7.71 | 0.00 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3069@4 | 卧室 | IV | 侧面 | 7.71 | 0.00 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3070@4 | 卧室 | IV | 侧面 | 7.71 | 0.00 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3071@4 | 卧室 | IV | 侧面 | 5.85 | 0.00 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3072@4 | 卧室 | IV | 侧面 | 5.88 | 0.00 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3073@4 | 卧室 | IV | 侧面 | 5.77 | 0.00 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3074@4 | 卧室 | IV | 侧面 | 4.96 | 10.79 | 2.40 | 过亮不宜 |
|  | 3075@4 | 卧室 | IV | 侧面 | 4.96 | 9.41 | 2.40 | 过亮不宜 |
|  | 3076@4 | 卧室 | IV | 侧面 | 4.95 | 12.14 | 2.40 | 过亮不宜 |
|  | 3077@4 | 卧室 | IV | 侧面 | 4.95 | 12.15 | 2.40 | 过亮不宜 |
|  | 3078@4 | 卧室 | IV | 侧面 | 4.95 | 12.08 | 2.40 | 过亮不宜 |
|  | 3079@4 | 卧室 | IV | 侧面 | 4.95 | 12.02 | 2.40 | 过亮不宜 |
|  | 3080@4 | 卧室 | IV | 侧面 | 4.95 | 11.77 | 2.40 | 过亮不宜 |
|  | 3081@4 | 卧室 | IV | 侧面 | 4.95 | 11.94 | 2.40 | 过亮不宜 |
|  | 3082@4 | 卧室 | IV | 侧面 | 4.95 | 12.20 | 2.40 | 过亮不宜 |
|  | 3083@4 | 卧室 | IV | 侧面 | 4.95 | 12.21 | 2.40 | 过亮不宜 |
|  | 3084@4 | 卧室 | IV | 侧面 | 4.95 | 12.01 | 2.40 | 过亮不宜 |
|  | 3085@4 | 卧室 | IV | 侧面 | 4.95 | 12.17 | 2.40 | 过亮不宜 |
|  | 3086@4 | 卧室 | IV | 侧面 | 4.95 | 12.11 | 2.40 | 过亮不宜 |
|  | 3087@4 | 卧室 | IV | 侧面 | 4.95 | 12.12 | 2.40 | 过亮不宜 |
|  | 3088@4 | 卧室 | IV | 侧面 | 4.91 | 11.04 | 2.40 | 过亮不宜 |
|  | 3089@4 | 卧室 | IV | 侧面 | 4.91 | 9.48 | 2.40 | 过亮不宜 |
|  | 3090@4 | 卧室 | IV | 侧面 | 4.90 | 15.73 | 2.40 | 过亮不宜 |
|  | 3091@4 | 卧室 | IV | 侧面 | 4.90 | 15.84 | 2.40 | 过亮不宜 |
|  | 3092@4 | 卧室 | IV | 侧面 | 4.77 | 11.93 | 2.40 | 过亮不宜 |
|  | 3093@4 | 卧室 | IV | 侧面 | 4.77 | 11.83 | 2.40 | 过亮不宜 |
|  | 3094@4 | 卧室 | IV | 侧面 | 4.77 | 9.50 | 2.40 | 过亮不宜 |
|  | 3095@4 | 卧室 | IV | 侧面 | 4.77 | 12.00 | 2.40 | 过亮不宜 |
|  | 3096@4 | 卧室 | IV | 侧面 | 4.77 | 11.87 | 2.40 | 过亮不宜 |
|  | 3097@4 | 卧室 | IV | 侧面 | 4.32 | 11.03 | 2.40 | 过亮不宜 |
|  | 3098@4 | 卧室 | IV | 侧面 | 4.32 | 11.08 | 2.40 | 过亮不宜 |
|  | 3099@4 | 卧室 | IV | 侧面 | 4.28 | 14.84 | 2.40 | 过亮不宜 |
|  | 3100@4 | 卧室 | IV | 侧面 | 4.28 | 14.93 | 2.40 | 过亮不宜 |
|  | 3101@4 | 卧室 | IV | 侧面 | 3.60 | 0.00 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3102@4 | 卧室 | IV | 侧面 | 3.60 | 0.00 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3103@4 | 卧室 | IV | 侧面 | 3.60 | 0.00 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3104@4 | 卧室 | IV | 侧面 | 3.60 | 0.00 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3105@4 | 卧室 | IV | 侧面 | 2.16 | 0.00 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3106@4 | 卧室 | IV | 侧面 | 2.16 | 0.00 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3107@4 | 卧室 | IV | 侧面 | 2.16 | 0.00 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3108@4 | 卧室 | IV | 侧面 | 2.16 | 0.00 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3109@4 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.94 | 1.17 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3110@4 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.94 | 1.15 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3111@4 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.94 | 1.10 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3112@4 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.94 | 1.13 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3113@4 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 2.27 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3114@4 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 1.75 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3115@4 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 2.12 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3116@4 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 0.07 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3117@4 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 0.04 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3118@4 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 2.24 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3119@4 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 0.06 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3120@4 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 2.09 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3121@4 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 2.04 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3122@4 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 0.05 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3123@4 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 1.70 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3124@4 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 2.43 | 2.40 | 满足 |
|  | 3125@4 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 2.09 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3126@4 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 2.35 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3127@4 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 0.09 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3128@4 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 2.35 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3129@4 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 0.06 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3130@4 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 0.06 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3131@4 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 2.22 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3132@4 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 0.09 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3133@4 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 0.04 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3134@4 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 2.20 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3135@4 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 1.69 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3136@4 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 2.37 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3137@4 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 0.02 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3138@4 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 1.74 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3139@4 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 2.27 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3140@4 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 0.05 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3141@4 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 2.35 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3142@4 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 2.30 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3143@4 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 2.31 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3144@4 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 2.31 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3145@4 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 2.25 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3146@4 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 0.09 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3147@4 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 2.31 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3148@4 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 2.33 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3149@4 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 0.04 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3150@4 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 0.08 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3151@4 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 0.00 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3152@4 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 0.01 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3153@4 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 0.06 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3154@4 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 0.09 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3155@4 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 0.03 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3156@4 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 0.06 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3157@4 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 0.06 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3158@4 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 0.06 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3159@4 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 0.07 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3160@4 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 0.04 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3161@4 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.04 | 0.00 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3162@4 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.03 | 0.00 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3163@4 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.03 | 0.00 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3164@4 | 卧室 | IV | 侧面 | 0.72 | 0.00 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3165@4 | 卧室 | IV | 侧面 | 0.72 | 0.00 | 2.40 | 不满足 |
| 5 | 3001@5 | 卧室 | IV | 侧面 | 451.70 | 0.00 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3002@5 | 卧室 | IV | 侧面 | 626.10 | 0.00 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3003@5 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 0.00 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3004@5 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 1.05 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3005@5 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 0.79 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3006@5 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 1.00 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3007@5 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 1.02 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3008@5 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 1.00 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3009@5 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 1.02 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3010@5 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 1.02 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3011@5 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 1.03 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3012@5 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 1.01 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3013@5 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 1.00 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3014@5 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 1.01 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3015@5 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 1.13 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3016@5 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 1.02 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3017@5 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 1.03 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3018@5 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 1.04 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3019@5 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 1.13 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3020@5 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 0.79 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3021@5 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 1.01 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3022@5 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 0.88 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3023@5 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 0.85 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3024@5 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 1.06 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3025@5 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 0.80 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3026@5 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 0.72 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3027@5 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 1.03 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3028@5 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 0.84 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3029@5 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 0.83 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3030@5 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 1.03 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3031@5 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 1.09 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3032@5 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 0.00 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3033@5 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 1.25 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3034@5 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 1.04 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3035@5 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 0.87 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3036@5 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 1.04 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3037@5 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 1.02 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3038@5 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 1.02 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3039@5 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 1.28 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3040@5 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 0.84 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3041@5 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 1.03 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3042@5 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 1.05 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3043@5 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 1.12 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3044@5 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 1.02 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3045@5 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 1.09 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3046@5 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 0.82 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3047@5 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 0.84 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3048@5 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 0.88 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3049@5 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 1.01 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3050@5 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 1.04 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3051@5 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 1.01 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3052@5 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 1.04 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3053@5 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 1.00 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3054@5 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 0.87 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3055@5 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 0.00 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3056@5 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 1.10 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3057@5 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 0.99 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3058@5 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 0.00 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3059@5 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 0.00 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3060@5 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 0.00 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3061@5 | 卧室 | IV | 侧面 | 10.03 | 11.65 | 2.40 | 过亮不宜 |
|  | 3062@5 | 卧室 | IV | 侧面 | 10.03 | 12.07 | 2.40 | 过亮不宜 |
|  | 3063@5 | 卧室 | IV | 侧面 | 10.03 | 12.18 | 2.40 | 过亮不宜 |
|  | 3064@5 | 卧室 | IV | 侧面 | 10.03 | 10.85 | 2.40 | 过亮不宜 |
|  | 3065@5 | 卧室 | IV | 侧面 | 10.03 | 11.74 | 2.40 | 过亮不宜 |
|  | 3066@5 | 卧室 | IV | 侧面 | 10.03 | 12.30 | 2.40 | 过亮不宜 |
|  | 3067@5 | 卧室 | IV | 侧面 | 10.03 | 11.06 | 2.40 | 过亮不宜 |
|  | 3068@5 | 卧室 | IV | 侧面 | 7.71 | 0.00 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3069@5 | 卧室 | IV | 侧面 | 7.71 | 0.00 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3070@5 | 卧室 | IV | 侧面 | 7.71 | 0.00 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3071@5 | 卧室 | IV | 侧面 | 5.85 | 0.00 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3072@5 | 卧室 | IV | 侧面 | 5.88 | 0.00 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3073@5 | 卧室 | IV | 侧面 | 5.77 | 0.00 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3074@5 | 卧室 | IV | 侧面 | 4.96 | 11.27 | 2.40 | 过亮不宜 |
|  | 3075@5 | 卧室 | IV | 侧面 | 4.96 | 10.70 | 2.40 | 过亮不宜 |
|  | 3076@5 | 卧室 | IV | 侧面 | 4.95 | 12.00 | 2.40 | 过亮不宜 |
|  | 3077@5 | 卧室 | IV | 侧面 | 4.95 | 12.26 | 2.40 | 过亮不宜 |
|  | 3078@5 | 卧室 | IV | 侧面 | 4.95 | 12.29 | 2.40 | 过亮不宜 |
|  | 3079@5 | 卧室 | IV | 侧面 | 4.95 | 12.15 | 2.40 | 过亮不宜 |
|  | 3080@5 | 卧室 | IV | 侧面 | 4.95 | 11.99 | 2.40 | 过亮不宜 |
|  | 3081@5 | 卧室 | IV | 侧面 | 4.95 | 12.14 | 2.40 | 过亮不宜 |
|  | 3082@5 | 卧室 | IV | 侧面 | 4.95 | 12.35 | 2.40 | 过亮不宜 |
|  | 3083@5 | 卧室 | IV | 侧面 | 4.95 | 12.23 | 2.40 | 过亮不宜 |
|  | 3084@5 | 卧室 | IV | 侧面 | 4.95 | 12.08 | 2.40 | 过亮不宜 |
|  | 3085@5 | 卧室 | IV | 侧面 | 4.95 | 12.36 | 2.40 | 过亮不宜 |
|  | 3086@5 | 卧室 | IV | 侧面 | 4.95 | 12.19 | 2.40 | 过亮不宜 |
|  | 3087@5 | 卧室 | IV | 侧面 | 4.95 | 12.13 | 2.40 | 过亮不宜 |
|  | 3088@5 | 卧室 | IV | 侧面 | 4.91 | 11.53 | 2.40 | 过亮不宜 |
|  | 3089@5 | 卧室 | IV | 侧面 | 4.91 | 10.77 | 2.40 | 过亮不宜 |
|  | 3090@5 | 卧室 | IV | 侧面 | 4.90 | 15.76 | 2.40 | 过亮不宜 |
|  | 3091@5 | 卧室 | IV | 侧面 | 4.90 | 15.84 | 2.40 | 过亮不宜 |
|  | 3092@5 | 卧室 | IV | 侧面 | 4.77 | 12.06 | 2.40 | 过亮不宜 |
|  | 3093@5 | 卧室 | IV | 侧面 | 4.77 | 12.04 | 2.40 | 过亮不宜 |
|  | 3094@5 | 卧室 | IV | 侧面 | 4.77 | 10.44 | 2.40 | 过亮不宜 |
|  | 3095@5 | 卧室 | IV | 侧面 | 4.77 | 12.13 | 2.40 | 过亮不宜 |
|  | 3096@5 | 卧室 | IV | 侧面 | 4.77 | 12.02 | 2.40 | 过亮不宜 |
|  | 3097@5 | 卧室 | IV | 侧面 | 4.32 | 10.91 | 2.40 | 过亮不宜 |
|  | 3098@5 | 卧室 | IV | 侧面 | 4.32 | 11.09 | 2.40 | 过亮不宜 |
|  | 3099@5 | 卧室 | IV | 侧面 | 4.28 | 14.79 | 2.40 | 过亮不宜 |
|  | 3100@5 | 卧室 | IV | 侧面 | 4.28 | 14.84 | 2.40 | 过亮不宜 |
|  | 3101@5 | 卧室 | IV | 侧面 | 3.60 | 0.00 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3102@5 | 卧室 | IV | 侧面 | 3.60 | 0.00 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3103@5 | 卧室 | IV | 侧面 | 3.60 | 0.00 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3104@5 | 卧室 | IV | 侧面 | 3.60 | 0.00 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3105@5 | 卧室 | IV | 侧面 | 2.16 | 0.00 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3106@5 | 卧室 | IV | 侧面 | 2.16 | 0.00 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3107@5 | 卧室 | IV | 侧面 | 2.16 | 0.00 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3108@5 | 卧室 | IV | 侧面 | 2.16 | 0.00 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3109@5 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.94 | 1.22 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3110@5 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.94 | 1.20 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3111@5 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.94 | 1.21 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3112@5 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.94 | 1.18 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3113@5 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 2.30 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3114@5 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 1.97 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3115@5 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 2.16 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3116@5 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 0.20 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3117@5 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 0.04 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3118@5 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 2.16 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3119@5 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 0.05 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3120@5 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 2.20 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3121@5 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 2.16 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3122@5 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 0.05 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3123@5 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 2.02 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3124@5 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 2.32 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3125@5 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 2.26 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3126@5 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 2.33 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3127@5 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 0.17 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3128@5 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 2.35 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3129@5 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 0.06 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3130@5 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 0.05 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3131@5 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 2.28 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3132@5 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 0.16 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3133@5 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 0.04 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3134@5 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 2.19 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3135@5 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 1.93 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3136@5 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 2.38 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3137@5 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 0.03 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3138@5 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 1.97 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3139@5 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 2.32 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3140@5 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 0.07 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3141@5 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 2.30 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3142@5 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 2.23 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3143@5 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 2.28 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3144@5 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 2.25 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3145@5 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 2.31 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3146@5 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 0.10 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3147@5 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 2.30 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3148@5 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 2.35 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3149@5 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 0.05 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3150@5 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 0.18 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3151@5 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 0.01 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3152@5 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 0.02 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3153@5 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 0.05 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3154@5 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 0.18 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3155@5 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 0.04 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3156@5 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 0.06 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3157@5 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 0.06 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3158@5 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 0.07 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3159@5 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 0.06 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3160@5 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 0.05 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3161@5 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.04 | 0.00 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3162@5 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.03 | 0.00 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3163@5 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.03 | 0.00 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3164@5 | 卧室 | IV | 侧面 | 0.72 | 0.00 | 2.40 | 不满足 |
|  | 3165@5 | 卧室 | IV | 侧面 | 0.72 | 0.00 | 2.40 | 不满足 |
| 6 | 6001 | 卧室 | IV | 侧面 | 576.94 | 2.45 | 2.40 | 满足 |
|  | 6002 | 卧室 | IV | 侧面 | 508.42 | 2.46 | 2.40 | 满足 |
|  | 6003 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 2.44 | 2.40 | 满足 |
|  | 6004 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 2.44 | 2.40 | 满足 |
|  | 6005 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 2.45 | 2.40 | 满足 |
|  | 6006 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 2.46 | 2.40 | 满足 |
|  | 6007 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 2.44 | 2.40 | 满足 |
|  | 6008 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 2.44 | 2.40 | 满足 |
|  | 6009 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 2.45 | 2.40 | 满足 |
|  | 6010 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 2.46 | 2.40 | 满足 |
|  | 6011 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 2.44 | 2.40 | 满足 |
|  | 6012 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 2.44 | 2.40 | 满足 |
|  | 6013 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 2.45 | 2.40 | 满足 |
|  | 6014 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 2.45 | 2.40 | 满足 |
|  | 6015 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 2.46 | 2.40 | 满足 |
|  | 6016 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 2.44 | 2.40 | 满足 |
|  | 6017 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 2.44 | 2.40 | 满足 |
|  | 6018 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 2.45 | 2.40 | 满足 |
|  | 6019 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 2.46 | 2.40 | 满足 |
|  | 6020 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 2.44 | 2.40 | 满足 |
|  | 6021 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 2.44 | 2.40 | 满足 |
|  | 6022 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 2.45 | 2.40 | 满足 |
|  | 6023 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 2.46 | 2.40 | 满足 |
|  | 6024 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 2.44 | 2.40 | 满足 |
|  | 6025 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 2.44 | 2.40 | 满足 |
|  | 6026 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 2.45 | 2.40 | 满足 |
|  | 6027 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 2.45 | 2.40 | 满足 |
|  | 6028 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 2.46 | 2.40 | 满足 |
|  | 6029 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 2.44 | 2.40 | 满足 |
|  | 6030 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 2.44 | 2.40 | 满足 |
|  | 6031 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 2.45 | 2.40 | 满足 |
|  | 6032 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 2.46 | 2.40 | 满足 |
|  | 6033 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 2.44 | 2.40 | 满足 |
|  | 6034 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 2.44 | 2.40 | 满足 |
|  | 6035 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 2.45 | 2.40 | 满足 |
|  | 6036 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 2.46 | 2.40 | 满足 |
|  | 6037 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 2.44 | 2.40 | 满足 |
|  | 6038 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 2.44 | 2.40 | 满足 |
|  | 6039 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 2.45 | 2.40 | 满足 |
|  | 6040 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 2.45 | 2.40 | 满足 |
|  | 6041 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 2.46 | 2.40 | 满足 |
|  | 6042 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 2.44 | 2.40 | 满足 |
|  | 6043 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 2.44 | 2.40 | 满足 |
|  | 6044 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 2.45 | 2.40 | 满足 |
|  | 6045 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 2.46 | 2.40 | 满足 |
|  | 6046 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 2.44 | 2.40 | 满足 |
|  | 6047 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 2.44 | 2.40 | 满足 |
|  | 6048 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 2.45 | 2.40 | 满足 |
|  | 6049 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 2.46 | 2.40 | 满足 |
|  | 6050 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 2.44 | 2.40 | 满足 |
|  | 6051 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 2.44 | 2.40 | 满足 |
|  | 6052 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 2.45 | 2.40 | 满足 |
|  | 6053 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 2.45 | 2.40 | 满足 |
|  | 6054 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 2.46 | 2.40 | 满足 |
|  | 6055 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 2.44 | 2.40 | 满足 |
|  | 6056 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 2.44 | 2.40 | 满足 |
|  | 6057 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 2.45 | 2.40 | 满足 |
|  | 6058 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 2.46 | 2.40 | 满足 |
|  | 6059 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 2.44 | 2.40 | 满足 |
|  | 6060 | 卧室 | IV | 侧面 | 15.79 | 2.44 | 2.40 | 满足 |
|  | 6061 | 卧室 | IV | 侧面 | 10.03 | 11.91 | 2.40 | 过亮不宜 |
|  | 6062 | 卧室 | IV | 侧面 | 10.03 | 12.15 | 2.40 | 过亮不宜 |
|  | 6063 | 卧室 | IV | 侧面 | 10.03 | 12.39 | 2.40 | 过亮不宜 |
|  | 6064 | 卧室 | IV | 侧面 | 10.03 | 11.52 | 2.40 | 过亮不宜 |
|  | 6065 | 卧室 | IV | 侧面 | 10.03 | 11.86 | 2.40 | 过亮不宜 |
|  | 6066 | 卧室 | IV | 侧面 | 10.03 | 12.15 | 2.40 | 过亮不宜 |
|  | 6067 | 卧室 | IV | 侧面 | 10.03 | 11.79 | 2.40 | 过亮不宜 |
|  | 6068 | 卧室 | IV | 侧面 | 7.71 | 2.44 | 2.40 | 满足 |
|  | 6069 | 卧室 | IV | 侧面 | 7.71 | 2.44 | 2.40 | 满足 |
|  | 6070 | 卧室 | IV | 侧面 | 7.71 | 2.44 | 2.40 | 满足 |
|  | 6071 | 卧室 | IV | 侧面 | 5.85 | 2.44 | 2.40 | 满足 |
|  | 6072 | 卧室 | IV | 侧面 | 5.77 | 2.44 | 2.40 | 满足 |
|  | 6073 | 卧室 | IV | 侧面 | 4.96 | 11.57 | 2.40 | 过亮不宜 |
|  | 6074 | 卧室 | IV | 侧面 | 4.96 | 11.60 | 2.40 | 过亮不宜 |
|  | 6075 | 卧室 | IV | 侧面 | 4.95 | 12.13 | 2.40 | 过亮不宜 |
|  | 6076 | 卧室 | IV | 侧面 | 4.95 | 12.16 | 2.40 | 过亮不宜 |
|  | 6077 | 卧室 | IV | 侧面 | 4.95 | 12.03 | 2.40 | 过亮不宜 |
|  | 6078 | 卧室 | IV | 侧面 | 4.95 | 12.00 | 2.40 | 过亮不宜 |
|  | 6079 | 卧室 | IV | 侧面 | 4.95 | 11.99 | 2.40 | 过亮不宜 |
|  | 6080 | 卧室 | IV | 侧面 | 4.95 | 12.24 | 2.40 | 过亮不宜 |
|  | 6081 | 卧室 | IV | 侧面 | 4.95 | 12.32 | 2.40 | 过亮不宜 |
|  | 6082 | 卧室 | IV | 侧面 | 4.95 | 12.22 | 2.40 | 过亮不宜 |
|  | 6083 | 卧室 | IV | 侧面 | 4.95 | 12.19 | 2.40 | 过亮不宜 |
|  | 6084 | 卧室 | IV | 侧面 | 4.95 | 12.04 | 2.40 | 过亮不宜 |
|  | 6085 | 卧室 | IV | 侧面 | 4.95 | 12.30 | 2.40 | 过亮不宜 |
|  | 6086 | 卧室 | IV | 侧面 | 4.95 | 12.06 | 2.40 | 过亮不宜 |
|  | 6087 | 卧室 | IV | 侧面 | 4.91 | 11.89 | 2.40 | 过亮不宜 |
|  | 6088 | 卧室 | IV | 侧面 | 4.91 | 11.52 | 2.40 | 过亮不宜 |
|  | 6089 | 卧室 | IV | 侧面 | 4.90 | 15.93 | 2.40 | 过亮不宜 |
|  | 6090 | 卧室 | IV | 侧面 | 4.90 | 15.99 | 2.40 | 过亮不宜 |
|  | 6091 | 卧室 | IV | 侧面 | 4.77 | 13.64 | 2.40 | 过亮不宜 |
|  | 6092 | 卧室 | IV | 侧面 | 4.77 | 13.98 | 2.40 | 过亮不宜 |
|  | 6093 | 卧室 | IV | 侧面 | 4.77 | 14.65 | 2.40 | 过亮不宜 |
|  | 6094 | 卧室 | IV | 侧面 | 4.77 | 13.44 | 2.40 | 过亮不宜 |
|  | 6095 | 卧室 | IV | 侧面 | 4.77 | 13.66 | 2.40 | 过亮不宜 |
|  | 6096 | 卧室 | IV | 侧面 | 4.32 | 10.89 | 2.40 | 过亮不宜 |
|  | 6097 | 卧室 | IV | 侧面 | 4.32 | 10.93 | 2.40 | 过亮不宜 |
|  | 6098 | 卧室 | IV | 侧面 | 4.28 | 14.68 | 2.40 | 过亮不宜 |
|  | 6099 | 卧室 | IV | 侧面 | 4.28 | 14.77 | 2.40 | 过亮不宜 |
|  | 6100 | 卧室 | IV | 侧面 | 3.60 | 2.44 | 2.40 | 满足 |
|  | 6101 | 卧室 | IV | 侧面 | 3.60 | 2.44 | 2.40 | 满足 |
|  | 6102 | 卧室 | IV | 侧面 | 3.60 | 2.44 | 2.40 | 满足 |
|  | 6103 | 卧室 | IV | 侧面 | 3.60 | 2.44 | 2.40 | 满足 |
|  | 6104 | 卧室 | IV | 侧面 | 2.16 | 2.44 | 2.40 | 满足 |
|  | 6105 | 卧室 | IV | 侧面 | 2.16 | 2.44 | 2.40 | 满足 |
|  | 6106 | 卧室 | IV | 侧面 | 2.16 | 2.44 | 2.40 | 满足 |
|  | 6107 | 卧室 | IV | 侧面 | 2.16 | 2.44 | 2.40 | 满足 |
|  | 6108 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.94 | 2.44 | 2.40 | 满足 |
|  | 6109 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.94 | 2.44 | 2.40 | 满足 |
|  | 6110 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.94 | 2.44 | 2.40 | 满足 |
|  | 6111 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.94 | 2.44 | 2.40 | 满足 |
|  | 6112 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 2.44 | 2.40 | 满足 |
|  | 6113 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 2.44 | 2.40 | 满足 |
|  | 6114 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 2.44 | 2.40 | 满足 |
|  | 6115 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 2.44 | 2.40 | 满足 |
|  | 6116 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 2.44 | 2.40 | 满足 |
|  | 6117 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 2.44 | 2.40 | 满足 |
|  | 6118 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 2.44 | 2.40 | 满足 |
|  | 6119 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 2.44 | 2.40 | 满足 |
|  | 6120 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 2.44 | 2.40 | 满足 |
|  | 6121 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 2.44 | 2.40 | 满足 |
|  | 6122 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 2.44 | 2.40 | 满足 |
|  | 6123 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 2.44 | 2.40 | 满足 |
|  | 6124 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 2.44 | 2.40 | 满足 |
|  | 6125 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 2.44 | 2.40 | 满足 |
|  | 6126 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 2.44 | 2.40 | 满足 |
|  | 6127 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 2.44 | 2.40 | 满足 |
|  | 6128 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 2.44 | 2.40 | 满足 |
|  | 6129 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 2.44 | 2.40 | 满足 |
|  | 6130 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 2.44 | 2.40 | 满足 |
|  | 6131 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 2.44 | 2.40 | 满足 |
|  | 6132 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 2.44 | 2.40 | 满足 |
|  | 6133 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 2.44 | 2.40 | 满足 |
|  | 6134 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 2.44 | 2.40 | 满足 |
|  | 6135 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 2.44 | 2.40 | 满足 |
|  | 6136 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 2.44 | 2.40 | 满足 |
|  | 6137 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 2.44 | 2.40 | 满足 |
|  | 6138 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 2.44 | 2.40 | 满足 |
|  | 6139 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 2.44 | 2.40 | 满足 |
|  | 6140 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 2.44 | 2.40 | 满足 |
|  | 6141 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 2.44 | 2.40 | 满足 |
|  | 6142 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 2.44 | 2.40 | 满足 |
|  | 6143 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 2.44 | 2.40 | 满足 |
|  | 6144 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 2.44 | 2.40 | 满足 |
|  | 6145 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 2.44 | 2.40 | 满足 |
|  | 6146 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 2.44 | 2.40 | 满足 |
|  | 6147 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 2.44 | 2.40 | 满足 |
|  | 6148 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 2.44 | 2.40 | 满足 |
|  | 6149 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 2.44 | 2.40 | 满足 |
|  | 6150 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 2.44 | 2.40 | 满足 |
|  | 6151 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 2.44 | 2.40 | 满足 |
|  | 6152 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 2.44 | 2.40 | 满足 |
|  | 6153 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 2.44 | 2.40 | 满足 |
|  | 6154 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 2.44 | 2.40 | 满足 |
|  | 6155 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 2.44 | 2.40 | 满足 |
|  | 6156 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 2.44 | 2.40 | 满足 |
|  | 6157 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 2.44 | 2.40 | 满足 |
|  | 6158 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 2.44 | 2.40 | 满足 |
|  | 6159 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.40 | 2.44 | 2.40 | 满足 |
|  | 6160 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.03 | 2.44 | 2.40 | 满足 |
|  | 6161 | 卧室 | IV | 侧面 | 1.03 | 2.44 | 2.40 | 满足 |

采光效果分析彩图

采光系数分析彩图可以直观地反应建筑内各个房间的采光效果，本项目中各楼层中标准要求房间的室内采光情况如下所示：

1层

2层

3层

6层

结论

通过采光分析可知本项目中标准要求房间的采光效果，根据满足《建筑采光设计标准》GB 50033-2013要求的房间/户型情况汇总如下：

| 房间/面积 | 总数 | 满足要求数量 | 满足要求比例(%) | 不满足非强条的 房间/户型 | 不满足强条的 房间/户型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 房间(个) | 1002 | 215 | 21.46 | 3001@3 3002@3 3003@3 3004@3 3005@3 3006@3 3007@3 3008@3 3009@3 3010@3 …… 不满足的房间超过10个 |  |
| 采光面积(㎡) | 14311.79 | 1338.31 | 9.35 | －－ | －－ |

附：周边遮挡总平面图