住区热环境设计报告书

（规定性设计）

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 工程地点 | 贺州 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 审 定 人 |  |
| 设计日期 |  |

| 采用软件 | 住区热环境TERA2020 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20200505(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件有限公司 |
| 正版授权码 | T18394008028 |

目  录

1	住区概况	3

2	设计依据	3

3	计算规定	4

3.1	强制条文	4

3.2	规定性设计	4

4	计算参数	5

4.1	典型气象日气象参数	5

4.2	渗透面夏季逐时蒸发量	6

5	住区指标概览	6

6	规定性设计指标	7

6.1	平均迎风面积比	7

6.2	活动场地遮阳覆盖率	7

6.3	底层通风架空率	7

6.4	绿化遮阳体叶面积指数	8

6.5	渗透蒸发指标	8

6.6	屋面绿化率	9

7	结论	9

住区概况

| 工程名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程地点 | 贺州 |  |
| 地理位置 | 北纬：24.42° | 东经：111.55° |
| 建筑气候区 | IVB |  |
| 主导风向 | 东南 |  |

图1.1 场地鸟瞰图

图1.2 场地平面图

设计依据

《城市居住区热环境设计标准》JGJ 286-2013

计算规定

《城市居住区热环境设计标准》的指标体系包括必须满足的强制性条文，在此基础上采用规定性设计或评价性设计。

强制条文

（1）4.1.1 居住区的夏季平均迎风面积比应符合表4．1．1的规定。

表4．1．1 居住区的夏季平均迎风面积比（ζs）限值

| 建筑气候区 | I、II、VI、VII | III、V | IV |
| --- | --- | --- | --- |
| 平均迎风面积比 | ≤0.85 | ≤0.80 | ≤0.70 |

（2）4.2.1居住区夏季户外活动场地应有遮阳，遮阳覆盖率不应小于表4．2．1的规定。

表4．2．1 居住区活动场地的遮阳覆盖率限值(％)

| 场地 | 建筑气候区 |  |
| --- | --- | --- |
|  | I、II、VI、VII | III、IV、V |
| 广场 | 10 | 25 |
| 游憩场 | 15 | 30 |
| 停车场 | 15 | 30 |
| 人行道 | 25 | 50 |

规定性设计

（1）4.1.4：在Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ建筑气候区，当夏季主导风向上的建筑物迎风面宽度超过80m时，该建筑底层的通风架空率不应小于10％。

（2）4.2.3：绿化遮阳体的叶面积指数不应小于3.0。

（3）4.3.1：居住区户外活动场地和人行道路地面应有雨水渗透与蒸发能力，渗透与蒸发指标不应低于表4.3.1的规定。

表4．3．1 居住区地面渗透蒸发指标

| 地面 | I、II、VI、VII气候区 |  |  | III、IV、V气候区 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 渗透面积比率β（%） | 地面透水系数k（mm/s） | 蒸发量m（kg/㎡·d） | 渗透面积比率β（%） | 地面透水系数k（mm/s） | 蒸发量m（kg/㎡·d） |
| 广场 | 40 | 3 | 1.6 | 50 | 3 | 1.3 |
| 游憩场 | 50 |  |  | 60 |  |  |
| 停车场 | 60 |  |  | 70 |  |  |
| 人行道 | 50 |  |  | 60 |  |  |

（4）居住区内建筑屋面的绿化面积不应低于可绿化屋面面积的50％。

当以上4条有任意一条不能满足时候，需要进行评价性设计。

计算参数

典型气象日气象参数

| 时刻 | 干球温度 (℃) | 相对湿度(%) | 水平总辐射照度 (W/㎡) | 水平散射辐射照度 (W/㎡) | 风速(m/s) | 主导风向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 27.1 | 90 | 0.00 | 0.00 | 1.3 | 东南 |
| 1 | 26.9 | 90 | 0.00 | 0.00 | 1.0 |  |
| 2 | 26.7 | 90 | 0.00 | 0.00 | 0.8 |  |
| 3 | 26.5 | 90 | 0.00 | 0.00 | 0.7 |  |
| 4 | 26.3 | 89 | 0.00 | 0.00 | 0.5 |  |
| 5 | 26.2 | 89 | 0.00 | 0.00 | 0.3 |  |
| 6 | 26.4 | 88 | 30.56 | 27.78 | 0.2 |  |
| 7 | 26.7 | 86 | 161.11 | 97.22 | 0.0 |  |
| 8 | 27.3 | 84 | 316.67 | 169.44 | 0.3 |  |
| 9 | 28.1 | 82 | 475.00 | 230.56 | 0.7 |  |
| 10 | 28.9 | 79 | 619.44 | 280.56 | 1.0 |  |
| 11 | 29.7 | 77 | 727.78 | 316.67 | 1.3 |  |
| 12 | 30.4 | 76 | 783.33 | 333.33 | 1.7 |  |
| 13 | 30.8 | 75 | 775.00 | 333.33 | 2.0 |  |
| 14 | 30.9 | 75 | 705.56 | 311.11 | 2.2 |  |
| 15 | 30.7 | 77 | 586.11 | 272.22 | 2.3 |  |
| 16 | 30.2 | 78 | 436.11 | 216.67 | 2.5 |  |
| 17 | 29.7 | 81 | 275.00 | 147.22 | 2.7 |  |
| 18 | 29.1 | 83 | 125.00 | 75.00 | 2.8 |  |
| 19 | 28.6 | 85 | 0.00 | 0.00 | 3.0 |  |
| 20 | 28.2 | 87 | 0.00 | 0.00 | 2.5 |  |
| 21 | 27.8 | 88 | 0.00 | 0.00 | 2.0 |  |
| 22 | 27.6 | 89 | 0.00 | 0.00 | 1.5 |  |
| 23 | 27.3 | 90 | 0.00 | 0.00 | 1.0 |  |
| 日平均 | 28.3 | 84 | 250.69 | 117.13 | 1.4 |  |

渗透面夏季逐时蒸发量

| 时刻 | 水面(kg/(㎡.h)) | 绿地(kg/(㎡.h)) | 渗透型硬地 (kg/(㎡.h)) | 绿化屋面 (kg/(㎡.h)) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0.09 | 0.24 | 0.07 | 0.19 |
| 1 | 0.10 | 0.19 | 0.06 | 0.15 |
| 2 | 0.08 | 0.15 | 0.06 | 0.12 |
| 3 | 0.08 | 0.14 | 0.05 | 0.11 |
| 4 | 0.09 | 0.13 | 0.05 | 0.11 |
| 5 | 0.07 | 0.16 | 0.05 | 0.13 |
| 6 | 0.18 | 0.22 | 0.08 | 0.18 |
| 7 | 0.34 | 0.33 | 0.09 | 0.26 |
| 8 | 0.52 | 0.43 | 0.10 | 0.34 |
| 9 | 0.75 | 0.53 | 0.10 | 0.42 |
| 10 | 0.89 | 0.55 | 0.10 | 0.44 |
| 11 | 1.05 | 0.54 | 0.10 | 0.43 |
| 12 | 1.11 | 0.50 | 0.09 | 0.40 |
| 13 | 1.03 | 0.43 | 0.09 | 0.35 |
| 14 | 0.92 | 0.34 | 0.06 | 0.27 |
| 15 | 0.78 | 0.29 | 0.04 | 0.23 |
| 16 | 0.60 | 0.22 | 0.04 | 0.17 |
| 17 | 0.39 | 0.16 | 0.02 | 0.13 |
| 18 | 0.28 | 0.12 | 0.02 | 0.09 |
| 19 | 0.20 | 0.10 | 0.01 | 0.08 |
| 20 | 0.15 | 0.07 | 0.01 | 0.06 |
| 21 | 0.14 | 0.07 | 0.00 | 0.05 |
| 22 | 0.11 | 0.07 | 0.01 | 0.05 |
| 23 | 0.11 | 0.05 | 0.00 | 0.04 |
| 日累计(kg/(㎡.d)) | 10.06 | 6.03 | 1.30 | 4.80 |

住区指标概览

| 指标 | 值 |
| --- | --- |
| 地块面积(㎡) | 6566.91 |
| 建筑密度 | 0.28 |
| 室外面积(㎡) | 4751.32 |
| 广场面积(㎡) | 190.98 |
| 道路面积(㎡) | 1192.87 |
| 绿地面积(㎡) | 1887.92 |
| 水面面积(㎡) | 10.12 |
| 绿化屋面面积(㎡) | 1201.27 |
| 乔木爬藤面积(㎡) | 2112.23 |
| 亭廊面积(㎡) | 122.42 |
| 渗透型硬地面积(㎡) | 1014.78 |
| 地表平均太阳辐射吸收系数 | 0.78 |
| 地面粗糙系数 | 0.22 |
| 平均迎风面积比 | 0.70 |
| CTTC居住区热时间常数(h) | 13.13 |
| 绿化遮阳覆盖率(%) | 44 |
| 构筑物遮阳覆盖率(%) | 3 |
| 平均天空角系数 | 0.75 |
| 通风架空率(%) | 15 |

规定性设计指标

平均迎风面积比

| 建筑名称 | 迎风面积(㎡) | 最大可能 迎风面积(㎡) | 最大可能 迎风方向(°) | 迎风面积比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A-1 | 35.97 | 51.64 | 90.00 | 0.6966 |
| A-2 | 23.31 | 33.57 | 90.00 | 0.6943 |
| A-3 | 36.25 | 51.60 | 90.00 | 0.7026 |
| 平均迎风面积比 | 0.698 |  |  |  |
| 依据 | 《城市居住区热环境设计标准》4.1.1条 |  |  |  |
| 标准要求 | 平均迎风面积比≤0.70 |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |

活动场地遮阳覆盖率

| 场地 | 遮阳面积(㎡) | 场地面积(㎡) | 遮阳覆盖率(%) | 覆盖率限值(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 广场 | 91.0 | 191.0 | 48 | 25 |
| 游憩场 | 137.4 | 318.0 | 43 | 30 |
| 人行道 | 285.5 | 505.8 | 56 | 50 |
| 依据 | 《城市居住区热环境设计标准》4.2.1条 |  |  |  |
| 标准要求 | 各类活动场地遮阳覆盖率不得低于标准要求限值 |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |

底层通风架空率

| 建筑名称 | 底层架空面积(㎡) | 基底面积(㎡) | 迎风面宽度(m) | 底层通风架空率(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.0 | 1780.1 | 79.8 | 0 |
| A-1 | 0.0 | 20.8 | 0.0 | 0 |
| A-2 | 0.0 | 19.0 | 0.0 | 0 |
| A-3 | 0.0 | 23.1 | 0.0 | 0 |
| 依据 | 《城市居住区热环境设计标准》4.1.4条 |  |  |  |
| 标准要求 | III、IV、V气候区，夏季主导风向迎风面积宽度超过80m时，底层通风架空率不应小于10% |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |

绿化遮阳体叶面积指数

| 遮阳体类型 | 叶面积指数 | 面积(㎡) |
| --- | --- | --- |
| 乔木 | LAI>3 | 2126 |
|  | 2.0<LAI<=3.0 | 0 |
|  | 1.0<LAI<=2.0 | 0 |
|  | 0.5<LAI<=1.0 | 0 |
|  | LAI<=0.5 | 0 |
| 爬藤棚架 | LAI>3 | 0 |
|  | 2.0<LAI<=3.0 | 0 |
|  | 1.0<LAI<=2.0 | 0 |
|  | 0.5<LAI<=1.0 | 0 |
|  | LAI<=0.5 | 0 |
| 依据 | 《城市居住区热环境设计标准》4.2.3条 |  |
| 标准要求 | 绿化遮阳体叶面积指数不应小于3.0 |  |
| 结论 | 满足 |  |

渗透蒸发指标

| 地面 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 地面透水系数k(mm/s) | 蒸发量m (kg/(㎡·d)) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 广场 | 191 | 0.188 | 3.00 | 1.32 |
| 游憩场 | 318 | 0.313 | 3.00 | 1.32 |
| 人行道 | 506 | 0.498 | 3.00 | 1.32 |
| 合计 | 1015 | 1.0 | 3.00 | 1.32 |

| 地面 | 渗透面积比率(%) | 限值(%) |
| --- | --- | --- |
| 广场 | 100 | 50 |
| 游憩场 | 100 | 60 |
| 人行道 | 100 | 60 |
| 渗透与蒸发指标 |  |  |
| 指标 | 值 | 限值 |
| 地面透水系数k(mm/s) | 3.00 | 3 |
| 蒸发量m(kg/(㎡·d)) | 1.32 | 1.3 |
| 依据 | 《城市居住区热环境设计标准》4.3.1条 |  |
| 标准要求 | 渗透面积比率、透水系数及蒸发量不应低于标准规定限值 |  |
| 结论 | 满足 |  |

屋面绿化率

| 建筑名称 | 屋面轮廓面积(㎡) | 屋顶绿化面积(㎡) | 可绿化屋面 面积(㎡) | 屋面绿化率(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1780.1 | 1237.7 | 1780.1 | 70 |
| A-1 | 20.8 | 19.0 | 20.8 | 91 |
| A-2 | 19.0 | 14.8 | 19.0 | 78 |
| A-3 | 23.1 | 21.1 | 23.1 | 91 |
| 合计 | 1843.0 | 1292.6 | 1843.0 | 70 |
| 依据 | 《城市居住区热环境设计标准》4.4.2条 |  |  |  |
| 标准要求 | 建筑屋面的绿化面积不应低于可绿化屋面面积的50% |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |

结论

| 类别 | 检查项 | 结论 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 强制性条文 | 平均迎风面积比 | 满足 | 强制条文，必须满足 |
|  | 活动场地遮阳覆盖率 | 满足 |  |
| 规定性设计 | 底层通风架空率 | 满足 | 不满足任意一条时，进行评价性设计 |
|  | 绿化遮阳体叶面积指数 | 满足 |  |
|  | 渗透蒸发指标 | 满足 |  |
|  | 屋面绿化率 | 满足 |  |
| 结论 |  | 满足 |  |