[image: image10.png]




建筑节能设计报告书
公共建筑
甲类 
	工程名称
	BORN TO LIGHT 社区图书馆

	工程地点
	山东-青岛

	设计编号
	

	建设单位
	

	设计单位
	

	设 计 人
	

	校 对 人
	

	审 核 人
	

	设计日期
	2021年1月5日


[image: image1.png]



	采用软件
	节能设计BECS2020

	软件版本
	20200505(SP1)

	研发单位
	北京绿建软件股份有限公司

	正版授权码
	T19862162849


目  录
31
建筑概况


32
设计依据


43
建筑大样


94
规定性指标检查


94.1
工程材料


104.2
围护结构作法简要说明


114.3
体形系数


114.4
窗墙比


114.4.1
窗墙比


124.4.2
外窗表


144.5
可见光透射比


144.6
中庭天窗屋顶比


144.7
天窗


144.7.1
天窗屋顶比


144.7.2
天窗类型


154.8
屋顶构造


154.8.1
挤塑聚苯板20+加气砼80＋钢筋砼120


154.9
外墙构造


154.9.1
外-挤塑聚苯板20+钢筋砼200


164.9.2
外墙主断面传热系数的修正系数ψ


164.10
挑空楼板构造


164.10.1
挤塑聚苯板20+钢筋砼120


164.11
供暖空调房间与非供暖空调空间之间的楼板


164.12
供暖空调房间与非供暖空调空间之间的隔墙


174.13
外窗热工


174.13.1
外窗构造


174.13.2
外遮阳类型


174.13.3
平均传热系数


204.13.4
综合太阳得热系数


224.13.5
总体热工性能


234.14
外门


234.15
周边地面-控温构造


234.16
采暖地下室外墙构造


234.17
变形缝


234.18
凸窗板


234.19
有效通风换气面积


254.20
非中空窗面积比


254.21
规定性指标检查结论





1 建筑概况
	工程名称
	BORN TO LIGHT 社区图书馆

	工程地点
	山东-青岛

	地理位置
	北纬：36.00°
	东经：120.33°

	建筑面积
	地上8322㎡    地下0㎡

	建筑层数
	地上4          地下0

	建筑高度
	21.0m

	建筑（节能计算）体积
	31948.79

	建筑（节能计算）外表面积
	9150.38

	北向角度
	90

	结构类型
	框架结构

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.75

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.75


2 设计依据
1. 《山东省公共建筑节能设计标准》DB37/5155-2019
2. 《民用建筑热工设计规范》GB50176
3. 《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106-2008
4. 《建筑幕墙》GB/T 21086-2007
3 建筑大样
[image: image2.wmf]
立面图例
[image: image3.wmf]
1层平面
[image: image4.wmf]
2层平面
[image: image5.wmf]
3层平面
[image: image6.wmf]
4层平面
[image: image7.wmf]
5层平面
4 规定性指标检查
4.1 工程材料
	材料名称
	导热系数λ
	蓄热系数S
	密度ρ
	比热容Cp
	蒸汽渗透系数u
	备注

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.306
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-93）》

	石灰砂浆
	0.810
	10.070
	1600.0
	1050.0
	0.0443
	来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-93）》

	钢筋混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-93）》

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	0.030
	0.320
	28.5
	1647.0
	0.0162
	来源：上海市《住宅建筑围护结构节能应用技术规程DG/TJ08-206-2002》

	混凝土多孔砖(190六孔砖）
	0.750
	7.490
	1450.0
	709.4
	0.0000
	来源：山东省《居住建筑节能设计标准（DBJ14-022-2003）》蒸汽渗透系数没有给出

	STP(VIPB)真空绝热板I型
	0.005
	1.200
	450.0
	8800.6
	0.0000
	燃烧性能A级

	细石混凝土
	1.510
	15.360
	2300.0
	920.0
	0.0000
	

	水泥砂浆（1）
	0.930
	11.306
	1800.0
	1050.0
	0.0430
	

	水泥砂浆找平层
	0.930
	11.306
	1800.0
	1050.0
	0.0430
	

	防水层
	0.170
	0.111
	1.0
	1005.0
	0.0100
	

	TD-泡沫混凝土保温板
	0.045
	1.050
	120.0
	1092.0
	0.0158
	天达-A级防火泡沫混凝土保温板外墙外保温系统应用技术规程

	水泥膨胀珍珠岩板
	0.160
	2.053
	400.0
	905.6
	0.0140
	05系列建筑标准设计图集DBJT03-22-2005

	混凝土垫层
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	蒸汽渗透系数为测定值

	现浇钢筋混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	蒸汽渗透系数为测定值

	混合砂浆
	0.870
	10.750
	1700.0
	1050.0
	0.0975
	

	挤塑型聚苯板(XPS板)
	0.030
	0.342
	30.0
	1790.0
	0.0000
	

	抹面层
	－
	－
	－
	－
	－
	


4.2 围护结构作法简要说明
1. 屋顶构造：挤塑聚苯板20+加气砼80＋钢筋砼120：（由上到下）
    水泥砂浆（1） 10mm＋水泥砂浆找平层 25mm＋防水层 4mm＋水泥砂浆找平层 20mm＋TD-泡沫混凝土保温板 120mm＋水泥膨胀珍珠岩板 60mm＋水泥砂浆找平层 20mm＋钢筋混凝土 120mm
2. 外墙构造：外-挤塑聚苯板20+钢筋砼200：（由外到内）
    水泥砂浆 20mm＋STP(VIPB)真空绝热板I型 20mm＋细石混凝土 20mm＋钢筋混凝土 120mm＋石灰砂浆 20mm
3. 挑空楼板构造：挤塑聚苯板20+钢筋砼120：（由上到下）
    水泥砂浆 20mm＋混凝土垫层 40mm＋现浇钢筋混凝土 120mm＋混合砂浆 20mm＋挤塑型聚苯板(XPS板) 65mm＋抹面层 3mm
4. 幕墙：12mm氩气双银Low-E中空玻璃塑料窗：
    传热系数1.600W/m^2.K，太阳得热系数0.000
5. 天窗：12mm氩气双银Low-E中空玻璃塑料窗：
    传热系数1.600W/m^2.K，太阳得热系数0.000
6. 外窗：12mm氩气双银Low-E中空玻璃塑料窗：
    传热系数1.600W/m^2.K，太阳得热系数0.000
7. 外门：商场玻璃外门：
    传热系数0.839W/m^2.K
4.3 体形系数
	外表面积
	9150.38

	建筑体积
	31948.79

	体形系数
	0.29

	标准依据
	《山东省公共建筑节能设计标准》DB37/5155-2019第3.2.1条

	标准要求
	体形系数应符合表3.2.1的规定(s≤0.40)

	结论
	满足


4.4 窗墙比
4.4.1 窗墙比
	朝向
	立面
	窗面积(㎡)
	墙面积(㎡)
	窗墙比
	限值
	结论

	南向
	南-默认立面
	573.86
	1231.87
	0.47
	0.80
	适宜

	北向
	北-默认立面
	423.28
	1231.66
	0.34
	0.80
	适宜

	东向
	东-默认立面
	494.64
	1137.16
	0.43
	0.80
	适宜

	西向
	西-默认立面
	431.59
	1078.46
	0.40
	0.80
	适宜

	标准依据
	《山东省公共建筑节能设计标准》DB37/5155-2019第3.2.2条

	标准要求
	甲类公共建筑各单一立面窗墙面积比 (包括透光幕墙 )均不应大于0.80

	结论
	适宜


4.4.2 外窗表
	朝向
	立面
	编号
	尺寸
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	合计面积
（㎡）

	南向
	南-默认立面
573.86
	
	14.92×4.20
	1~2
	2
	62.68
	125.37

	
	
	
	0.88×4.20
	2
	1
	3.68
	3.68

	
	
	
	6.00×4.20
	2
	1
	25.18
	25.18

	
	
	
	12.50×4.20
	2
	1
	52.50
	52.50

	
	
	
	2.56×4.20
	2
	1
	10.75
	10.75

	
	
	
	0.19×4.20
	2
	1
	0.79
	0.79

	
	
	
	2.40×2.10
	2~3
	2
	5.04
	10.08

	
	
	
	0.81×4.20
	2
	1
	3.41
	3.41

	
	
	
	2.72×4.20
	2
	1
	11.40
	11.40

	
	
	
	1.20×2.10
	2
	1
	2.52
	2.52

	
	
	
	1.67×4.20
	2
	1
	7.00
	7.00

	
	
	
	0.88×4.20
	3
	2
	3.68
	7.35

	
	
	
	6.00×4.20
	3
	1
	25.18
	25.18

	
	
	
	11.58×4.20
	3
	1
	48.62
	48.62

	
	
	
	6.32×4.20
	3
	1
	26.54
	26.54

	
	
	
	9.84×4.20
	3
	1
	41.33
	41.33

	
	
	
	9.74×4.20
	3
	1
	40.91
	40.91

	
	
	
	3.70×4.20
	3
	1
	15.54
	15.54

	
	
	
	3.70×4.20
	3
	1
	15.56
	15.56

	
	
	
	19.16×4.20
	4
	1
	80.47
	80.47

	
	
	c2441
	2.40×4.10
	3~4
	2
	9.84
	19.68

	北向
	北-默认立面
423.28
	
	5.78×4.20
	1
	1
	24.29
	24.29

	
	
	
	6.10×4.20
	1
	1
	25.62
	25.62

	
	
	
	5.28×4.20
	1
	1
	22.18
	22.18

	
	
	
	7.47×4.20
	2~3
	3
	31.38
	94.14

	
	
	
	6.32×4.20
	2
	1
	26.54
	26.54

	
	
	
	5.58×4.20
	2
	1
	23.44
	23.44

	
	
	
	4.80×4.20
	2
	1
	20.16
	20.16

	
	
	
	12.50×4.20
	3
	1
	52.50
	52.50

	
	
	
	7.83×4.20
	3
	1
	32.89
	32.89

	
	
	
	7.50×4.20
	3
	1
	31.50
	31.50

	
	
	
	3.88×4.20
	4
	1
	16.29
	16.29

	
	
	
	4.00×4.20
	4
	1
	16.79
	16.79

	
	
	c1215
	1.20×1.50
	1~4
	8
	1.80
	14.40

	
	
	c1224
	1.20×2.40
	4
	1
	2.88
	2.88

	
	
	c2441
	2.40×4.10
	3
	1
	9.84
	9.84

	
	
	c3641
	2.40×4.10
	2
	1
	9.84
	9.84

	东向
	东-默认立面
494.64
	
	7.50×4.20
	1
	1
	31.50
	31.50

	
	
	
	1.22×4.20
	1
	1
	5.11
	5.11

	
	
	
	1.50×2.10
	1
	1
	3.15
	3.15

	
	
	
	1.16×4.20
	1
	1
	4.88
	4.88

	
	
	
	7.00×4.20
	2
	1
	29.40
	29.40

	
	
	
	15.26×4.20
	2
	1
	64.09
	64.09

	
	
	
	3.50×4.20
	2
	1
	14.70
	14.70

	
	
	
	3.86×4.20
	2
	1
	16.22
	16.22

	
	
	
	9.90×4.20
	2
	1
	41.58
	41.58

	
	
	
	15.00×4.20
	2
	1
	63.00
	63.00

	
	
	
	4.88×4.20
	3
	1
	20.50
	20.50

	
	
	
	15.38×4.20
	3
	1
	64.60
	64.60

	
	
	
	6.62×4.20
	3~4
	2
	27.80
	55.61

	
	
	
	3.88×4.20
	3
	1
	16.30
	16.30

	
	
	
	4.33×4.20
	4
	1
	18.19
	18.19

	
	
	
	4.71×4.20
	4
	1
	19.78
	19.78

	
	
	c1215
	1.20×1.50
	1~4
	9
	1.80
	16.20

	
	
	c3641
	2.40×4.10
	2
	1
	9.84
	9.84

	西向
	西-默认立面
431.59
	
	7.02×4.20
	1~2
	2
	29.48
	58.97

	
	
	
	3.20×4.20
	1
	1
	13.42
	13.42

	
	
	
	2.40×2.10
	1
	1
	5.04
	5.04

	
	
	
	1.90×4.20
	1
	1
	8.00
	8.00

	
	
	
	11.76×4.20
	2
	1
	49.39
	49.39

	
	
	
	8.40×4.20
	2~3
	2
	35.28
	70.56

	
	
	
	4.88×4.20
	3
	1
	20.50
	20.50

	
	
	
	8.38×4.20
	3
	1
	35.20
	35.20

	
	
	
	7.00×4.20
	3
	1
	29.40
	29.40

	
	
	
	8.90×4.20
	3
	1
	37.38
	37.38

	
	
	
	7.78×4.20
	3
	1
	32.67
	32.67

	
	
	
	5.83×4.20
	4
	1
	24.50
	24.50

	
	
	
	7.66×4.20
	4
	1
	32.17
	32.17

	
	
	c1215
	1.20×1.50
	1~4
	8
	1.80
	14.40


4.5 可见光透射比
	朝向
	立面
	窗墙比
	最不利窗编号
	最不利透射比
	透射比限值

	南向
	南-默认立面
	0.47
	
	1.00
	0.40

	北向
	北-默认立面
	0.34
	c1215
	1.00
	0.60

	东向
	东-默认立面
	0.43
	c1215
	1.00
	0.40

	西向
	西-默认立面
	0.40
	c1215
	1.00
	0.40

	标准依据
	《山东省公共建筑节能设计标准》DB37/5155-2019第3.2.3条

	标准要求
	当窗墙面积比小于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.6;当窗墙面积比大于等于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.4;

	结论
	满足


4.6 中庭天窗屋顶比
本工程无此项内容
4.7 天窗
4.7.1 天窗屋顶比
	房间
	天窗编号
	天窗面积（㎡）
	屋顶面积（㎡）
	面积比

	4001
	1,
	262.96
	1163.31
	0.23

	整栋建筑
	262.96
	3303.58
	0.08

	标准依据
	《山东省公共建筑节能设计标准》DB37/5155-2019第3.2.6条

	标准要求
	天窗面积不应大于屋顶总面积的20%

	结论
	满足


4.7.2 天窗类型
	序号
	构造名称
	构造编号
	传热系数
	综合太阳得热系数
	备注

	1
	12mm氩气双银Low-E中空玻璃塑料窗
	52
	1.60
	0.00
	

	平均
	
	1.60
	0.00
	

	标准依据
	《山东省公共建筑节能设计标准》DB37/5155-2019第3.3.1条

	标准要求
	K≤2.4,SHGC≤0.44,S≤0.3或K≤2.4,SHGC≤0.35,0.3<S≤0.4

	结论
	满足


4.8 屋顶构造
4.8.1 挤塑聚苯板20+加气砼80＋钢筋砼120
	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆（1）
	10
	0.930
	11.306
	1.00
	0.011
	0.122

	水泥砂浆找平层
	25
	0.930
	11.306
	1.00
	0.027
	0.304

	防水层
	4
	0.170
	0.111
	1.00
	0.024
	0.003

	水泥砂浆找平层
	20
	0.930
	11.306
	1.00
	0.022
	0.243

	TD-泡沫混凝土保温板
	120
	0.045
	1.050
	1.05
	2.540
	2.800

	水泥膨胀珍珠岩板
	60
	0.160
	2.053
	1.20
	0.313
	0.770

	水泥砂浆找平层
	20
	0.930
	11.306
	1.00
	0.022
	0.243

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	各层之和∑
	379
	－
	－
	－
	3.025
	5.670

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.32

	数据来源
	参照05系列建筑标准设计图集DBJT03-22-2005

	标准依据
	《山东省公共建筑节能设计标准》DB37/5155-2019第3.3.1条

	标准要求
	K≤0.45,S≤0.30或K≤0.40,0.30<S≤0.40

	结论
	满足


4.9 外墙构造
4.9.1 外-挤塑聚苯板20+钢筋砼200
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.306
	1.00
	0.022
	0.243

	STP(VIPB)真空绝热板I型
	20
	0.005
	1.200
	1.00
	4.000
	4.800

	细石混凝土
	20
	1.510
	15.360
	1.00
	0.013
	0.203

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	200
	－
	－
	－
	4.128
	6.681

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.23

	标准依据
	《山东省公共建筑节能设计标准》DB37/5155-2019第3.3.1条

	标准要求
	K≤0.50,S≤0.30或K≤0.45,0.30<S≤0.40

	结论
	满足


4.9.2 外墙主断面传热系数的修正系数ψ
[image: image8.png]& A.0.3 SN AT AL AL R EUN S IER B 0

RS X SRR SO PRI PRIE) P B
HiX 1.30 — —

1.20 125 —

1.10 1.20 1.20

1.00 1.05 1.05





4.10 挑空楼板构造
4.10.1 挤塑聚苯板20+钢筋砼120
	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.306
	1.00
	0.022
	0.243

	混凝土垫层
	40
	1.740
	17.200
	1.00
	0.023
	0.395

	现浇钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	混合砂浆
	20
	0.870
	10.750
	1.00
	0.023
	0.247

	挤塑型聚苯板(XPS板)
	65
	0.030
	0.342
	1.10
	1.970
	0.741

	抹面层
	3
	－
	－
	－
	－
	－

	各层之和∑
	268
	－
	－
	－
	2.106
	2.813

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.44

	数据来源
	山东2006公建规范第60页

	标准依据
	《山东省公共建筑节能设计标准》DB37/5155-2019第3.3.1条

	标准要求
	K≤0.50,S≤0.30或K≤0.45,0.30<S≤0.40

	结论
	满足


4.11 供暖空调房间与非供暖空调空间之间的楼板
本工程无此项内容
4.12 供暖空调房间与非供暖空调空间之间的隔墙
本工程无此项内容
4.13 外窗热工
4.13.1 外窗构造
	序号
	构造名称
	构造编号
	传热系数
	太阳得热系数
	可见光透射比
	备注

	1
	12mm氩气双银Low-E中空玻璃塑料窗
	51
	1.60
	0.00
	1.000
	

	2
	12mm氩气双银Low-E中空玻璃塑料窗
	18
	1.60
	0.00
	1.000
	


4.13.2 外遮阳类型
4.13.2.1 百叶遮阳
[image: image9.jpg]L7 ]

AEER

B, €





	序号
	编号
	挑出
A (m)
	百叶间距
D (m)
	下垂
C (m)

	1
	百叶遮阳0
	0.200
	0.400
	0.200


4.13.3 平均传热系数
1. 南向：
南-默认立面
	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	传热系数

	1
	
	1~2
	2
	62.683
	125.365
	51
	1.600

	2
	
	2
	1
	3.677
	3.677
	51
	1.600

	3
	
	2
	1
	25.181
	25.181
	51
	1.600

	4
	
	2
	1
	52.500
	52.500
	51
	1.600

	5
	
	2
	1
	10.752
	10.752
	51
	1.600

	6
	
	2
	1
	0.785
	0.785
	51
	1.600

	7
	
	2~3
	2
	5.040
	10.080
	51
	1.600

	8
	
	2
	1
	3.415
	3.415
	51
	1.600

	9
	
	2
	1
	11.403
	11.403
	51
	1.600

	10
	
	2
	1
	2.520
	2.520
	51
	1.600

	11
	
	2
	1
	6.997
	6.997
	51
	1.600

	12
	
	3
	2
	3.677
	7.354
	51
	1.600

	13
	
	3
	1
	25.182
	25.182
	51
	1.600

	14
	
	3
	1
	48.617
	48.617
	51
	1.600

	15
	
	3
	1
	26.544
	26.544
	51
	1.600

	16
	
	3
	1
	41.326
	41.326
	51
	1.600

	17
	
	3
	1
	40.909
	40.909
	51
	1.600

	18
	
	3
	1
	15.540
	15.540
	51
	1.600

	19
	
	3
	1
	15.557
	15.557
	51
	1.600

	20
	
	4
	1
	80.472
	80.472
	51
	1.600

	21
	c2441
	3~4
	2
	9.840
	19.680
	18
	1.600

	立面总面积(㎡)
	573.856
	立面平均传热系数
	1.600


2. 北向：
北-默认立面
	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	传热系数

	1
	
	1
	1
	24.295
	24.295
	51
	1.600

	2
	
	1
	1
	25.620
	25.620
	51
	1.600

	3
	
	1
	1
	22.176
	22.176
	51
	1.600

	4
	
	2~3
	3
	31.379
	94.136
	51
	1.600

	5
	
	2
	1
	26.544
	26.544
	51
	1.600

	6
	
	2
	1
	23.436
	23.436
	51
	1.600

	7
	
	2
	1
	20.160
	20.160
	51
	1.600

	8
	
	3
	1
	52.498
	52.498
	51
	1.600

	9
	
	3
	1
	32.886
	32.886
	51
	1.600

	10
	
	3
	1
	31.500
	31.500
	51
	1.600

	11
	
	4
	1
	16.286
	16.286
	51
	1.600

	12
	
	4
	1
	16.790
	16.790
	51
	1.600

	13
	c1215
	1~4
	8
	1.800
	14.400
	18
	1.600

	14
	c1224
	4
	1
	2.880
	2.880
	18
	1.600

	15
	c2441
	3
	1
	9.840
	9.840
	18
	1.600

	16
	c3641
	2
	1
	9.840
	9.840
	18
	1.600

	立面总面积(㎡)
	423.285
	立面平均传热系数
	1.600


3. 东向：
东-默认立面
	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	传热系数

	1
	
	1
	1
	31.500
	31.500
	51
	1.600

	2
	
	1
	1
	5.111
	5.111
	51
	1.600

	3
	
	1
	1
	3.150
	3.150
	51
	1.600

	4
	
	1
	1
	4.885
	4.885
	51
	1.600

	5
	
	2
	1
	29.400
	29.400
	51
	1.600

	6
	
	2
	1
	64.092
	64.092
	51
	1.600

	7
	
	2
	1
	14.700
	14.700
	51
	1.600

	8
	
	2
	1
	16.217
	16.217
	51
	1.600

	9
	
	2
	1
	41.580
	41.580
	51
	1.600

	10
	
	2
	1
	63.000
	63.000
	51
	1.600

	11
	
	3
	1
	20.496
	20.496
	51
	1.600

	12
	
	3
	1
	64.596
	64.596
	51
	1.600

	13
	
	3~4
	2
	27.804
	55.608
	51
	1.600

	14
	
	3
	1
	16.296
	16.296
	51
	1.600

	15
	
	4
	1
	18.185
	18.185
	51
	1.600

	16
	
	4
	1
	19.779
	19.779
	51
	1.600

	17
	c1215
	1~4
	9
	1.800
	16.200
	18
	1.600

	18
	c3641
	2
	1
	9.840
	9.840
	18
	1.600

	立面总面积(㎡)
	494.636
	立面平均传热系数
	1.600


4. 西向：
西-默认立面
	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	传热系数

	1
	
	1~2
	2
	29.484
	58.968
	51
	1.600

	2
	
	1
	1
	13.423
	13.423
	51
	1.600

	3
	
	1
	1
	5.040
	5.040
	51
	1.600

	4
	
	1
	1
	7.997
	7.997
	51
	1.600

	5
	
	2
	1
	49.392
	49.392
	51
	1.600

	6
	
	2~3
	2
	35.280
	70.560
	51
	1.600

	7
	
	3
	1
	20.496
	20.496
	51
	1.600

	8
	
	3
	1
	35.196
	35.196
	51
	1.600

	9
	
	3
	1
	29.400
	29.400
	51
	1.600

	10
	
	3
	1
	37.376
	37.376
	51
	1.600

	11
	
	3
	1
	32.673
	32.673
	51
	1.600

	12
	
	4
	1
	24.499
	24.499
	51
	1.600

	13
	
	4
	1
	32.172
	32.172
	51
	1.600

	14
	c1215
	1~4
	8
	1.800
	14.400
	18
	1.600

	立面总面积(㎡)
	431.593
	立面平均传热系数
	1.600


4.13.4 综合太阳得热系数
1. 南向：
南-默认立面
	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	窗太阳得热系数
	外遮阳编号
	外遮阳系数
	综合太阳得热系数

	1
	
	1~2
	2
	62.683
	125.365
	51
	0.870
	百叶遮阳0
	0.683
	0.595

	2
	
	2
	1
	3.677
	3.677
	51
	0.870
	
	1.000
	0.870

	3
	
	2
	1
	25.181
	25.181
	51
	0.870
	
	1.000
	0.870

	4
	
	2
	1
	52.500
	52.500
	51
	0.870
	
	1.000
	0.870

	5
	
	2
	1
	10.752
	10.752
	51
	0.870
	
	1.000
	0.870

	6
	
	2
	1
	0.785
	0.785
	51
	0.870
	
	1.000
	0.870

	7
	
	2~3
	2
	5.040
	10.080
	51
	0.870
	
	1.000
	0.870

	8
	
	2
	1
	3.415
	3.415
	51
	0.870
	
	1.000
	0.870

	9
	
	2
	1
	11.403
	11.403
	51
	0.870
	
	1.000
	0.870

	10
	
	2
	1
	2.520
	2.520
	51
	0.870
	
	1.000
	0.870

	11
	
	2
	1
	6.997
	6.997
	51
	0.870
	
	1.000
	0.870

	12
	
	3
	2
	3.677
	7.354
	51
	0.870
	
	1.000
	0.870

	13
	
	3
	1
	25.182
	25.182
	51
	0.870
	
	1.000
	0.870

	14
	
	3
	1
	48.617
	48.617
	51
	0.870
	
	1.000
	0.870

	15
	
	3
	1
	26.544
	26.544
	51
	0.870
	
	1.000
	0.870

	16
	
	3
	1
	41.326
	41.326
	51
	0.870
	百叶遮阳0
	0.683
	0.595

	17
	
	3
	1
	40.909
	40.909
	51
	0.870
	百叶遮阳0
	0.683
	0.595

	18
	
	3
	1
	15.540
	15.540
	51
	0.870
	
	1.000
	0.870

	19
	
	3
	1
	15.557
	15.557
	51
	0.870
	
	1.000
	0.870

	20
	
	4
	1
	80.472
	80.472
	51
	0.870
	百叶遮阳0
	0.683
	0.595

	21
	c2441
	3~4
	2
	9.840
	19.680
	18
	0.870
	
	1.000
	0.870

	立面总面积(㎡)
	573.856
	综合太阳得热系数
	0.841
	0.732


2. 北向：
北-默认立面
	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	窗太阳得热系数
	外遮阳编号
	外遮阳系数
	综合太阳得热系数

	1
	
	1
	1
	24.295
	24.295
	51
	0.870
	
	1.000
	0.870

	2
	
	1
	1
	25.620
	25.620
	51
	0.870
	百叶遮阳0
	0.640
	0.557

	3
	
	1
	1
	22.176
	22.176
	51
	0.870
	百叶遮阳0
	0.640
	0.557

	4
	
	2~3
	3
	31.379
	94.136
	51
	0.870
	
	1.000
	0.870

	5
	
	2
	1
	26.544
	26.544
	51
	0.870
	
	1.000
	0.870

	6
	
	2
	1
	23.436
	23.436
	51
	0.870
	
	1.000
	0.870

	7
	
	2
	1
	20.160
	20.160
	51
	0.870
	百叶遮阳0
	0.640
	0.557

	8
	
	3
	1
	52.498
	52.498
	51
	0.870
	
	1.000
	0.870

	9
	
	3
	1
	32.886
	32.886
	51
	0.870
	百叶遮阳0
	0.640
	0.557

	10
	
	3
	1
	31.500
	31.500
	51
	0.870
	
	1.000
	0.870

	11
	
	4
	1
	16.286
	16.286
	51
	0.870
	百叶遮阳0
	0.640
	0.557

	12
	
	4
	1
	16.790
	16.790
	51
	0.870
	百叶遮阳0
	0.640
	0.557

	13
	c1215
	1~4
	8
	1.800
	14.400
	18
	0.870
	
	1.000
	0.870

	14
	c1224
	4
	1
	2.880
	2.880
	18
	0.870
	
	1.000
	0.870

	15
	c2441
	3
	1
	9.840
	9.840
	18
	0.870
	
	1.000
	0.870

	16
	c3641
	2
	1
	9.840
	9.840
	18
	0.870
	
	1.000
	0.870

	立面总面积(㎡)
	423.285
	综合太阳得热系数
	0.886
	0.771


3. 东向：
东-默认立面
	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	窗太阳得热系数
	外遮阳编号
	外遮阳系数
	综合太阳得热系数

	1
	
	1
	1
	31.500
	31.500
	51
	0.870
	百叶遮阳0
	0.729
	0.634

	2
	
	1
	1
	5.111
	5.111
	51
	0.870
	
	1.000
	0.870

	3
	
	1
	1
	3.150
	3.150
	51
	0.870
	
	1.000
	0.870

	4
	
	1
	1
	4.885
	4.885
	51
	0.870
	
	1.000
	0.870

	5
	
	2
	1
	29.400
	29.400
	51
	0.870
	
	1.000
	0.870

	6
	
	2
	1
	64.092
	64.092
	51
	0.870
	
	1.000
	0.870

	7
	
	2
	1
	14.700
	14.700
	51
	0.870
	
	1.000
	0.870

	8
	
	2
	1
	16.217
	16.217
	51
	0.870
	
	1.000
	0.870

	9
	
	2
	1
	41.580
	41.580
	51
	0.870
	百叶遮阳0
	0.729
	0.634

	10
	
	2
	1
	63.000
	63.000
	51
	0.870
	百叶遮阳0
	0.729
	0.634

	11
	
	3
	1
	20.496
	20.496
	51
	0.870
	
	1.000
	0.870

	12
	
	3
	1
	64.596
	64.596
	51
	0.870
	
	1.000
	0.870

	13
	
	3~4
	2
	27.804
	55.608
	51
	0.870
	百叶遮阳0
	0.729
	0.634

	14
	
	3
	1
	16.296
	16.296
	51
	0.870
	
	1.000
	0.870

	15
	
	4
	1
	18.185
	18.185
	51
	0.870
	百叶遮阳0
	0.729
	0.634

	16
	
	4
	1
	19.779
	19.779
	51
	0.870
	百叶遮阳0
	0.729
	0.634

	17
	c1215
	1~4
	9
	1.800
	16.200
	18
	0.870
	
	1.000
	0.870

	18
	c3641
	2
	1
	9.840
	9.840
	18
	0.870
	
	1.000
	0.870

	立面总面积(㎡)
	494.636
	综合太阳得热系数
	0.874
	0.760


4. 西向：
西-默认立面
	序号
	门窗编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造编号
	窗太阳得热系数
	外遮阳编号
	外遮阳系数
	综合太阳得热系数

	1
	
	1~2
	2
	29.484
	58.968
	51
	0.870
	百叶遮阳0
	0.736
	0.640

	2
	
	1
	1
	13.423
	13.423
	51
	0.870
	
	1.000
	0.870

	3
	
	1
	1
	5.040
	5.040
	51
	0.870
	
	1.000
	0.870

	4
	
	1
	1
	7.997
	7.997
	51
	0.870
	
	1.000
	0.870

	5
	
	2
	1
	49.392
	49.392
	51
	0.870
	
	1.000
	0.870

	6
	
	2~3
	2
	35.280
	70.560
	51
	0.870
	百叶遮阳0
	0.736
	0.640

	7
	
	3
	1
	20.496
	20.496
	51
	0.870
	
	1.000
	0.870

	8
	
	3
	1
	35.196
	35.196
	51
	0.870
	
	1.000
	0.870

	9
	
	3
	1
	29.400
	29.400
	51
	0.870
	
	1.000
	0.870

	10
	
	3
	1
	37.376
	37.376
	51
	0.870
	百叶遮阳0
	0.736
	0.640

	11
	
	3
	1
	32.673
	32.673
	51
	0.870
	百叶遮阳0
	0.736
	0.640

	12
	
	4
	1
	24.499
	24.499
	51
	0.870
	
	1.000
	0.870

	13
	
	4
	1
	32.172
	32.172
	51
	0.870
	
	1.000
	0.870

	14
	c1215
	1~4
	8
	1.800
	14.400
	18
	0.870
	
	1.000
	0.870

	立面总面积(㎡)
	431.593
	综合太阳得热系数
	0.878
	0.764


4.13.5 总体热工性能
	朝向
	立面
	面积
	传热系数
	综合太阳得热系数
	窗墙比
	标准要求
	结论

	南向
	南-默认立面
	573.86
	1.60
	0.73
	0.47
	K≤2.20
	满足

	北向
	北-默认立面
	423.28
	1.60
	0.77
	0.34
	K≤2.40
	满足

	东向
	东-默认立面
	494.64
	1.60
	0.76
	0.43
	K≤2.20
	满足

	西向
	西-默认立面
	431.59
	1.60
	0.76
	0.40
	K≤2.40
	满足

	综合平均
	
	1923.37
	1.60
	0.75
	0.41
	
	

	标准依据
	《山东省公共建筑节能设计标准》DB37/5155-2019第3.3.1条

	标准要求
	外窗传热系数和太阳得热系数满足表3.3.1的要求

	结论
	满足


注：本表所统计的外窗包含凸窗。
4.14 外门
	构造名称
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K [W/(㎡.K)]
	是否满足

	商场玻璃外门
	43.26
	1.000
	0.84
	满足

	标准依据
	《山东省公共建筑节能设计标准》DB37/5155-2019 第3.3.1条

	标准要求
	K≤3.0

	结论
	满足


4.15 周边地面-控温构造
本工程无此项内容
4.16 采暖地下室外墙构造
本工程无此项内容
4.17 变形缝
本工程无此项内容
4.18 凸窗板
本工程无此项内容
4.19 有效通风换气面积
	楼层
	房间编号
	房间面积（㎡）
	立面面积（㎡）
	门窗编号
	门窗面积（㎡）
	有效通风面积比
	门窗类型
	有效通风面积/外窗面积
	有效通风面积/立面面积
	结论

	1
	1001
	715.98
	253.02
	未编号
	13.42
	0.30
	幕墙
	0.30
	0.06
	适宜

	
	
	
	
	未编号
	5.04
	0.30
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	8.00
	0.30
	幕墙
	
	
	

	
	
	
	
	c1215
	1.80
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	
	
	
	未编号
	24.29
	0.30
	幕墙
	
	
	

	
	1005
	141.11
	145.32
	未编号
	31.50
	0.30
	幕墙
	－
	0.07
	适宜

	
	1006
	80.85
	104.93
	未编号
	25.62
	0.30
	幕墙
	－
	0.07
	适宜

	
	1014
	18.93
	42.17
	c1215
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.01
	适宜

	
	1015
	18.12
	41.66
	c1215
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.01
	适宜

	
	1018
	13.74
	12.60
	c1215
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.04
	适宜

	
	1019
	13.15
	12.10
	c1215
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.04
	适宜

	
	1022
	5.69
	9.24
	c1215
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.06
	适宜

	2
	2002
	457.41
	203.46
	c3641
	9.84
	0.30
	外窗
	0.30
	0.03
	适宜

	
	
	
	
	c3641
	9.84
	0.30
	外窗
	
	
	

	
	2008
	64.63
	29.40
	c1215
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.02
	适宜

	
	2013
	18.93
	42.17
	c1215
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.01
	适宜

	
	2014
	18.12
	41.66
	c1215
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.01
	适宜

	
	2015
	13.74
	12.60
	c1215
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.04
	适宜

	
	2016
	13.15
	12.10
	c1215
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.04
	适宜

	
	2018
	5.82
	9.24
	c1215
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.06
	适宜

	3
	3003
	183.11
	112.73
	未编号
	32.89
	0.30
	幕墙
	－
	0.09
	适宜

	
	3004
	166.79
	111.47
	未编号
	31.50
	0.30
	幕墙
	－
	0.08
	适宜

	
	3007
	18.93
	42.17
	c1215
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.01
	适宜

	
	3008
	18.12
	41.66
	c1215
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.01
	适宜

	
	3009
	13.74
	12.60
	c1215
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.04
	适宜

	
	3010
	13.15
	12.10
	c1215
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.04
	适宜

	
	3012
	5.82
	9.24
	c1215
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.06
	适宜

	4
	4002
	151.98
	16.54
	c1224
	2.88
	0.30
	外窗
	0.30
	0.05
	适宜

	
	4004
	98.45
	86.49
	未编号
	18.19
	0.30
	幕墙
	－
	0.06
	适宜

	
	4007
	47.34
	59.98
	c2441
	9.84
	0.30
	外窗
	0.30
	0.05
	适宜

	
	4008
	18.93
	42.17
	c1215
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.01
	适宜

	
	4009
	18.12
	41.66
	c1215
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.01
	适宜

	
	4010
	13.74
	12.60
	c1215
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.04
	适宜

	
	4011
	13.15
	12.10
	c1215
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.04
	适宜

	
	4013
	5.82
	9.24
	c1215
	1.80
	0.30
	外窗
	0.30
	0.06
	适宜

	通风换气装置
	有

	标准依据
	《山东省公共建筑节能设计标准》DB37/5155-2019第3.2.7条

	标准要求
	甲类建筑外窗有效通风换气面积不宜小于所在房间立面面积的10% 

	结论
	满足


注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项
4.20 非中空窗面积比
	朝向
	立面
	非中空玻璃面积(㎡)
	透光面积(㎡)
	非中空面积比
	限值
	结论

	南向
	南-默认立面
	0.00
	573.86
	0.00
	0.15
	满足

	北向
	北-默认立面
	0.00
	423.28
	0.00
	0.15
	满足

	东向
	东-默认立面
	0.00
	494.64
	0.00
	0.15
	满足

	西向
	西-默认立面
	0.00
	431.59
	0.00
	0.15
	满足

	标准依据
	《山东省公共建筑节能设计标准》DB37/5155-2019第3.3.7条

	标准要求
	非中空玻璃的面积不应超过同一立面透光面积的15%

	结论
	满足


4.21 规定性指标检查结论
	序号
	检查项
	结论
	可否性能权衡

	1
	体形系数
	满足
	

	2
	窗墙比
	适宜
	

	3
	可见光透射比
	满足
	

	4
	天窗屋顶比
	满足
	

	5
	天窗类型
	满足
	

	6
	屋顶构造
	满足
	

	7
	外墙构造
	满足
	

	8
	挑空楼板构造
	满足
	

	9
	外窗热工
	满足
	

	10
	外门
	满足
	

	11
	有效通风换气面积
	满足
	

	12
	非中空窗面积比
	满足
	

	结论
	满足
	


□说明：本工程所有规定性设计指标满足《山东省公共建筑节能设计标准》DB37/5155-2019的要求。
 4 / 4

[image: image10.png]