建筑节能设计报告书

居住建筑

| 工程名称 | 新建项目 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 江西-南昌 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 设计日期 | 2021年1月5日 |

| 采用软件 | 节能设计BECS2020 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20200505(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T15070069001 |

目  录

1	建筑概况	4

2	设计依据	4

3	规定性指标检查	4

3.1	工程材料	4

3.2	体形系数	5

3.3	朝向窗墙比	5

3.3.1	朝向窗墙比	5

3.3.2	外窗表	6

3.4	开间窗墙比	6

3.4.1	外窗表	13

3.5	屋顶	14

3.5.1	屋顶构造一	14

3.6	外墙构造	14

3.6.1	外墙相关构造	14

3.6.2	外墙平均热工特性	15

3.7	架空或外挑楼板	17

3.7.1	挑空楼板构造一	17

3.8	分户墙构造	17

3.9	楼梯间隔墙或封闭外走廊隔墙	17

3.9.1	楼梯间隔墙构造一	17

3.10	楼板	18

3.10.1	楼板相关构造	18

3.10.2	楼板平均热工特性	18

3.11	通往封闭空间的户门	19

3.12	通往非封闭空间或户外的户门	19

3.13	可开启面积	19

3.14	外窗热工	20

3.14.1	外窗构造	20

3.14.2	各朝向外窗热工	20

3.14.3	平均遮阳系数	20

3.14.4	外遮阳类型	22

3.14.5	平均遮阳系数	22

3.15	凸窗板	23

3.16	天窗屋顶比	23

3.17	天窗	23

3.17.1	天窗类型	23

3.18	隔热检查	23

3.19	外窗气密性	23

3.20	规定性指标检查结论	24

4	热工性能权衡判断	24

4.1	说明	24

4.2	体形系数	24

4.3	可开启面积	25

4.4	综合权衡	25

4.4.1	计算条件	25

4.4.2	综合权衡	26

4.5	综合判断结论	26

建筑概况

| 工程名称 | 新建项目 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程地点 | 江西-南昌 |  |
| 地理位置 | 北纬：28.68° | 东经：115.86° |
| 建筑面积 | 地上11062㎡ 地下0㎡ |  |
| 建筑层数 | 地上7 地下0 |  |
| 建筑高度 | 26.1m |  |
| 建筑（节能计算）体积 | 34733.40 |  |
| 建筑（节能计算）外表面积 | 6690.59 |  |
| 北向角度 | 90 |  |
| 结构类型 |  |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.50 |  |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.74 |  |

设计依据

1. 《江西省居住建筑节能设计标准》(DBJ/T36-024-2014)

2. 《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》(JGJ 134-2010)

3. 《民用建筑热工设计规范》(GB50176)

4. 《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》(GB/T 7106-2008)

规定性指标检查

工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透系数u | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 1.510 | 15.360 | 2300.0 | 920.0 | 0.0173 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 0.030 | 0.340 | 35.0 | 1380.0 | 0.0000 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016，蒸汽渗透系数没有给出 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 0.180 | 3.100 | 700.0 | 1050.0 | 0.0998 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 0.750 | 7.490 | 1450.0 | 709.4 | 0.0000 |  |
| C20细石混凝土(ρ=2300) | 1.510 | 15.243 | 2300.0 | 920.0 | 0.0000 |  |
| 复合硅酸盐保温砂浆 | 0.075 | 1.190 | 350.0 | 742.0 | 0.0000 |  |

体形系数

| 外表面积 | 6690.59 |
| --- | --- |
| 建筑体积 | 34733.40 |
| 体形系数 | 0.19 |
| 标准依据 | 《江西省居住建筑节能设计标准》（DBJ/T36-024-2014）第4.2.1条 |
| 标准要求 | 体形系数宜符合表4.2.1的规定(s≤0.40) |
| 结论 | 满足 |

朝向窗墙比

朝向窗墙比

| 朝向 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 882.06 | 2056.93 | 0.43 | 0.45 | 满足 |
| 北向 | 569.70 | 1960.74 | 0.29 | 0.40 | 满足 |
| 东向 | 11.34 | 452.40 | 0.03 | 0.35 | 满足 |
| 西向 | 3.78 | 448.11 | 0.01 | 0.35 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《江西省居住建筑节能设计标准》（DBJ/T36-024-2014）第4.2.3条 |  |  |  |
| 标准要求 |  | 各朝向窗墙比宜符合表4.2.3-1的规定 |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |

外窗表

| 朝向 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 899.16 | C0633 | 0.60×3.30 | 2~7 | 213 | 1.98 | 421.74 |
|  | C0633 | 0.56×3.30 | 2 | 1 | 1.86 | 1.86 |
|  | C1702 | 1.50×1.20 | 1~7 | 7 | 1.80 | 12.60 |
|  | C1703 | 2.10×1.80 | 1 | 12 | 3.78 | 45.36 |
|  | C1711 | 3.00×2.10 | 1 | 11 | 6.30 | 69.30 |
|  | C1711 | 3.00×2.70 | 2~7 | 43 | 8.10 | 348.30 |
| 北向 591.30 | C0633 | 0.60×3.30 | 2~7 | 252 | 1.98 | 498.96 |
|  | C1702 | 1.50×1.20 | 2~7 | 12 | 1.80 | 21.60 |
|  | C1703 | 2.10×1.80 | 1 | 5 | 3.78 | 18.90 |
|  | C1705 | 1.80×1.20 | 2~7 | 24 | 2.16 | 51.84 |
| 东向 11.34 | C1703 | 2.10×1.80 | 1 | 3 | 3.78 | 11.34 |
| 西向 3.78 | C1703 | 2.10×1.80 | 1 | 1 | 3.78 | 3.78 |

开间窗墙比

| 户型 | 房间编号 | 朝向 | 窗墙比 | 窗墙比限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-G | 1017 | 南 | 0.35 | 0.60 | 满足 |
|  | 1016 | 南 | 0.58 | 0.60 | 满足 |
|  | 1015 | 北 | 0.35 | 0.60 | 满足 |
|  | 1014 | 南 | 0.58 | 0.60 | 满足 |
|  | 1013 | 北 | 0.35 | 0.60 | 满足 |
|  | 1012 | 南 | 0.35 | 0.60 | 满足 |
|  | 1011 | 南 | 0.35 | 0.60 | 满足 |
|  | 1010 | 南 | 0.58 | 0.60 | 满足 |
|  | 1007 | 北 | 0.35 | 0.60 | 满足 |
|  | 1004 | 东 | 0.29 | 0.60 | 满足 |
|  | 1003 | 北 | 0.09 | 0.60 | 满足 |
|  | 1001 | 南 | 0.43 | 0.60 | 满足 |
|  | 户型 |  |  |  | 满足 |
| 1-F | 2053 | 北 | 0.18 | 0.60 | 满足 |
|  | 2052 | 北 | 0.18 | 0.60 | 满足 |
|  | 2051 | 南 | 0.33 | 0.60 | 满足 |
|  | 2050 | 南 | 0.33 | 0.60 | 满足 |
|  | 2049 | 南 | 0.33 | 0.60 | 满足 |
|  | 2048 | 北 | 0.33 | 0.60 | 满足 |
|  | 2047 | 南 | 0.33 | 0.60 | 满足 |
|  | 2046 | 北 | 0.33 | 0.60 | 满足 |
|  | 2045 | 北 | 0.33 | 0.60 | 满足 |
|  | 2044 | 北 | 0.33 | 0.60 | 满足 |
|  | 2043 | 南 | 0.33 | 0.60 | 满足 |
|  | 2042 | 北 | 0.33 | 0.60 | 满足 |
|  | 2041 | 北 | 0.33 | 0.60 | 满足 |
|  | 2040 | 北 | 0.33 | 0.60 | 满足 |
|  | 2039 | 南 | 0.33 | 0.60 | 满足 |
|  | 2038 | 南 | 0.33 | 0.60 | 满足 |
|  | 2037 | 南 | 0.32 | 0.60 | 满足 |
|  | 2036 | 南 | 0.33 | 0.60 | 满足 |
|  | 2035 | 南 | 0.33 | 0.60 | 满足 |
|  | 2034 | 北 | 0.33 | 0.60 | 满足 |
|  | 2033 | 北 | 0.33 | 0.60 | 满足 |
|  | 2032 | 北 | 0.33 | 0.60 | 满足 |
|  | 2031 | 南 | 0.33 | 0.60 | 满足 |
|  | 2030 | 北 | 0.33 | 0.60 | 满足 |
|  | 2029 | 南 | 0.33 | 0.60 | 满足 |
|  | 2028 | 北 | 0.33 | 0.60 | 满足 |
|  | 2027 | 南 | 0.33 | 0.60 | 满足 |
|  | 2026 | 南 | 0.33 | 0.60 | 满足 |
|  | 2025 | 南 | 0.33 | 0.60 | 满足 |
|  | 2024 | 南 | 0.33 | 0.60 | 满足 |
|  | 2023 | 南 | 0.33 | 0.60 | 满足 |
|  | 2022 | 南 | 0.33 | 0.60 | 满足 |
|  | 2021 | 北 | 0.33 | 0.60 | 满足 |
|  | 2020 | 北 | 0.33 | 0.60 | 满足 |
|  | 2019 | 北 | 0.33 | 0.60 | 满足 |
|  | 2018 | 南 | 0.33 | 0.60 | 满足 |
|  | 2017 | 南 | 0.33 | 0.60 | 满足 |
|  | 2016 | 北 | 0.33 | 0.60 | 满足 |
|  | 2015 | 北 | 0.33 | 0.60 | 满足 |
|  | 2014 | 南 | 0.33 | 0.60 | 满足 |
|  | 2013 | 南 | 0.33 | 0.60 | 满足 |
|  | 2012 | 北 | 0.33 | 0.60 | 满足 |
|  | 2011 | 南 | 0.33 | 0.60 | 满足 |
|  | 2010 | 南 | 0.33 | 0.60 | 满足 |
|  | 2009 | 北 | 0.33 | 0.60 | 满足 |
|  | 2008 | 北 | 0.33 | 0.60 | 满足 |
|  | 2007 | 北 | 0.33 | 0.60 | 满足 |
|  | 2006 | 北 | 0.18 | 0.60 | 满足 |
|  | 2003 | 北 | 0.18 | 0.60 | 满足 |
|  | 2001 | 南 | 0.68 | 0.60 | 不满足 |
|  | 户型 |  |  |  | 不满足 |
| 1-A | 3050 | 北 | 0.18 | 0.60 | 满足 |
|  | 3049 | 北 | 0.18 | 0.60 | 满足 |
|  | 3048 | 北 | 0.33 | 0.60 | 满足 |
|  | 3047 | 南 | 0.33 | 0.60 | 满足 |
|  | 3046 | 北 | 0.33 | 0.60 | 满足 |
|  | 3043 | 南 | 0.33 | 0.60 | 满足 |
|  | 3042 | 北 | 0.33 | 0.60 | 满足 |
|  | 3041 | 南 | 0.33 | 0.60 | 满足 |
|  | 3040 | 北 | 0.33 | 0.60 | 满足 |
|  | 3038 | 南 | 0.33 | 0.60 | 满足 |
|  | 3037 | 北 | 0.33 | 0.60 | 满足 |
|  | 3036 | 北 | 0.33 | 0.60 | 满足 |
|  | 3035 | 北 | 0.33 | 0.60 | 满足 |
|  | 3034 | 北 | 0.33 | 0.60 | 满足 |
|  | 3033 | 北 | 0.33 | 0.60 | 满足 |
|  | 3032 | 北 | 0.33 | 0.60 | 满足 |
|  | 3031 | 北 | 0.33 | 0.60 | 满足 |
|  | 3030 | 南 | 0.33 | 0.60 | 满足 |
|  | 3029 | 北 | 0.33 | 0.60 | 满足 |
|  | 3028 | 北 | 0.33 | 0.60 | 满足 |
|  | 3027 | 南 | 0.33 | 0.60 | 满足 |
|  | 3026 | 北 | 0.33 | 0.60 | 满足 |
|  | 3025 | 北 | 0.33 | 0.60 | 满足 |
|  | 3023 | 北 | 0.33 | 0.60 | 满足 |
|  | 3022 | 北 | 0.33 | 0.60 | 满足 |
|  | 3021 | 北 | 0.33 | 0.60 | 满足 |
|  | 3020 | 北 | 0.33 | 0.60 | 满足 |
|  | 3019 | 南 | 0.33 | 0.60 | 满足 |
|  | 3018 | 南 | 0.33 | 0.60 | 满足 |
|  | 3016 | 南 | 0.33 | 0.60 | 满足 |
|  | 3015 | 南 | 0.33 | 0.60 | 满足 |
|  | 3014 | 北 | 0.33 | 0.60 | 满足 |
|  | 3013 | 南 | 0.33 | 0.60 | 满足 |
|  | 3011 | 南 | 0.33 | 0.60 | 满足 |
|  | 3010 | 北 | 0.33 | 0.60 | 满足 |
|  | 3009 | 北 | 0.18 | 0.60 | 满足 |
|  | 3008 | 北 | 0.18 | 0.60 | 满足 |
|  | 3005 | 南 | 0.15 | 0.60 | 满足 |
|  | 3004 | 南 | 0.67 | 0.60 | 不满足 |
|  | 3003 | 南 | 0.67 | 0.60 | 不满足 |
|  | 3002 | 南 | 0.67 | 0.60 | 不满足 |
|  | 3001 | 南 | 0.68 | 0.60 | 不满足 |
|  | 户型 |  |  |  | 不满足 |
| 1-D | 4052 | 北 | 0.18 | 0.60 | 满足 |
|  | 4051 | 北 | 0.18 | 0.60 | 满足 |
|  | 4049 | 南 | 0.33 | 0.60 | 满足 |
|  | 4048 | 北 | 0.33 | 0.60 | 满足 |
|  | 4047 | 北 | 0.33 | 0.60 | 满足 |
|  | 4046 | 南 | 0.33 | 0.60 | 满足 |
|  | 4045 | 南 | 0.33 | 0.60 | 满足 |
|  | 4044 | 南 | 0.33 | 0.60 | 满足 |
|  | 4043 | 南 | 0.33 | 0.60 | 满足 |
|  | 4042 | 南 | 0.33 | 0.60 | 满足 |
|  | 4040 | 南 | 0.33 | 0.60 | 满足 |
|  | 4039 | 北 | 0.33 | 0.60 | 满足 |
|  | 4038 | 北 | 0.33 | 0.60 | 满足 |
|  | 4037 | 北 | 0.33 | 0.60 | 满足 |
|  | 4036 | 北 | 0.33 | 0.60 | 满足 |
|  | 4035 | 北 | 0.33 | 0.60 | 满足 |
|  | 4034 | 北 | 0.33 | 0.60 | 满足 |
|  | 4033 | 北 | 0.33 | 0.60 | 满足 |
|  | 4032 | 南 | 0.33 | 0.60 | 满足 |
|  | 4031 | 南 | 0.33 | 0.60 | 满足 |
|  | 4030 | 南 | 0.33 | 0.60 | 满足 |
|  | 4029 | 南 | 0.33 | 0.60 | 满足 |
|  | 4028 | 北 | 0.33 | 0.60 | 满足 |
|  | 4027 | 北 | 0.33 | 0.60 | 满足 |
|  | 4026 | 南 | 0.33 | 0.60 | 满足 |
|  | 4025 | 南 | 0.33 | 0.60 | 满足 |
|  | 4024 | 北 | 0.33 | 0.60 | 满足 |
|  | 4023 | 北 | 0.33 | 0.60 | 满足 |
|  | 4022 | 北 | 0.33 | 0.60 | 满足 |
|  | 4021 | 北 | 0.33 | 0.60 | 满足 |
|  | 4020 | 南 | 0.33 | 0.60 | 满足 |
|  | 4019 | 南 | 0.33 | 0.60 | 满足 |
|  | 4018 | 北 | 0.33 | 0.60 | 满足 |
|  | 4017 | 南 | 0.33 | 0.60 | 满足 |
|  | 4016 | 北 | 0.33 | 0.60 | 满足 |
|  | 4015 | 北 | 0.33 | 0.60 | 满足 |
|  | 4014 | 南 | 0.33 | 0.60 | 满足 |
|  | 4013 | 南 | 0.33 | 0.60 | 满足 |
|  | 4012 | 北 | 0.33 | 0.60 | 满足 |
|  | 4011 | 北 | 0.33 | 0.60 | 满足 |
|  | 4010 | 南 | 0.33 | 0.60 | 满足 |
|  | 4009 | 南 | 0.33 | 0.60 | 满足 |
|  | 4008 | 北 | 0.33 | 0.60 | 满足 |
|  | 4007 | 北 | 0.18 | 0.60 | 满足 |
|  | 4003 | 北 | 0.18 | 0.60 | 满足 |
|  | 4002 | 南 | 0.67 | 0.60 | 不满足 |
|  | 4001 | 南 | 0.68 | 0.60 | 不满足 |
|  | 户型 |  |  |  | 不满足 |
| 1-B | 5050 | 北 | 0.18 | 0.60 | 满足 |
|  | 5049 | 北 | 0.18 | 0.60 | 满足 |
|  | 5048 | 南 | 0.33 | 0.60 | 满足 |
|  | 5047 | 南 | 0.33 | 0.60 | 满足 |
|  | 5046 | 北 | 0.33 | 0.60 | 满足 |
|  | 5045 | 北 | 0.33 | 0.60 | 满足 |
|  | 5044 | 北 | 0.33 | 0.60 | 满足 |
|  | 5043 | 南 | 0.33 | 0.60 | 满足 |
|  | 5041 | 南 | 0.33 | 0.60 | 满足 |
|  | 5038 | 北 | 0.33 | 0.60 | 满足 |
|  | 5037 | 北 | 0.33 | 0.60 | 满足 |
|  | 5036 | 北 | 0.33 | 0.60 | 满足 |
|  | 5035 | 北 | 0.33 | 0.60 | 满足 |
|  | 5034 | 北 | 0.33 | 0.60 | 满足 |
|  | 5033 | 北 | 0.33 | 0.60 | 满足 |
|  | 5032 | 北 | 0.33 | 0.60 | 满足 |
|  | 5031 | 北 | 0.33 | 0.60 | 满足 |
|  | 5030 | 北 | 0.33 | 0.60 | 满足 |
|  | 5027 | 南 | 0.33 | 0.60 | 满足 |
|  | 5026 | 北 | 0.33 | 0.60 | 满足 |
|  | 5025 | 北 | 0.33 | 0.60 | 满足 |
|  | 5024 | 北 | 0.33 | 0.60 | 满足 |
|  | 5023 | 北 | 0.33 | 0.60 | 满足 |
|  | 5022 | 南 | 0.33 | 0.60 | 满足 |
|  | 5020 | 北 | 0.33 | 0.60 | 满足 |
|  | 5019 | 北 | 0.33 | 0.60 | 满足 |
|  | 5018 | 北 | 0.33 | 0.60 | 满足 |
|  | 5017 | 北 | 0.33 | 0.60 | 满足 |
|  | 5016 | 北 | 0.33 | 0.60 | 满足 |
|  | 5015 | 南 | 0.33 | 0.60 | 满足 |
|  | 5014 | 南 | 0.33 | 0.60 | 满足 |
|  | 5013 | 南 | 0.33 | 0.60 | 满足 |
|  | 5012 | 南 | 0.33 | 0.60 | 满足 |
|  | 5011 | 南 | 0.33 | 0.60 | 满足 |
|  | 5008 | 北 | 0.18 | 0.60 | 满足 |
|  | 5006 | 北 | 0.18 | 0.60 | 满足 |
|  | 5004 | 南 | 0.67 | 0.60 | 不满足 |
|  | 5003 | 南 | 0.67 | 0.60 | 不满足 |
|  | 5002 | 南 | 0.67 | 0.60 | 不满足 |
|  | 5001 | 南 | 0.68 | 0.60 | 不满足 |
|  | 户型 |  |  |  | 不满足 |
| 1-C | 6051 | 北 | 0.18 | 0.60 | 满足 |
|  | 6050 | 北 | 0.18 | 0.60 | 满足 |
|  | 6049 | 北 | 0.33 | 0.60 | 满足 |
|  | 6048 | 北 | 0.33 | 0.60 | 满足 |
|  | 6047 | 北 | 0.33 | 0.60 | 满足 |
|  | 6046 | 南 | 0.33 | 0.60 | 满足 |
|  | 6045 | 北 | 0.33 | 0.60 | 满足 |
|  | 6044 | 南 | 0.33 | 0.60 | 满足 |
|  | 6043 | 北 | 0.33 | 0.60 | 满足 |
|  | 6042 | 南 | 0.33 | 0.60 | 满足 |
|  | 6041 | 南 | 0.33 | 0.60 | 满足 |
|  | 6040 | 南 | 0.33 | 0.60 | 满足 |
|  | 6039 | 北 | 0.33 | 0.60 | 满足 |
|  | 6037 | 北 | 0.33 | 0.60 | 满足 |
|  | 6036 | 南 | 0.33 | 0.60 | 满足 |
|  | 6034 | 北 | 0.33 | 0.60 | 满足 |
|  | 6033 | 北 | 0.33 | 0.60 | 满足 |
|  | 6032 | 南 | 0.33 | 0.60 | 满足 |
|  | 6031 | 南 | 0.33 | 0.60 | 满足 |
|  | 6030 | 南 | 0.33 | 0.60 | 满足 |
|  | 6029 | 北 | 0.33 | 0.60 | 满足 |
|  | 6028 | 南 | 0.33 | 0.60 | 满足 |
|  | 6027 | 南 | 0.33 | 0.60 | 满足 |
|  | 6026 | 南 | 0.33 | 0.60 | 满足 |
|  | 6025 | 北 | 0.33 | 0.60 | 满足 |
|  | 6024 | 北 | 0.33 | 0.60 | 满足 |
|  | 6023 | 北 | 0.33 | 0.60 | 满足 |
|  | 6022 | 北 | 0.33 | 0.60 | 满足 |
|  | 6020 | 北 | 0.33 | 0.60 | 满足 |
|  | 6019 | 北 | 0.33 | 0.60 | 满足 |
|  | 6018 | 北 | 0.33 | 0.60 | 满足 |
|  | 6017 | 北 | 0.33 | 0.60 | 满足 |
|  | 6016 | 北 | 0.33 | 0.60 | 满足 |
|  | 6015 | 南 | 0.33 | 0.60 | 满足 |
|  | 6014 | 南 | 0.33 | 0.60 | 满足 |
|  | 6012 | 南 | 0.33 | 0.60 | 满足 |
|  | 6011 | 南 | 0.33 | 0.60 | 满足 |
|  | 6010 | 北 | 0.33 | 0.60 | 满足 |
|  | 6009 | 北 | 0.33 | 0.60 | 满足 |
|  | 6007 | 北 | 0.18 | 0.60 | 满足 |
|  | 6004 | 北 | 0.18 | 0.60 | 满足 |
|  | 6003 | 南 | 0.67 | 0.60 | 不满足 |
|  | 6002 | 南 | 0.67 | 0.60 | 不满足 |
|  | 6001 | 南 | 0.68 | 0.60 | 不满足 |
|  | 户型 |  |  |  | 不满足 |
| 1-E | 7051 | 南 | 0.34 | 0.60 | 满足 |
|  | 7047 | 南 | 0.33 | 0.60 | 满足 |
|  | 7008 | 南 | 0.33 | 0.60 | 满足 |
|  | 7002 | 南 | 0.33 | 0.60 | 满足 |
|  | 7053 | 北 | 0.18 | 0.60 | 满足 |
|  | 7052 | 北 | 0.18 | 0.60 | 满足 |
|  | 7050 | 南 | 0.33 | 0.60 | 满足 |
|  | 7049 | 北 | 0.33 | 0.60 | 满足 |
|  | 7048 | 北 | 0.33 | 0.60 | 满足 |
|  | 7046 | 北 | 0.33 | 0.60 | 满足 |
|  | 7045 | 北 | 0.33 | 0.60 | 满足 |
|  | 7044 | 北 | 0.33 | 0.60 | 满足 |
|  | 7043 | 北 | 0.33 | 0.60 | 满足 |
|  | 7042 | 北 | 0.33 | 0.60 | 满足 |
|  | 7041 | 北 | 0.33 | 0.60 | 满足 |
|  | 7040 | 南 | 0.33 | 0.60 | 满足 |
|  | 7039 | 南 | 0.33 | 0.60 | 满足 |
|  | 7038 | 北 | 0.33 | 0.60 | 满足 |
|  | 7037 | 北 | 0.33 | 0.60 | 满足 |
|  | 7036 | 北 | 0.33 | 0.60 | 满足 |
|  | 7035 | 南 | 0.33 | 0.60 | 满足 |
|  | 7034 | 北 | 0.33 | 0.60 | 满足 |
|  | 7033 | 南 | 0.33 | 0.60 | 满足 |
|  | 7032 | 北 | 0.33 | 0.60 | 满足 |
|  | 7031 | 南 | 0.33 | 0.60 | 满足 |
|  | 7030 | 南 | 0.33 | 0.60 | 满足 |
|  | 7029 | 南 | 0.33 | 0.60 | 满足 |
|  | 7028 | 南 | 0.33 | 0.60 | 满足 |
|  | 7027 | 北 | 0.33 | 0.60 | 满足 |
|  | 7026 | 南 | 0.33 | 0.60 | 满足 |
|  | 7025 | 南 | 0.33 | 0.60 | 满足 |
|  | 7024 | 北 | 0.33 | 0.60 | 满足 |
|  | 7023 | 南 | 0.33 | 0.60 | 满足 |
|  | 7022 | 北 | 0.33 | 0.60 | 满足 |
|  | 7021 | 南 | 0.33 | 0.60 | 满足 |
|  | 7020 | 南 | 0.33 | 0.60 | 满足 |
|  | 7019 | 南 | 0.33 | 0.60 | 满足 |
|  | 7018 | 北 | 0.33 | 0.60 | 满足 |
|  | 7017 | 南 | 0.33 | 0.60 | 满足 |
|  | 7016 | 南 | 0.33 | 0.60 | 满足 |
|  | 7015 | 南 | 0.33 | 0.60 | 满足 |
|  | 7014 | 北 | 0.33 | 0.60 | 满足 |
|  | 7013 | 南 | 0.33 | 0.60 | 满足 |
|  | 7012 | 北 | 0.33 | 0.60 | 满足 |
|  | 7011 | 北 | 0.33 | 0.60 | 满足 |
|  | 7010 | 北 | 0.33 | 0.60 | 满足 |
|  | 7009 | 南 | 0.33 | 0.60 | 满足 |
|  | 7005 | 北 | 0.18 | 0.60 | 满足 |
|  | 7003 | 北 | 0.18 | 0.60 | 满足 |
|  | 7001 | 南 | 0.68 | 0.60 | 不满足 |
|  | 户型 |  |  |  | 不满足 |
| 标准依据 | 《江西省居住建筑节能设计标准》(DBJ/T36-024-2014)第4.2.3 |  |  |  |  |
| 标准要求 | 每套户型允许一个房间的窗墙比不大于0.6 |  |  |  |  |
| 结论 | 不满足 |  |  |  |  |

外窗表

| 朝向 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 899.16 | C0633 | 0.60×3.30 | 2~7 | 213 | 1.98 | 421.74 |
|  | C0633 | 0.56×3.30 | 2 | 1 | 1.86 | 1.86 |
|  | C1702 | 1.50×1.20 | 1~7 | 7 | 1.80 | 12.60 |
|  | C1703 | 2.10×1.80 | 1 | 12 | 3.78 | 45.36 |
|  | C1711 | 3.00×2.10 | 1 | 11 | 6.30 | 69.30 |
|  | C1711 | 3.00×2.70 | 2~7 | 43 | 8.10 | 348.30 |
| 北向 591.30 | C0633 | 0.60×3.30 | 2~7 | 252 | 1.98 | 498.96 |
|  | C1702 | 1.50×1.20 | 2~7 | 12 | 1.80 | 21.60 |
|  | C1703 | 2.10×1.80 | 1 | 5 | 3.78 | 18.90 |
|  | C1705 | 1.80×1.20 | 2~7 | 24 | 2.16 | 51.84 |
| 东向 11.34 | C1703 | 2.10×1.80 | 1 | 3 | 3.78 | 11.34 |
| 西向 3.78 | C1703 | 2.10×1.80 | 1 | 1 | 3.78 | 3.78 |

屋顶

屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 40 | 1.510 | 15.360 | 1.00 | 0.026 | 0.407 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.030 | 0.340 | 1.20 | 0.556 | 0.227 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 80 | 0.180 | 3.100 | 1.00 | 0.444 | 1.378 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 300 | － | － | － | 1.142 | 3.691 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.74[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.77 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《江西省居住建筑节能设计标准》（DBJ/T36-024-2014）第4.2.2条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K应满足表4.2.2-1的规定(K≤1.00) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外墙构造

外墙相关构造

外墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.030 | 0.340 | 1.20 | 0.556 | 0.227 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 0.738 | 2.941 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.50[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 1.13 |  |  |  |  |  |

阳台隔墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.030 | 0.340 | 1.20 | 0.556 | 0.227 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 0.738 | 2.941 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.50[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 1.13 |  |  |  |  |  |

热桥柱构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.030 | 0.340 | 1.20 | 0.556 | 0.227 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 0.738 | 2.941 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.50[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 1.13 |  |  |  |  |  |

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 阳台隔墙构造一 | 阳台隔墙 | 385.32 | 0.503 | 1.13 | 2.94 | 0.50 |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 322.69 | 0.422 | 1.13 | 2.94 | 0.50 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 57.32 | 0.075 | 1.13 | 2.94 | 0.50 |
| 合计 |  | 765.32 | 1.000 | 1.13 | 2.94 | 0.50 |

2.　北向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 463.57 | 0.495 | 1.13 | 2.94 | 0.50 |
| 阳台隔墙构造一 | 阳台隔墙 | 453.60 | 0.484 | 1.13 | 2.94 | 0.50 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 19.31 | 0.021 | 1.13 | 2.94 | 0.50 |
| 合计 |  | 936.48 | 1.000 | 1.13 | 2.94 | 0.50 |

3.　东向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 342.71 | 0.819 | 1.13 | 2.94 | 0.50 |
| 阳台隔墙构造一 | 阳台隔墙 | 68.64 | 0.164 | 1.13 | 2.94 | 0.50 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 7.04 | 0.017 | 1.13 | 2.94 | 0.50 |
| 合计 |  | 418.38 | 1.000 | 1.13 | 2.94 | 0.50 |

4.　西向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 309.83 | 0.735 | 1.13 | 2.94 | 0.50 |
| 阳台隔墙构造一 | 阳台隔墙 | 105.60 | 0.250 | 1.13 | 2.94 | 0.50 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 6.23 | 0.015 | 1.13 | 2.94 | 0.50 |
| 合计 |  | 421.65 | 1.000 | 1.13 | 2.94 | 0.50 |
| 标准依据 | 《江西省居住建筑节能设计标准》（DBJ/T36-024-2014）第4.2.2条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K应满足表4.2.2-1的规定 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 1438.79 | 0.566 | 1.13 | 2.94 | 0.50 |
| 阳台隔墙构造一 | 阳台隔墙 | 1013.16 | 0.399 | 1.13 | 2.94 | 0.50 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 89.89 | 0.035 | 1.13 | 2.94 | 0.50 |
| 合计 |  | 2541.84 | 1.000 | 1.13 | 2.94 | 0.50 |
| 标准依据 | 《江西省居住建筑节能设计标准》（DBJ/T36-024-2014）第4.2.2条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K应满足表4.2.2-1的规定(K≤1.50) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

架空或外挑楼板

挑空楼板构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.030 | 0.340 | 1.20 | 0.556 | 0.227 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 200 | － | － | － | 0.689 | 2.146 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 1.19 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《江西省居住建筑节能设计标准》（DBJ/T36-024-2014）第4.2.2条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K应满足表4.2.2-1的规定(K≤1.50) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

分户墙构造

本工程无此项内容

楼梯间隔墙或封闭外走廊隔墙

楼梯间隔墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 190 | 0.750 | 7.490 | 1.00 | 0.253 | 1.897 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 230 | － | － | － | 0.300 | 2.391 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 1.93 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《江西省居住建筑节能设计标准》（DBJ/T36-024-2014）第4.2.2条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤2.0 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

楼板

楼板相关构造

控温房间楼板构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| C20细石混凝土(ρ=2300) | 30 | 1.510 | 15.243 | 1.00 | 0.020 | 0.303 |
| 复合硅酸盐保温砂浆 | 25 | 0.075 | 1.190 | 1.00 | 0.333 | 0.397 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 215 | － | － | － | 0.465 | 2.375 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 1.46 |  |  |  |  |  |
| 修正后K, D | K = 1.63, D = 2.38 |  |  |  |  |  |
| 修正原因 |  |  |  |  |  |  |

控温与非控温楼板构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| C20细石混凝土(ρ=2300) | 30 | 1.510 | 15.243 | 1.00 | 0.020 | 0.303 |
| 复合硅酸盐保温砂浆 | 25 | 0.075 | 1.190 | 1.00 | 0.333 | 0.397 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 215 | － | － | － | 0.465 | 2.375 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 1.46 |  |  |  |  |  |
| 修正后K, D | K = 1.63, D = 2.38 |  |  |  |  |  |
| 修正原因 |  |  |  |  |  |  |

楼板平均热工特性

| 构造名称 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 控温房间楼板构造一 | 5300.64 | 0.877 | 1.63 | 2.38 |
| 控温与非控温楼板构造一 | 742.27 | 0.123 | 1.63 | 2.38 |
| 合计 | 6042.91 | 1.000 | 1.63 | 2.38 |
| 标准依据 | 《江西省居住建筑节能设计标准》（DBJ/T36-024-2014）第4.2.2条 |  |  |  |
| 标准要求 | K≤2.0 |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |

通往封闭空间的户门

| 构造名称 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K [W/(㎡.K)] | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 双层金属门 | 506.31 | 1.000 | 1.61 | 满足 |
| 标准依据 | 《江西省居住建筑节能设计标准》（DBJ/T36-024-2014）第4.2.2条 |  |  |  |
| 标准要求 | K≤3.0 |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |

通往非封闭空间或户外的户门

| 构造名称 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K [W/(㎡.K)] | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 双层实体木制外门 | 32.69 | 1.000 | 1.30 | 满足 |
| 标准依据 | 《江西省居住建筑节能设计标准》（DBJ/T36-024-2014）第4.2.2条 |  |  |  |
| 标准要求 | K≤2.0 |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |

可开启面积

| 楼层 | 房间编号 | 房间面积（㎡） |  | 门窗编号 | 门窗面积（㎡） | 开启比例 | 门窗类型 | 透光面积/房间面积 | 开启面积/房间面积 | 外窗开启比 | 幕墙开启比 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 2001 | 241.24 |  | M1821 | 3.78 | 0.60 | 外门 | 0.03 | 0.04 | 0.60 | － | 不满足 |
|  |  |  |  | M1821 | 3.78 | 0.60 | 外门 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | C1711 | 8.10 | 0.60 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| 3 | 3001 | 241.24 |  | M1821 | 3.78 | 0.60 | 外门 | 0.03 | 0.04 | 0.60 | － | 不满足 |
|  |  |  |  | M1821 | 3.78 | 0.60 | 外门 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | C1711 | 8.10 | 0.60 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| 4 | 4001 | 241.24 |  | M1821 | 3.78 | 0.60 | 外门 | 0.03 | 0.04 | 0.60 | － | 不满足 |
|  |  |  |  | M1821 | 3.78 | 0.60 | 外门 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | C1711 | 8.10 | 0.60 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| 5 | 5001 | 241.24 |  | M1821 | 3.78 | 0.60 | 外门 | 0.03 | 0.04 | 0.60 | － | 不满足 |
|  |  |  |  | M1821 | 3.78 | 0.60 | 外门 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | C1711 | 8.10 | 0.60 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| 6 | 6001 | 241.24 |  | M1821 | 3.78 | 0.60 | 外门 | 0.03 | 0.04 | 0.60 | － | 不满足 |
|  |  |  |  | M1821 | 3.78 | 0.60 | 外门 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | C1711 | 8.10 | 0.60 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| 7 | 7001 | 241.24 |  | C1711 | 8.10 | 0.60 | 外窗 | 0.03 | 0.04 | 0.60 | － | 不满足 |
|  |  |  |  | M1821 | 3.78 | 0.60 | 外门 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | M1821 | 3.78 | 0.60 | 外门 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 |  |  | 《江西省居住建筑节能设计标准》（DBJ/T36-024-2014）第4.3.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 |  |  | 可开启面积不应小于地面积5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  | 不满足 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

外窗热工

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 自遮阳系数 | 可见光透射比 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塑料型材(Kf=2.7,框面积25%)(6低透光Low-E+12空气+6透明) | 18 | 2.00 | 0.23 | 0.280 | 资料来源:DB33/1015-2015 附录G |
| 2 | 6mm+12A+6mm | 67 | 3.40 | 0.87 | 1.000 |  |

各朝向外窗热工

| 检查项 | 计算值 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 东向传热系数 | kE=2.00 | kE≤4.70 | 满足 |
| 西向传热系数 | kW=2.00 | kW≤4.70 | 满足 |
| 南向传热系数 | kS=2.67 | kS≤2.80 | 满足 |
| 北向传热系数 | kN=3.23 | kN≤4.00 | 满足 |
| 标准依据 | 《江西省居住建筑节能设计标准》（DBJ/T36-024-2014）第4.2.3条 |  |  |
| 标准要求 | 北区外窗传热系数、遮阳系数应满足表4.2.3-2的规定，凸窗的传热系数限值比表表4.2.3-2规定的限值小10% |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |

平均遮阳系数

1. 南向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 自遮阳系数 | 外遮阳编号 | 夏季外遮阳系数 | 冬季外遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0633 | 2~7 | 213 | 1.980 | 421.740 | 67 | 0.870 |  | 1.000 | 1.000 |
| 2 | C0633 | 2 | 1 | 1.865 | 1.865 | 67 | 0.870 |  | 1.000 | 1.000 |
| 3 | C1702 | 1~7 | 7 | 1.800 | 12.600 | 18 | 0.225 | 百叶遮阳0 | 0.240 | 0.240 |
| 4 | C1703 | 1 | 12 | 3.780 | 45.360 | 18 | 0.225 | 百叶遮阳0 | 0.240 | 0.240 |
| 5 | C1711 | 1 | 11 | 6.300 | 69.300 | 18 | 0.225 | 百叶遮阳0 | 0.240 | 0.240 |
| 6 | C1711 | 2~7 | 43 | 8.100 | 348.300 | 18 | 0.225 | 百叶遮阳0 | 0.240 | 0.240 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 899.165 | 朝向综合遮阳系数 |  |  | 0.438 | 0.438 |

2. 北向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 自遮阳系数 | 外遮阳编号 | 夏季外遮阳系数 | 冬季外遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0633 | 2~7 | 252 | 1.980 | 498.960 | 67 | 0.870 |  | 1.000 | 1.000 |
| 2 | C1702 | 2~7 | 12 | 1.800 | 21.600 | 18 | 0.225 |  | 0.902 | 0.902 |
| 3 | C1703 | 1 | 5 | 3.780 | 18.900 | 18 | 0.225 |  | 0.931 | 0.931 |
| 4 | C1705 | 2~7 | 24 | 2.160 | 51.840 | 18 | 0.225 |  | 0.911 | 0.911 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 591.300 | 朝向综合遮阳系数 |  |  | 0.766 | 0.766 |

3. 东向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 自遮阳系数 | 外遮阳编号 | 夏季外遮阳系数 | 冬季外遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1703 | 1 | 3 | 3.780 | 11.340 | 18 | 0.225 |  | 0.933 | 0.933 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 11.340 | 朝向综合遮阳系数 |  |  | 0.210 | 0.210 |

4. 西向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 自遮阳系数 | 外遮阳编号 | 夏季外遮阳系数 | 冬季外遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1703 | 1 | 1 | 3.780 | 3.780 | 18 | 0.225 |  | 0.933 | 0.933 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 3.780 | 朝向综合遮阳系数 |  |  | 0.210 | 0.210 |

5. 平均遮阳系数：

| 朝向 | 面积（㎡） | 权重系数b | 夏季遮阳系数 | 冬季遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 899.165 | 1.00 | 0.438 | 0.438 |
| 北向 | 591.300 | 1.00 | 0.766 | 0.766 |
| 东向 | 11.340 | 1.00 | 0.210 | 0.210 |
| 西向 | 3.780 | 1.00 | 0.210 | 0.210 |
| 整个建筑平均遮阳系数 |  |  | 0.565 | 0.565 |

外遮阳类型

平板遮阳

| 序号 | 编号 | 水平挑出Ah (m) | 距离上沿Eh (m) | 垂直挑出Av (m) | 距离边沿Ev (m) | 挡板高Dh (m) | 挡板透射η* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 0.100 | 0.000 | 0.100 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

百叶遮阳

| 序号 | 编号 | 外挑 A (m) | 百叶间距 B (m) | 遮阳板透射比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 百叶遮阳0 | 0.582 | 0.050 | 0.000 |

平均遮阳系数

| 检查项 | 计算值 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 东向夏季综合遮阳系数 | ScSumE=0.21 | ScSumE(不要求) | 满足 |
| 西向夏季综合遮阳系数 | ScSumW=0.21 | ScSumW(不要求) | 满足 |
| 南向夏季综合遮阳系数 | ScSumS=0.45 | ScSumS≤0.40 | 不满足 |
| 东向冬季综合遮阳系数 | ScWinE=0.21 | 不要求 | 满足 |
| 西向冬季综合遮阳系数 | ScWinW=0.21 | 不要求 | 满足 |
| 南向冬季综合遮阳系数 | ScWinS=0.45 | 不要求 | 满足 |
| 标准依据 | 《江西省居住建筑节能设计标准》（DBJ/T36-024-2014）第4.2.3条 |  |  |
| 标准要求 | 各朝向遮阳系数满足表4.2.3-2的要求 |  |  |
| 结论 | 不满足 |  |  |

凸窗板

本工程无此项内容

天窗屋顶比

本工程无此项内容

天窗

天窗类型

本工程无此项内容

隔热检查

| 构造名称 | 构造类型 | 朝向 | 传热系数 | 热惰性指标 | 面密度 | 面积 (㎡) | 内表最高温度(℃) | 温度限值(℃) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 外墙 | 东 | 1.13 | 2.94 | 605 | 342.71 | － | 39.10 | 无需验算 |
| 外墙构造一 | 外墙 | 西 | 1.13 | 2.94 | 605 | 309.83 | － | 39.10 | 无需验算 |
| 屋顶构造一 | 屋顶 | 上 | 0.77 | 3.69 | 517 | 1448.52 | － | 39.10 | 无需验算 |
| 标准依据 | 《江西省居住建筑节能设计标准》（DBJ/T36-024-2014）第4.2.6条和《民用建筑热工设计规范》 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 内表面温度不超过限值 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |  |  |  |

外窗气密性

| 层数 | 1～6层 | 7层以上 |
| --- | --- | --- |
| 最不利气密性等级 | 6级 C1702 | 6级 C1702 |
| 外窗气密性措施 |  |  |
| 标准依据 | 《江西省居住建筑节能设计标准》（DBJ/T36-024-2014）第4.2.5条，分级与检测方法《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008） | 《江西省居住建筑节能设计标准》（DBJ/T36-024-2014）第4.2.5条，分级与检测方法《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008） |
| 标准要求 | 外窗气密性不应低于《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）的4级 | 外窗气密性不应低于《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）的6级 |
| 结论 | 满足 | 满足 |

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体形系数 | 满足 |  |
| 2 | 朝向窗墙比 | 满足 |  |
| 3 | 开间窗墙比 | 不满足 | 可 |
| 4 | 屋顶 | 满足 |  |
| 5 | 外墙构造 | 满足 |  |
| 6 | 架空或外挑楼板 | 满足 |  |
| 7 | 楼梯间隔墙或封闭外走廊隔墙 | 满足 |  |
| 8 | 楼板 | 满足 |  |
| 9 | 通往封闭空间的户门 | 满足 |  |
| 10 | 通往非封闭空间或户外的户门 | 满足 |  |
| 11 | 可开启面积 | 不满足 | 可 |
| 12 | 外窗热工 | 不满足 | 可 |
| 13 | 天窗类型 | 无屋顶透光部分 |  |
| 14 | 隔热检查 | 满足 |  |
| 15 | 外窗气密性 | 满足 |  |
| 结论 |  | 不满足 | 可 |

■说明：本工程建筑围护结构热工性能指标存在不满足要求的项，须按照《江西省居住建筑节能设计标准》（DBJ/T36-024-2014）第5章的要求进行建筑围护结构热工性能的综合判断。

热工性能权衡判断

说明

本建筑按江西省居住建筑节能设计标准 DBJ/T36-024-2014之规定进行强制性条文和必须满足条款的规定性指标检查，结果未能达标，按标准规定继续进行热工性能权衡判断。

体形系数

| 外表面积 | 6690.59 |
| --- | --- |
| 建筑体积 | 34733.40 |
| 体形系数 | 0.19 |

可开启面积

| 楼层 | 房间编号 | 房间面积（㎡） |  | 门窗编号 | 门窗面积（㎡） | 开启比例 | 门窗类型 | 透光面积/房间面积 | 开启面积/房间面积 | 外窗开启比 | 幕墙开启比 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 2001 | 241.24 |  | M1821 | 3.78 | 0.60 | 外门 | 0.03 | 0.04 | 0.60 | － | 不满足 |
|  |  |  |  | M1821 | 3.78 | 0.60 | 外门 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | C1711 | 8.10 | 0.60 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| 3 | 3001 | 241.24 |  | M1821 | 3.78 | 0.60 | 外门 | 0.03 | 0.04 | 0.60 | － | 不满足 |
|  |  |  |  | M1821 | 3.78 | 0.60 | 外门 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | C1711 | 8.10 | 0.60 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| 4 | 4001 | 241.24 |  | M1821 | 3.78 | 0.60 | 外门 | 0.03 | 0.04 | 0.60 | － | 不满足 |
|  |  |  |  | M1821 | 3.78 | 0.60 | 外门 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | C1711 | 8.10 | 0.60 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| 5 | 5001 | 241.24 |  | M1821 | 3.78 | 0.60 | 外门 | 0.03 | 0.04 | 0.60 | － | 不满足 |
|  |  |  |  | M1821 | 3.78 | 0.60 | 外门 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | C1711 | 8.10 | 0.60 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| 6 | 6001 | 241.24 |  | M1821 | 3.78 | 0.60 | 外门 | 0.03 | 0.04 | 0.60 | － | 不满足 |
|  |  |  |  | M1821 | 3.78 | 0.60 | 外门 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | C1711 | 8.10 | 0.60 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| 7 | 7001 | 241.24 |  | C1711 | 8.10 | 0.60 | 外窗 | 0.03 | 0.04 | 0.60 | － | 不满足 |
|  |  |  |  | M1821 | 3.78 | 0.60 | 外门 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | M1821 | 3.78 | 0.60 | 外门 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 |  |  | 《江西省居住建筑节能设计标准》（DBJ/T36-024-2014）第4.3.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 |  |  | 可开启面积不应小于地面积5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  | 不满足 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

综合权衡

计算条件

|  |  |  | 设计建筑 |  |  |  | 参照建筑 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 体形系数S |  |  | 0.19 |  |  |  | 0.19 |  |  |  |
| 屋顶传热系数K [W/(m2·K)] |  |  | 0.77 |  |  |  | 1.00 |  |  |  |
| 屋顶热惰性指标D |  |  | 3.69 |  |  |  | 3.69 |  |  |  |
| 外墙（包括非透明幕墙）传热系数K [W/(m2·K)] |  |  | 1.13 |  |  |  | 1.50 |  |  |  |
| 外墙热惰性指标D |  |  | 2.94 |  |  |  | 2.94 |  |  |  |
| 屋顶透明部分传热系数 K [W/(m2·K)] |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  |
| 屋顶透明部分遮阳系数 |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  |
| 底面接触室外的架空或外挑楼板传热系数K [W/(m2·K)] |  |  | 1.19 |  |  |  | 1.50 |  |  |  |
| 楼板K [W/(m2·K)] |  |  | 1.63 |  |  |  | 2.00 |  |  |  |
| 分户墙K [W/(m2·K)] |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  |
| 外窗（包括透明幕墙） | 朝向 |  | 窗墙比 | 传热 系数 | 遮阳 系数(夏季) | 遮阳 系数(冬季) | 窗墙比 | 传热 系数 | 遮阳 系数(夏季) | 遮阳 系数(冬季) |
|  | 南向 |  | 0.43 | 2.67 | 0.45 | 0.45 | 0.43 | 2.80 | 0.40 | －－ |
|  | 北向 |  | 0.29 | 3.23 | 0.79 | 0.79 | 0.29 | 4.00 | －－ | －－ |
|  | 东向 |  | 0.03 | 2.00 | 0.21 | 0.21 | 0.03 | 4.70 | －－ | －－ |
|  | 西向 |  | 0.01 | 2.00 | 0.21 | 0.21 | 0.01 | 4.70 | －－ | －－ |
| 气象条件与室内热环境设计参数的设置、参照建筑的构建规定 |  | 依据《江西省居住建筑节能设计标准》DBJ/T36-024-2014 第5.0.1条—5.0.7条等条文的规定设置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计建筑与参照建筑的采暖和空调年耗电量采用（同一版本）计算软件程序 |  | 节能设计软件采用清华斯维尔建筑节能设计软件TH-BECS2020；建筑围护结构热工性能的综合判断分析核心采用DOE-2程序。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1. — 代表本工程无对应项; 2. ——代表参照建筑不要求，取值同设计建筑。

综合权衡

|  | 设计建筑 | 参照建筑 |
| --- | --- | --- |
| 采暖空调耗电量(kWh/㎡) | 46.79 | 50.92 |
| 空调耗电量(kWh/㎡) | 17.88 | 18.03 |
| 采暖耗电量(kWh/㎡) | 28.90 | 32.90 |
| 节能率 | 54.06% |  |
| 标准依据 | 《江西省居住建筑节能设计标准》（DBJ/T36-024-2014）第5.0.3 |  |
| 标准要求 | 设计建筑在规定条件下计算得出的采暖耗电量和空调耗电量之和，不应超过参照建筑在同样条件下计算得出的采暖耗电量和空调耗电量之和 |  |
| 结论 | 满足 |  |

综合判断结论

| 序号 | 检查项 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 屋顶构造 | 满足 |
| 2 | 外墙构造 | 满足 |
| 3 | 楼板构造 | 满足 |
| 4 | 楼梯间隔墙或封闭外走廊隔墙 | 满足 |
| 5 | 户门构造 | 满足 |
| 6 | 可开启面积 | 不满足 |
| 7 | 隔热检查 | 满足 |
| 8 | 外窗气密性 | 满足 |
| 9 | 综合权衡 | 满足 |
| 结论 |  | 不满足 |

■说明：本工程综合判断不满足《江西省居住建筑节能设计标准》（DBJ/T36-024-2014）规定的要求,节能设计不符合要求