5.2.7 主要功能房间的隔声性能良好。（10分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 |  | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 构件及相邻房间之间的空气声隔声性能 | 高于低限标准限值和高要求标准限值的平均值 | 3 | 5 |
|  |  | 高要求标准限值 | 5 |  |
| 2 | 楼板的撞击声隔声性能 | 低限标准限值和高要求标准限值的平均值 | 3 | 3 |
|  |  | 高要求标准限值 | 5 |  |
| 3 | 商业建筑无噪声敏感房间 |  | 不参评 |  |
| 合计 |  |  | 10 | 8 |

请简要说明建筑围护结构的构造做法和隔声效果。

地板：浮楼板保温隔声系统是设置在楼板上侧，自下而上由混凝土楼板基层、保温隔声板、混凝土保护层（内含钢丝网片）构成，起保温、隔声作用的楼地面构造系统。 墙：采用木龙骨＋吸声棉＋硅酸钙板。 天花板： 增加一道石膏板轻质隔声吊顶。 效果：地板和天花板的改造有效的解决了楼板间的撞击声，加上对墙的改造，房间内的噪声也得到了有效吸收。

主要功能房间外墙、隔墙、楼板以及门窗隔声性能列表

| 空气声隔声性能 | 主要功能房间 | 构件类型 | 隔声值 [dB(A)] | 高、低限值平均值[dB(A)] | 高要求标准限值[dB(A)] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 教室 | 外墙 | 52 | 低限:≥45 |  |
|  | 教室 | 隔墙 | 55 | 低限:>45 |  |
|  | 教室 | 楼板 | 55 | 低限:>45 |  |
|  | 教室 | 门 | 32 | 低限:≥20 |  |
|  | 教室 | 窗 | 31 | 低限:≥20 |  |
|  | 办公室 | 外墙 | 52 | 低限:≥45 |  |
|  | 办公室 | 隔墙 | 55 | 低限:>45 |  |
|  | 办公室 | 楼板 | 55 | 低限:>45 |  |
| 楼板撞击声性能 | 主要功能房间 | 楼板部位 | 撞击声隔声值 （dB） | 高、低限值平均值（dB） | 高要求标准限值（dB） |
|  | 教室 | 顶 | 73 | 低限:<75, |  |
|  | 办公室 | 顶 | 73 | 低限:<75, |  |
|  | 会议室 | 顶 | 73 | 低限:<75, |  |

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑设计说明：应说明建筑围护结构类型，包括外墙构造形式、楼板构造形式，门窗类型

2）围护结构隔声性能检测和分析报告：其中门、窗应提供所选门窗隔声性能型式检验报告；外墙、隔墙以及楼板应提供隔声性能计算分析报告或者现场检验报告。

实际提交材料：