表L.0.1-2  合肥市乙类公共建筑节能设计一览表表式

项目名称  流廊 ，建设地点  安徽-合肥  ，建筑面积 22879.53 m2，层数 5 层，高度 24.80 m      计算日期    年    月    日

| 项 目 |  |  | 标准限值 |  |  |  |  |  |  |  |  | 设 计 选 用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结论是否符合标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 传热系数 [W/(㎡·K)] |  | 太阳得热系数SHGC |  |  | 可见光透射比 |  |  | 可开启面积 | 计算窗墙比及相应指标限值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设计选用及可达到指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 朝向 |  |  | Cm | K限值 |  | SHGC | 可见光透射比 | 可开启面积 |  | 框料 |  | 玻璃品种、厚度、中空尺寸 |  | K值 |  |  | SHGC值 | 可见光透射比 |  | 是 | 否 |
| 窗墙面积比(包括透光幕墙) |  |  | ≤2.4 |  | ≤0.52 |  |  | 0.40 |  |  | 30% | 东 |  |  | 0.02 | 2.40 |  | 0.52/0.52 | 0.60 | 0.30 |  | 非隔热金属型材 |  | 12mm空气双银Low-E中空玻璃塑料窗（下限） |  | 2.10 |  |  | 0.52/0.52 | 0.80 |  | □ | □ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 南 |  |  | 0.07 | 2.40 |  | 0.52/0.52 | 0.60 | 0.30 |  | 非隔热金属型材 |  | 12mm空气双银Low-E中空玻璃塑料窗（下限） |  | 2.10 |  |  | 0.52/0.52 | 0.80 |  | □ | □ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 西 |  |  | 0.04 | 2.40 |  | 0.52/0.52 | 0.60 | 0.30 |  | 非隔热金属型材 |  | 12mm空气双银Low-E中空玻璃塑料窗（下限） |  | 2.10 |  |  | 0.52/0.52 | 0.80 |  | □ | □ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 北 |  |  | 0.05 | 2.40 |  | 0.52/0.52 | 0.60 | 0.30 |  | 非隔热金属型材 |  | 12mm空气双银Low-E中空玻璃塑料窗（下限） |  | 2.10 |  |  | 0.52/0.52 | 0.80 |  | □ | □ |
| 外门窗、幕墙气密性等级 |  |  | 外门窗6级 |  |  |  |  | 幕墙3级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 外窗 7 级，幕墙 － 级。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ | □ |
| 屋顶透明部分 |  |  | 屋顶透明面积/屋顶总面积≤20%，K≤2.4，SHGC≤0.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 屋顶透明面积/屋顶面积= 0.04 %,K 1.73 ，SHGC 0.22 窗框料 非隔热金属型材 玻璃 12mm空气双银Low-E中空玻璃塑料窗（下限） 。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ | □ |
| 屋顶 |  |  | D>2.5,K≤0.70 D≤2.5,K≤0.50 |  |  |  | 设计选用 |  |  | 保温隔热材料 水泥膨胀蛭石 ,厚度 250 mm，K 0.55 。找坡层材料 ,厚度 。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ | □ |
| 外墙（包括非透光幕墙） |  |  | D>2.5,Km≤1.0 D≤2.5,Km≤0.70 |  |  |  |  |  |  | 外保温□,内保温□, 自保温□,保温材料 膨胀聚苯板(ρ=18-20) ，厚度 50 mm，Km 0.92 。主墙体材料 钢筋混凝土 ,厚度 200 。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ | □ |
| 底层架空或外挑楼板 |  |  | K≤1.0 |  |  |  |  |  |  | 上保温□,下保温□,保温材料 膨胀珍珠岩(ρ=80) ，厚度 50 mm，K 0.73 。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ | □ |
| 层间楼板 |  |  | K≤2.0 |  |  |  |  |  |  | 保温材料 ，厚度 mm，K － 。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ | □ |
| 其它 | 建筑朝向 | 南偏东或西≤15°□，南偏东15°~35°□，南偏西≤15°□，其它 。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 权衡判断 |  | 软件名称 |  |  |  | 版本 |  |  |  | 是否达到节能目标 | □ | □ |
|  | 外遮阳 | 有□,无□ |  | 中庭通风 |  | 机械通风□,自然通风□ |  |  |  |  |  |  |  | 幕墙通风 |  |  | 有开启扇□机械通风□ |  |  |  |  |  | 能耗指标KWh/㎡ |  | 设计建筑 |  |  | 27.30 |  |  |  |  |  |
|  | 外门 | 有门斗□旋转□中庭玻璃□其它□ |  |  |  |  |  |  | 屋顶面层 |  |  |  | 浅色饰面□深色饰面□绿化种植□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 参照建筑 |  |  | 28.75 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 外墙饰面 |  |  |  | 浅色饰面□深色饰面□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |