住宅小区

安全专项报告

编制单位：住宅小区

编制人：

审核人：

审核单位：建设集团有限公司

审核人：

审批单位： 建设集团有限公司

审核人：

批准人：

2019年03月25日

- 目 录

- 一、编制说明

- 二、安全生产目标及编制依据

- 三、工程概况

- 四、安全管理检查标准

- 五、工程特点及安全防范重点

- 六、安全生产管理体系

- 七、安全生产技术措施

- 八、基坑工程安全保障措施

- 九、高处作业的安全保障措施

十、悬挑架安全保障措施

- 十一、施工电梯使用安全保障措施

- 十二、脚手架、承重架搭拆安全保障措施

- 十三、模板工程安全技术措施

- 十四、“三宝”、“四口”、“五临边”安全保护措施

- 十五、安全生产管理措施

- 十六、环保措施

- 十七、季节性安全措施

- 十八、紧急避险及应急救援措施

- 十九、文明施工控制措施

- 二十、与本方案相配套的系列方案

- 一、编制说明

本方案主要叙述本工程重点及针对性采取的安全防范措施，现场的机械、设备及施工操作人员还应严格遵守各相关的操作规程、安全技术交底及现场各种规章制度。

- 二、安全生产目标及编制依据

2.1、安全生产目标

安全生产对施工企业来说是一个十分重要的管理内容，只有安全生产上去了，才能抓好进度，提高质量。本工程地处三原县城食品一路东侧，安全生产尤为重要，我们将该根据项目的具体情况，制定安全生产制度和管理网络，实现安全生产的目标，提高企业形象。

认真贯彻执行党和国家的安全生产方针、政策、法令、法规和上级的文件、条例，针对工程制定明确的安全目标：杜绝重伤及死亡事故，轻伤事故控制在1‰以内,杜绝机械设备事故，杜绝火灾事故。

2.2、编制依据

2.2.1《建筑基坑支护技术规程》（JGJ120-2012）

2.2.2《建筑工程安全生产检查标准》（JGJ59-2011）

2.2.3《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）

2.2.4《建筑机械使用安全技术规程》（JGJ33-2012）

2.2.5《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91)

2.2.6《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB50720-2011

2.2.7国务院《建设工程安全生产管理条例》

2.2.8本集团公司质量、环境、职业安全健康综合管理手册与程序文件。

2.2.10陕西省建筑安全文明工地管理办法

2.2.11其他国家及地方现行有关安全验收规范、操作规程、技术标准。

- 三、工程概况

3.1、工程名称：龙东住宅小区二期工程Ⅱ标段

3.2、本项目位于陕西省三原县食品一路与南八字路之间，由一层地下室（局部二层）、五幢高层住宅楼组成。地下室主要功能为车库及设备用，地上26层、34层为住宅。总建筑面积约91318.94㎡。高层为框架剪力墙结构，其中3#、5#、7#楼为26层，6#、8#楼为34层。26层商住楼标准层层高为2.9米，建筑总高度为78.68米；34层住宅楼标准层层高为2.9米，建筑总高度为98.90米；裙楼为二层，层高为3.9米。

3.3、建设单位：陕西翰鼎置业有限公司

3.4、监理单位：陕西永明项目管理有限公司

3.5、设计单位：咸阳市建筑设计研究所

3.6、施工单位：浙江省二建建设集团有限公司

- 四、安全管理检查标准

4.1安全生产责任制

项目部建立安全责任制度，各部门认真执行安全生产责任制，在经济承包合同中明确安全生产指标，制定各工种安全操作规程，项目部配备专职及兼职安全员，管理人员责任制定期考核，并应合格。

4.2目标管理

项目制定安全管理目标，杜绝事故，安全责任目标分解到各班组，各工种，各管理人员，并对责任目标进行考核，考核办法进行严格落实。

4.3施工组织设计

施工组织设计中必须有安全措施，施工组织设计经总工程师批准，对于专业性强的项目单独编制专项安全施工组织设计，施工组织设计中安全措施应有针对性并全面。

4.4分部分项工程安全技术交底

对子分部分项工程应具有书面的安全技术交底，交底应具有针对性、全面，交底应履行签字手续。

4.5安全检查

分公司每月二次安全检查，项目部每周定期安全检查，检查应做好记录，检查出事故隐患部位，定人、定时间、定措施进行整改。

4.6安全教育

项目部建立安全教育制度，对新工人进场，进行分公司、项目部及班组三级安全教育，对具体安全教育内容保留卷宗，更换人员、工种时也要进行安全教育，每位人员都必须懂得本工种安全操作规程，施工管理人员按规定进行年度培训，专职安全员按规定进行年度考核并合格。

4.7班前安全活动

建立班前安全活动制度，并记录班前活动内容。

4.8特殊人员持证上岗

电工、机修工、机操工、架子工、塔吊指挥，塔机司机等特殊作业人员必须持证上岗，并经专业培训。

4.9工伤事故处理

建立工伤事故档案，发生工伤事故必须按规定报告，工伤事故调查分析规定处理。

4.10安全标志

按规定布置现场安全标志总平面图，现场安全标志总平面图设置安全标志。

- 五、工程特点及安全防范重点

5.1、施工场地狭小，材料运输、堆场受到限制，主体施工阶段工作交叉面多，安全管理工作任务重。

5.2、本工程地处三原县城内，安全文明施工尤为重要。因此，施工中必须采取有效措施，减少噪声、粉尘和污水带来的环境污染,减少对周边单位的影响。

5.3防范重点:

5.3.1、防触电事故、物体打击、高空坠落安全事故防范。

5.3.2、“三宝、四口、五临边”防护措施。

5.3.3、模板承重架、外架搭设、拆除安全防范措施。

5.3.4、垂直运输机械、施工机械安全防范措施。

5.3.5、消防安全防护措施

5.3.6、基坑周边防护措施

5.3.7、其他有关施工安全防范措施。

- 六、安全生产管理体系

认真贯彻执行党和国家的安全生产方针政策、法令、规定和上级的指示、决议。结合实际情况，制定贯彻实施的措施，并检查执行的情况。把安全生产列入议事日程。项目部定期召开安全生产大会，每星期进行一次安全检查，掌握安全生产动态，及时解决现场存在的安全隐患，确保安全生产无事故。

安 全 管 理 网 络

公司、分公司安全部门

项目经理：史春宏

技术总负责：张星

施工员：徐冰

质量员：郭凯峰

材料员：王宇

安全员：杨雷

·

泥工班长： 张正撑

钢筋班长： 刘明

木工班长： 胡金星

电气班长：蒋小君

装饰班长： 待定

管道班长： 蒋小君

油漆班长： 待定

架子班长：  谢乐

门    卫： 滑生亮

后    勤： 何金升

操 作 人 员

6.1、以公司安全科、项目经理牵头组建各职能部门，有关人员负责现场施工的安全生产管理，负责对所管的施工现场环境安全和一切安全防护措施（机、电、架等）的完整、齐全、有效。

6.2、认真执行施工方案关于安全的各项措施，如在执行中需修改，必须按有关程序进行审批，特别要做好有针对性的书面安全技术交底。遇到进度与安全发生矛盾时，必须服从安全。

6.3、项目部建立各级人员的安全生产责任制和安全教育培训制，明确各自岗位的安全职责，做到在其位尽其责。

6.4、项目部必须按《陕西省建筑施工企业安全管理机构及人员和项目部主要管理人员配备暂定办法》配备安全管理人员。

6.5、要注重对“三宝、四口、五临边”的检查。

- 七、安全生产技术措施

7.1、作业人员安全保障措施

7.1.1、所参加施工的作业人员必须经过安全技术操作培训合格方可进入现场进行施工。特殊工种必须持有操作证上岗作业。严禁无证上岗作业。各分包工程、工序施工前均由施工负责人进行书面交底。

7.1.2、工地专职安全员负责全场安全管理，凡进场工人必须进行安全入场教育，进行技术交底。

7.1.3、所有施工人员均应严格遵守执行“建筑工地十大禁令”、“六大纪律”。

7.1.4、施工现场严禁赌博，打架及斗殴，违者将严肃处理，对情节严重者将移交公安机关处理。

7.2、用电、防火安全保障措施

7.2.1、用电安全保障措施

7.2.1.1、施工现场必须持有上岗证的电工接拉电源线及安装电器设备。

7.2.1.2、现场内架设的电线必须绝缘良好，临时水电的布置以下影响地面交通为控制原则，过路的临时管线要做好相应的醒目标牌放在道路进口处。

7.2.1.3、各种电器设备应配有专用开关，室外使用的开关，插座外装防水箱并加锁，在操作处加设绝缘垫层。

7.2.1.4、电气设备的金属外壳做接零、接地保护，但不得在同一供电系统有的接地，有的接零。

7.2.1.5、施工现场的各种电器设备的检查维修要做停电处理，如必须带电作业时，要上报有关部门，在制定了有关措施并派人监护后方能进行。

7.2.1.6、现场的配电间必须备有灭火器材和高压安全用具，非电工人严禁进入。

7.2.1.7、施工现场使用高温灯具，要防止失火，并且保证使用时1m以上的安全距离。

7.2.1.8、移动式电气设备要用橡胶电缆供电，并注意经常理顺，跨越道路时，做穿管保护。

7.2.1.9、施工现场的临时照明应用瓷夹固定，电线接头牢固，并用绝缘胶带包扎，保险丝要按用电负荷量装设。

7.2.1.10、电缆线不准任意乱拉、乱架，应以支架架空或保护套管保护，并在管两端垫绝缘物以防导线损伤造成事故，保护管埋入地下不少于600mm，严禁直接埋入地下铺设。

7.2.1.11、地下施工动力、照明线路应设置专用的防水输电线路，并做到一机、一箱、一闸、一漏电保护，确保人身安全。

7.2.1.12、各级电箱有专人管理，落实责任，设置警告标志。

7.2.1.13、施工现场必须定期对施工用电场所进行检查，发现问题及时整改。

7.2.2、防火安全保障措施

7.2.2.1、施工现场悬挂明显防火宣传标志。

7.2.2.2、配备足够的灭火器材，做到布局合理并有专人保管。

7.2.2.3、生活区、仓库、食堂、木工间等的防火设置要按防火要求配有灭火器，易燃、易爆物品按施工需要随进随用。

7.2.2.4、严格执行动用明火使用制度，凡是气焊、气割等用明火处必须设置灭火器材，且四周无易燃物，并有专人看管。

7.2.2.5、各种易燃易爆场所和规定的禁火区域，严禁吸烟和动用明火。

7.2.2.6、焊工必须持证上岗，无证人员不准随意作业。

7.2.2.7、非电工人员严禁擅自安装用电器具和拉设电线。

7.2.2.8、施工现场四周铺设直径大于10cm的消防水管，每隔40m布置一个消防水管接口；消防用水采用场地西侧的江河水，并在生活区布置水泵；主体施工阶段，在场地东侧每隔40m左右布置一个容积大于10立方米的临时消防水池；

7.2.2.9、成立以项目负责人为组长，以安全员为副组长的消防领导小组（详见消防网络图），建立防火制度。

项目部消防网络图

总指挥：史春宏

消防组长: 杨雷

副组长：王宇

副组长：李仕伟

组员：刘凯明

·

泥工组长： 张招会

钢筋组长： 李华正

木工组长： 董吕志

电气组长： 待定

装饰组长： 待定

管道组长： 蒋小君

油漆组长： 待定

架子组长： 李凯

后    勤：何金升

各班组人员

7.3、施工机械安全保障措施

7.3.1、塔吊

7.3.1.1、塔吊安、拆必须由有资质的专业单位施工，安、拆人员必须持证上岗，安拆塔吊工程必须编制专项施工方案，并按有关程序进行审核、批准后方可进行塔吊的安拆工作。专业人员进行安、拆前必须由施工员、安全员向安拆人员进行书面安全技术交底，安、拆时各人员须服从项目部管理人员的统一指挥。

7.3.1.2、塔吊属特种机械，应有出厂合格证，并经有相应资质检测单位检测合格后，报宁波市相关部门备案，方能使用。

7.3.1.3、塔吊司机必须受过良好的专业训练的专职司机负责操作，并要严格遵守操作规程和维修保养规则，酒后严禁吊运工作。

7.3.1.4、塔吊一般准许工作的气温为＋40℃到-20℃，风速低于六级，超过允许范围严禁操作。

7.3.1.5、为确保塔吊安全应根据本地区的气候特点，妥善设置避雷装置，解决避雷问题。

7.3.1.6、操作前应空车运转检查各控制器的转动装置有无毛病，制动器闸在松紧程度，制动是否可靠，尤其是在雨天和下雨过后，传动部分润滑油油量是否充足，声音是否正常，检查钢丝绳的磨损情况，润滑是否良好，空载试验各安全装置的开关触头是否处于正确位置。

7.3.1.7、塔吊工作时必须按照额定起重量起吊，超过额定重量无安全措施不吊，如被吊物件重量接近塔吊起重量的最大容许负荷时，要进行试吊，先将物体提升到离地面0.5米左右，然后细致检查确认才能正式起吊。塔吊起重机不准吊运人员，斜拉重物，拔除地下埋物。

7.3.1.8、司机必须得到指挥信号后方可进行操作。操作前司机必须按电铃发信号，并应严格按照指挥人员的信号进行操作，如果发现指挥信号不清，应采取措施询问信号，或停止操作。如发现指挥信号有错误会引起事故，驾驶员有权拒绝执行。多人挂钩时，驾驶员只服从吊运前确定的其中一个人的指挥开车，但对任何人发出的危险信号，驾驶员均应警惕紧急停车。

7.3.1.9、在操作过程中，当机构出现不正常现象或听到不正常声音时，应将重物稳妥降落，切断电源，并立即检查找出原因，排除故障后才能继续操作。如遇到突然停电或电压下降等故障使重物无法放下时，驾驶员应马上紧急鸣铃，通知下面人员立即让开，并将危险区域用绳子围起来不让任何人通过，并立即请检修人员检修，在操作过程中发生故障，禁止在开车的情况下调整或移动。

7.3.1.10、雷雨、暴雨和六级以上大风时禁止使用，并将臂放在安全位置上。并把小车和平衡重开到规定位置上，以保证塔身承受最小的弯矩。

7.3.1.11、作业完毕后，塔吊应停放在轨道中部，臂杆不应过高，应顺向风源，卡紧夹轨钳，切断电源，并应将起吊物件放下，刹住制动器，操纵杆放在空挡，关门上锁。

7.3.1.12、塔吊拆卸时应注意后装的先拆，先装的后拆。由于塔吊拆卸时建筑物已经建成，工作场地不如安装时宽敞，因此更应小心，起吊和堆放位置不可马虎大意，以免发生安全事故。

7.3.1.13、群塔作业时各塔吊高度相差5m，同时每台塔吊配备一个专职的塔吊指挥，做到一人一机，夜间作业在塔臂安装警示灯，具体群塔施工安全措施见《群塔作业防碰撞措施安全专项施工方案》

7.3.2、其他机械安全保障措施

7.3.2.1、操作人员必须经过培训，了解机械设备的构造、性能和用途。

7.3.2.2、操作人员在工作中不得擅离岗位，不得操作与操作不相合的机械，不得将机械设备交给无本机种操作证的人员操作。

7.3.2.3、操作人员必须按照本机说明书规定，严格执行工作前的检查制度和工作中注意观察及工作后的检查保养制度。

7.3.2.4、电路故障应由专业电工排除，严禁非电工接、拆、修电设备。

7.3.2.5、施工人员要经常检查各种钢丝绳，发现磨损过大应及时更换。机械操作人员每天上班前要进行机械运转，检查回转、离合器情况，确保万无一失。

7.3.2.6、雨季施工时，要做好防雨、防滑工作，做好机械保养工作。

- 八、基坑工程安全保障措施

8.1、安全保证措施：

基坑由建设单位外包，现已开挖完毕，我单位施工期间，项目部安排专人每日巡查，发现及时人员撤离，并立即通知各方主体到现场排查。

九、高处作业的安全保障措施

9.1凡是坠落高度在2米以上（含2米）的作业，均称为高处作业，高度虽不足2米，但作业地段的下面是坡度大于45°的斜坡，附近有坑、井、有转动设备或堆放容易伤人的物品，工作条件特殊（风雪天气），有机械震动的地方，在有毒气体存在的房内工作时，均应按高处作业的规定执行。

9.2在进行高处作业时，作业人员必须系好安全带、戴好安全帽，作业现场必须设置安全护梯或安全网（强度合格）等防护设施，遇有六级以上大风、暴  雨  或雷电天气时，应停止高处作业。

9.3高处作业的人员必须经安全教育合格，并熟悉现场环境和施工安全要求，对患有职业禁忌证和年老体弱、疲劳过度、视力不准及酒后等人员不准进行高处作业。

9.4进行高处作业的人员一般不应交叉作业，凡因工作需要，必须交叉作业时，要设安全网、防护碰等安全设施，否则不准作业。

9.5高处拆除工作，必须提前作好方案，并落实到人。

9.6铺设易折、易碎、薄型屋面建筑材料（石棉瓦、石膏板、薄木板等）时，必须有保证施工安全的措施。

9.7高处作业所用的工具、零件、材料等必须装入工具袋，上下时手中不得拿物件，且必须从指定的路线上下，禁止从上往下或从下往上抛扔工具、物体或杂物等，不得将易滚易滑的工具、材料堆放在脚手架上，工作完毕时应及时将各种工具、零部件等清理干净，防止坠落伤人，上下输送大型物件时，必须使用可靠的起吊设备。

9.8进行高处作业前，应检查脚手架、跳板等上面是否有水、泥、冰等，如果有，要采取有效的防滑措施，当结冰、积雪严重而无法清除时，应停止高处作业。

9.9在易散发有毒有害气体的房上部及塔顶上作业时，要设专人监护，发现有毒有害气体泄漏时，应立急停止工作，工作人员马上撤离现场。

9.10高处作业地点应与架空电线保持规定的安全距离，距普通电线1米以上，距普通高压线2.5米以上，并要防止运输的导体材料触碰电线。

9.11高处作业所用的脚手架，必须符合《建筑安装工程安全技术规程》的规定。

9.12高处作业必须设专人监护。

9.13夜间高处作业应有充足的照明。

十、脚手架架安全保障措施

10.1、架子搭设完毕，用合格密目安全网铺于架子的外围。

10.2、钢管与扣件进场前应经过检查挑选，所用扣件在使用前应清理加油一次，扣件一定要上紧，不得松动。每个螺栓的预紧力在40N.m~65N.m之间。

10.3、架子搭设到10m高度时由架子搭设单位进行自检；架子搭设完毕后由搭设单位会同使用单位对整个脚手架进行验收检查，验收合格后方可投入使用。

10.4、该脚手架作为建筑物装饰作业时安全防护屏障及装修时作业平台，严禁将模板支架、揽风绳、泵送混凝土和砂浆的输送管道等固定在脚手架上；脚手架严禁悬挂起重设备。

10.5、脚手架的安全性是架子的整体性和架子结构完整性来保证的，未经允许严禁他人破坏架子结构或在架子上擅自搭设与拆除脚手架各构件。其中在脚手架使用期间，下列杆件严禁拆除；主节点处横、纵向水平杆，连墙杆。

10.6、操作人员作业前必须进行岗位技术培训与安全教育。

10.7、技术人员在脚手架搭设、拆除前必须给作业人员下达安全技术交底，并传达至所有操作人员。

10.8、脚手架必须严格依据施工组织设计及专项方案进行搭设，搭设时，技术人员必须在现场监督搭设情况，保证搭设质量达到设计标准。

10.9、脚手架搭设完备，依据施工组织设计与单项作业验收表对脚手架进行验收，发现不符合要求处，必须限时或立即整改。

10.10、脚手架搭设人员必须是经过考核合格的专业架子工。上岗人员应定期体检，合格者方可持证上岗。（强制性条文）

10.11、架子在搭设（拆卸）过程要做到文明施工，不得从架子上掉落工具、物品；同时必须保证自身安全，高空作业需穿防滑鞋，佩戴安全帽、安全带，未佩戴安全防护用品不得上架子。

10.12、在架子上施工的各工种作业人种注意自身安全（尤其是在卸料平台上的工作人员），不得随意向下、向外抛、掉物品，不得随意拆除安全防护装置。

10.13、雨、雪及六级以上大风等天气严禁进行脚手架搭设和拆除工作。 A、在下列情况下，必须对脚手架进行检查 a 在六级以上大风和大雨后 b 停用超过两个月，复工前 B、检查保修项目  a 各主节点处各杆件的安装、连墙件等构造是否符合施工组织设计的要求 b 扣件螺丝是否松动 c 安全防护措施是否符合要求

10.14 在脚手架上进行电气焊作业时，必须有防火措施和专人看护。

10.15 脚手架临街面必须有防止坠落物的防护措施。

10.16 拆除脚手架期间，地面应设置围栏和警戒标志，严禁非操作人员入内。

10.17、钢管应设置避雷针，分置于主楼外架四角立杆之上，并联通大横杆，形成避雷网络，并检测接地电阻不大于30Ω。

10.18、外脚手架不得搭设在距离外电架空线路的安全距离内，并做好可靠 地安全接地处理。

10.19、定期检查脚手架，发现问题和隐患，在施工作业前及时维修加固，以达到坚固稳定，确保施工安全。

10.20、外脚手架严禁钢竹、钢木混搭，禁止扣件、绳索、铁丝、竹篾、塑料蔑混用。

10.21、外脚手架搭设人员必须持证上岗，并正确使用安全帽、安全带、穿防滑鞋。

10.22、保证脚手架体的整体性，不得与井架、升降机一并拉结，不得阶段架体。

10.23、结构外脚手架每支搭一层，支搭完毕后，经项目部安全员验收合格后方可使用，任何班组长和个人，未经同意不得任意拆除脚手架部件。

10.24、当作业层高出其下连墙件3.0m以上，且其上尚无连墙件时，应采取适当的临时撑搭措施。

10.25、各作业层之间设置可靠地防护栏杆，防止坠落物体伤人。

- 十一、施工电梯使用安全保障措施

11.1施工外用电梯安装和拆卸工作必须由取得建设行政主管部门颁发的拆装资质证书 的专业队负责，并必须由经过专业培训，取得操作证的专业人员进行操作和维修。

11.2施工外用电梯安装后，应经企业技术负责人会同有关部门对基础和附壁支架以及 外用电梯架设安装的质量、精度等进行全面检查，并应按规定程序进行技术试验（包括坠落试验），经试验合格签证后，方可投入运行。

11.3 施工外用电梯在投入使用前，必须经过坠落试验，使用中每隔三个月应做一次坠 落试验，对防坠安全器进行调整，切实保证坠落制动距离不超过1.2m，试验后以及正常操作中每发生一次防坠动作，均必须对防附安全器进行复位。防坠安全器的调整、检修或鉴定均应由生产厂家或指定的认可单位进行，防坠试验时应由专业人员进行操作。

11.4 电梯操作人员必须遵守安全操作规程，并持特种作业证上岗。

11.5作业前应重点作好例行保养并检查。作业前应重点检查：  a．启动前依次检查：接零接地线、电缆线、电缆线导向架、缓冲弹簧应完好无损。地线无松动，电缆完好无损、无障碍，机件无漏电，安全装置、电气仪表灵敏有效。  b．电梯标准节、吊笼（梯笼）整体等结构表面应无变形、锈蚀；标准节连接螺栓无松动及少螺栓情况。c．动力部分工作应平稳无异声，齿轮箱无漏油现象。  d．各部结构应无变形，连接螺栓无松动，节点无开（脱）焊现象，钢丝绳固定和润滑良好，运行范围内无障碍，装配准确，附墙牢固符合设计要求。卸料台（通道口）平整，安全门齐全，两侧边防护严密良好。  e．齿轮、齿条、导轨、导向滚轮及各润滑点保持润滑良好。  f．安全制动器的使用必须在有效期内，超过标志上日期要及时更换（无标志应有记录备案）。电梯制动器调节松紧要适度，过松吊笼载重停车时会产生滑移，过紧会加快制动片磨损。  g．电梯上下运行行程内无障碍物，超高限位灵敏可靠。吊笼四周围护的钢丝网上，不准用板围起来挡风，特别在冬天。采用板挡风，会增加轿厢摇晃，对电梯不利。

11.6 控制器（开关）手柄应在零位。电源接通后，检查电压是否正常；机件无漏电现 象；电器仪表有效，指示准确；然后空车升降试运行，试验各限位装置、轿厢门、围护门等处电器联锁限位良好可靠；测定传动机构制动器的效能。确认无误、无损、无异常后再运行作业。

11.7 作业中操作技术和安全注意事项：  a．合上地面电源单独的电源开关，关门合上吊笼内的三相开关，然后揿按欲去方向的按钮，电梯起动（操纵杆式应把操纵杆推向欲去的方向位置并保持在这一位置上）。按钮式开关按“零”号位电梯停车（操纵杆式手一松自动停车），在顶部和底部电梯停靠站时不准有限位撞板来自动停车。  b．对于变速电梯，电梯停靠前，要把开关转到低速档后再停车。  c．电梯在每班首次运行时，必须从最低层上开，严禁自上而下。当吊笼升离地面1～2m时，要停车试验制动器性能。如发生不正常，及时修复后方准使用。 d．轿厢内乘人、装物时，载荷要均匀分布，防止偏重；严禁超载运行乘人不载物时，额定载重每吨不得超过12人；轿厢顶上不得载人或货物（安装除外）。 e．电梯应装有可靠的通讯装置，与指挥联系密切，根据信号操作。开车前必须响铃鸣声示警，在电梯停在高处或在地面未切断电源开关前，操作人员不得离开操作岗位，严禁无证开机。f．电梯在运行中如发现机械有异常情况，应立即停机并采取有效措施装梯笼降到底层，排除故障后方可继续运行。在运行中发现电气失控时，应立即按下急停按钮，在未排除故障前，不得打开急停按钮。检修均应由专业人员进行，不准擅自检修。如暂时维修不好，在乘人时应设法将人先送出轿厢（通过轿厢顶部天窗出入口爬到脚手架或楼层内）。  g．电梯运行中不准开启轿厢门，乘人不应倚靠轿厢门。  h．电梯运行至最上层和最下层时，严禁用行程限位开关作为停止运行的控制开关。

11.8 吊笼内乘人可载物时，应使载荷均匀分布，防止偏重，严禁超载运行，严禁人货 混载运行，乘人不得超过产品说明中的规定。

11.9遇有大雨、大雾、六级及以上大风以及导轨架、电缆等结冰时，必须立即停止运 行，并将梯笼降到底层，拉闸切断电源。暴风雨后，应对电梯的电气线路和各种

安全装置及架体连结等进行全面检查，发现问题及时维修加固，确认正常后方可运行。

11.10 上班人多的时间，地面应有专人维持秩序。

11.11 对于变速电梯，电梯停靠前，要把开关转到低速档后再停车。

11.12 作业后，将轿厢（梯笼）降到底层，各操纵器（开关）转到零位，依次切断电源， 锁好电源箱，闭锁轿厢和围护门，做好清洁保养工作。

11.13 填写好台班工作日志和交接班记录。

11.14严格执行施工电梯定期检查维修保养制度。

- 十二、脚手架、承重架搭拆安全保障措施

12.1、搭设前应严格进行钢管的筛选，凡严重锈蚀、薄壁、严重弯曲及裂变的杆件不宜采用。对螺栓螺纹已损坏的扣件不得采用。

12.2、落地脚手架基础为砼基础时,外侧做好排水沟。

12.3、所有扣件紧固力矩，按规范规定在40—60N·mm之间。

12.4、斜杆接长，不宜采用对接扣件。应采用叠交方式，二只回转扣件接长，搭接距离视二只扣件间隔不少于0.4M。

12.5、脚手架外侧设置剪刀撑，由脚手架端头开始，按水平距离不超过9M设置一排剪刀撑，剪刀撑杆件与地面成450—600角，自下而上、左右连续设置，设置时与其他杆件的交叉点应互相连接，并应延伸到顶部大横杆以上。

12.6、外脚手架设置上下走人斜道，附着搭设在脚手架外侧，不得悬挑。斜道设置为来回上折形，坡度不大于1:3，宽度不小于1m，转角处平台面积不小于3m2，斜道立杆单独设置，不得借用脚手架立杆，在垂直方向、水平方向每隔一步或一个纵距设一连接。

12.7、斜道两侧及转角平台外围设1.2M高防护栏杆和30cm高踢脚杆，用合格的密目安全网封闭，斜道脚手板满铺，每隔20～30cm设一防滑条，防滑条采用40×60mm方木，多道铅丝绑扎牢固。

12.8、外架外侧从第二步起设置1.2m高的防护栏杆和20～30cm高挡脚杆和按楼层设置踢脚板。封顶架、里立杆应低于檐口50cm，外立杆高出建筑1m，且不少于2道防护栏杆，用扣件与立杆紧固，并用1.8×6m聚乙烯密目式安全往围护。

12.9、挑架挑出层外脚手架处应设置300高踏脚板水平套通并涂黄黑漆。

12.10、外脚手架架体基部回填土分层夯实，上铺150厚碎石垫层再浇150厚C15混凝土作为承载面，外侧再砌200×300排水沟。

12.11、脚手架在搭设中不得随意改变构架设计、减少杆配件设置和对立杆纵距做＞100mm的构架尺寸放大。确有实际情况，需要对构架做调整和改变时，应提交或请示技术主管人员解决。

12.12、脚手架拆除现场必须设警戒区域，张挂醒目的警戒标志。警戒区域内严禁非操作人员通行或在脚手架下方继续组织施工。地面监护人员必须履行职责。挑架拆除应配备良好的通讯装置。

12.13、如遇强风、雨、雪等特殊气候，不应进行脚手架的拆除。夜间实施拆除作业，应具备良好的照明设备。

12.14、所有高处作业人员，应严格按高处作业规定执行和遵守安全纪律。

12.15、建筑物内所有窗户必须关闭锁好，不允许向外开启或向外伸挑物件。

12.16、拆除人员进入岗位以后，先进行检查，加固松动部位，清除步层内留的材料、物件及垃圾块。所有清理物应安全输送至地面，严禁高处抛掷。

12.17、按搭设的反程序进行拆除，即安全网—竖挡笆—垫铺笆—防护栏杆—搁栅—斜拉杆—连墙杆—大横杆—小横杆—立杆。

12.18、不允许分立面拆除或上、下二步同时拆除（踏步式）。认真做到一步一清，一杆一清。

12.19、所有连墙杆、斜拉杆、隔排措施、登高措施必须随脚手架步层拆除同步进行下降，不准先行拆除。

12.20、所有杆件与扣件，在拆除时应分离，不允许杆件上附着扣件输送地面，或两杆同时拆下输送到地面。

12.21、所有垫铺笆拆除，应自外向里竖立、搬运，防止自里向外翻起后，笆面垃圾物件直接从高处堕落伤人。

12.22、脚手架内必须使用电焊气割工艺时，应严格按照国家特殊工种的要求和消防规定执行。增派专职人员，配备料斗（桶），防止火星和切割物溅落。严禁无证动用焊割工具。

12.23、当日完工后，应仔细检查岗位周围情况，如发现留有隐患的部位，应及时进行修复或继续完成至一个程序、一个部位的结束，方可撤离岗位。

12.24、输送至地面的所有杆件、扣件等物件，应按类堆放整理。

- 十三、模板工程安全技术措施

13.1、模板制作前必须经过设计计算，通过分公司总工审核无误后方可制作使用。

13.2、模板设计中安全措施应齐全，模板材质要求达到施工要求，特别是钢管承重架及扣件是否有严重锈蚀、变形、断裂等，必须严格检查。

13.3、模板作业在2米及2米以上的要根据高空作业安全技术规范要求进行操作和防范，要有可靠的操作架子，操作人员通行应走斜道，严禁攀登模板及脚手架上下。不许在独立梁上及其它狭窄面无防护栏杆的，模板上行走。

13.4、注意防火：木料及易燃材料要远离火源，电焊施工要保护好木模，并有专人在现场监护。

13.5、模板支撑不能固定在脚手架上，避免发生倒塌或模板移位。

13.6、模板安装必须按施工组织设计进行。

13.7、模板及支撑体系在安装过程中，必须设置临时固定设施，严防倾覆。

13.8、模板支拆，钢筋绑扎以及砼浇筑时，避免材料、机具过于集中堆放，任何情况下模板立柱承受的荷载均不得超过设计荷载值。

13.9、施工完毕要做到落手清，各种模板按指定位置，整齐堆放。地面堆放高度不超过1.5m，架子上堆放高度不超过3层。

13.10、工作台、机械的设置，应合理稳固，工作地点和道路应通顺，材料、半成品堆放应成堆，不影响交通。

13.11、操作木工机械不准戴手套，以防将手套卷进机械造成事故。

13.12、木模车间内的锯屑刨花应天天清理。在车间内禁止吸烟。

支模与拆模安全措施：

13.13、顶撑应从离地面30cm高设第一道水平支撑，以后每增加不大于1.8m设一道水平支撑。

13.14、支撑顶端应加设垫木，调整高低的木楔不宜垫得过高。

13.15、支模应接工序进行，模板没有固定前，不得进行下道工序。禁止利用拉杆、支撑攀登上下。

13.16、支设4m高以上的立柱模板，四周必须牢固，操作时要搭设工作台，不足四米高的可用马凳操作。

13.17、两人抬运模板时要相互配合，协同工作。传送模板、工具应用运输工具或用绳子系牢后升降，不得乱扔。

13.18、纵横水平撑、斜撑等不得搭设在门窗框和脚手架上。通道之间的斜撑、拉杆等应设在1.8m以上。

13.19、支模中如需要停歇，应将支撑、搭头、柱头封板等钉牢，防止因扶空、踏空而造成坠落事故。

13.20、模板上有预留孔时，应在安装后将洞口盖好，砼板上的预留孔应在拆模后将洞口盖好。

13.21、拆除模板应经施工技术人员同意，操作时应按顺序分段进行，严禁猛撬、硬砸或大面积拉倒，停工前不得留下松动和悬挂的模板。

13.22、拆除檐口、阳台等危险部位的模板，底下应有架子、安全网，并尽量做到模板少掉到架子、安全网上，少量掉落的应尽快清理。

13.23、拆模前周围应设围栏或警戒标志，重要通道应设人员看管。

13.24、拆模的顺序应自上而下，从里到外，先拆掉支撑的水平和斜支撑，后拆模板支撑，梁应先拆侧模后拆底模，拆模人应站一侧，不得站在拆模下方，几人同时拆模应注意相互间的安全距离，保证安全操作。

13.25、拆下的模板应及时运到指定的地点集中堆放或清理归垛，防止钉子扎脚伤人。

- 十四、“三宝”、“四口”、“五临边”安全保护措施

14.1、安全帽

14.1.1安全帽必须经有关部门检验合格后方能使用；

14.1.2正确使用安全帽并扣好帽带；

14.1.3不准把安全帽抛、扔或坐垫；

14.1.4不准使用缺衬、缺带及破损安全帽。

14.2、安全带

14.2.1安全带须经有关部门检验合格后方能使用。

14.2.2安全带使用两年后，必须按规定抽检一次，对抽检不合格的，必须更换安全绳后才能使用。

14.2.3安全带应储存在干燥、通风的仓库内，不准接触高温、明火、强碱酸或尖锐的坚硬物体。

14.2.4安全带应高挂低用，不准将绳打结使用。

14.2.5安全带上得各种部件不得任意拆除。更换新绳时要注意加绳套。

14.3、安全网

14.3.1安全网须经有关部门检验合格后方能使用，必须使用阻燃型。

14.3.2网绳不得破损并生根牢固、绷紧、圈牢、拼接严密。

14.4、预留洞口、楼梯口、通道口、电梯井口

14.4.1边长或直径在20-25cm的洞口，可利用混凝土板内钢筋或固定盖板防护。

14.4.2遇到150cm以上的洞口，四周应设护栏，洞口下安全网，按栏高1m设两道水平杆。

14.4.3预制构件的洞口（包括缺件临时形成的洞口），参照上述规定防护或架设脚手板、满铺竹编脚手板，固定防护。

14.4.4分层施工楼梯口、通道口应装临时护栏。

14.4.5楼梯边用钢管设临时防护栏杆。

14.4.6顶层楼梯口应随施工，安装正式栏杆或临时栏杆。

14.4.7每层电梯井口均设置防护栏杆。

14.4.8、阳台临边、卸料口临边、楼面临边、屋面临边、基坑临边均用钢管搭设防护栏杆，并用安全网封闭。

- 十五、安全生产管理措施

文明施工管理是全面体现一个企业的现代化管理水平，体现一个企业的总体精神面貌，也是杜绝安全事故发生的治本途径。针对现场条件情况，合理的圈围施工区域，以同时考虑后续开工工程的场地布置，配合项目管理公司共同做好现场总体布局的实施工作。

15.1、组成以项目经理为首的工作班子，实施现场标准化动态管理，确保整人现场在有序的条件下组织施工。

15.2、进入现场后，及时与周边有关部门单位，取得联系，共同联手抓好文明施工的工作。

15.3、施工区域重点关键部位，一方面需做好安全生产、消防安全等全面警标、宣传及布置相应的设施器材之外，同时必须加强有关文明标化施工的宣传、标识及相应的配套设施。

15.4、强调全员管理概念，对进入现场的所有施工人员进行必需品的教育及宣传，强化文明施工意识，做到谁施工，谁负责。

15.5、现场落手清推行定额消耗包干制，确保各施工班组承包责任制。加强施工过程中落手清的检查、考核和奖罚。

15.6、仓库做到帐物相符。进出仓库有手续，凭单收发，堆放整齐，保持仓库整洁，专人负责管理。

15.7、对于现场文明施工及标化管理方面现场项目部有自律的检查考评制度，以督促项目部在文明施工方面有更高层次的提高。

- 十六、环保措施

16.1、环境整洁，布局合理，道路畅通，明暗沟畅通，无积水，无蚊子孽生地。

16.2、车辆定点停放，无垃圾、痰迹、烟蒂。

16.3、各办公室坚持一日一小扫，做到窗明地净，桌上用品堆放整齐。

16.4、文明、报表、杂志悬挂整齐。报纸和用具、餐具、椅子等放在固定地点。

16.5、仓库保持内部整洁，材料、工具、且具堆码整齐；仓库门窗牢固，并设有窗铁栅，门要上锁。

16.6、集体宿舍内床铺统一整齐，地面整洁，无杂物，无生活垃圾。

16.7、加强文明礼貌教育和宣传，严禁在建筑物上乱涂乱画乱刻，在建筑物内随地大小便、吐痰。

16.8、施工现场设立生活、施工垃圾堆放点，每天派人定时清理，确保施工现场环境清洁。

16.9、厕所卫生定人负责打扫，保持卫生洁净，食堂卫生指派专人负责，要有卫生合格证明，保证食物卫生。

- 十七、季节性安全措施

17.1、雷雨、暴雨安全措施

17.1.1、机电设备及配电箱必须采取防雨、防雷、防潮等措施，露天机械搭临时防护棚。

17.1.2、准备好防雨设备 （雨具、防雨棚等），配备足够水泵等；水泵抽水由专人负责，确保坑内不积水或少量积水后能迅速排除。

17.1.3、塔吊、施工电梯必须安装避雷接地装置。

17.3、冬季施工安全措施：

17.3.1、因冬季气温低，风、雪天气增多，是各类施工事故的高发期。要求克服麻痹思想，确保冬季施工安全生产，坚决遏制重大事故发生。

17.3.2、与当地气象台站保持联系，及时接收天气预报，防止寒流突然袭击。

17.3.3、要根据气候变化灵活安排不同工种工作，在遇到大风、雨、雪等恶劣天气时应立即停止室外作业，及时清除施工现场的积水、积雪，在采取有效的防冻、防滑措施后方可进行正常施工。应严格把关，消除发生高处坠落事故的隐患。

17.3.4、作业人员生活区的管理，严禁将未完工工程的地下室作为住宿场所。

- 十八、紧急避险及应急救援措施

18.1、对有危险且无安全防护的部位，作业人员有权拒绝施工。

18.2、当有危险发生时，应采取防止险情扩大的措施，作业人员应立即采取紧急避险

18.3、险情发生后，全体施工人员应对遭遇险情的人员给予全力救援帮助。

18.4当发生事故后，全体施工人员应按应急救援预案相应措施进行救助。具体详见相关应急救援预案。

- 十九、文明施工控制措施

19.1、现场场容、场貌布置

19.1.1现场布置图：必须根据场地实际合理地进行布置，设施、设备按现场布置图规定设置堆放，并随施工基础、结构、装饰等不同阶段进行场地布置和调整。

19.1.2道路畅通、平坦、整洁，不乱堆乱放，无散落物；场地平整不积水，无散落的杂物及散物；场地排水须畅通不堵。建筑垃圾必须集中堆放，及时处理。凡临街围墙高2.5米以上，墙面刷白，填写安全生产文明施工规章标语。

19.1.3班组落手清：班组必须做好操作落手清，随做随清，物净其用。在施工作业时，应有防止尘土飞扬、泥浆洒漏、污水外流、车辆沾带泥土运行等措施。

19.1.4大堆材料：砂石分类、集中堆放，底脚边用边清。砌体料归类成垛，堆放整齐，碎砖料随用随清，无底脚散料。灰池砌筑符合标准，布局合理、安全、整洁，灰不外溢，渣不乱倒。

19.1.5周转设备：施工设备设施、大模板、砖夹等，集中堆放整齐。大模板成堆放平稳，角度正确。钢管及零配件、脚手架扣件分类分规格，集中存放。木杂料，分类堆放，不散不乱，不作他用。

19.1.6水泥库：分清标号不混乱，堆放整齐。有制度，有规定，有专人管理，限额发放，分类插标挂牌。记载全面、正确，牌、物、帐相符合。库容整洁，无上漏下渗。

19.1.7构配件及特殊材料：钢材、成型钢筋，分类集中堆放，整齐成线。钢木门窗框扇、木制品分别按规格堆放整齐，木制品防雨、防潮、防火；埋件、铁件分类集中，分格不乱，堆放整齐。特殊材料（包括安装、装潢、装饰、保温及甲供、自购）均要按保管要求，加强管理，分门别类，堆放整齐。

19.2、生活卫生

19.2.1生活卫生应纳入工地总规划，落实卫生专（兼）职管理人员和保洁人员，落实责任制。

19.2.2施工现场须设有茶水桶，做到有盖加配杯子，有消毒设备。

19.2.3工地有男女厕所，落实专人管理，保持清洁无害。

19.2.4工地设简易浴室，保持清洁。

19.2.5生活垃圾必须随时处理或加以遮挡，每天由专人运至垃圾中转站，保持场容整洁。

- 二十、与本方案相配套的系列方案

20.1、龙东住宅小区二期工程施工组织设计

20.2、龙东住宅小区二期工程塔吊安拆施工方案

20.3、龙东住宅小区二期工程应急救援预案

20.4、龙东住宅小区二期工程施工电梯安拆施工方案

20.5、各工种安全技术交底

安全科安全生产责任制

一、认真贯彻执行国家、行业有关安全生产方针、政策、法规、标准和劳动保护政策、法规及公司的安全生产规章制度，做好安全管理和监督检查。

二、安全科是公司安全生产的管理部门，对本公司安全生产（含消防、治安）直接负管理责任。

三、经常深入施工现场，指导服务基层单位安全生产工作，掌握安全生产情况，调查研究施工中的不安全因素，提出改进意见和措施。

四、定期组织每季、每月各一次的安全生产检查（含消防、治安）和组织每月一次的安全生产动态分析会。并提供资料为领导当好参谋。

五、组织开展多种形式的安全生产和宣传教育活动。总结交流和推广安全生产先进经验。

六、参加审查施工组织设计或施工方案。编制年度安全技术措施计划，督促检查执行情况。

七、与有关部门联系配合做好新工人，尤其是特殊工种工人进行安全技术培训、考核、发证工作，并督促做好新工人的“三级”安全教育工作。

八、及时配合办理一年一度的企业安全资格认证工作。参加事故调查、分析、处理，按规定上报调查报告。

九、制止违章指挥和违章作业，发现严重险情时有权暂停施工，并立即上报主管领导处理。

十、负责制订公司各项安全生产责任制和安全生产管理制度以及安全生产管理奖罚条例。

十一、积极做好配合上级行政主管部门的各种安全生产大检查。及时申办单位工程的安全检查验收和办理单位工程的安全等级证书。

十二、定期组织管理人员和安全员（含安全资料员）进行培训。加强对外来职工务工证、暂住证、计划生育证等的管理及监督检查。

工程科安全生产责任制

一、认真贯彻执行国家、行业有关安全生产、劳动保护方针、政策、法规以及公司的有关安全生产规章制度。

二、认真贯彻“管生产必须管生产”的原则，对公司项目施工中的安全技术工作负管理责任。

三、在布置、检查施工现场工作时，必须同时布置、检查施工安全技术工作，发现问题及时提出整改意见。

四、在组织编制、审查施工组织设计和施工方案时，要贯彻“安全第一，预防为主”的方针。从施工方法的确定，机具选用、工程施工的实施方案等环节，都要编制安全技术措施，作为安全施工的技术依据。

五、公司在采用新技术、新工艺、新设备、新工具时，应制订相应的安全技术措施。

六、负责制订安全技术操作规程和特殊施工工艺的安全技术措施。

七、参加公司组织的安全生产大检查和安全生产活动。

八、参加重大事故的调查，从技术上分析事故原因，提出改进措施。

项目经理安全生产责任制

1、认真贯彻执行国家安全、消防工作方针、政策规范，结合本项目部状况，制订贯彻实施的具体方案、措施，并检查执行情况。

2、项目经理是项目施工安全生产第一责任人，在组织管理，指挥生产方面，负直接安全责任。认真执行“管生产必须管安全”的原则，在各种经营活动中安全工作必须同时进行。

3、每月主持召开一次安全生产动态分析会解决安全生产中存在的问题。教育职工树立安全第一观念，检查安全工作执行情况。

4、积极创造良好的施工环境，改善劳动条件，安排劳动用品的采购，发放计划。定期对职工进行安全技术和安全纪律教育，对特殊工种工人安排安全技术培训，督促持证上岗。

5、根据施工组织设计的安全技术措施要求，落实实施方案，并以此作为指导施工的依据。检查、支持安全员工作，排除他们在工作上遇到的困难与障碍。

6、在抓施工进度的同时，必须抓好安全工作，及时纠正违章行为，督促各有关职能人员做好本职工作。对安全方面查出的问题，按“三定”原则整改（定人、定时、定措施）。

7、施工现场发生重大伤亡事故时，必须亲临现场、组织抢救，保护好现场，并及时上报有关领导主管部门，调查事故情况，分析事故原因。对职工按“三不放过”的原则进行教育，研究落实防范整改措施，参与讨论对主要责任者的处理意见，负责做好对伤亡人员家属的善后安抚工作。

8、贯彻传达公司下达的各项安全生产的有关文件，具体落实实施执行。

合理组织施工，贯彻安全生产规章制度，执行“施组”所规定的安全技术措施，加强现场平面管理，建立文明生产、安全施工的良好环境。

在签订项目分包同时，必须同时签订确保安全生产内容的协议书。

9、定期召开项目安全会议，组织职工学习安全技术和操作规程，对施工现场人员进行上岗前三级教育和安全技术交底，特种作业人员做到持证上岗，并建立必要的安全台帐、资料。

10、定期自查、自改，发现事故隐患按“三定四推”原则进行整改。按规定对现场作业人员发放防护用品、重要机具、危险区域的安全设施和安全装置应做到齐全、有效、可靠，并按规定进行验收，提高设备设施完好率。

11、积极开展安全达标活动，支持安全员开展工作，搞好施工现场文明生产、保护环境、注意清洁卫生、做好防火、防爆工作，接受上级有关部门监督检查，认真做好整改工作。

12、发生事故应立即抢救，同时保护好现场，按规定及时如实上报事故情况，配合事故调查，落实防范措施。

项目技术负责人安全生产责任制

1、组织有关管理、技术人员认真学习和贯彻执行有关安全生产和安全技术管理规定，负责制定各工种安全技术操作规程，协助项目经理对项目部安全生产负技术责任，及时解决施工中的安全技术问题。

2、具体负责编制施工组织设计、专项施工方案和季节性施工方案，审查制定相应的安全技术措施，并监督执行。

3、参加每半月一次安全检查，对施工中存在的不安全因素，从技术方面提出整改意见和办法予以消除。

4、坚持在交施工任务时，同时进行安全技术交底，检查和督促班组做好安全作业，组织上岗人员对新技术、新材料、新工艺的应用进行安全技术培训。

5、结合项目部工程特点，负责分部分项工程安全交底。

6、主持安全防护及设备的验收，严格控制不符标准要求的防护设备、设施投入使用。

7、参加工伤事故调查，从技术上分析事故原因。

项目施工员安全安全生产责任制

1、对所负责的施工项目，负有安全生产直接责任，不违章冒险作业。

2、认真执行国家安全生产方针、政策、法令及公司的各项规章制度和施工组织设计中制定的安全技术措施。

3、做好针对性的安全技术交底，把安全工作落实到每个环节，各项安全设施应齐全有效。遇到生产与发生矛盾时，坚持生产服从安全的原则。

4、组织职工学习安全操作规程，教育与检查工人正确使用劳防用品。

5、负责组织有关人员对脚手架、井架、机械、电气设备的验收工作，合格后方可投入使用。

6、如发生重大伤亡事故时，要及时组织抢救，立即上报，并保护好现场，有权拒绝违反安全规定的生产指令。

项目专职安全员生产责任制

1、贯彻执行国家的安全生产政策及劳动保护法规。

2、做好安全生产、消防工作的宣传教育和管理工作，总结、交流、推广先进管理经验。

3、负责本项目部的安全生产具体管理工作，经常深入现场检查、指导。掌握安全生产情况，调查研究生产中的不安全因素，提出整改意见。

4、组织安全活动和定期安全生产、防火工作的检查。

5、配合有关部门共同做好对新工人的三级安全教育工作和组织特殊工种和中小型机械操作工的培训工作。

6、做好工伤事故的统计、分析和报告，参加事故调查处理工作。

7、制止违章指挥、违章作业，遇到严重情况，有权责令暂停生产并及时报告工地主管领导处理。

8、对违反安全法规行为的人和事，经教育劝说无效，有权照章处罚或越级上报。

项目质量员安全安全生产责任制

1、贯彻执行国家安全生产方针、政策及劳动保护法规。

2、做好安全生产消防工作的宣传教育和管理工作。经常深入现场，掌握安全生产情况，调整研究生产中不安全因素，提出改进意见，及时发现处理各种事故隐患。

3、负责工地安全生产、防火工作的检查，做好安全生产、防火工作的检查，做好安全活动记录资料存档保管。

4、负责检查验收工地使用的安全防护、劳动保护等用品设施的质量情况和安全性能，对不合格产品有权拒绝进场和制止使用。

5、会同有关部门共同做好新工人三级安全教育，特殊工种培训考核发证工作。

6、制止违章指挥、违章作业、遇有险情，有权制止停工整改，并报上级主管领导处理。

7、对违反措施安全生产法规的行为者，经劝说无效，有权对其处以罚款。

项目材料员安全安全生产责任制

1、采购的施工机具、附件，必须有出厂合格证，符合安全生产要求。

2、采购的劳防用品，必须符合规格要求标准，特别是安全带、安全帽、安全网，必须符合国家规定标准。

3、采购的劳防用品，必须符合规格要求标准，特别是安全带、安全帽、安全网，必须符合国家规定标准。

4、负责采购各种劳防用品和常备药物，并向有关使用部门（人员）提供使用情况。

5、加强对仓库保管人员的教育，注意危险品的保管安全和防火措施执行有关危险品的运输、储存、发放安全规范，做好仓库防火、防盗工作。

项目保卫部门安全生产责任制

1、协同有关部门对职工进行安全防火教育，开展群众性的消防活动。

2、配合有关部门安全大检查，紧抓事故苗子消除治安火灾隐患，确保工地安全。

3、重点抓好防火、防爆、防盗工作，协助检查危险品的管理发放工作。

项目班组长安全生产责任制

1、认真遵守安全操作规程和安全生产、消防制度，根据本班组人员的技术、体力、思想状况合理安全工作，做好安全技术交底。

2、支持安全员工作，接受他们的督促、指导，做好本班组新工人安全教育工作，并指定专人管好他的安全工作。

3、组织班组工人学习安全操作规程，和各种安全规章制度，在任何情况下都不得违章蛮干，非机械操作工不得操作机电设备，电焊工、架子工、塔吊、电工等必须持证上岗。

4、下班前对所使用的机具、电气设备、防护设施及作业环境进行安全检查，发现安全隐患，自己能解决的及时处理，不能解决的及时上报，不得冒险作业，同时有权拒绝违章指令。

5、听从安全员及各级有关领导的指导，接受改进措施，对必须整改的工作要定人、定时、定措施，认真落实执行，做好安全自检和交接班工作。

6、如发生伤亡事故时，组织抢救及时上报，保护现场，组织本班工人分析事故原因，吸取教训，提出防范措施。

项目生产工人安全生产责任制

1、牢记“安全生产，人人有责”，树立安全第一的思想，参加各项安全活动，接受安全教育与指挥。

2、认真学习和掌握本工种的安全操作规程及有关方面的安全知识，努力提高安全技术，自觉遵守安全生产的各项制度，听从安全人员的指导，做到不违章冒险作业。

3、正确使用防护用品和安全设施、工具。爱护安全标志，服从分配，坚守岗位，不随便开动他人使用操作的机械、电气设备，不无证特殊作业。严格遵守岗位责任制和安全操作规程。

4、发扬团结友爱精神，做到互相帮助、互相监督，对新工人要积极传授知识和帮助关照。维护一切安全设施和保护工具，做到正确使用，不擅自拆改、移动。