建筑节能设计报告书

公共建筑－规定性指标

| 工程名称 | 新建项目 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 山东-济南 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 设计日期 | 2021年1月5日 |

| 采用软件 | 节能设计BECS2020 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20190909 |
| 研发单位 | 北京绿建软件有限公司 |
| 正版授权码 | T15806630853 |

目  录

1 建筑概况	3

2 设计依据	3

3 工程材料	3

4 体形系数	4

5 窗墙比	4

5.1 窗墙比	4

5.2 外窗表	4

6 可见光透射比	5

7 天窗	5

7.1 天窗屋顶比	5

7.2 天窗类型	6

8 屋顶构造	6

8.1 屋顶构造	6

9 外墙构造	6

9.1 外墙相关构造	6

9.1.1 外墙构造一	6

9.1.2 热桥柱构造一	7

9.2 外墙平均热工特性	7

10 挑空楼板构造	8

10.1 挑空楼板构造一	8

11 采暖与非采暖隔墙	8

12 变形缝	8

13 采暖与非采暖楼板	8

14 控温地下室外墙	9

15 控温房间地面	9

15.1 地面构造一	9

16 外窗热工	9

16.1 外窗构造	9

16.2 外遮阳类型	10

16.2.1 平板遮阳	10

16.3 平均遮阳系数	10

16.4 平均传热系数	12

16.5 总体热工性能	13

17 可开启面积	13

18 外窗气密性	14

19 幕墙气密性	14

20 结论	14

建筑概况

| 工程名称 | 新建项目 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程地点 | 山东-济南 |  |
| 地理位置 | 北纬：37.00° | 东经：116.98° |
| 建筑面积 | 地上10115㎡ 地下0㎡ |  |
| 建筑层数 | 地上6 地下0 |  |
| 建筑高度 | 21.6m |  |
| 建筑（节能计算）体积 | 40177.64 |  |
| 建筑（节能计算）外表面积 | 7397.26 |  |
| 北向角度 | 90 |  |
| 结构类型 |  |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |

设计依据

1. 《山东省公共建筑节能设计标准》(DBJ 14-36-2006)

2. 《民用建筑热工设计规范》(GB50176)

3. 标准3：《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）

4. 标准4：《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007）

工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透系数u | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 0.030 | 0.340 | 35.0 | 1380.0 | 0.0000 | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016，蒸汽渗透系数没有给出 |
| 防水层 | 0.170 | 3.302 | 600.0 | 1470.0 | 0.0000 |  |
| 挤塑型聚苯板(XPS板) | 0.030 | 0.342 | 30.0 | 1790.0 | 0.0000 |  |
| 1:6水泥珍珠岩 | 0.180 | 2.490 | 400.0 | 1170.0 | 0.1910 | 蒸汽渗透系数为测定值 |
| 混合砂浆 | 0.870 | 10.750 | 1700.0 | 1050.0 | 0.0975 |  |
| 抹面层 | － | － | － | － | － |  |
| 混凝土小型空心砌块 | 0.905 | 8.035 | 1200.0 | 817.5 | 0.0010 |  |
| 混凝土垫层 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 蒸汽渗透系数为测定值 |
| 现浇钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 蒸汽渗透系数为测定值 |

体形系数

| 外表面积 | 7397.26 |
| --- | --- |
| 建筑体积 | 40177.64 |
| 体形系数 | 0.18 |
| 标准依据 | 《标准1》第3.1.3条 |
| 标准要求 | ...体形系数应小于或等于0.40... |
| 结论 | 满足 |

窗墙比

窗墙比

| 朝向 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 781.63 | 1459.87 | 0.54 | 0.70 | 满足 |
| 北向 | 641.08 | 1501.48 | 0.43 | 0.70 | 满足 |
| 东向 | 285.87 | 980.13 | 0.29 | 0.70 | 满足 |
| 西向 | 180.08 | 983.59 | 0.18 | 0.70 | 满足 |
| 《标准》依据 |  | 《标准1》第3.1.4条 |  |  |  |
| 标准要求 |  | 各朝向窗墙比不超过0.7 |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |

外窗表

| 朝向 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 781.63 |  | 3.86×3.60 | 1~6 | 11 | 13.90 | 152.90 |
|  |  | 0.90×3.60 | 1~6 | 6 | 3.24 | 19.43 |
|  |  | 0.90×3.60 | 1~5 | 5 | 3.24 | 16.20 |
|  |  | 4.05×3.60 | 5 | 1 | 14.58 | 14.58 |
|  |  | 3.50×3.60 | 6 | 1 | 12.60 | 12.60 |
|  | C1009 | 1.00×0.90 | 1~4 | 4 | 0.90 | 3.60 |
|  | C1036 | 1.00×3.60 | 1 | 1 | 3.60 | 3.60 |
|  | C1136 | 1.10×3.60 | 1 | 1 | 3.96 | 3.96 |
|  | C1818 | 1.80×1.80 | 1~2,5~6 | 4 | 3.24 | 12.96 |
|  | C1818 | 1.80×1.80 | 3~4 | 2 | 3.24 | 6.48 |
|  | C2421 | 2.40×2.10 | 2~4 | 12 | 5.04 | 60.48 |
|  | C2436 | 2.40×3.60 | 1 | 4 | 8.64 | 34.56 |
|  | C2521 | 2.50×2.10 | 3~4 | 12 | 5.25 | 63.00 |
|  | C2521 | 2.50×2.10 | 5~6 | 12 | 5.25 | 63.00 |
|  | C2736 | 2.70×3.60 | 1~2 | 12 | 9.72 | 116.64 |
|  | C3121 | 3.05×2.10 | 2~4 | 18 | 6.41 | 115.29 |
|  | C3121 | 3.05×2.10 | 5 | 6 | 6.41 | 38.43 |
|  | C3136 | 3.05×3.60 | 1 | 4 | 10.98 | 43.92 |
| 北向 641.08 |  | 1.49×3.60 | 1~6 | 11 | 5.35 | 58.84 |
|  |  | 3.20×3.60 | 1~6 | 11 | 11.52 | 126.75 |
|  |  | 1.23×3.60 | 1~6 | 11 | 4.41 | 48.52 |
|  |  | 4.25×3.60 | 5 | 1 | 15.30 | 15.30 |
|  |  | 4.00×3.60 | 6 | 1 | 14.40 | 14.40 |
|  | C1009 | 1.00×0.90 | 1~4 | 4 | 0.90 | 3.60 |
|  | C1818 | 1.80×1.80 | 1~6 | 6 | 3.24 | 19.44 |
|  | C2418 | 2.40×1.80 | 1~6 | 82 | 4.32 | 354.24 |
| 东向 285.87 |  | 3.40×3.60 | 1~6 | 12 | 12.24 | 146.88 |
|  |  | 0.90×3.60 | 1~5 | 5 | 3.24 | 16.20 |
|  |  | 1.41×3.60 | 1~6 | 6 | 5.09 | 30.55 |
|  |  | 0.70×3.60 | 1~4 | 4 | 2.52 | 10.08 |
|  |  | 1.41×3.60 | 1~5 | 5 | 5.09 | 25.45 |
|  | C0909 | 0.90×0.90 | 1~6 | 6 | 0.81 | 4.86 |
|  | C0924 | 0.90×2.40 | 1,3,5 | 9 | 2.16 | 19.44 |
|  | C0936 | 0.90×3.60 | 1~2,4,6 | 10 | 3.24 | 32.40 |
| 西向 180.08 |  | 1.49×3.60 | 1~6 | 11 | 5.36 | 59.00 |
|  | C1227 | 1.20×2.70 | 1~4 | 12 | 3.24 | 38.88 |
|  | C1518 | 1.50×1.80 | 1~6 | 18 | 2.70 | 48.60 |
|  | C4006 | 4.00×0.60 | 5~6 | 2 | 2.40 | 4.80 |
|  | C6024 | 6.00×2.40 | 5~6 | 2 | 14.40 | 28.80 |

可见光透射比

| 朝向 | 窗墙比 | 最不利窗编号 | 最不利透射比 | 透射比限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 0.54 | C1818 | 0.80 | 0.00 |
| 北向 | 0.43 | C1818 | 0.80 | 0.00 |
| 东向 | 0.29 | C0909 | 0.80 | 0.40 |
| 西向 | 0.18 | C1518 | 0.80 | 0.40 |
| 标准依据 |  | 《标准1》第3.1.4条 |  |  |
| 标准要求 |  | 当窗墙面积比小于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.4 |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |

天窗

天窗屋顶比

本工程无此项内容

天窗类型

本工程无此项内容

屋顶构造

屋顶构造

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 防水层 | 4 | 0.170 | 3.302 | 1.00 | 0.024 | 0.078 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑型聚苯板(XPS板) | 85 | 0.030 | 0.342 | 1.30 | 2.179 | 0.969 |
| 1:6水泥珍珠岩 | 55 | 0.180 | 2.490 | 1.50 | 0.204 | 0.761 |
| 钢筋混凝土 | 100 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.057 | 0.989 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 284 | － | － | － | 2.509 | 3.288 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.38 |  |  |  |  |  |
| 数据来源 | 山东2006居住规范第46页 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《标准1》第3.2.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤0.55,S≤0.3或K≤0.45,0.3<S≤0.4 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外墙构造

外墙相关构造

外墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 抹面层 | 3 | － | － | － | 0.000 | － |
| 挤塑型聚苯板(XPS板) | 65 | 0.030 | 0.342 | 1.10 | 1.970 | 0.741 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 混凝土小型空心砌块 | 190 | 0.905 | 8.035 | 1.00 | 0.210 | 1.687 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 298 | － | － | － | 2.224 | 2.920 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.42 |  |  |  |  |  |
| 数据来源 | 山东2006居住规范第27页 |  |  |  |  |  |

热桥柱构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.030 | 0.340 | 1.20 | 0.556 | 0.227 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 0.738 | 2.941 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 1.11 |  |  |  |  |  |

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 542.16 | 0.811 | 0.42 | 2.92 | 0.75 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 126.00 | 0.189 | 1.11 | 2.94 | 0.75 |
| 合计 |  | 668.16 | 1.000 | 0.55 | 2.92 | 0.75 |

2.　北向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 746.28 | 0.867 | 0.42 | 2.92 | 0.75 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 114.12 | 0.133 | 1.11 | 2.94 | 0.75 |
| 合计 |  | 860.40 | 1.000 | 0.51 | 2.92 | 0.75 |

3.　东向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 592.38 | 0.853 | 0.42 | 2.92 | 0.75 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 101.88 | 0.147 | 1.11 | 2.94 | 0.75 |
| 合计 |  | 694.26 | 1.000 | 0.52 | 2.92 | 0.75 |

4.　西向

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 724.49 | 0.909 | 0.42 | 2.92 | 0.75 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 72.72 | 0.091 | 1.11 | 2.94 | 0.75 |
| 合计 |  | 797.21 | 1.000 | 0.48 | 2.92 | 0.75 |

5.　总体

| 构造名称 | 构件类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 2605.31 | 0.863 | 0.42 | 2.92 | 0.75 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 414.72 | 0.137 | 1.11 | 2.94 | 0.75 |
| 合计 |  | 3020.03 | 1.000 | 0.51 | 2.92 | 0.75 |
| 标准依据 | 《标准1》第3.2.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤0.60,S≤0.3或K≤0.50,0.3<S≤0.4 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

挑空楼板构造

挑空楼板构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 抹面层 | 3 | － | － | － | 0.000 | － |
| 挤塑型聚苯板(XPS板) | 65 | 0.030 | 0.342 | 1.10 | 1.970 | 0.741 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 混凝土小型空心砌块 | 190 | 0.905 | 8.035 | 1.00 | 0.210 | 1.687 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 298 | － | － | － | 2.224 | 2.920 |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.42 |  |  |  |  |  |
| 数据来源 | 山东2006居住规范第27页 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《标准1》第3.2.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤0.60,S≤0.3或K≤0.50,0.3<S≤0.4 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

采暖与非采暖隔墙

本工程无此项内容

变形缝

本工程无此项内容

采暖与非采暖楼板

本工程无此项内容

控温地下室外墙

本工程无此项内容

控温房间地面

地面构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 混凝土垫层 | 40 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.023 | 0.395 |
| 现浇钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 挤塑型聚苯板(XPS板) | 60 | 0.030 | 0.342 | 1.10 | 1.818 | 0.684 |
| 抹面层 | 3 | － | － | － | 0.000 | － |
| 各层之和∑ | 263 | － | － | － | 1.955 | 2.757 |
| 导热阻R | 1.95 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《标准1》第3.2.1-2条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | R≥1.5 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外窗热工

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 自遮阳系数 | 可见光透射比 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5+12Ar+5+12Ar+5双银Low-E | 65 | 1.30 | 0.26 | 1.000 | 注：SC=0.26~0.53；窗墙面积比“Fk/Fc=0.30 |
| 2 | 4+0.12V+5+6A+5Low-E | 18 | 1.50 | 0.27 | 0.800 | 注：SC=0.27~0.54；窗墙面积比“Fk/Fc=0.25~0.30 |

外遮阳类型

平板遮阳

| 序号 | 编号 | 水平挑出 Ah (m) | 距离上沿 Eh (m) | 垂直挑出 Av (m) | 距离边沿 Ev (m) | 挡板高 Dh (m) | 挡板透射 η* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平板遮阳0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

平均遮阳系数

1. 南向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 自遮阳系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1~6 | 11 | 13.900 | 152.902 | 65 | 0.260 |  | 1.000 | 0.260 |
| 2 |  | 1~6 | 6 | 3.238 | 19.429 | 65 | 0.260 |  | 1.000 | 0.260 |
| 3 |  | 1~5 | 5 | 3.240 | 16.199 | 65 | 0.260 |  | 1.000 | 0.260 |
| 4 |  | 5 | 1 | 14.580 | 14.580 | 65 | 0.260 |  | 1.000 | 0.260 |
| 5 |  | 6 | 1 | 12.600 | 12.600 | 65 | 0.260 |  | 1.000 | 0.260 |
| 6 | C1009 | 1~4 | 4 | 0.900 | 3.600 | 18 | 0.270 |  | 1.000 | 0.270 |
| 7 | C1036 | 1 | 1 | 3.600 | 3.600 | 18 | 0.270 |  | 1.000 | 0.270 |
| 8 | C1136 | 1 | 1 | 3.960 | 3.960 | 18 | 0.270 |  | 1.000 | 0.270 |
| 9 | C1818 | 1~2,5~6 | 4 | 3.240 | 12.960 | 18 | 0.270 |  | 1.000 | 0.270 |
| 10 | C1818 | 3~4 | 2 | 3.240 | 6.480 | 18 | 0.270 | 平板遮阳0 | 0.774 | 0.209 |
| 11 | C2421 | 2~4 | 12 | 5.040 | 60.480 | 18 | 0.270 | 平板遮阳0 | 0.800 | 0.216 |
| 12 | C2436 | 1 | 4 | 8.640 | 34.560 | 18 | 0.270 |  | 1.000 | 0.270 |
| 13 | C2521 | 3~4 | 12 | 5.250 | 63.000 | 18 | 0.270 | 平板遮阳0 | 0.800 | 0.216 |
| 14 | C2521 | 5~6 | 12 | 5.250 | 63.000 | 18 | 0.270 |  | 1.000 | 0.270 |
| 15 | C2736 | 1~2 | 12 | 9.720 | 116.640 | 18 | 0.270 |  | 1.000 | 0.270 |
| 16 | C3121 | 2~4 | 18 | 6.405 | 115.290 | 18 | 0.270 | 平板遮阳0 | 0.800 | 0.216 |
| 17 | C3121 | 5 | 6 | 6.405 | 38.430 | 18 | 0.270 |  | 1.000 | 0.270 |
| 18 | C3136 | 1 | 4 | 10.980 | 43.920 | 18 | 0.270 |  | 1.000 | 0.270 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 781.630 | 朝向综合遮阳系数 |  |  | 0.937 | 0.250 |

2. 北向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 自遮阳系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1~6 | 11 | 5.349 | 58.837 | 65 | 0.260 |  | 1.000 | 0.260 |
| 2 |  | 1~6 | 11 | 11.522 | 126.746 | 65 | 0.260 |  | 1.000 | 0.260 |
| 3 |  | 1~6 | 11 | 4.411 | 48.517 | 65 | 0.260 |  | 1.000 | 0.260 |
| 4 |  | 5 | 1 | 15.300 | 15.300 | 65 | 0.260 |  | 1.000 | 0.260 |
| 5 |  | 6 | 1 | 14.400 | 14.400 | 65 | 0.260 |  | 1.000 | 0.260 |
| 6 | C1009 | 1~4 | 4 | 0.900 | 3.600 | 18 | 0.270 |  | 1.000 | 0.270 |
| 7 | C1818 | 1~6 | 6 | 3.240 | 19.440 | 18 | 0.270 |  | 1.000 | 0.270 |
| 8 | C2418 | 1~6 | 82 | 4.320 | 354.240 | 18 | 0.270 |  | 1.000 | 0.270 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 641.079 | 朝向综合遮阳系数 |  |  | 1.000 | 0.266 |

3. 东向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 自遮阳系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1~6 | 12 | 12.240 | 146.880 | 65 | 0.260 |  | 1.000 | 0.260 |
| 2 |  | 1~5 | 5 | 3.240 | 16.202 | 65 | 0.260 |  | 1.000 | 0.260 |
| 3 |  | 1~6 | 6 | 5.092 | 30.553 | 65 | 0.260 |  | 1.000 | 0.260 |
| 4 |  | 1~4 | 4 | 2.520 | 10.082 | 65 | 0.260 |  | 1.000 | 0.260 |
| 5 |  | 1~5 | 5 | 5.091 | 25.455 | 65 | 0.260 |  | 1.000 | 0.260 |
| 6 | C0909 | 1~6 | 6 | 0.810 | 4.860 | 18 | 0.270 |  | 1.000 | 0.270 |
| 7 | C0924 | 1,3,5 | 9 | 2.160 | 19.440 | 18 | 0.270 |  | 1.000 | 0.270 |
| 8 | C0936 | 1~2,4,6 | 10 | 3.240 | 32.400 | 18 | 0.270 |  | 1.000 | 0.270 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 285.872 | 朝向综合遮阳系数 |  |  | 1.000 | 0.262 |

4. 西向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 自遮阳系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1~6 | 11 | 5.363 | 58.998 | 65 | 0.260 |  | 1.000 | 0.260 |
| 2 | C1227 | 1~4 | 12 | 3.240 | 38.880 | 18 | 0.270 |  | 1.000 | 0.270 |
| 3 | C1518 | 1~6 | 18 | 2.700 | 48.600 | 18 | 0.270 |  | 1.000 | 0.270 |
| 4 | C4006 | 5~6 | 2 | 2.400 | 4.800 | 18 | 0.270 |  | 1.000 | 0.270 |
| 5 | C6024 | 5~6 | 2 | 14.400 | 28.800 | 18 | 0.270 |  | 1.000 | 0.270 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 180.078 | 朝向综合遮阳系数 |  |  | 1.000 | 0.267 |

5. 平均遮阳系数：

|  | =0.259 |
| --- | --- |

| 朝向 | 面积（㎡） | 权重系数b | 遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 781.630 | 1.00 | 0.250 |
| 北向 | 641.079 | 1.00 | 0.266 |
| 东向 | 285.872 | 1.00 | 0.262 |
| 西向 | 180.078 | 1.00 | 0.267 |
| 整个建筑平均遮阳系数 |  | 0.259 |  |

平均传热系数

1. 南向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1~6 | 11 | 13.900 | 152.902 | 65 | 1.300 |
| 2 |  | 1~6 | 6 | 3.238 | 19.429 | 65 | 1.300 |
| 3 |  | 1~5 | 5 | 3.240 | 16.199 | 65 | 1.300 |
| 4 |  | 5 | 1 | 14.580 | 14.580 | 65 | 1.300 |
| 5 |  | 6 | 1 | 12.600 | 12.600 | 65 | 1.300 |
| 6 | C1009 | 1~4 | 4 | 0.900 | 3.600 | 18 | 1.500 |
| 7 | C1036 | 1 | 1 | 3.600 | 3.600 | 18 | 1.500 |
| 8 | C1136 | 1 | 1 | 3.960 | 3.960 | 18 | 1.500 |
| 9 | C1818 | 1~2,5~6 | 4 | 3.240 | 12.960 | 18 | 1.500 |
| 10 | C1818 | 3~4 | 2 | 3.240 | 6.480 | 18 | 1.500 |
| 11 | C2421 | 2~4 | 12 | 5.040 | 60.480 | 18 | 1.500 |
| 12 | C2436 | 1 | 4 | 8.640 | 34.560 | 18 | 1.500 |
| 13 | C2521 | 3~4 | 12 | 5.250 | 63.000 | 18 | 1.500 |
| 14 | C2521 | 5~6 | 12 | 5.250 | 63.000 | 18 | 1.500 |
| 15 | C2736 | 1~2 | 12 | 9.720 | 116.640 | 18 | 1.500 |
| 16 | C3121 | 2~4 | 18 | 6.405 | 115.290 | 18 | 1.500 |
| 17 | C3121 | 5 | 6 | 6.405 | 38.430 | 18 | 1.500 |
| 18 | C3136 | 1 | 4 | 10.980 | 43.920 | 18 | 1.500 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 781.630 | 朝向平均传热系数 |  |  | 1.445 |

2. 北向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1~6 | 11 | 5.349 | 58.837 | 65 | 1.300 |
| 2 |  | 1~6 | 11 | 11.522 | 126.746 | 65 | 1.300 |
| 3 |  | 1~6 | 11 | 4.411 | 48.517 | 65 | 1.300 |
| 4 |  | 5 | 1 | 15.300 | 15.300 | 65 | 1.300 |
| 5 |  | 6 | 1 | 14.400 | 14.400 | 65 | 1.300 |
| 6 | C1009 | 1~4 | 4 | 0.900 | 3.600 | 18 | 1.500 |
| 7 | C1818 | 1~6 | 6 | 3.240 | 19.440 | 18 | 1.500 |
| 8 | C2418 | 1~6 | 82 | 4.320 | 354.240 | 18 | 1.500 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 641.079 | 朝向平均传热系数 |  |  | 1.418 |

3. 东向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1~6 | 12 | 12.240 | 146.880 | 65 | 1.300 |
| 2 |  | 1~5 | 5 | 3.240 | 16.202 | 65 | 1.300 |
| 3 |  | 1~6 | 6 | 5.092 | 30.553 | 65 | 1.300 |
| 4 |  | 1~4 | 4 | 2.520 | 10.082 | 65 | 1.300 |
| 5 |  | 1~5 | 5 | 5.091 | 25.455 | 65 | 1.300 |
| 6 | C0909 | 1~6 | 6 | 0.810 | 4.860 | 18 | 1.500 |
| 7 | C0924 | 1,3,5 | 9 | 2.160 | 19.440 | 18 | 1.500 |
| 8 | C0936 | 1~2,4,6 | 10 | 3.240 | 32.400 | 18 | 1.500 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 285.872 | 朝向平均传热系数 |  |  | 1.340 |

4. 西向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1~6 | 11 | 5.363 | 58.998 | 65 | 1.300 |
| 2 | C1227 | 1~4 | 12 | 3.240 | 38.880 | 18 | 1.500 |
| 3 | C1518 | 1~6 | 18 | 2.700 | 48.600 | 18 | 1.500 |
| 4 | C4006 | 5~6 | 2 | 2.400 | 4.800 | 18 | 1.500 |
| 5 | C6024 | 5~6 | 2 | 14.400 | 28.800 | 18 | 1.500 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  | 180.078 | 朝向平均传热系数 |  |  | 1.434 |

总体热工性能

| 朝向 | 面积 | 传热系数 | 遮阳系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 781.63 | 1.44 | 0.25 | 0.54 | K≤2.00, SC≤0.50 | 满足 |
| 北向 | 641.08 | 1.42 | 0.27 | 0.43 | K≤2.30, SC(不要求) | 满足 |
| 东向 | 285.87 | 1.34 | 0.26 | 0.29 | K≤3.00, SC(不要求) | 满足 |
| 西向 | 180.08 | 1.43 | 0.27 | 0.18 | K≤3.50, SC(不要求) | 满足 |
| 综合平均 | 1888.66 | 1.42 | 0.26 | 0.38 |  |  |
| 标准依据 | 《标准1》第3.2.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 各朝向外窗传热系数和遮阳系数满足表3.2.1-1的要求 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

可开启面积

| 楼层 | 房间编号 | 房间面积（㎡） |  | 门窗编号 | 门窗面积（㎡） | 开启比例 | 门窗类型 | 透光面积/房间面积 | 开启面积/房间面积 | 外窗开启比 | 幕墙开启比 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1001(最不利房间) | 102.66 |  | C2436 | 8.64 | 0.30 | 外窗 | 0.37 | 0.11 | 0.30 | － | 满足 |
|  |  |  |  | C2436 | 8.64 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | C2436 | 8.64 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | C2436 | 8.64 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | C0936 | 3.24 | 0.30 | 外窗 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 |  |  | 《标准1》第3.1.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 |  |  | 外窗开启比ow≥30% 且 幕墙开启比oc≥15% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  | 满足 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

外窗气密性

| 最不利气密性等级 | － |
| --- | --- |
| 外窗气密性措施 |  |
| 标准依据 | 《标准1》第3.2.3条，分级与检测方法《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008） |
| 标准要求 | 外窗气密性不应低于《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）的6级 |
| 结论 | － |

幕墙气密性

| 最不利气密性等级 | － |
| --- | --- |
| 幕墙气密性措施 |  |
| 通风换气装置 | 无 |
| 标准依据 | 《标准1》第4.2.11条，分级与检测方法《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007) |
| 标准要求 | 幕墙气密性不应低于《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007）的3级 |
| 结论 | － |

结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体形系数 | 满足 |  |
| 2 | 窗墙比 | 满足 |  |
| 3 | 可见光透射比 | 满足 |  |
| 4 | 天窗类型 | 无屋顶透光部分 |  |
| 5 | 屋顶构造 | 满足 |  |
| 6 | 外墙构造 | 满足 |  |
| 7 | 挑空楼板构造 | 满足 |  |
| 8 | 控温房间地面 | 满足 |  |
| 9 | 外窗热工 | 满足 |  |
| 10 | 可开启面积 | 满足 |  |
| 11 | 外窗气密性 | 满足 |  |
| 12 | 幕墙气密性 | 满足 |  |
| 结论 |  | 满足 |  |