4.1.2 建筑结构应满足承载力和建筑使用功能要求。建筑外墙、屋面门窗幕墙及外保温等围护结构应满足安全、耐久和防护的要求。

1 达标自评

达标；不达标

2 评价要点

请对建筑结构和外墙，门窗幕墙及外保温等围护结构的构造满足安全性耐久性的作法。

1、外墙保温:采用A级岩棉板外墙外保温薄抹灰系统， 外墙构造: 190厚煤矸石空心砌块+ 20厚1: 2.5水泥砂浆找平+130厚A级岩棉板+5厚抗裂砂浆复合耐碱网格布，干挂石林、文化石等由专业厂家二次设计。 2、屋面保温:采用110厚B1级XPS保温板。 3、采用单框三玻中空玻璃塑钢窗，玻璃构造为空气4+12A+4+12A+4暖边密封传热系数1.99W/(m.K)外窗气密性不低于《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T7106- -2008规定的6级。 4、接触室外空气的架空或外挑楼板:采用与外墙相同的保温构造。 5、变形缝:采用A级岩棉保温板。 6、周边地面:沿外墙2000mm范围内采用80厚B1级EPS板保温(容重20Kg/m3)。8、外门、外窗框与墙体之间的缝隐采用发泡聚氨酯高效保温材料填实，其洞口周边缝院有内外两侧采用硅酮系列建筑密封胶密封。门窗洞口上下沿均应做滴水线。 8、外墙挑出构件及附墙构件如:雨蓬、挑檐、室外空调板、露台等均做保温处理。 9、对伸出外墙的雨水卡管、预埋件、支架和其他设备等其安装到位后，穿墙孔洞缝隙必须采用中性耐候密封胶填实，以防渗漏。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑竣工图与设计说明、结构竣工图与设计说明、主体与围护结构计算书等；

2）竣工验收合格证明及相关主要结构用材料的检测报告；

3）运营管理记录，应包括定期查验记录与维修记录等。

实际提交材料：