4.1.7 走廊、疏散通道等通行空间应满足紧急疏散、应急救护等要求，且应保持畅通。

1 达标自评

达标；不达标

2 评价要点

请对走廊、疏散通道等通行空间的畅通性进行简要说明。

1、一层为大堂、亲子活动区、温泉洗浴等,共计1000人，需要疏散宽度为1000人/1.0m/百人X1.1=11.00m-层外门疏散宽度为: 45.9m,设计疏散宽度满足防火规范要求。 2、二层为休息大厅、餐厅，设10部直通室外封闭楼梯间，共计560人,需要疏散宽度为560人/1.0m/百八X1.1=6.16m二层疏散宽度设计值为: 19.80m,设计疏散宽度满足防火规范要求。 3、三层酒店客房，设7部直通室外封闭楼梯间，共计140人，需要疏散宽度为140人/1.0m/百人X1.1=1.54m设计疏散宽度14.00米;各房间疏散门距封闭楼梯间的距离均不超过40米,位于尽端和袋形走道两侧的房间疏散距封闭楼梯间的距离均不超过22米;尽端房间内最远点距房间疏散门的距离不超过15米。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑、弱电专业相关竣工图纸；

2）紧急疏散、应急救护的相关管理制度；

3）紧急疏散、应急救护的相关教育宣传记录，应提供影像资料。

实际提交材料：