4.2.2 采取保障人员安全的防护措施。（15分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 提高阳台、外窗、窗台、防护栏杆等安全防护水平 | 5 | 2 |
| 2 | 建筑物出入口均设外墙饰面、门窗玻璃意外脱落的防护措施，并与人员通行区域的遮阳、遮风或挡雨措施结合 | 5 | 2 |
| 3 | 利用场地或景观形成可降低坠物风险的缓冲区、隔离带 | 5 | 1 |
| 合计 |  | 15 | 5 |

2 评价要点

| 类型 | 项目情况 |
| --- | --- |
| 建筑出入口的防护措施 |  |
| 防护措施与其他措施结合做法 |  |
| 缓冲区和隔离带的形式 |  |

请对采取何种措施提高安全防护水平进行简要说明。

1、阳台外廊、室内回廊及上人屋面临空处防护栏杆高度H应符合下列规定: (1)多层和低层建筑物:H≥1.1m (阳台、外廊、室内回廊) ;H≥1.20m (上人屋面,具体高度详立面) ;注:以上高度指施工完成后的净高度。高度从阳台面或屋面算起，如底部有宽度大于或等于0.22m,且高度低于或等于0.45m的可路部位，应从可踏部位顶面起计算。 2、扶手高度H应符合下列规定: (1)室内楼梯扶手高度自踏步前缘线量起不宜小于0.9m;靠楼梯井-侧水平扶手长度超过0.5m时,其高度不应小于1.1m; (2)其他建筑室外楼梯扶升H >1.10m; 注:以上高度均指施工完成后的净高度，自踏步前缘线量起。 3、不锈钢:主要受力杆件壁厚不应小于1.5mm, -一般杆件不宜小于1.2mm;型钢:主要受力杆件壁厚不应小于3. 5mm,一般杆件不宜小于2.0mm;铝合金: 主要受力杆件壁厚不应小于3.0mm,一般杆件不宜小于2.0mm。栏杆安装完成后，栏杆顶部的水平荷载应取1.0kN/m。 4、台阶高度超过0.70m并侧面临空时，应有肪护设施。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）阳台、外窗、窗台、防护栏杆设计竣工图、建筑出入口安全防护设计图；

2）防护栏杆相关检测报告；

3）根据安全防护措施，形成专项报告。

实际提交材料：